建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：钦州市钦州港志得混凝土有限公司扩建年产30万吨水稳料项目

建设单位：钦州市钦州港志得混凝土有限公司

编制日期：          2024年8月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	11

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	29

四、主要环境影响和保护措施	35

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	62

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 钦州市钦州港志得混凝土有限公司扩建年产30万吨水稳料项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2407-450704-04-05-946347 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面 |  |  |
| 地理坐标 | 东经108°37′58.161″，北纬21°44′29.054″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3029其他水泥类似制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业，55石膏、水泥制品及类似制品制造—水泥制品制造 |
| 建设性质 | ¨新建（迁建） ¨改建 þ扩建 ¨技术改造 | 建设项目 申报情形 | þ首次申报项目 ¨不予批准后再次申报项目 ¨超五年重新审核项目 ¨重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 广西自贸区钦州港片区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2407-450704-04-05-946347 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 31 |
| 环保投资占比（%） | 15.5 | 施工工期 | 2024年9月~2024年10月，共2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》于2021年11月25日通过广西壮族自治区人民政府审批(桂政函〔2021〕153号)。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》审查文件：《广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（桂环函〔2021〕388号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1.项目与《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》相符性分析 钦州石化产业园规划面积为76.27平方公里，其中金谷片区40.02平方公里、三墩片区24.93平方公里、鹿耳片区11.32平方公里。金谷片区位于广西壮族自治区钦州港经济技术开发区西北部，包括原有片区和新增高端产业承接区，规划面积40.02平方公里。原有片区规划范围北起环北大道、南至金谷港区、西至龙泾大道、东至金鼓江西岸，规划面积约29.81平方公里；新增高端产业承接区东邻临海大道、西至广通路、南邻环北大道、向北沿海岸线，规划面积10.21平方公里。 《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》提出：近期，2020～2025年，重点建设发展中石油广西石化150万吨/年乙烯及下游项目、华谊化工新材料一体化基地项目以及氯气下游 MDI与PC项目、恒逸120万吨/年己内酰胺一体化项目、桐昆280万吨/年芳烃一体化项目，中石油广西石化实现传统燃料型炼厂向大型炼化一体化模式的转变，炼化一体化规模达1200万吨/年，乙烯规模达到150万吨/年，芳烃规模280万吨/年。中期，2026～2030年，重点建设2000万吨/年炼化一体化等项目，园区炼化一体化规模达4000万吨/年，乙烯规模达到500万吨/年，芳烃规模达到500万吨/年。远期，2031～2035年，着力发展高端特种功能材料、特种功能化学品、精细化专用化学品产业，规划实施后钦州石化产业园将成为能够对标国际先进石化产业集群的全球价值链枢纽。 本项目选址位于广西钦州石化产业园金谷片区（附图3），不属于园区负面清单上的项目。 本项目已取得中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局出具的临时选址意见（见附件4），同意本项目的临时选址，项目用地为租赁性质，为临时设施建设，当城市规划建设需要时，建设单位需无条件按规划要求拆除，并将场地恢复原貌。 建设单位作出承诺（见附件5），当城市规划建设需要时，无条件按规划要求拆除场地内的相关设施，并将场地恢复原貌。 2.项目与《广西钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书（2020-2035）》相符性分析 根据广西壮族自治区生态环境厅关于印发钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见的函（桂环函〔2021〕388号）（附件5）。 （1）规划区域 广西钦州石化产业园位于广西壮族自治区钦州港经济开发区西南部，是港区的核心组成部分，园区东部与大榄坪工业区隔金鼓江相望，西面为钦州港经济开发区中心商贸区，南临港口作业区，西北部临鸡笼山、东北部与中马产业园相邻，规划面积约76.27km2。 （2）产业定位 ①石油化工区 石油化工区主要集中在园区北部，近远期以广西石化为龙头发展，炼油副产品加工项目集中布置在金鼓大街以南、南港大道以西；芳烃项目按照加工原料不同分别规划在园区净水厂东侧、园区污水处理厂西侧以及广西石化东侧地块，芳烃后加工项目也就近集中在广西石化东侧；环珠大道以北为规划的炼化一体化项目。 ②碳一化工区 该区以靠近园区南部储煤仓为原则，自南向北依次布置园区的气化岛、MTO及下游系列项目。 ③生物及磷化工区 布局目前已建成以及规划进一步发展的生物和磷化工项目，主要包括广西新天德生物化工项目、广西钦州澄星化工特种磷酸和磷酸盐、广西钦州志诚化工高纯磷酸项目及扩建项目等。 ④材料加工区 材料加工区以园区中炼油项目及气化岛中副产品为原料进行材料深加工，形成高附加值的产品，包含材料加工、PTA、PET及合纤等产业。与广西石化平行布置，规划在临海大道以西。 （3）入园项目清单 ①正面清单 根据规划在引进项目时，要严格把关，坚持发展高起点、高技术含量、高附加值的项目。主要引进原则应包含以下几方面： a.具有先进的生产技术水平； b.采用先进的环境保护技术； c.具备先进的环境管理水平； d.符合国际先进清洁生产标准； e.符合当地生态、环境保护的要求，达到环境污染物总量控制的目标。 ②负面清单 进入园区的工业项目必须符合区域的产业定位。严格按照《产业结构调整指导目录（2019年）》，以及地方的产业指导名录的规定对入驻项目进行控制。 严格限制工艺技术落后，不符合广西、钦州产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于地方产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品。 禁止不符合国家、地方有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品入驻园区。 根据《钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书》及审查意见（桂环函〔2021〕388号）（见附件3），本项目符合国家产业政策，不属于国家限制类和淘汰类项目；项目的生产工艺、设备、污染治理技术，清洁生产水平达到同行业国内先进水平以上，所采取的环保措施可以有效减少颗粒物排放量，建立了相应的环境风险防范措施，环境风险可防可控；对照《钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书》列举的入园负面清单，本项目不属于园区负面清单项目。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.产业政策相符性分析 本项目属于水稳料生产项目，对照《产业结构调整指导目录》（2024年），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，可以视为允许类。本项目生产工艺及设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）中所列的工艺及设备。本项目已获得广西自贸区钦州港片区行政审批局的《广西壮族自治区投资项目备案证明》（项目代码：2407-450704-04-05-946347）（见附件2），因此，本项目建设符合当前国家和地方的产业政策。 2.选址合理性分析 本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面，项目租用广西志得实业有限公司空闲场地进行建设。项目用地为租赁性质，不占用基本农田、国家级公益林，评价区域内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。评价区域现状大气、噪声环境均满足相关标准要求。根据影响预测分析，在采取污染防治措施后，本项目运营过程中产生的污染物对所在区域的大气环境、声环境、水环境、生态环境的影响较小，不会导致区域环境功能的改变。因此，项目选址合理。 3.与《钦州市人民政府关于印发钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发〔2021〕13号）符合性分析 “三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 ①生态保护红线 根据《钦州市人民政府关于印发钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发〔2021〕13号）及《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市环境管控单元生态环境准入及管控要求清单（试行）〉的通知》（钦环发〔2022〕3号），全市共划定陆域环境管控单元61个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元3类，实施分类管控。 根据钦州市陆域环境管控单元分类图，本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面，属于陆域重点管控单元（详见附图4），不在优先保护单元内，不属于国家级和省级禁止开发区域，项目用地不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、饮用水保护区等，不涉及生态保护红线。 本项目位于钦州石化产业园金鼓江北作业区内，属于广西钦州石化产业园重点管控单元（环境管控单元编码：ZH45070220003）。本项目与钦州市钦南区环境管控单元生态环境准入清单的相符性分析如下： 表1-1 项目与钦州市钦南区环境管控单元生态环境准入清单对照一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元类别; 管控要求; 项目情况; 符合性. ZH45070220003; 广西钦州石化产业园重点管控单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。; 项目不涉及围填海。; 符合. 2、建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。; 项目为水稳料生产建设项目，符合园区规划。; 符合. 3、优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套MMA装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。; 项目不涉及丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷。; 符合. 4、居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。; 项目位于钦州石化产业园金鼓江北作业区内，不位于居住用地周边。; 符合. 污染物排放管控; 1、大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。; 项目为水稳料生产建设项目，不涉及供热。; 符合. 2、推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业VOCs泄漏检测与修复行动、VOCs削减和有毒有害原料替代。; 项目不涉及挥发性有机物（VOCs）。; 符合. 3、石化、化工行业全面推进行业达标排放改造。; 项目为水稳料生产建设项目，不属于石化、化工行业。; 符合. 4、逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。; 项目无生产废水产生，且无新增人员，故不新增生活污水。; 符合. 5、园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。; 符合. 环境风险防控; 1、建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。; 项目建设过程严格落实环境保护措施和环境风险防范措施。; 符合. 2、三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。; 项目不涉及。; 符合. 3、土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。; 项目建设单位不属于土壤污染重点监管单位。; 符合. 资源开发利用效率要求; 高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力65蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。（依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为：（一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料〈树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等〉）。; 项目运营过程不使用燃料。; 符合. 根据上表分析，本项目与生态环境准入及管控要求相符。 ②环境质量底线 项目所在区域大气、地表水和噪声环境现状均能符合相应的环境标准要求，待项目建成投产后，通过采取相应的环保措施，可将污染物排放降至最低程度，保持区域环境质量。 ③资源利用上线 本项目运营期以电为能源，用电由区域电网供给，用水由区域供水管网供给。营运过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不突破资源利用上限。 ④环境准入负面清单 本项目位于钦州港经济技术开发区，根据《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》（2024年4月16日），本项目不涉及相关产业准入负面清单。 综上所述，项目符合“三线一单”的要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 1.项目由来 广西志得实业有限公司于2016年12月委托重庆市环境保护工程设计研究有限公司编制了《广西志得实业有限公司年产30万吨商品混凝土项目环境影响报告表》，并报送钦州市环境保护局。原钦州市环境保护局于2017年1月13日对该项目环境影响报告表作出审批，批准文号为“钦港环管字〔2017〕4号”。因企业发展需要，广西志得实业有限公司将广西志得实业有限公司年产30万吨商品混凝土项目的建设单位变更为钦州市钦州港志得混凝土有限公司，并办理了变更手续，变更后项目名称变更为：钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目。钦州市钦州港志得混凝土有限公司已于2022年10月完成钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目竣工环境保护验收工作并投入生产，通过验收的规模为年产商品混凝土30万吨。 目前，国家大力提倡发展锂电池产业、促进锂电池工业转型升级的市场形势下，有越来越多的企业投资建设锂电材料项目。产业飞速发展的同时也带来部分锂渣未能及时合理处置。为实现固体废物变废为宝，钦州港志得混凝土有限公司根据企业发展需要，租用广西志得实业有限公司空闲场地，拟新增建设年产30万吨水稳料生产线一条，将锂渣作为生产原料进行水稳料生产，实现锂渣的合理利用，而且锂渣中含有一定量的硅酸盐和铝酸盐等物质，这些物质可以促进水泥反应，因而可提高水稳料硬化速度和强度。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（国务院2017年682号令）及《建设项目环境保护管理条例》等相关要求，本项目应进行环境影响评价。项目主要生产水稳料，根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017），本项目属于行业代码C3029其他水泥类似制品制造。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》(生态环境部部令第6号)，项目环境影响评价类别为编制“环境影响报告表”。为此，钦州市钦州港志得混凝土有限公司委托我公司承担环境影响评价工作（见附件1）。 2.项目概况 项目名称：钦州市钦州港志得混凝土有限公司扩建年产30万吨水稳料项目。 建设单位：钦州市钦州港志得混凝土有限公司。 建设地点：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面，场地中心坐标：东经108°37′58.161″，北纬21°44′29.054″，项目地理位置见附图1。 建设性质：扩建。 项目投资：总投资200万元。 建设规模：新增用地占地面积4000m2，建设水稳料生产线1条，预计年产水稳料30万吨。 工期安排：2024年9月至2024年10月，共2个月。 劳动定员：本项目运营期生产经营人员由钦州市钦州港志得混凝土有限公司抽调，本项目不新增工作人员。 工作制度：年生产300天，一天2班，每班8小时，年工作约4800小时。 3.工程内容及组成 本项目主要建设内容为1条水稳料生产线及配套辅助设施。本项目产品全部由运输车直接运往工地，项目不设成品仓库。项目占地面积4000m2，总建筑面积2800m2，建设生产车间及筒仓、原料堆场、沉淀池等配套设施。项目工程内容组成见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 工程组成; 名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 生产车间位于厂区南部，占地面积约2000m2，设置1条水稳料生产线，配置传送带、破碎机、搅拌机等; 新建. 储存工程; 水泥筒仓; 厂区南部设水泥筒仓1个，圆柱形密闭钢结构，单个筒仓存储量为100t; 新建. 堆料场; 位于厂区北部，1栋1层，建筑面积800m2，三面封闭，钢结构，用于锂渣、砂、石骨料堆放; 新建. 辅助配套工程; 沉淀池; 容积120m3，浆砌砖结构，对池底和池壁采用水泥砂浆抹面硬化防渗处理; 新建. 公用工程; 供水; 由钦州港片区自来水管网供给; /. 供电; 由钦州港片区电网供给; /. 环保工程; 废气; 锂渣、砂石料存放在三面封闭堆场内，配套设置雾化喷淋装置进行洒水降尘后无组织排放; 新建. 水泥筒仓内配套1套脉冲布袋除尘器处理，废气经除尘器处理后，经筒仓顶部的排气口（高18m）排放; 新建. 搅拌机（1台）配套1套脉冲布袋除尘器处理后废气无组织排放; 新建. 破碎机（1套）配套1套脉冲布袋除尘器处理，废气经除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放; 新建. 废水; 生产设备冲洗废水经砂石分离机分离、沉淀池（120m3）沉淀处理后，回用于生产。厂区初期雨水经排水沟汇至沉淀池与冲洗废水一同沉淀处理后，回用于生产; 新建. 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网; 依托现有. 车辆轮胎冲洗依托现有项目已建洗车平台，废水全部排入现有洗车沉淀池处理，经沉淀后，上清液回用于车辆冲洗; 依托现有. 噪声; 选用低噪声设备，加强设备维护保养，对高噪声设备安装基础减振措施; 新建. 固体废物; 除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣回用于生产; 新建. 本项目依托现有危险废物暂存间暂存危险废物，委托有资质的单位定期处理; 依托现有. 依托可行性分析： （1）化粪池 本项目运营期工作人员由钦州市钦州港志得混凝土有限公司现有员工兼任，不新增员工，不新增生活污水，现有项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网，因此依托可行。 （2）洗车平台 运输车辆冲洗依托现有项目已建设的洗车平台及沉淀池处理后循环使用，不外排。现有项目使用的车辆冲洗废水沉淀池处理能力为9m3/d，现有项目已使用3.45m3/d，剩余处理能力5.55m3/d，本项目新增运输车辆冲洗废水量为3.02m3/d，因此本项目新增运输车辆冲洗废水处理依托现有项目具有可行性。 （3）危险废物暂存间 现有项目厂区内已设置10m2的危废暂存间，该危废暂存间贮存能力为2t，约半年清运一次。本项目约产生危险废物0.013t/a，现有项目危险废物产生量约1.06t/a，该危废暂存间仍有空间可满足本项目危险废物贮存、转运要求，因此本项目新增的危险废物暂存依托现有项目具有可行性。 2.产品方案 现有项目生产的商品混凝土是以水泥为结合料，砂石为集料、加入水以及其它外加剂和掺合料按专门设计的配合比经搅拌配制而成。 水稳料是在碎石、砂等建筑材料中掺入一定量的水泥（掺量比商品混凝土少很多），达到一定的稳定效果，一般作为道路基层使用，具有一定程度的强度和隔水功能。本次扩建项目新增水稳料生产线，掺入锂渣可提高水稳料硬化速度和强度。 本项目建成投产后，全厂产品及产量见表2-2。 表2-2 全厂产品方案及生产规模 产品名称; 生产规模（万t/a）; 备注. 商品混凝土; 30; 现有项目. 水稳料; 30; 本次扩建项目. 3.主要原辅材料及能耗 （1）本项目主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3 表2-3 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年耗量; 储存方式; 来源. 1; 水泥; 0.96万吨; 散装，储存于筒仓; 外购. 2; 碎石; 17.49万吨; 散装，储存于原料仓库. 3; 砂; 3.63万吨. 4; 锂渣; 6.39万吨. 5; 水; 1.71万吨; /; 市政自来水管网. 6; 电; 44.7万kWh; /; 当地电网. 7; 柴油; 150万吨; /; 加油站加油. （2）本项目使用的主要原辅材料特性 ①水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分是硅酸盐，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。 ②砂：主要成分为石英、长石云母等。 ③碎石：主要成分是二氧化硅，其次是少量的氧化铁和微量的锰、铜、铝、镁等元素及化合物。 ④锂渣：根据锂渣检测报告（见附件6、附件7），锂渣呈灰色粉状，水分含量约16%，其化学成分主要包括氧化钙、三氧化二铁、三氧化二铝、二氧化硅、三氧化硫等。经鉴别本项目外购的锂渣不属于危险废物，属于一般工业固体废物。 （3）本项目实施后全厂原辅材料及能源消耗 本项目实施后全厂原辅材料及能源消耗变化情况见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 现有项目消耗量 （万吨/年）; 本项目新增消耗量 （万吨/年）; 本项目实施后全厂消耗量（万吨/年）. 1; 水泥; 3.6; 0.96; 4.56. 2; 矿粉; 1.5; 0; 1.5. 3; 粉煤灰; 1.2; 0; 1.2. 4; 碎石; 13.5; 17.49; 30.99. 5; 砂; 12; 3.63; 15.63. 6; 锂渣; 0; 6.39; 6.39. 7; 水; 6.83; 1.71; 8.54. 8; 电; 65.5万kW·h; 44.7万kW·h; 110.2万kW·h. 9; 柴油; 200; 150; 350. 4.主要生产设备 项目主要生产设备详见表2-5。 表2-5 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; /; 套; 1. 2; 破碎机; 1412; 台; 1. 3; 上料皮带机; /; 套; 1. 4; 粉罐仓输送系统; /; 套; 1. 5; 原料输送机; φ273; 套; 1. 6; 骨料配料称量系统; /; 套; 1. 7; 空压机; 1m3、1MPa; 台; 1. 8; 除尘器; /; 套; 2. 5.物料平衡 本项目物料平衡详见表2-6。 表2-6 项目物料平衡一览表 投入; 产出. 物料名称; 数量（万t/a）; 物料名称; 数量（万t/a）. 水泥; 0.96; 水稳料; 30. 碎石; 17.49. 砂; 3.63. 粉尘排放; 0.000347. 锂渣; 6.39. 水; 1.53. 合计; 30; 合计; 30. 6.水平衡 项目用水由市政供水管网供给。项目主要用水包括生产用水、冲洗用水、喷淋降尘用水。本项目搅拌工序用水进入物料后，无生产工艺废水产生，污废水主要来源于冲洗废水，该部分废水收集后排入沉淀池，经沉淀后回用于生产或车辆清洗，无外排废水。 （1）生产用水 水稳料生产过程中需加水搅拌，根据建设单位提供的资料及类比同类项目可知，本项目生产用水量为15300m3/a。项目年生产300d，日均生产用水量为51m3/d，其中，沉淀池回用水量4.2m3，新鲜用水量为46.8m3/d，14040m3/a。 （2）冲洗用水 ①搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目主要生产设备。根据建设单位提供的资料，搅拌机平均每天冲洗一次，项目配备1台搅拌机，搅拌机冲洗用水量以2m3/台.d计，则冲洗用水量为2m3/d，600m3/a，排放系数按0.9计，产生的废水量为1.8m3/d，540m3/a，废水全部排入沉淀池处理，上清液回用于生产，无外排废水。 ②场地清洗用水 生产区面积约1500m2，冲洗水量按2L/m2·d计，冲洗水用量为3m3/d，900m3/a，排放系数按0.8计，废水产生量2.4m3/d，720m3/a，废水全部排入沉淀池处理，上清液回用于生产，无外排废水。 ③车辆冲洗用水 运输车辆进出厂区需对车辆的轮胎进行冲洗，废水全部排入现有洗车沉淀池处理，经沉淀后，上清液回用于车辆冲洗，无外排废水。本项目原料进厂及产品出厂量约60万t/a，每天运输量为2000t，单车每次运输量按30t计算，每天运输车次为67车次。轮胎冲洗用水量按0.05m3/车次，污水排放系数按0.9计，则冲洗用水量为3.35m3/d，其中洗车沉淀池回用水量3.02m3/d，新鲜用水量为0.33m3/d，99m3/a。 （3）喷淋降尘用水 为降低原料装卸、投料过程产生的粉尘量，建设单位拟设置喷淋降尘装置，原料装卸、投料过程采用水喷淋降尘。降尘除尘装置用水流量为10L/min，年喷洒天数按300d计，运行时间为8h/d，则喷淋降尘用水量为1440m3/a，4.8m3/d。喷淋用水全部蒸发，无废水产生。 项目给排水情况详见表2-7。 表2-7 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 用水项目; 用水标准; 新鲜用水; 回用水量; 损耗量; 排水量. 生产用水; /; 46.8; 4.2（来自其他工序）; 51; 0. 冲洗 用水; 搅拌机1台; 2m3/t次▪台; 2; 1.8; 0.2; 0. 地面冲洗1500m2; 2L/m2·d; 3; 2.4; 0.6; 0. 车辆冲洗67车次; 0.05m3/车次; 0.33; 3.02; 0.33; 0. 喷淋用水; 5L/min; 4.8; 0; 4.8; 0. 合计; /; 56.93; 7.22; 56.93; 0. 项目水平衡图详见图2-1。 图2-1 项目水量平衡图（单位：m3/d） 7.总平面布置 本项目厂区地面均进行硬化处理，水稳料生产区布置于场地南部、原料仓库位于场地北部，出入口位于场地西侧。本项目各功能分区明确，整个生产各个工序之间相互协作，分布有致，利于生产的进行，提高生产效率和降低运输成本，总平面布局较为合理。项目总平面布置图见附图2。 8.周边环境 本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面，场地中心坐标：东经108°37′58.161″，北纬21°44′29.054″。项目东面为金鼓江，南面为空地，西面紧邻志得混凝土搅拌站，北面紧邻志得物流公司仓库。 9.环保投资 本项目总投资200万元，其中环保投资31万元，占总投资的15.5%。各项环保投资费用见表2-8。 表2-8 项目环保投资估算一览表 类别; 污染源; 环保设施; 环保投资估算（万元）. 施工期. 废气; 粉尘; 施工场地洒水降尘; 0.1. 废水; 施工废水; 临时沉淀池; 0.3. 噪声; 施工噪声; 厂界围挡，施工机械降噪; 0.2. 固体废物; 生活垃圾; 收集后，交由环卫部门清运; 0.2. 建筑垃圾; 尽量回收利用，不能回收利用部分，按照城市管理部门的要求统一外运至指定的地点处置. 运营期. 废气; 粉料筒仓粉尘; 1个水泥筒仓配套1套脉冲式布袋除尘器+18m高排气口（DA001）; 8. 搅拌机粉尘; 配备1台脉冲式布袋除尘器; 8. 破碎粉尘; 配备1台脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒（DA002）; 10. 堆料场粉尘; 1套雾化喷淋降尘装置; 2. 废水; 搅拌机清洗废水、场地清洗废水; 设置1座120m3沉淀池，废水经砂石分离、沉淀处理后回用于生产; 1.5. 车辆冲洗废水; 依托现有洗车沉淀池，废水经沉淀后回用于车辆冲洗; /. 生活污水; 依托现有化粪池处理; /. 噪声; 设备噪声; 选用环保低噪设备，加强维护保养，设置基础减振装置; 0.5. 固废; 一般 固废; 生活垃圾; 设置垃圾桶，委托环卫部门定期清运; 0.2. 危险废物; 废机油; 依托现有项目已建的危险废物暂存间，委托有资质的单位外运处理; /. 合计; 31. |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 和 产 排 污 环 节 | 1.施工期 项目场地已硬化，施工期主要建设钢结构生产车间、堆料场、沉淀池以及水稳料生产线设备安装。主要污染物为施工噪声、扬尘、建筑垃圾、生活垃圾及施工废水。 施工工艺流程及产污节点图如下： 扬尘、噪声、废水、固废 噪声 基础工程及配套设施建设 设备安装 设备调试 工程验收 投入运营 图2-2 项目施工工艺流程及产污节点图 2.运营期 工艺流程说明：本项目产品为水稳料，生产过程主要为将碎石、锂渣、砂、水泥、水通过一定配比后通过搅拌工序制成水稳料，所有工序均为物理过程。 破碎：锂渣在空气湿度较大时易结块，因此锂渣经汽车运输到厂后，卸入堆料场暂时贮存，再由铲车送入料斗，由输送机送入破碎机，经破碎后的锂渣贮存在堆料场。 骨料称量、输送：本项目所需碎石、砂均为外购直接存放至本项目新建堆料场，通过铲车将骨料（碎石、砂、经破碎的锂渣）铲至配料仓，配料仓下设秤量斗，经称量后用密闭输送机输送至搅拌机。 水泥称量、输送：水泥由密闭罐车输送进厂后通过压缩空气泵送入筒仓储存，需要时开启蝶阀，粉料落入密闭输送机，由粉罐仓输料系统送入搅拌机，经相应的称量斗计量，称量好的水泥由闸门控制进入搅拌机。 水称量、输送：水均由相应的流量计计量，由水泵均匀的送入搅拌机。 搅拌：水泥、碎石、砂、锂渣及水按照设定的时间投入搅拌机，物料搅拌下使物料产生挤压、摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈的强制掺合，取一部分搅拌好的水稳料进行抽测试验，检验是否满足要求。搅拌合格后，搅拌好的水稳料经排料口装入运输车辆运往工地。 项目运营期生产工艺流程及产污节点见图2-3。 备注： - G-废气（粉尘） - N-噪声 图2-3 生产工艺流程及产污节点图 3.产排污环节 本项目在施工期、营运期产生的主要污染物见表2-9。 表2-9 项目产污环节一览表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 施工期; 废水; 施工废水; COD､SS和石油类; 间断. 废气; 施工过程; 扬尘､施工机械及运输车辆废气; 间断､无组织. 噪声; 施工机械; 机械噪声; 间断. 固废; 施工过程; 建筑垃圾; 间断. 施工人员; 生活垃圾; 间断. 营运期; 废气; 粉料卸料、进料; 粉尘; 有组织. 锂渣破碎; 粉尘; 有组织. 混合搅拌; 粉尘; 无组织. 砂、石、锂渣卸料、进料; 粉尘; 无组织. 运输扬尘; 粉尘; 无组织. 废水; 生活污水; SS、COD、BOD5、氨氮、动植物油; 间断. 冲洗废水; SS; 间断. 噪声; 生产设备; 设备噪声; 间断. 车辆; 车辆噪声; 间断. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 间断. 除尘器收尘; 粉尘; 间断. 废水处理; 沉淀池沉渣; 间断. 设备检修; 废机油; 间断. |
| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 1.企业概况 钦州市钦州港志得混凝土有限公司位于钦州港金鼓江西岸，临海大道东面，金谷大街北面，现有运营“钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目”。 2.现有项目环境影响评价及竣工环境保护验收工作开展情况 广西志得实业有限公司于2016年12月委托重庆市环境保护工程设计研究有限公司编制了《广西志得实业有限公司年产30万吨商品混凝土项目环境影响报告表》，并报送钦州市环境保护局。原钦州市环境保护局于2017年1月13日对该项目环境影响报告表作出审批，批准文号为“钦港环管字〔2017〕4号”（见附件8）。因企业发展需要，广西志得实业有限公司将广西志得实业有限公司年产30万吨商品混凝土项目的建设单位变更为钦州市钦州港志得混凝土有限公司，并办理了变更手续（见附件9），变更后项目名称为：钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目。钦州市钦州港志得混凝土有限公司已于2022年10月完成钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目竣工环境保护验收工作并投入生产，通过验收的规模为年产商品混凝土30万吨，竣工环境保护验收意见详见附件10。 3.现有项目概况 以下关于钦州市钦州港志得混凝土有限公司现有项目的基本数据及排放污染物情况来自《广西志得实业有限公司年产30万吨商品混凝土项目环境影响报告表》、《钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告表》。 （1）现有项目建设内容及规模 项目名称：钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目 总投资：900万元 建设内容及规模：建设2条混凝土生产线，项目产能为年产商品混凝土30万吨。 劳动定员及工作制度：项目劳动定员30人，其中20人在场内食宿。年工作300天，一天2班，每班8h。 （2）现有项目主要原辅材料及能源消耗 现有项目主要原辅材料及能源消耗详见表2-10。 表2-10 现有项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号; 原辅材料及能源名称; 消耗量（t/a）; 材料来源. 1; 水泥; 36000; 外购. 2; 矿粉; 15000; 外购. 3; 粉煤灰; 12000; 外购. 4; 河沙; 120000; 外购. 5; 碎石; 135000; 外购. 6; 外加剂（液体）; 900; 外购. 7; 电; 65.5万kWh; 供电线路. 8; 柴油; 200; 加油站加油. （3）现有项目主要生产设备 表2-11 现有项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量. 1; 搅拌机; JS3000; 台; 2. 2; 多功能聚合物防腐阻锈剂仓; SY-KF; 个; 1. 3; 输送皮带机; SPB3200; 台; 2. 4; 水泥仓; P.042.5; 个; 4. 5; 矿粉仓; S95; 个; 2. 6; 煤灰仓; 二级; 个; 2. 7; 外加剂仓; DH-VI; 个; 2. 8; 螺旋输送机; SPC2 19-10m; 台; 8. 9; 空压机; LGT-1.718; 台; 2. 10; 脉冲布袋除尘器; DMC-36; 台; 10. - （4）现有项目生产工艺流程 - 现有项目生产工艺流程及产污节点见图2-4。 - 图2-4 现有项目生产工艺流程及产污节点图 - 生产工艺简述： - 水泥、粉煤灰和矿粉通过粉料专用罐车密闭公路运输进厂后，通过车辆自带的空压机分别输送至水泥、粉煤灰、矿粉钢制筒仓储存。各级配的碎石和砂通过自卸车公路运输进厂后，直接进入砂石堆场，自卸到各砂石分区堆存。槽车运入的液态外加剂通过泵输送进入外加剂储罐贮存。 - 水泥、粉煤灰和矿粉由筒仓底部螺旋输送机送入生产楼相应的储料斗秤量,经秤量好的水泥、粉煤灰由闸门控制通过溜槽进入搅拌机；砂子和碎石存放在四周有围护的彩钢棚砂石堆场，通过铲车将砂、石铲至堆场底仓，砂、石经计量后由皮带运输机送至搅拌机；外加剂和水均由相应的计量泵计量，计量好的外加剂和水混入配料水箱，由计量水泵均匀的送入搅拌机中；搅拌好的混凝土经卸料口装入混凝土搅拌运输罐车，混凝土运输车将混凝土送到使用工地，再由混凝土输送泵将混凝土送至浇注点。 - （5）现有项目污染物排放情况 - 1）废水 现有项目无生产工艺废水，废水包括冲洗废水（设备冲洗废水、车辆冲洗废水、生产厂区地面冲洗废水）、生活污水和初期雨水。 - 现有项目生活污水经三级化粪池处理后排入市政污水管网；初期雨水经初期雨水沉淀池处理后回用；车辆冲洗废水经砂石分离机分离后回用；设备冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于生产或抑尘用水，不外排。 - 2）废气 - 现有项目营运期间废气主要有粉料筒仓粉尘、搅拌粉尘、原料堆场扬尘、汽车动力起尘。 - 3）噪声 现有项目的噪声主要来源于搅拌机、空压机、输送皮带机等生产设备和运输车辆产生的噪声，声压级约70~95dB（A）。 - 4）固体废物 - 现有项目营运期产生沉淀池废渣全部回用于生产线；筒仓布袋除尘器回收的粉尘量全部回用于生产线；项目营运期生活垃圾集中收集后，委托环卫部门清运。 - 5）现有项目污染源汇总 现有项目污染源排放情况参考《广西志得实业有限公司年产30万吨商品混凝土项目环境影响报告表》、《钦州市钦州港志得混凝土有限公司年产30万吨商品混凝土项目竣工环境保护验收监测报告表》进行核算，现有项目污染源汇总情况详见表2-12。 表2-12 现有项目污染物排放情况一览表 污染物; 产生量; 自身削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 155.52t/a; 154.74t/a; 0.78t/a. 废水; 冲洗废水; 15390m3/a; 15390m3/a; 0. 生活污水; 840m3/a; 0; 840m3/a. 固体 废物; 生活垃圾; 3.9t/a; 0; 3.9t/a. 除尘器回收粉尘; 154.74t/a; 154.74t/a; 0. 沉淀池沉渣; 15t/a; 15t/a; 0. 危险废物; 废机油; 1t/a; 0; 1t/a. 废机油桶; 0.05t/a; 0; 0.05t/a. 含有抹布; 0.01t/a; 0; 0.01t/a. - （6）现有项目主要环保措施 - 现有项目主要环保措施详见表2-13。 表2-13 现有项目主要环保措施一览表 类别; 环保措施. 环保 工程; 废水处理; 冲洗废水; 经沉淀池沉淀处理后回用于生产或抑尘用水，不外排. 生活污水; 经三级化粪池处理后排入市政污水管网. 初期雨水; 经初期雨水沉淀池沉淀处理后回用. 废气处理; 筒仓呼吸粉尘; 共8个粉料筒仓，每个筒仓顶部均配套安装一个袋式除尘器，筒仓粉尘经处理后分别由仓顶27m高排气筒排放. 搅拌粉尘; 2台搅拌机分别配套1个袋式除尘器处理，并经17m高排气筒排放. 原料堆场扬尘; 堆场为封闭式设计、安装水雾喷淋装置. 运输道路扬尘; 厂区道路硬化、洒水抑尘. 噪声处理; 设备噪声; 搅拌楼为封闭式设计、选用低噪声设备并加强维护保养、高噪声设备安装基础减振装置. 车辆噪声; 厂区道路硬化并保持整洁、加强厂区绿化、加强运输车辆管理、控制车速. 固废处理; 一般固废; 沉淀池沉渣经砂石分离处理后的废渣回用于生产；布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；生活垃圾集中收集制厂区内垃圾桶，交由环卫部门统一收集处理. 危险废物; 建设危险废物暂存间1个用于存放设备维护产生的废机油并委托有相应资质的单位转运处理. - （7）现有项目排污达标情况 - 本环评收集了企业2023年的自行监测报告（见附件11），监测结果如下： - 1）废气 ①有组织废气排放情况详见表2-14。 表2-14 有组织废气监测结果及评价一览表 监测点位; 监测日期; 监测项目; 监测结果; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. 实测浓度（mg/m3）. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; 均值. G1 1#搅拌主机脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 20; 达标. G2 2#搅拌主机脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G3 1#粉煤灰筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G4 2#粉煤灰筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G5 1#矿粉筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G6 2#矿粉筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G7 1#水泥筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G8 2#水泥筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G9 3#水泥筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. G10 4#水泥筒仓脉冲布袋除尘器排气筒出口; 2023.02.21; 颗粒物; 达标. 备注：ND表示未检出。 根据监测结果表明，现有项目有组织排放的颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1中相关标准限值。 ②无组织废气排放情况详见表2-15。 表2-15 无组织废气监测结果及评价一览表 监测点位; 监测日期; 采样时段; 监测 项目; 实测浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 达标 情况. G11 东面厂界; 2023.02.21; 8:00~09:00; 总悬浮颗粒物; 0.5; 达标. 10:00~11:00; 达标. 14:00~15:00; 达标. G12 南面厂界; 2023.02.21; 8:00~09:00; 达标. 10:00~11:00; 达标. 14:00~15:00; 达标. G13 西面厂界; 2023.02.21; 8:00~09:00; 达标. 10:00~11:00; 达标. 14:00~15:00; 达标. G14 北面厂界; 2023.02.21; 8:00~09:00; 达标. 10:00~11:00; 达标. 14:00~15:00; 达标. 根据监测结果表明，现有项目无组织排放的颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中相关标准限值。 2）噪声 厂界噪声监测结果详见表2-16。 表2-16 厂界噪声监测结果及评价一览表 监测点位; 监测日期; 监测结果[dB(A)]; 标准限值[dB(A)]; 达标 情况. 昼间等效声级（Ld）; 夜间等效声级（Ln）; 昼间; 夜间. N1东面厂界外1m处; 2023.02.21; 65; 55; 达标. N2南面厂界外1m处; 达标. N3西面厂界外1m处; 达标. N4北面厂界外1m处; 达标. N5项目西南面居民点; 达标. - 根据监测结果表明，现有项目厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准的要求。 3）废水 废水监测结果详见表2-17。 表2-17 废水监测结果及评价一览表 项目及结果 监测点位; 监测日期; 监测频率; pH值（无量纲）; 悬浮物（mg/L）; 氨氮（mg/L）; 化学需氧量（mg/L）; 五日生化需氧量（mg/L）. W1化粪池出水口; 2023.02.21; Ⅰ. II. III. IV. 均值/范围. 标准限值; 6~9; /; /; 500; 300. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 根据监测结果表明，现有项目化粪池出水口pH值、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值要求。 - （8）现有项目存在的环境问题 根据建设单位提供的资料，现有项目已于2022年10月通过竣工环境保护验收。根据现场踏勘调查以及现有环境监测报告，现有项目环保措施运行良好，均能达标排放，无环境问题。 - （9）企业现有排污许可执行情况 - 建设单位于2021年12月14日在全国排污许可证管理信息平台进行固定污染源排污登记，登记编号为：91450704MA5NHFNN5Y001Y，有效期自2021年12月14日至2026年12月13日。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 1.大气环境质量状况 项目所在地属二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （1）常规因子 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。国家和地方生态环境环境主管部门未发布城市环境空气达标情况的，可按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h或8h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中浓度限值要求的即为达标。项目所在区域环境质量达标判定采用《自治区生态环境厅关于通报2023年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕53号）中数据及结论，空气质量综合指数为2.95，空气质量优良天数比率为98.9%。具体公布统计数据及评价结果详见下表3-1。 表3-1 2023年钦州市环境空气质量 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准浓度; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.33%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 19; 40; 47.50%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 44; 70; 62.86%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24.3; 35; 69.43%; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分; 数 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.50%; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 118; 160; 73.75%; 达标. 根据上表可知，钦州市2023年环境空气中，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO24小时平均浓度第95百分数、O3日最大8小时平均浓度第90百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量达标区。 （2）特征因子 本项目生产过程产生的特征污染因子为TSP，为了解特征污染因子TSP的环境质量现状，本环评引用《钦州市钦州港瑞丰建材有限公司年产60万立方商品混凝土生产线项目环境影响报告表》中大气环境现状监测点位的监测数据，监测日期为2023年8月23日~8月25日，监测点位位于本项目西南面约1.7km处，位于本项目的下风向，满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的引用要求。 引用的监测因子为TSP，监测结果详见表3-2。 表3-2 TSP监测及评价结果一览表 检测点位; 采样时间; 检测结果 （单位：mg/m3）; 标准浓度（单位：µg/m3）; 占标率; 评价结果; 评价标准. TSP. 日均值. G1项目厂区内下风向; 2023.08.23; 300; 达标; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 2023.08.24; 达标. 2023.08.25; 达标. 由表3-2可知，TSP监测结果达到《环境空气质量》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域的环境空气质量良好。 2.地表水环境质量现状 项目生活污水经三级化粪池处理后，排入市政污水管网输送至钦州港胜科污水处理厂进一步处理。项目初期雨水不外排，后期雨水排入市政雨水管网。按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，本项目地表水环境影响评价等级为三级B。 项目附近水体为东面的金鼓江，距离约为80m，金鼓江为钦州湾内港汊。根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》，本项目位于钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DIV），主导功能为港口、工业用海，属四类环境功能区，该区水质保护目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类。 为了解项目附近海域水环境质量现状，本次评价引用广西壮族自治区生态环境厅网站公布的广西近岸海域国控监测站点GXN14010于2024年4月、2024年7月的监测数据和评价，引用的环境现状数据见表3-3。 表3-3 项目附近海域海水环境现状 与本项目位置关系; 点位编码; 监测 时间; 监测指标; 水质类别. pH（无量纲）; 溶解氧（mg/L）; 化学需氧量（mg/L）; 无机氮（mg/L）; 活性磷酸盐（mg/L）; 石油类（mg/L）. 项目南面下游约6km; GXN14010; 2024-07; 7.93; 3.69; 1.03; 0.336; 0.039; 0.015; 四类. GXN14010; 2024-04; 7.81; 6.09; 0.79; 0.306; 0.030; 0.006; 三类. 由表3-3可知，项目附近海域监测站点GXN14010的水质满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类海水水质标准限值。 本项目 图3-1 钦州市近岸海域国控监测站位图 3.地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目为“J 非金属矿采选及制品制造69、其他非金属矿物制品”，地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，故不开展地下水环境影响评价。 4.声环境质量现状 本项目位于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面。根据《钦州市城市声环境功能区划方案（2018—2023年）》，项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区标准。 本次评价委托广西恒沁检测科技有限公司进行了声环境现状监测，监测因子为等效连续A声级，监测时间为2024年7月12日，监测频次为昼间、夜间各监测1次。监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果 检测日期; 监测点位置; 测量值[dB（A）]; 评价结果; 评价标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 2024.07.12; 1#北面厂界外1m处; 达标; 达标. 2#东面厂界外1m处; 达标; 达标. 3#南面厂界外1m处; 达标; 达标. 4#西面厂界外1m处; 达标; 达标. 5.土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别—制造业中非金属矿物制品—其他，本项目土壤环境评价项目类别为Ⅲ类。本项目占地面积为4000m2，占地规模属于小型。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表3污染影响型敏感程度分级表可知，本项目所在地周边的土壤环境敏感程度为不敏感。因此，项目不开展土壤环境影响评价工作。 6.生态环境质量现状 项目位于钦州港经济技术开发区，生态系统以人工生态系统为主，原有自然生态环境已基本消除，受人为活动长期影响，敏感程度较低。经现场踏勘，项目周边多为工业企业，项目所在区域主要植被为人工种植的桉树及自然生长的低矮灌木杂草，评价区群落的外貌和结构比较简单，植被类型较少，由于受人类频繁活动，未见大型野生动物出没，多为适应人类生活的小型常见动物，如鸟类、鼠类、昆虫等，易受人类活动的干扰。项目所在区域范围内无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），建设项目环境保护目标如下： 1.大气环境：根据调查，大气环境保护目标为厂界外500米范围内的居民点。 2.声环境：根据调查，厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境：根据调查，厂界外500米范围内的无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等保护目标。 4.生态环境：根据调查，本项目所在区域不属于生态敏感区，无生态环境保护目标。 项目所在区域及周边区域环境保护目标，详见表3-5。 表3-5 建设项目保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 最近距离; 规模; 饮用水源; 功能等级. 环境空气; 沙岗头村; 西; 280m; 约50户，300人; 自来水; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 海水环境; 金鼓江; 东; 80m; /; /; 《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准. |
| 污染物排放控制标准 | 1.废气 （1）施工期 施工扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值。 （2）运营期 项目颗粒物排放执行大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》 （GB4915-2013）表1及表3大气污染物排放限值，详见表3-6。 表3-6 水泥工业大气污染物排放标准一览表 污染物; 有组织排放监控浓度限值(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 20; 周界外浓度最高点; 0.5. 2.废水 （1）施工期 施工人员生活污水依托所租民房的化粪池处理后排入钦州港胜科污水处理厂处理，外排废水执行钦州港胜科污水处理厂进水水质标准。施工废水经沉淀处理后回用，不外排。 （2）运营期 项目生产废水主要为地面清洗废水、设备清洗废水，项目配套建设沉淀池，项目生产废水均回用于生产，不外排。工作人员由钦州市钦州港志得混凝土有限公司现有员工兼任，不新增员工，无生活污水排放。 3.噪声 （1）施工期 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12532-2011），即昼间限制为70dB（A），夜间限制为55dB（A）。 （2）运营期 项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。具体标准值见表3-7。 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）（摘录） 级别; 昼间; 夜间. 3类; 65dB（A）; 55dB（A）. 4.固体废弃物 一般固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、VOCs、氮氧化物（NOx）等多种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 本项目运营期无生产废水，工作人员由钦州市钦州港志得混凝土有限公司现有员工兼任，不新增工作人员，无新增生活污水。 结合项目实际情况，本项目不设废水和废气污染物总量控制指标。 |

四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 1.施工扬尘 为减少建设期扬尘对周围环境的影响，在施工过程中应严格遵守相关规定，为进一步减少施工扬尘对周围环境产生的影响，施工单位应做好以下措施： （1）对运输车辆进行覆盖，密闭运输，防止砂石灰料等建筑材料洒落； （2）运输车辆的载重等应符合《城市道路管理条例》有关规定，防治超载，防止路面破损引起运输过程中颠簸遗撒或泄露； （3）控制车辆行驶速度，保持厂区运输道路干净整洁并落实相应洒水抑尘措施； （4）工程项目的砂石灰料等建材堆放应采取集中堆放、压实、覆盖抑尘网措施； （5）对建筑砂石材料堆场进行洒水抑尘，增加颗粒含水率，减少风力扬尘的产生； 施工单位在落实上述防治措施后，施工扬尘对周边环境敏感点的影响较小。 2.施工机械及车辆废气 该类大气污染物属于分散的点源排放，其排放量由使用车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。本项目的施工作业量较小，总体来说其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。但施工单位在施工过程中应使用符合国家现行有关标准规定的、低污染排放的车辆和设备，注意日常设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。 3.施工废水 本项目施工人员均为周边居民，不在场内食宿，施工人员的生活污水依托各自住所的化粪池处理。项目施工期废水主要为工程建设施工废水，经沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 4施工噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声以及建筑材料运输过程中产生的交通噪声，其噪声强度与施工设备的种类、施工队伍的管理以及运输量有关，施工机械噪声为间歇性点声源，施工噪声对环境的影响是暂时的，随施工期的结束而消失。 为减小施工噪声对环境的影响，建议施工方采取以下措施： （1）采用较先进、噪声较低的施工设备并定期对其进行保养维护，使其在良好的状态下运行。 （2）将对位置没有严格要求的机械设备设置在远离居民区的施工场地一侧，并采取适当的封闭降噪措施，如可通过排气管消声器和隔离发动机震动部件来降低噪声。 （3）保持施工运输道路路面干净，运输车辆低速行驶，禁止鸣笛。 （4）规范施工操作，暂时不适用的设备及时关闭，减少野蛮操作产生碰撞噪声。 （5）除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间施工，因特殊要求需连续施工的，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条，必须有县级以上政府或有关主管部门的批准证明且必须公告附近居民，同事采取必要的隔声降噪措施，减少夜间施工对周围环境的影响。 （6）施工单位应与附近居民进行沟通协调，征得理解，并落实好各种隔声降噪措施，自觉接受附近居民和相关部门的监督。 尽管施工噪声会对环境产生一定的不利影响，通过实施以上措施，可将施工期噪声影响控制在较小范围内，噪声随工期的结束而消失。 5.固体废物 施工阶段的固体废物主要为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾。 对建筑垃圾进行分拣，废木材、金属、玻璃、塑料等可以回收利用的部分应进行回收综合利用，不能回收利用的部分按相关规定送至有关管理部门指定建筑垃圾消纳场处置。施工现场设置垃圾箱，收集施工场地内产生的生活垃圾，统一收集后安排人员清运至附近垃圾处理点。项目施工期固体废物均得到妥善处置，对周边环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 本项目废气分为有组织废气和无组织废气。项目产生的有组织废气主要包括筒仓呼吸粉尘、原料破碎产生的粉尘。无组织产生的废气主要包括搅拌机搅拌粉尘、骨料装卸产生的粉尘、道路扬尘、破碎工序未被收集的粉尘。 1.有组织废气 （1）筒仓呼吸粉尘 本项目设置1个粉料筒仓用于储存水泥，运输车通过气动压力方式将粉料压入筒仓内，在灌装过程中，由于通过管道进入筒仓时进料口在筒仓下方，罐装车通过压力将水泥压入筒仓时粉尘经仓顶除尘器处理后会随着筒仓里面的空气从筒仓顶部的排气口排出。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业”物料输送储存工段的产排污系数如下： 表4-1 水泥制品制造行业产排污系数表 产品 名称; 原料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污 系数. 水稳料; 水泥、砂子、石子等; 物料输送储存; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 22. 工业粉尘; 千克/吨-产品; 0.12. 本项目产品水稳料产量为30万t/a，根据表4-1排污系数计算，项目物料输送储存废气产生量为660万m3/a，工业粉尘产生量为36t/a。 本项目水泥年用量为0.96万t/a，粉料罐车单次运输量为30t，入库输送时间以30min计，筒仓粉尘排放时间为160h/a。筒仓仓顶采用布袋除尘器对筒仓粉尘进行处理，布袋除尘器除尘效率为99.7%，筒仓收集的粉尘回用于生产，未被收集的粉尘经除尘器排气口有组织排放。筒仓配置的脉冲布袋除尘器排气口内径为0.2m，排气口高度为18m，排气口编号为DA001。筒仓排气口排放情况见表4-2。 表4-2 项目筒仓粉尘产排情况一览表 污染物; 来源; 工业废气量（万m3）; 工业粉尘产生量（t/a）; 年排放时间（h/a）; 处理效率; 除尘量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 水泥筒仓; 660; 36; 160; 99.70%; 35.89; 0.11; 0.68; 16.36. （2）破碎粉尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3099其它非金属矿物制品行业技术手册，破碎工段的产污系数为1.13千克/吨-产品。本项目锂渣破碎量为63900t/a，则粉尘产生量为72.21t/a。生产车间内设置1台破碎机，拟在破碎机工作区域配套安装风机，设计风量5000m³/h，设置集气罩捕集粉尘，粉尘收集效率按90%计算，收集的粉尘经1套布袋除尘器处理后通过1根15m高排气筒排放，排气口编号为DA002。布袋除尘器除尘效率为99.7%，除尘器收集的粉尘回用于生产。破碎粉尘有组织排放情况见表4-3。 表4-3 破碎粉尘有组织排放情况一览表 污染物; 来源; 粉尘产生量（t/a）; 粉尘收集量（t/a）; 年排放时间（h/a）; 处理效率（%）; 风量（m³/h）; 除尘量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 颗粒物; 破碎机; 72.21; 64.99; 4800; 99.70; 5000; 64.79; 0.2; 0.04; 8. 2.无组织废气 （1）混合搅拌粉尘 水泥通过螺旋输送机将物料送入计量仓，计量后送入搅拌仓，砂、石、锂渣经称量后用皮带运输机送至搅拌机，搅拌机搅拌过程会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021版）》中“3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业”物料搅拌工段的产排污系数如下： 表4-3 水泥制品制造行业产排污系数表 产品名称; 原料名称; 工序名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 水稳料; 水泥、砂子、石子等等; 物料混合搅拌; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/吨-产品; 25. 工业粉尘; 千克/吨-产品; 0.13. 本项目搅拌机为密闭式工作，并配备1台脉冲式布袋除尘器，除尘器风机风量为2000m3/h，除尘效率为99.7%，工业粉尘经除尘器处理后无组织排放。本项目水稳料产量为30万t/a，根据表4-3排污系数计算，搅拌机搅拌粉尘产排情况见表4-4。 表4-4 搅拌机粉尘产排情况一览表 污染物; 来源; 工业废气量（万m3）; 工业粉尘产生量（t/a）; 年排放时间（h/a）; 处理效率; 除尘量（t/a）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 搅拌机; 750; 39; 4800; 99.70%; 38.88; 0.12; 0.02. （2）堆料场扬尘 ①锂渣堆料场 项目外购的原料锂渣从当地就近运往厂内堆放，锂渣含水率约16%，装卸及堆场不产生扬尘。 ②砂、碎石堆料场 本项目外购的原料砂用量为3.63万t/a，碎石用量为17.49万t/a；单车每次运输量按30t计算，则砂、碎石卸料车次分别为1210次/a、5830次/a；骨料（砂、碎石）上料时，铲车装卸骨料以1.2t/次计，则砂、碎石堆料场扰动次数分别为约30250次/a、83286次/a。本项目的砂、碎石堆料场面积分别为为200m2、300m2，三面封闭及加盖顶棚式结构并安装自动喷淋装置进行洒水抑尘。 参考国家环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年 第92号）附件6 扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）4.4堆放扬尘源排放量的计算，本项目堆料场粉尘量产排情况分析如下： 堆场的扬尘排放量是装卸、运输引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，计算公式如下： （公式1） 式中： - 1) WY为堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a。 - 2) Eh为堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t，其估算公式见公式2。 - 3) m为每年料堆物料装卸总次数，砂、碎石装卸次数分别取值1210、5830。 4) GYi为第i次装卸过程的物料装卸量，t，取值30。 5) Ew为料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2，其估算公式见公式3。 6) AY为料堆表面积，m2，砂、碎石料堆表面积分别取值200、300。 经计算，WY（砂）=0.006、WY（碎石）=0.06。 装卸、运输物料过程扬尘排放系数的估算： （公式2） 1)Eh为堆场装卸扬尘的排放系数，kg/t。 2) ki为物料的粒度乘数，取值0.74。 3) u为地面平均风速，m/s，取值2.6。 4) M为物料含水率，%，砂、碎石分别取值3.8、2.1。 5) η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取值74。 料堆表面遭受风扰动后引起颗粒物排放的排放系数用下式计算： （公式3） （公式4） 1) Ew为堆场风蚀扬尘的排放系数，kg/m2。 2) ki 为物料的粒度乘数，取值1.0。 3) n为料堆每年受扰动的次数，砂、碎石堆料场分别取值30250、83286。 4) Pi为第 i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2，通过公式4求得Pi=0。 5) η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取值61。 6) u*为摩擦风速，m/s。计算方法见公式5。 7) ut*为阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取值1.02。 经计算，Ew（砂）=0、Ew（碎石）=0。 (公式5） 1) u(z)为地面风速，m/s，取值3.3。 2) z为地面风速检测高度，m，取值1.2。 3) zo 为地面粗糙度，m，取值0.2。 4) 0.4 为冯卡门常数，无量纲。 经计算，u*=0.74。 本项目堆料场的粉尘排放情况汇总见表4-5。 表4-5 堆料场粉尘产排情况一览表 污染物; 来源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 年排放时间（h/a）; 排放形式. 颗粒物; 砂堆料场; 0.022; 0.005; 0.006; 0.001; 4800; 无组织排放. 颗粒物; 碎石堆料场; 0.241; 0.05; 0.062; 0.013; 4800; 无组织排放. 合计; 0.263; 0.068. （3）道路扬尘 本项目原辅材料用量为28.47万t/a，产品产量为30万t/a，合计运输量为58.47万t/a，单车每次运输量按30t计算，则运输车辆为19490辆/a。厂区内道路均进行硬化处理，运输车辆在厂区内行驶距离约0.3km；无降雨时，每天对厂区路面定时洒水及清扫。 参考国家环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行）》等5项技术指南的公告（公告2014年 第92号）附件6 扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）4.2道路扬尘源排放量的计算，本项目道路扬尘产排情况分析如下： 道路扬尘量等于调查区域所有铺装道路与非铺装道路扬尘量的总和。道路的扬尘排放量计算公式如下： （公式1） 式中: 1) WRi为道路扬尘源中颗粒物PMi的总排放量，t/a。 2) ERi为道路扬尘源中PMi平均排放系数，g/(km·辆)。 3) LR 为道路长度，km，取值0.3。 4) NR为一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a，取值19490。 5) nr为不起尘天数，根据钦州市历年气象资料统计，取值166。 经计算，WRi=0.44。 对于铺装道路，道路扬尘源排放系数计算公式: （公式2） 式中: 1)Epi为铺装道路的扬尘中PMi排放系数，g/km (机动车行驶1千米产生的道路扬尘质量)。 2)Ki为产生的扬尘中PMi的粒度乘数，取值3.23。 3) sL 为道路积尘负荷，g/m2，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），取值4.5。 4) W为平均车重，t，取值30。 5) η为污染控制技术对扬尘的去除效率，%，取值66。 经计算，Epi=138.6。 本项目道路运输扬尘排放情况汇总见表4-6。 表4-6 道路扬尘产排情况一览表 污染物; 来源; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 年排放时间（h/a）; 排放形式. 颗粒物; 道路 扬尘; 1.3; 0.27; 0.44; 0.09; 4800; 无组织排放. （4）破碎工序未被收集的粉尘 经前文分析，破碎工序粉尘产生量为72.21t/a，设置集气罩捕集粉尘，粉尘收集效率按90%计算，则未被收集的粉尘量为7.22t/a。未被收集的粉尘在密闭生产车间内自然沉降后对外做无组织排放，自然沉降处理效率约65%，则最终无组织排放量为2.53t/a，排放情况见表4-7。 表4-7 破碎粉尘无组织排放情况一览表 污染物; 来源; 粉尘产生量（t/a）; 无组织排放量（t/a）; 年排放时间（h/a）; 排放速率（kg/h）. 颗粒物; 破碎机; 72.21; 2.53; 4800; 0.53. 3.项目废气产排情况汇总 根据项目工程分析，项目运营过程中废气产生及排放情况见表4-8，排气口基本情况详见表4-9。 表4-8 本项目废气产排情况汇总表 产污 环节; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理 措施; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放方式. 筒仓 呼吸; 颗粒物; 36; 225.00; 脉冲布袋除尘器（处理效率99.7%）; 0.11; 0.68; 16.36; 有组织. 破碎; 颗粒物; 77.21; 16.09; 脉冲布袋除尘器（处理效率99.7%）; 0.2; 0.04; 8; 有组织. 生产车间密闭; 2.53; 0.53; /; 无组织. 混合 搅拌; 颗粒物; 39; 8.13; 脉冲布袋除尘器（处理效率99.7%）; 0.12; 0.02; /; 无组织. 堆料场; 颗粒物; 0.26; 0.05; 堆料场三面封闭、安装喷淋降尘装置; 0.07; 0.01; /; 无组织. 道路扬尘; 颗粒物; 1.3; 0.27; 厂区地面硬化、进出车辆轮胎冲洗、洒水降尘; 0.44; 0.09; /; 无组织. 合计; 153.77; 3.47; /; /; /. 其中; 有组织排放量（t/a）; 0.31; /; /; /. 无组织排放量（t/a）; 3.16; /; /; /. 表4-9 项目废气排气口一览表 排气口编号; 污染物; 治理措施; 风机风量（m3/h）; 排放口地理坐标; 高度（m）; 内径(m); 温度（℃）; 污染物排放浓度（mg/m3）. 经度; 纬度. DA001; 颗粒物; 布袋除尘器; 45000; 108.632619; 21.741215; 18; 0.2; 25; 16.36. DA002; 颗粒物; 布袋除尘器; 5000; 108.632818; 21.741151; 15; 0.2; 25; 8. 4.废气处理可行性分析 参考《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》(H1119—2020) 中表A.1石墨、碳素制品生产排污单位废气污染防治可行技术参考表，破碎工序颗粒物废气可行技术为袋式除尘法。因此本项目破碎工序粉尘采用布袋收集处理后通过15m高的排气筒排放属于可行技术。项目其他工序粉尘的处理措施是参照《排污许可申请与核发技术规范 水泥工业》(HJ847-2017）中污染防治措施制定的，处理措施可行。具体分析判定详见表4-10。 表4-10 项目废气污染防治可行技术分析判定表 产污环节; 污染物 种类; HJ847-2017中污染防治措施; 本项目; 判定结论. 排放方式; 治理措施. 粉料筒仓; 粉尘; 粉状物料全部密闭储存; 有组织; 筒仓密闭，粉料筒仓安装脉冲布袋除尘器; 项目处理措施可行. 搅拌; 粉尘; 袋式除尘器; 无组织; 车间密闭，搅拌机配套安装脉冲布袋除尘器; 项目处理措施可行. 砂石料卸料、上料; 粉尘; 运输皮带、斗提、斜槽等应封闭，对块石、粘湿物料、浆料等装卸过程也可采取其他有抑尘措施的运输方式，各转载、下料口等产尘点应设置集气罩并配备袋式除尘器。; 无组织; 堆料场设三面围挡，加盖顶棚，设置喷淋装置; 项目处理措施可行. 运输车辆扬尘; 粉尘; 场区运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫；场区设置车轮清洗、清扫装置。; 无组织; 场区运输道路全硬化，定期洒水，及时清扫；对进出车辆轮胎冲洗。; 项目处理措施可行. 6.排气筒高度合理性分析 根据《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）4.3.3条规定：除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m。排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。本项目设置的排气筒高度分别为18m（DA001）、15m（DA002）且本体建（构）筑物高度为10m，因此本项目的排气筒高度设置合理。 6.大气环境影响分析 由区域环境质量现状分析可知，项目位于环境空气质量达标区。根据项目所在区域的环境空气质量现状调查结果，项目所在区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，区域环境空气质量良好。 经采取上述废气治理措施后，项目颗粒物有组织废气排放浓度为16.36mg/m3（DA001）、8mg/m3（DA002），均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1有组织排放监控浓度限值中要求。 本项目生产车间密闭，厂区地面硬化，物料运输、装卸和储存过程经过采取封闭仓库防风抑尘、洒水降尘等措施后，粉尘无组织排放量较少。项目周边以工业企业、仓储物流为主，大气环境保护标为西面的沙岗头村，距离本项目最近距离约280m。项目所在区域常年主导风向为北风，沙岗头村位于本项目西面，为侧风向。因此，本项目颗粒物无组织排放对周边大气环境保护目标影响不大。 7.非正常工况分析 非正常工况包括生产设施非正常工况或污染防治控制设施非正常工况，其中生产设施非正常工况指开停机、设备检修、工艺设备运转异常，污染防治设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。本次评价主要考虑环保设施出现故障，污染物未经处理直接排放，按除尘器处理效率降为50%时的最严重情况考虑。 非正常工况污染物排放源强见表4-11。 表4-11 非正常工况污染物排放源强表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 单次持续时间; 发生 概率; 应对措施. 1; DA001; 布袋除尘器发生故障; 颗粒物; 33.77; 5116.83; 1h; 1次/年; 停机检修. 2; DA002; 布袋除尘器发生故障; 颗粒物; 7.15; 1430; 1h; 1次/年; 停机检修. 8.监测计划 项目的环境监测计划主要为污染源监测计划，建设单位应定期委托有相关资质的单位进行监测。本项目运营过程中主要污染物为颗粒物，项目废气监测计划见表4-12。 表4-12 大气污染物监测计划表 监测点位; 监测内容; 监测因子; 监测频次; 监测依据; 执行标准. DA001、DA002; 有组织排放; 颗粒物; 1次/2年; 《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1有组织排放监控浓度限值. 上风向参照点和下风向监控点; 无组织排放; 颗粒物; 1次/季度; 《排污单位自行监测技术指南水泥工业》（HJ848-2017）; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放监控浓度限值. 二、废水 本项目运营期无生产工艺废水产生，项目喷淋降尘用水全部蒸发，无降尘废水产生。本项目运营期生产经营人员由钦州市钦州港志得混凝土有限公司抽调，本项目不新增工作人员，无生活污水排放。废水主要来源于冲洗废水、初期雨水。 1.冲洗废水 冲洗废水主要包括搅拌机清洗废水、场地清洗废水、车轮清洗废水。 （1）废水产生量 ①搅拌机清洗用水 搅拌机为本项目主要生产设备。根据建设单位提供的资料，搅拌机平均每天冲洗一次，项目配备1台搅拌机，搅拌机冲洗用水量以2m3/台.d计，则冲洗用水量为2m3/d，600m3/a，排放系数按0.9计，产生的废水量为1.8m3/d，540m3/a，废水全部排入沉淀池处理，上清液回用于生产。 ②场地清洗用水 生产区面积约1500m2，冲洗水量按2L/m2·d计，冲洗水用量为3m3/d，900m3/a，排放系数按0.8计，废水产生量2.4m3/d，720m3/a，废水全部排入沉淀池处理，上清液回用于生产。 ③车辆冲洗用水 现有项目已在厂区西面出入口处设置车辆冲洗平台，运输车辆进出厂区需对车辆的轮胎进行冲洗，废水全部排入现有洗车沉淀池处理，经沉淀后，上清液回用于车辆冲洗，无外排废水。本项目原料进厂及产品出厂量约60万t/a，每天运输量为2000t，单车每次运输量按30t计算，每天运输车次为67车次。轮胎冲洗用水量按0.05m3/车次，污水排放系数按0.9计，则冲洗用水量为3.35m3/d，其中洗车沉淀池回用水量3.02m3，新鲜用水量为0.33m3/d，99m3/a。 （2）冲洗废水处理措施可行性分析 通过查阅资料，保证大于3h的水力停留时间，沉淀池对废水中悬浮物质的去除效率可达到70%以上，项目设置的沉淀池容积（120m3）可满足11小时水力停留时间需求，废水沉淀时间大于3小时，可去除大部分悬浮物，满足回用生产及清洗要求。沉淀池建设费用小，运行维护简单，而且对悬浮物质的去除效率明显，经济可行。 2.初期雨水 大量的研究表明，雨水径流有明显的初期冲刷作用，即在多数情况下，污染物是集中在初期的数毫米雨量中。项目在生产过程中会产生粉尘，呈无组织形式排放，有的沉降在厂区内，在雨水的冲刷下直接排入外环境将会对外环境产生污染。 项目初期雨水收集范围主要为生产区，汇水面积约为0.10hm2，厂区路面均做硬化处理，径流系数取0.9，根据广西建委综合设计院采用的数理统计法编制的暴雨强度公式： q=1817(1+0.5051lgP)/(t+5.7)0.58 式中：q——暴雨强度，L/( s·hm)； P——重现期，取5年； t——降雨历时，取15min。 Q=q·Ψ·F 式中：Q——雨水流量，L/s； q——暴雨强度，L/( s·hm)； Ψ——径流系数，取0.9； F——汇水面积，公顷。 根据计算，项目汇水区域暴雨强度q=424.04L/(s·hm)，雨水流量Q=38.16L/s。降雨历时以15min/次计，则项目初期雨水产生量为34.35m3/次。项目不单独设置初期雨水池，厂区初期雨水经截排水沟汇至本项目新建的沉淀池（120m3）与冲洗废水一同沉淀处理。 项目初期雨水水质与生产废水基本相同，主要污染物为SS，搅拌机及场地清洗废水产生总量为4.2m3/d，则遇暴雨时项目沉淀池废水处理量为38.55m3/d，沉淀池容量完全满足日常使用要求，经沉淀处理后的废水上清液回用于生产，不外排。 3.废水处理可行性 （1）冲洗废水处理可行性分析 冲洗废水中混杂着砂石，将冲洗废水注入砂石分离机的进料斗中，分离机进行清洗、分离，分离后的砂石进行回收利用，沉淀池的清水可以再次循环用于水稳料生产，可实现生产废水零排放。 （2）初期雨水处理可行性分析 项目初期雨水水质与生产废水基本相同，主要污染物为SS，则遇暴雨时项目沉淀池废水处理量为38.55m3/d，沉淀池容量完全满足日常使用要求。经沉淀处理后的废水上清液回用于生产，不外排。暴雨后15分钟或沉淀池收集满时人工关闭切换阀，15分钟后的清雨水排入市政雨水管网。 三、噪声 1.噪声源强 本项目的噪声源主要为搅拌机、除尘器、破碎机、皮带输送机、斗提机、运输车辆等，噪声级在70~90dB(A)之间。据调查，各类设备噪声源强详见表4-13~4-14。 表4-13 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段（h/a）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. 声压级dB（A）; 距声源距离. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离/m. 1; 生产车间; 搅拌机; HZS180; 85; 1; 减振机座，厂房隔音; 87; 10; 10; 8; 75; 4800; 15; 60; 1. 2; 脉冲袋式除尘器; /; 80; 1; 85; 12; 15; 8; 70; 15; 55; 1. 3; 空压机; /; 85; 1; 86; 15; 1; 5; 72; 15; 57; 1. 4; 破碎机; 1412; 90; 1; 92; 18; 2; 10; 78; 15; 63; 1. 注：表中坐标以现有项目混凝土生产厂区西南角（东经108.631683343，北纬21.741106854）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 表4-14 项目主要噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置; 声级/dB（A）; 声源控制措施; 运行时段（h/a）. X; Y; Z. 1; 皮带输送机; /; 88; 13; 1; 60; 采用低噪声设备，加强维护保养，设置减振装置，原料堆场及生产车间封闭，隔声降噪; 4800. 2; 斗提机; 92; 10; 1; 72. 3; 螺旋机; φ273; 95; 18; 1; 70. 4; 铲车; /; /; /; /; 85; 本项目对来往的机动车严格管理，采取车辆进厂时减速、禁止鸣笛、平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值. 注：表中坐标以现有项目混凝土生产厂区西南角（东经108.631683343，北纬21.741106854）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。. 2.预测模式 根据本项目营运期各噪声源的特征，根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式对噪声进行预测，具体预测公式如下： （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或 A声级分别为Lp1和Lp2。 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：L p1——室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； Lw——声源的倍频带声功率级，dB； r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； Q——指向性因子； R—房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面积，m2 ，α为平均吸声系数。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： 式中：Lp2(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N ——室内声源总数。 ③计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 （2）计算总声压级： 计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则联合减量置换项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg )为： （3）预测结果 根据项目各噪声设备声级及其所处位置，利用工业企业噪声预测模式和方法，对厂界外的声环境进行预测计算，得到各预测点的昼夜噪声级。声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。噪声靠空间距离的自然衰减，厂界噪声预测结果见表4-15。 表4-15 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称; 时段; 预测值; 标准限值; 达标情况; 执行标准. 东面厂界; 昼间; 39.5; 65; 达标; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 夜间; 39.5; 55; 达标. 南面厂界; 昼间; 41.7; 65; 达标. 夜间; 41.7; 55; 达标. 西面厂界; 昼间; 42.2; 65; 达标. 夜间; 42.2; 55; 达标. 北面厂界; 昼间; 40.3; 65; 达标. 夜间; 40.3; 55; 达标. 3.达标分析 由以上预测结果可知：项目营运过程中，四周厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 运输车辆噪声属非稳态噪声源，其源强在65~85dB(A)之间，其特点为不连续、间断性噪声。本项目运输车辆噪声通过加强管理、禁止鸣笛等措施后可得到有效控制。 本项目周边50m范围内无环境敏感点，为了确保周边环境不受项目产生噪声的影响，项目生产设备噪声在采取选用低噪声设备，加强设备维护保养使其保持良好的运行状态，高噪声设备安装基础减振装置，厂房隔声降噪等措施后，项目噪声可达标排放，不会改变区域声环境功能，对周边敏感点影响不大。 4.监测计划 本项目噪声监测计划见表4-16。 表4-16 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界东侧外1m处; 连续等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值. 厂界南侧外1m处. 厂界西侧外1m处. 厂界北侧外1m处. 四、固体废物 本项目工作人员由钦州市钦州港志得混凝土有限公司现有员工兼任，不新增员工，因此无生活垃圾产生及排放。项目运营期产生的一般固体废物为沉淀池沉渣，危险废物为设备维护保养过程中产生的废机油、废机油桶及含油抹布。 1.源强 （1）一般工业固废 ①除尘器收集的粉尘 根据前文废气的分析，除尘器收集粉尘量为107.27t/a，收集后全部回用于生产。 ②沉淀池沉渣 根据前文废水的分析，经沉淀池处理的冲洗废水为1260m3/a。参考《混凝土拌合站废水沉淀性能研究》（广东化工2017 年第20期，第44卷总第358期，作者：李军宏，苏凤，赵峥，高旭），SS浓度为8000mg/L。经计算，冲洗废水中SS的产生量为10.08t/a，则沉淀池沉渣的产生量10.08t/a，该固废经砂石分离、沉淀后回收作为原料使用。 （2）危险废物 本项目设备维护保养过程中会产生废机油，产生量约为0.01t/a。废机油危险废物类别为“HW08”，废物代码为900-214-08。机油拆包会产生废油桶，机油桶包装约重1kg，每年消耗1桶，因此会产生废机油桶0.001t/a，废机油桶危险废物类别为“HW08”，废物代码为900-249-08。本项目设备使用机油进行维护时会产生含油抹布，产生量约0.002t/a，含油抹布危险废物类别为“HW49”，废物代码为900-041-49。以上危险废物依托现有项目已建的危险废物暂存间贮存，定期委托有资质的单位外运处理。 2.处置方式 项目固体废弃物产生情况及处置方式见表4-17~表4-18。 表4-17 本项目一般固废产生情况及处置措施表 类型; 名称; 产生量(t/a); 处置方式. 一般固废; 除尘器收集的粉尘; 107.27; 回用于生产. 沉淀池沉渣; 10.08; 经砂石分离后回用于生产. 表4-18 本项目危险废物产生情况及处置措施表 危废名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序; 形态; 主要成分; 危险 特性; 处置方式. 废机油; HW08; 900-214-08; 0.01; 维修过程; 液态; 矿物油; 毒性T，易燃I; 依托现有项目已建的危险废物暂存间贮存，定期交由具有危险废物处置资质的单位处理. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.001; 固态; 塑料、矿物油; 毒性T. 含油抹布; HW49; 900-041-49; 0.002; 固态; 布、矿物油; 毒性T. 合计; 0.013. 建设单位已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求在现有项目厂区东北角建设1间危险废物暂存间，占地面积约10m2，该危废暂存间贮存能力为2t，约半年清运一次。本项目约产生危险废物0.013t/a，现有项目危险废物产生量约1.06t/a，因此该危废暂存间仍有空间可满足本项目危险废物贮存、转运要求。 综上所述，项目运营期固体废弃物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目地下水和土壤污染源主要是危废暂存间中的废机油发生泄漏下渗会污染区域土壤和地下水。但本项目废机油采用专用容器盛装，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位外运处置，且危废暂存间采用坑渗混凝土铺设，废机油存放区域四周设置围堰，如废机油泄漏也不会泄漏到存放区外，已切断废机油风险物质污染途径。因此，本项目不会对地下水、土壤环境造成影响。 六、生态环境 项目运营期对生态的影响主要为对植物、动物及土地利用等方面的影响。根据调查，项目所在地周边无珍稀动植物，无自然保护区。项目建成后，项目废水不外排，因此本项目基本不会影响和改变当地生态环境，对生态环境影响较小。 七、环境风险 1.风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本项目建成后全厂涉及的环境风险物质为废机油。 2.环境风险潜势初判 根据建设单位提供的各类风险物质最大储存量，计算Q值结果详见表4-19。 表4-19 风险物质Q值计算表 序号; 名称; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废机油; 0.01; 2500; 0.000004. 根据表4-29，本项目Q值为0.000004，小于1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ，根据根据风险导则评价工作等级划分，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。 3.环境风险识别 在分析国内同类项目事故因素的基础上，结合本项目特点，确定本项目潜在风险事故为废机油存于危险废物暂存间，由于危险废物暂存间防渗系统破裂，导致有毒有害物质泄漏污染地下水及土壤。发生风险事故的概率虽然很小，但影响程度往往是巨大的。尽管本项目采用先进的管理工艺，且采取了一系列环保安全措施，但生产过程中仍不能完全排除发生风险事故的可能性。 4.环境风险防范措施 （1）厂区建立完善的危险废物贮存的管理制度，有专人负责危险废物暂存间的管理；对危险废物的种类、数量进行台账管理。危险废物暂存间液体有机物料分类分区存放，周围设置导流堰和围堰（或放置于专用托盘上）。 （2）建设单位建成后根据国家相关规范要求，制定突发环境事件风险应急预案，确保贮存和使用安全。 （3）制定应急培训计划，平时安排人员培训与演练，确保泄漏事故发生时，能及时上报，并进行及时处置。 5.事故应急预案 建设单位应根据国家相关规范要求，制定突发环境事件风险应急预案，建立应急反应体系，当事件一旦发生时可迅速加以控制，使危害和损失降低到尽可能低的程度。作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施（设备器材)、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态终止、事故后果评价、应急报告等。根据导则要求，相关环境风险应急预案应包括内容见表4-20。 表4-20 环境风险应急预案内容一览表 序号; 项目; 主要内容. 1; 应急计划区; 事故仓库或车间，以及风险事故可能影响到的500m范围内居民区等。. 2; 应急组织结构; 其中以厂区为主体，各主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。. 3; 预案分级响应条件; 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。. 4; 报警、通讯联络方式; 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防、环境保护部门联络方法，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。. 5; 应急环境监测; 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。. 6; 抢险、救援控制措施; 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员。. 7; 人员紧急撤离、疏散计划; 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，制定事故发生时职工撤退应急路线图，医疗救护与公众健康。. 8; 事故应急救援关闭程序; 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. 9; 事故恢复措施; 制定有关的环境恢复措施，组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。. 10; 应急培训计划; 定期安排有关人员进行培训与演练。. 11; 公众教育和信息; 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。. 6.结论 本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。本项目制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。并严格按照安监、消防、交通运输部门的要求，落实安全风险防患措施和应急措施后。在贯彻落实上述防范措施的情况下，可将项目的环境风险降至最低，项目的环境风险可接受。 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 钦州市钦州港志得混凝土有限公司扩建年产30万吨水稳料项目. 建设地点; 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区金鼓江西岸，临海大道东面，滨海公路北面. 地理坐标; 东经108°37′58.161″，北纬21°44′29.054″. 主要危险物质; 废机油. 环境影响途径及危害后果; 大气：项目贮存的废机油泄漏，导致挥发性有机物的挥发进入大气； 地表水：项目贮存的废机油泄漏，因未及时处理而导致有机物质经地表 漫流进入附近水体，造成水体污染。 地下水、土壤：项目贮存的废机油泄漏，因未及时处理而导致有机物质 垂直入渗地下，造成地下水及土壤污染。. 风险防范措施要求; 厂区内设置集中的符合规范的危废暂存间，危废暂存间需做好防渗防雨防晒防雷措施。厂区内配备灭火器、消防沙池等设施设备。. 八、环境管理 1.环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置如下： 环境管理应由总经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： （1）贯彻执行国家和广西的环境保护法规和标准； （2）接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； （3）组织制定公司各部门的环境管理规章制度； （4）负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 2.排污许可工作管理 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30-63石膏、水泥制品及类似制品制造302-其他水泥类似制品制造3029”类别，属于登记管理范围；实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息； 3.环境保护验收 根据《中华人民共和国环境保护法》规定，建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行，而污染防治设施建设“三同时”验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。建设单位在环境保护设施调试期间，应确保污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。并在确保主体工程调试工况稳定、环保设施运行正常情况下，对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测，也可委托其他有能力的监测机构开展监测。同时，进行验收监测报告的编制，建设单位根据验收监测报告结论，提出验收意见，若存在问题需整改后方可提出验收意见，验收报告需向社会公开。除需取得排污许可证的水和大气污染防治措施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需对该类环境保护设施进行调试或整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。 4.其他环境管控要求 （1）本项目生产的水稳料不得用于以下路段：生态保护红线区域、永久基本农田集中区域、水源保护区和其他需要特别保护的区域，并避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。锂渣路基由锂渣填筑层、隔断层、土质封层、包边土层、边坡防护、防渗层及防渗保护层等部分组成，水稳料使用单位严格按照技术规范施工时，不会造成重金属等二次污染。 （2）本项目涉及的锂渣在入厂前应进行属性鉴定，确保本项目外购的锂渣为一般工业固体废物。 （3）本项目锂渣中含有铊因子，建设单位应按要求对锂渣原料来源、数量、时间、检测结果、产品销售记录等建立信息台账并制定问题管理方案。 九、本次扩建后厂区污染物排放情况 - 项目扩建前后污染物“三本账”详见表4-22。 - 表4-22 项目扩建前后污染物“三本账”一览表 项目; 现有项目排放量（固体废物产生量）; 本项目排放量（固体废物产生量）; 以新带老削减量; 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）; 变化量. 废气; 颗粒物（t/a）; 0.78; 3.44; 0; 4.22; +3.44. 废水; - 冲洗废水; 废水量（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. - 生活污水; 840; 0; 0; 840; 0. 固体废物; - 生活垃圾（t/a）; 3.9; 0; 0; 3.9; 0. - 除尘器回收粉（t/a）; 0; 107.27; 0; 262.01; +107.27. 沉淀池沉渣（t/a）; 0; 10.08; 0; 25.08; +10.08. 危险废物（t/a）; 废机油; 1; 0.01; 0; 1.01; +0.01. 废机油桶; 0.05; 0.001; 0.051; +0.001. 含油抹布; 0.01; 0.002; 0.012; +0.002. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内要容素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 筒仓呼吸 | 颗粒物 | 筒仓配备脉冲布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器处理后经18m高排气口排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1有组织排放限值 |
|  | 破碎工序 | 颗粒物 | 粉尘经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放 |  |
|  | 搅拌工序 | 颗粒物 | 封闭式生产车间，搅拌机配套脉冲式布袋除尘器处理后无组织排放 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3无组织排放限值 |
|  | 原料装卸 | 颗粒物 | 堆料场三面封闭，并设置雾化喷淋装置 |  |
|  | 道路扬尘 | 颗粒物 | 厂区道路硬化，洒水降尘，冲洗车轮 |  |
| 地表水环境 | 搅拌机 清洗 | SS | 设置一个120m3沉淀池，冲洗废水经沉淀处理后，上清液回用于生产 | 废水回用，不外排 |
|  | 场地清洗 | SS |  |  |
|  | 车辆冲洗 | SS | 依托现有项目已建洗车平台，废水全部排入现有洗车沉淀池处理，经沉淀后，上清液回用于车辆冲洗 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 经厂内截排水沟汇至沉淀池处理后上清液回用于生产 | 废水回用，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房封闭，选用低噪声设备，基础减振；运输车辆减速慢行，禁止鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 布袋除尘器收集粉尘作为原料回用于生产；沉淀池沉渣经砂石分离装置处理后回用于生产；危险废物依托现有项目已建的危险废物暂存间贮存，定期委托有资质的单位外运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 源头控制，分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1.厂区建立完善的危险废物贮存的管理制度，有专人负责危险废物暂存间的管理；对危险废物的种类、数量进行台账管理。危险废物贮存的液体有机物料分类分区存放，周围设置导流堰和围堰（或放置于专用托盘上）。 2.建设单位建成后根据国家相关规范要求，制定突发环境事件风险应急预案，确保贮存和使用安全。 3.制定应急培训计划，平时安排人员培训与演练，确保泄漏事故发生时，能及时上报，并进行及时处置。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1.企业应做好物料管理台账、废气运行设施管理台账、例行监测台账等环保档案。 2.根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版)，本项目属于登记管理范围；实行登记管理的排污单位，不需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 3.企业按照本环评及排污许可证要求，落实厂区污染源例行监测计划。 4.企业应做好厂内环境卫生管理，做到厂区、车间整洁，地面无“跑冒滴漏 ”等情况发生。 5.项目试生产三个月内进行验收，最长不超过12个月，验收合格后方可投入使用。 |  |  |  |

六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策和环保政策，符合行业建设规范，项目区域周边无大的环境制约因素，选址可行，布局合理，所在地环境质量现状满足环境功能要求；拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。建设单位在认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度后，污染物实现达标排放，从环保角度分析，本建设项目是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.78t/a | 0 | 0 | 3.47t/a | 0 | 4.25t/a | +3.47t/a |
| 废水 | 生活污水 | 840m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 840m3/a | 0 |
|  | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | 3.9t/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9t/a | 0 |
|  | 除尘器收集粉尘 | 154.74t/a | 0 | 0 | 107.27t/a | 0 | 262.01t/a | +107.27t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | 15t/a | 0 | 0 | 10.08t/a | 0 | 25.08/a | +10.08t/a |
| 危险 废物 | 废机油 | 1t/a | 0 | 0 | 0.01/a | 0 | 1.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油桶 | 0.05t/a | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.051t/a | +0.001t/a |
|  | 含油抹布 | 0.01t/a | 0 | 0 | 0.002t/a | 0 | 0.012t/a | +0.002t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①