建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

（公示本）

项目名称：钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)

公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程

建设单位（盖章）：广西钦州临海工业投资集团有限公司

编制日期：            二〇二四年九月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	9

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	17

四、生态环境影响分析	26

五、主要生态环境保护措施	33

六、生态环境保护措施监督检查清单	39

七、结论	41

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目总平面布置图

附图3电缆路径及井位布置图

附图4杆塔及基础一览图

附图5导线过杆塔相序排列图

附图6 电缆金属外护套接地方式示意图

附图7 项目与钦州市中心城区声环境功能区划关系示意图

附图8 项目与广西重要生态功能区划位置关系示意图

附图9 项目与钦州市陆域环境管控单元分类关系图

附图10 项目环境监测点位示意图

附图11项目环境现状图

附件：

附件1 项目环评委托书

附件2 项目施工方案批复（自贸钦批投〔2023〕68号）

附件3 钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程监测报告

附件4  关于钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程项目研判初步结论

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段) 公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2306-450704-04-01-211599 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | **** | 联系方式 | **** |
| 建设地点 |  | 钦州港经济技术开发区南港大道东侧，线路走向起于鑫盛街，终于勒沟大街 |  |  |
| 地理坐标 |  | 起点坐标：东经108°61′55.646″，北纬21°73′71.088″ 终点坐标：东经108°61′13.565″，北纬21°72′64.033″ |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 161输变电工程 | 用地面积（m2）/长度（km） | 路径长度1.32km |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 自贸钦审批投〔2023〕68号 |
| 总投资（万元） |  | 1306.16 | 环保投资（万元） | 33 |
| 环保投资占比（%） |  | 2.53% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020）附录B中的“B.2.1专项评价”，本项目设置电磁环境影响专题。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中的“第一类 鼓励类四、电力—2、电力基础设施建设：大中型水力发电及抽水蓄能电站、大型电站及大电网变电站集约化设计和自动化技术开发与应用，跨区电网互联工程技术开发与应用，电网改造与建设，增量配电网建设，边境及国家大电网未覆盖的地区可再生能源局域网建设，输变电、配电节能、降损、环保技术开发与推广应用”项目，因此项目建设符合国家产业政策的要求。 本项目已得到中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局关于钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程实施方案的批复（自贸钦审投〔2023〕68号），项目代码为2306-450704-04-01-211599。 - 项目与“三线一单”符合性分析 项目“三线一单”符合性判定详见表1-1。 表1-1 项目建设与“三线一单”的符合性分析表 内容; 符合性分析; 结论. 生态保护红线; 本项目符合环境保护相关法律法规、产业政策、相关技术规范要求。本项目已得到中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局关于钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程实施方案的批复（自贸钦审投〔2023〕68号），本项目位于钦州港经济技术开发区内，不涉及生态红线。; 本项目位于钦州港经济技术开发区内，不涉及生态红线。. 环境质量底线; 根据环境质量状况分析章节，项目所在地的环境质量良好。根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目实施后会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平，符合环境质量底线要求。; 项目建设符合环境质量底线要求。. 资源利用上线; 项目不新增用地，在钦州港经济技术开发区内进行迁改，运营期基本不消耗资源，符合环境利用上线的要求。; 项目建设不突破区域资源利用上线。. 生态环境准入清单; 根据广西壮族自治区发展和改革委员会《关于印发<广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）>的通知》（桂发改规划〔2016〕944号）和《关于印发<广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）>的通知》（桂发改规划〔2017〕1652号）《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》以及《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不属于上述负面清单中禁止准入的项目，项目建设符合生态环境准入清单要求。; 项目建设符合生态环境准入清单要求。. - 与钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见相符性 根据钦州市人民政府《关于印发我市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发〔2021〕13号），全市共划定环境管控单元61个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元3类，实施分类管控。 根据广西生态环境厅生态云项目准入研判结果《关于钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程项目研判初步结论》，项目位于广西钦州石化产业园重点管控单元，属于重点管控单元。本项目与广西钦州石化产业园重点管控单元生态环境准入及管控要求相符性分析见下表。 表1-2项目建设与广西钦州石化产业园重点管控单元生态环境准入及管控要求 管控 类别; 生态环境准入及管控要求; 符合性分析. 空间 布局 约束; 1.依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。; 项目不涉及围填海. 2.建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。; 本项目为输电线路迁改项目，符合国家产业政策。. 3.优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套 MMA 装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。; 项目不涉及. 4.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。; 本项目为输电线路迁改项目，不属于潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。. 污染物 排放 管控; - 大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。; 项目不涉及. - 推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业 VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。; 项目不涉及。. - 石化、化工行业全面推进行业达标排放改造。; 本项目不涉及。. - 逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。; 项目不涉及。. - 园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。; 本项目运营期无废水产生。. 环境 风险 防控; - 建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏 感区的不良环境影响。; 本项目不涉及。. - 三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应 急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应 当有机衔接。; 本项目不涉及。. - 土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政 府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害 物质渗漏、流失、扬散。; 本项目不涉及。. 资源 开发 利用 效率 要求; 高污染燃料禁燃区内在集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的单台出力小于 20 蒸吨/小时的 锅炉、窑炉等燃用高污染燃料设施，应当改用集中供热或者改用天然气、电等清洁能源；未在 集中供热管网或者燃气管网覆盖范围内的，可以改用生物质成型燃料或者其他清洁能源，以淘 汰燃用高污染燃料的锅炉、窑炉等燃烧设施。单台出力 65 蒸吨/小时以上燃煤机组按照国家相关 污染物排放标准有序开展超低排放改造。禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、窑 炉等燃烧设施。（依据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》，高污染燃料为： （一）除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、 原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料〈树木、秸秆、 锯末、稻壳、蔗渣等〉）。; 本项目不涉及。. 本项目为输电线路迁改项目，不属于高耗水、高污染的“两高”项目，项目运营期间无大量废水、废气等污染物产生，在加强污染物控制和环境风险防控的要求，落实本报告提出的生态环境保护措施的情况下，对周边环境影响不大，可满足生态环境管控要求。 - 周边饮用水源保护区调查 经调查，距离项目所在位置最近的饮用水水源保护区为项目西北侧6450m处的金窝水库-企山水库饮用水源地保护区。 金窝水库-企山水库饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区，其中: 1.一级保护区。 水域范围:企山水库正常水位线以下的全部水域以及金窝水库连通口处径向距离1000米范围内正常水位线以下的水域(含企山水库与金窝水库之间的连通渠)。 陆域范围:一级保护区水域正常水位线以上200米范围内的陆域。 总面积:3.91平方公里。 2.二级保护区。 水域范围:一级保护区边界外的金窝水库全部水域。 陆域范围:金窝水库正常水位线以上东面、北面和西面径向距离各3000米的陆域(含库中岛屿，其中西南面接企山水库一级保护区陆域)，企山水库西面为一级保护区陆域外1000米(水库东面、北面一级保护区陆域外接金窝水库二级保护区陆域)，以及金窝水库-企山水库南面径向距离500米范围内陆域。 总面积:59.92平方公里。 项目选线不涉及各级饮用水源保护区，不涉及分散式饮用水水源地。 - 与《广西生态环境保护“十四五”规划》的符合性分析 根据《广西生态环境保护“十四五”规划》，“第三章 深化绿色低碳转型，推动高质量发展，第四节 调控资源环境合理利用：继续推动能源结构优化。大力发展清洁能源，深度开发水电，安全稳妥发展先进核电，积极开发陆上风电和光伏发电，规模化、集约化发展海上风电，加快推进整县屋顶分布式光伏试点，因地制宜发展生物质能源。” 本项目为输电线路迁改工程，与《广西生态环境保护“十四五”规划》是相符的。 - 与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）相符性分析见表1-3。 表1-3 项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》相符性分析 输变电建设项目环境保护技术要求; 本工程情况; 结论. 选址选线; 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目选址不涉及生态保护红线、自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 项目位于原有出线走廊内进行改建，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 符合. 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 项目将现有架空电线改为地下电缆，项目所在位置以工业生产为主，不属于以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域。; 符合. 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 项目选址占地依据节约集约用地原则进行设计，减少植被砍伐和弃土渣的产生，对周边生态环境影响不大。; 符合. 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目位于钦州港经济技术开发区内，迁改线路路径不涉及集林区。. 设计; 改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。; 本项目对原有架空线路进行迁改，根据现状监测结果，现有工程声环境和电磁环境监测数据满足相关标准。; 符合. 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目不涉及自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区; 符合. 电磁环境保护; 输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。; 本项目对原有架空线路进行设计改造，改为地下电缆。. 新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。; 本项目位于钦州市城区内，本项目拆除原有架空路线，改为地下电缆。. 施工期; - 声环境保护 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺要求或者特殊需要必须连续作业的除外。夜间作业必须公告附近居民。; 本项目位于工业区内，不属于城市市区噪声敏感建筑物集中区域内; 符合. 2、生态环境保护 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用；施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 本项目不涉及占用耕地、园地。项目施工剥离的表土单独保存，施工后期及时回填，施工结束立即进行土地整治，恢复植被，减少水土流失。; 符合. 3、水环境保护 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物；变电工程施工现场临时厕所的化粪池应进行防渗处理。; 本项目施工单位应严控施工边界。施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣禁止排放废弃物；; 符合. 4、大气环境保护 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防止扬尘污染。施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧；位于城市规划区内的输变电建设项目，施工扬尘污染的防治还应符合HJ/T393的规定。; 在施工工地设置硬质围栏，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。临时物料堆场采取围挡、遮盖措施，施工场地定期洒水降尘，对裸露地面进行覆盖。; 符合. 5、固体废物处置 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。; 项目施工过程中产生的土石方全部回填，不产生永久弃渣；建筑垃圾集中收集，并按当地有关规定进行定期清运处置，施工完成后及时做好施工迹地清理工作。; 符合. 运行期; 运行期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。; 本项目运行期间设有专职管理人员对线路进行维护和运行管理、巡查和检查。定期开展环境监测，确保电磁环境影响符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的4000V/m和100μT的公众暴露限值要求。; 符合. 变电工程运行过程中产生的变压器油、高抗油等矿物油应进行回收处理。废矿物油和废铅酸蓄电池作为危险废物应交由有资质的单位回收处理，严禁随意丢弃。不能立即回收处理的应暂存在危险废物暂存间或暂存区。; 本项目为输电线工程，不产生变压器油、高抗油等矿物油。; 符合. 综上所述，本项目符合《输变电建设项目环境保护技术要求》相关技术要求。 - 与《广西壮族自治区“三线一单”生态环境分区管控暂行管理规定》相符性分析 - 根据《广西壮族自治区“三线一单”生态环境分区管控暂行管理规定》，各类开发建设活动应符合“三线一单”生态环境分区管控要求，优化建设项目选址布局，提升资源利用效率，加强污染物排放控制和生态环境风险防控。 根据项目与钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见相符性分析，项目在落实本报告提出的生态环境保护措施的情况下，对周边环境影响不大，可满足生态环境管控要求，与《广西壮族自治区“三线一单”生态环境分区管控暂行管理规定》相符。 - 与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果(2023年）的通知》相符性分析 - 本项目位于钦州市，根据《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果(2023年）的通知》项目所在位置属于四大板块中的北部湾经济区全部分区。经分析，项目建设符合《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果(2023年）的通知》要求，项目与北部湾经济区全部分区生态环境准入及管控要求相符性分析详见下表。 表1-4项目与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果(2023年）的通知》相符性分析 用分区; 管控要求类别; 生态环境准入及管控要求; 项目情况; 相符性. 北部湾经济区 全部分区; 空间布局约束; 1．坚持高质量发展和高水平保护并重，引领广西高质量发展的重要增长极和成为具有区域影响力和带动力的重要增长极，建设宜居宜业宜游蓝色生态湾区。 2．实行严格的资源环境生态红线管控，合理开发和节约资源，加强对水源林、防护林、湿地等生态系统的保护与修复。 3．加大滨海湿地保护和修复力度，对红树林、珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护。加强沿海防护林体系建设，加强对防城江、北仑河、钦江等重要江河源头区、湖库型饮用水源地等区域水土流失预防。推进互花米草防治。 4．严格围填海管控，禁止在海域内实施连岛行动。保护北部湾自然岸线，严格控制岸线利用项目准入门槛。合理有序开发利用滩涂资源。 5．南流江流域、廉州湾海域超过环境承载力的县市区严格区域主要污染物管控要求，新改扩“两高”、重点行业建设项目实行主要污染物区域削减方案。廉州湾沿岸新设排污口选址必须符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等有关规定。 6．依法依规推动落后产能有序退出。 7．严禁占用运河沿线两岸1公里范围内预留作为生态廊道的用地，科学规划平陆运河沿岸生态廊道空间和开发保护核心管制区。 8．执行平陆运河绿色工程防范管控重点清单、打造特色亮点清单，平陆运河绿色工程评估指标体系。; 本项目不涉及生态红线、不涉及红树林珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统，不涉及围填海，不属于“两高”项目，不涉及落后产能，项目距离最近地表水体为东面约1830m处的钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DIV）。; 相符. 污染物排放管控; 1．坚持陆海统筹，强化重大海域、入海河流、海岸带的生态环境统筹协同管控，开展北部湾沿海城市生态环境综合治理。推行河长制、湖长制，持续推进钦江、南流江、九洲江等流域综合治理，鼓励施行生态养殖和清洁生产，从源头控制生产、生活污水排放。推行湾长制，协同推进近岸海域污染治理，实施蓝色海湾整治行动和北部湾入海河流综合治理工程，严格控制水产养殖污染、港口码头船舶污染、采沙污染。 2．围绕建设蓝色海湾城市群，深入推进北钦防生态环境基础设施一体化，统筹推进北钦防三市生态环境齐保共治。加强港口码头环境保护基础设施建设，重点加强有色矿产、硫磺、煤等堆场配套环保设施建设。建立生态环境联防联治平台和机制，推动建立北部湾城市群跨行政区生态环境保护和生态补偿机制。 3．推进区域大气污染联防联控。共同开展重点行业污染整治和重污染天气联合应对，加强挥发性有机化合物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同控制，协同应对区域多污染物，联合开展空气污染综合治理，改善空气质量。严格城市空气质量达标管理，改善城市环境空气质量，对大气质量改善进度进行监督和考核。 4．严格控制“两高”行业项目布局和建设，提升“两高”行业清洁生产和减污降碳水平。以碳达峰、碳中和愿景为导向，推动产业转型升级、能源结构优化。开展碳排放权、排污权交易试点。重点管控行业建设项目无主要污染物排放指标来源的，应提出有效的区域削减方案，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 5．以平陆运河、北部湾港为重点，加强船舶和港口污染防治，加快淘汰老旧船舶，鼓励引导高能耗船舶技术改造升级和提前退出。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，提高船舶岸电设施使用率。 6．平陆运河沿线城市实施生活污水集中处理设施能力提升全覆盖工程，开展城市污水处理设施差别化精准提标改造。; 本项目为输电线改建项目不涉及水产养殖、码头船舶，采砂等，不属于“两高”行业。; 相符. 环境风险防控; 1．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。 2．建立和完善海上溢油、危险化学品泄漏、赤潮应急反应预案，提升应对海洋突发环境事件能力，防范海上溢油、危险化学品泄漏等重大环境风险。加强海洋环境监测，实施海洋环境预警预报工程。 3．实行严格的核污染监控管理，提升核安全治理能力，提高核设施安全水平，降低核安全风险，推进放射性污染防治，确保辐射环境质量保持良好，强化核辐射安全监管体系，消除核安全隐患。; 本项目为输电线改建项目，项目不涉及危险化学品，不涉及船舶油污。; 相符. 资源开发利用效率要求; 1．严格执行能耗“双控”，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。 2．实施水资源消耗总量和强度“双控”。; 本项目为输电线改建项目，项目建设有利于提高能源传输效率。; 相符. |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 1、地理位置 本项目位于钦州港经济技术开发区南港大道东侧，线路走向起于鑫盛街，终于勒沟大街，其中起点坐标：东经108°61′55.646″，北纬21°73′71.088″终点坐标：东经108°61′13.565″，北纬21°72′64.033″；项目地理位置详见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目基本情况 （1）项目名称：钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程； （2）建设单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司； （3）建设地点：钦州港经济技术开发区南港大道东侧，线路走向起于鑫盛街，终于勒沟大街； （4）建设性质：改建； （5）项目投资：总投资1306.16万元，其中环保投资33万元，占总投资2.53%； （6）建设规模及主要建设内容：项目新建线路起自原ll0kV港果I II线7#，终至原ll0kV港果I II线18#。在ll0kV港果 I II 线7号塔大号侧新建电缆终端钢管杆l基，改为电缆下地，沿南港大道东已建电缆管沟敷设18号钢管杆大号侧，通过新建终端钢管杆，接回原线路，无新建架空线路段。项目新建双回电缆路径长约1.32km，新建电缆终端钢管杆8#和18#共2基。新建7号～8号段电缆顶管0.09km，其余段利用既有管沟建设。需拆除ll0kV港果I II线8#~18＃段线路，拆除杆塔拆除8#至18#共11基，皆为双回钢管杆，拆除双回l10kV线路路径长1.32km，LGJ-300/50导线6根，XGJ-50地线1根，OPGW-16芯光缆1根。 （7）施工时间：2024年11月至2025年4月，施工工期共计6个月； - 主要建设内容和规模 工程主要建设内容和规模见表2-1。 表2-1 项目组成情况一览表 项目; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 架空线路; 拆除110kV港果ⅠⅡ线8#～18#段线路，拆除杆塔11基，皆为双回钢管杆，拆除双回110kV线路路径长1.32km，LGJ-300/50导线6根，XGJ-50地线1根，OPGW-16芯光缆1根。; 拆除. 地下电缆; 新建110kV港果ⅠⅡ线8#～18#段双回电缆线路路径长1.32km，电缆型号ZRA-YJLW02-Z-64/110-1×500。; 新建. 电缆钢管杆; 新建电缆终端钢管杆2基，在110kV港果ⅠⅡ线7号塔大号侧新建电缆终端钢管杆1基，18号钢管杆大号侧电缆终端钢管杆1基接回原路线。; 新建. 辅助工程; 无; 无; /. 公用工程; 无; 无; /. 环保工程; 四周围挡; 在施工场地四周设置不低于2.5m高的连续围挡。; /. - 主要技术经济指标 表2-2 项目主要经济技术指标一览表 序号; 设备类型; 单位; 数量; 备注. 1; 电压等级; kV; 110. 2; 回路数; 回; 2. 3; 电缆路径; km; 1.32. 4; 电缆顶管; km; 0.09; 新建. 5; 110kV双回耐张钢管杆; 基; 2. 6; 非金属管道光缆; km; 1.32. 7; 110kV电力电缆; km; 8.712. 8; 110kV直线井; 座; 1. 9; 110kV三通井; 座; 1. 10; 110kV中间井; 座; 1. - 主要设备 项目主要设备详见下表。 主要设备设施见表2-3。 表2-3 项目主要设备设施一览表 序号; 名称; 型号规格; 数量; 单位. 1; 110kV双回耐张钢管杆; 1D2W9-JFT1-21; 2; 基. 2; 40×5水平石墨接地体; /; 112; m. 3; 接地体连接件; /; 19; 套. 4; 非金属管道光缆; 48芯非金属管道光缆（GYFTZY63）; 1.32; km. 5; 48芯2接口中间接头盒; /; 2; 套. 6; 110kV电力电缆; ZRA-YJLW02-Z-64/110-1×500mm²; 8.712; km. 7; 110kV复合套电缆终端头; YJZWFY4 64/110 1×500; 12; 只. 8; 线路型避雷器; YH10W-216/562（复合绝缘）; 12; 个. 9; 智能保护接地箱; /; 2; 套. - 现有工程现状 110kV 港果ⅠⅡ线为港口～果子山（110kV 港果Ⅱ线 7#塔 T 接钦州港牵引站）110kV线路。起自 220kV 港口站，终至 110kV 果子站，为双回路建设，导线采用钢芯铝绞线LGJ-300/50；全线架设一回地线，原地线采用 XGJ-50，一回光缆，原光缆 OPGW-16 芯。本项目现有工程项目位于钦州港经济技术开发区南港大道东侧人行道上，为110kV港果ⅠⅡ线8#～18#段线路。项目建设需拆除杆塔8#至18#共11基，将原有架空线路，改为地下电缆。新建电缆终端钢管杆2基，利用原有架空线接回原路线，无新建架空线路。项目改建电缆位于钦州港经济技术开发区南港大道东侧绿化带上，项目建设无永久占地。 - 电缆土建 本工程由110KV港果ⅠⅡ线新 8#杆建设直线井一座向西顶管双回电缆至南港大道东侧路边，新建三通井一座，向南顶管四回电缆（预留两回）至南港大道东侧既有电缆管沟；共建设双回110kV电缆顶管0.09km，其中包含直线井1座；三通井1座。其余段利用既有管沟建设，其中新建一座中间井用于电缆接头，新增中间井两侧排管切断后再恢复。 - 杆塔与基础选型 杆塔选型：本工程塔基杆1D2W9-JFT1-21，该钢管杆为海拔1000m以下、基本风速37m/s（离地面10m）、覆冰厚度0mm、导线1×LGJ-300/50、地线XGJ-50的双回路钢管杆，按平地进行规划设计，钢管杆设计使用条件与本工程实际情况相符。 基础选型：本工程设置了桩基础，基础混凝土强度等级：基础及地脚螺栓保护帽为C35；基础钢筋强度等级采用HRB400级；地脚螺栓：钢管杆采用45号优质碳素钢。项目杆塔及塔基一览图详见附图。 图2-1 杆塔及塔基一览图 附图2-2导线过杆塔相序排列图 - 电缆选型 本工程采用1×500mm²型铜芯交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套电力电缆。对照南方电网生产设备品类优化清单(2021年版），本工程电缆选用ZRA-YJLW02-Z-64/110-1×500阻燃型交联聚乙烯绝缘皱纹铝套聚氯乙烯护套纵向防水层电力电缆。在110kV电缆与架空处选用复合套管式户外终端连接；每盘电缆需选用整体预制绝缘接头进行接续。 图2-3电力电缆横截面示意图 图2-4 电缆金属外护套接地方式示意图 - 接地箱 本工程需配置接地环流在线监测装置，为保证有足够空间安装在线监测装置，采用智能接地箱（内置接地电流现场采集装置，电源采用CT取电及110V电缆（光纤）接电），智能接地箱外壳采用SMC复合材料。 - YJV接地电缆 本工程接地电缆及同轴电缆均采用240mm2截面。本工程接地电缆选用单芯高密度聚乙烯（HDPE）绝缘材料绝缘线。 - 避雷器选型 电缆线路与架空线路相连的一端装设避雷器，电缆线路用避雷器并联连接在电缆终端头上。电缆线路常用的避雷器有复合外套型氧化锌避雷器和瓷套型氧化锌避雷器。复合外套型氧化锌避雷器不仅具有瓷套式氧化锌避雷器的优点，还具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等优点，因此，本工程电缆终端处避雷器采用YH10W-108/281（复合绝缘）。 |
| 总 平 面 及 现 场 布 置 | - 线路路径走向 本工程新建线路起自原110kV港果ⅠⅡ线7#，终至原110kV港果ⅠⅡ线18#。由110KV港果ⅠⅡ线新8#杆建设直线井一座向西顶管双回电缆至南港大道东侧路边，新建三通井一座，向南顶管四回电缆（预留两回）至南港大道东侧既有电缆管沟；共建设双回110kV电缆顶管0.09km，其中包含直线井1座；三通井1座。其余利用其余段利用既有管沟沿南港大道东侧敷设至18号钢管杆大号侧。通过新建终端钢管杆，接回原线路。 2、施工现场布置情况 综合考虑了本项目的项目特点、工程规模、施工方案、工期等，按照因地制宜、节约用地的原则，严格规定施工范围，合理安排施工堆场、运输道路，施工人员办公营地。 （1）交通运输条件 本工程现有线路及新建电缆临近城市次干道，交通运输方便，便于施工机械运输车辆进出，路径可满足本项目的运输需求，无需修建施工便道。 （2）施工营地 本项目输电线路改造位于城区内，项目建设雇佣周边施工人员，施工期不新建办公、住宿等设施，就近租用民房。 - 施工材料 工程施工采用的施工混凝土采用商品混凝土，不在现场进行拌合，由供货方按需运至施工现场。 |
| 施 工 方 案 | - 施工期工序流程 项目线路改迁施工工序主要为塔基拆除、材料运输、电缆沟施工、电缆敷设： 图2-2 项目施工期工艺流程及产污环节图 - 施工工序简述 - 现有线路拆除：本工程对110kV港果Ⅰ Ⅱ线迁移改造，改造前将110kV港果Ⅰ Ⅱ线附挂的10kV线路迁改投运，再考虑110kV果子山停电方案。停电后拆除原有架空线路1.32km，拆除杆塔11基，拆除原有导线、金具后拆除杆塔，对原有杆塔占地回填整平。 - 电缆顶管施工：本工程新建双回110kV电缆顶管0.09km，其中包含直线井1座；三通井1座。其余段利用既有管沟建设。顶管施工工序主要有测量高程及轴线、挖顶管工作坑、泥浆配置、导向钻孔、‌管道回拖反向扩孔等。项目施工场地内进行工作井开挖，使用泥浆作为钻进液，利用泥浆配混系数将泥浆混合液通过钻杆注入回扩器中，通过回扩器的旋转均匀地喷在孔壁上。在工作坑和接收坑制作后，按照设计顺序安装、调平导向钻机，确保安装牢固，管路连接准备无误。导向施工前必须对管线经过路线进行放线，要求用水平测量导向经过路线的高程，并有详细记录；完成导向钻孔后，进行管道的连接工作，确保管道的连续性和密封性。然后进行泄漏测试和压力测试，确保管道的质量和安全性。 - 电缆敷设：本工程主要采用电缆排管、顶管的敷设方式。电缆穿过城市道路段时，采用顶管的办法施工。电缆穿越马路两侧均设有工井。电缆敷设前搭建放线支架，要求平稳、牢固可靠，并安装井口滑车；布置敷设机具，一般每20m布置一台电缆输送机，在电缆沟内转弯、上下坡等处加设输送机及滑车，机具准备完毕后进行调试；电缆尾端固定在电缆盘上，将电缆导入滑车和电缆输送机，利用输送机牵引力敷设电缆；电缆位置就位后，利用金具进行固定。 - 施工产污环节 本工程施工期对环境产生的污染因子如下： - 生态环境：输电线路在现有线路拆除，新建输电线路施工等活动造成的土地占用、植被破坏等。 - 施工噪声：运输设备，施工机械产生的噪声。 - 施工扬尘：原有线路拆除施工产生的施工扬尘；电缆顶管开挖等土建施工以及设备材料运输过程中产生的扬尘。 - 施工废水：原有线路拆除及新建线路施工过程中产生的施工废水，施工人员产生的生活污水。 - 固体废物：线路拆除施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 |
| 其 他 | 本工程输电线路运行期主要产生工频电场、工频磁场。运行期产污节点图如下： 本工程运行期对环境产生的污染因子如下： - 工频电场、工频磁场 输电线路在运行时，对环境的影响主要为工频电场、工频磁场。 - 噪声 地下电缆可不进行噪声环境影响评价。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生 态 环 境 现 状 | 一、生态环境现状 （一）主体功能区划 根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区主体功能区规划的通知》（桂政发〔2012〕89号），项目所在地钦州市钦南区为省级重点开发区域。功能定位：全区乃至全国重要的人口和经济密集区，提升经济综合实力和产业竞争力的核心区，引领科技创新和推动发展方式转变的示范区，支撑全区乃至全国经济发展的重要增长极。发展方向：在优化结构、提高效益、降低消耗、节约资源和保护生态的基础上实现跨越发展，加快转变经济发展方式，调整优化经济结构，壮大经济总量；推进新型工业化进程，加快发展千亿元产业，培育发展战略性新兴产业，加快发展现代服务业，大力发展现代农业，提高科技进步和创新能力，形成分工协作的现代产业体系；推进城镇化进程，扩大城市规模，壮大城市实力，改善人居环境，提高人口集聚能力；加快沿边地区开发开放，加强国际通道和口岸建设，形成对外开放新的窗口和战略空间。 项目属于输电线路改建，项目建设有利于推进钦州港经济技术开发区发展进程，改善人居环境，提高人口集聚能力。因此，项目建设符合主体功能区规划的要求。 （二）生态功能区划 根据《广西壮族自治区生态功能区划》、《广西壮族自治区重要生态功能区划图》，拟建项目位置属于“3-1-8钦州市中心城市功能区”。生态保护主要方向与措施:推进生态城市建设，改善生态人居，建设生态文明，弘扬生态文化；合理规划布局城市功能组团，完善城市功能；以循环经济理念指导产业发展，加快产业结构调整，推广应用清洁能源，提高资源利用效率；加强城市园林绿地系统建设保护城市自然植被、水域；深化城市环境综合整治，加快城市环保设施建设；加快公共交通建设，控制机动车尾气排放，减少环境污染。 项目属于输电线路迁改工程，项目用地不涉及基本农田，不在国家级和自治区级禁止开发区域内（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等），不涉及生态保护红线。项目的建设与《广西壮族自治区生态功能区划》相符。 - 生态环境现状 - 植被现状 项目在钦州港经济技术开发区南港大道东侧进行迁改，不涉及公益林、基本农田、自然保护区以及风景名胜区等敏感区。根据现场踏勘，新建电缆线路主要沿现状道路以及规划道路敷设，沿线植被主要为城市绿化植被，及自然生长的杂草。本工程生态评价范围内现阶段未发现国家级、自治区级保护的珍稀濒危野生植物集中分布区和古树名木。 图3-1现有路线生态环境现状 - 动物 根据现场踏勘，线路沿线人为活动较为频繁，野生动物资源丰富度较低，主要为鸟类、昆虫等常见动物，动物种类和数量相对较少，均为常见物种。本工程生态评价范围内，也无国家级、省级重点野生保护动物分布。项目评价范围区域内不涉及野生动物集中栖息地，无特殊生态敏感区及国家级、自治区级重点保护的珍稀、濒危野生动物分布，生物多样性较为单一。 项目所在地区人类活动频繁，调查期间未发现列入《国家重点保护野生动物名录》（国家林业和草原局农业农村部公告2021年第3号）和《广西壮族自治区重点保护野生动物名录》的重点保护野生动物。 二、环境空气质量现状 （一）项目所在区域环境空气质量达标情况 本项目位于钦州港经济技术开发区南港大道东侧，项目所在区域属于二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单。 根据广西壮族自治区生态环境厅《自治区生态环境厅关于通报2023年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕58号），钦州市2023年基本污染物环境空气质量情况见表3-1。 表3-1 2023年钦州市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 百分位; 现状浓度/（µg/m3）; 标准值/（µg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; /; 8; 60; 13.33; 达标. NO2; /; 19; 40; 47.50; 达标. PM2.5; /; 24.3; 35; 69.48; 达标. PM10; /; 44; 70; 62.85; 达标. CO; 24h平均; 95; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.50; 达标. O3; 8h平均; 90; 118; 160; 73.75; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3环境质量现状均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准，钦州市属于环境空气质量达标区。 三、地表水环境质量现状 根据《广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案》（桂环发〔2023〕9号），项目所在地附近地表水体为东面约1830m处的钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DIV），面积为12平方公里，主导功能为港口、工业用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类，周围设0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。 项目所在地西侧约1880m处的钦州港果子山港口区（GX054DⅣ）面积为6.5平方公里，主导功能为港口、工业用海，属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类，周围设0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。 根据《2023年广西壮族自治区生态环境质量状况公报》，2023年广西近岸海域海水水质状况总体为“优”。40个监测点位中，优良水质海域面积（一、二类）比例为94.5%，优于国家考核目标（92.4%）要求，与2022年持平。其中，春、夏、秋三期优良水质面积比例分别为92.0%、94.8%、96.7%。主要超标指标为无机氮、活性磷酸盐、溶解氧和pH。项目周边地表水钦州港果子山港口区GX054DⅣ），钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DIV），海水环境质量良好，能满足第四类海水水质标准。 四、声环境质量现状 项目钦州港经济技术开发区南港大道东侧。根据《钦州市中心城区声环境功能区划》，项目所在区域为3类声环境功能区，南港大道为城市次干道，根据《声环境功能区划分技术规范》交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区，相邻为3类声环境功能区，距离为20m±5m。 南大港大道两侧20米范围内为4a类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准限值；南港大道两侧20米范围外为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值 为了解项目所在地周围声环境现状，项目委托广西玖安检测服务有限公司于2024年8月20日对项目区域噪声进行了现状监测，共设3个监测点位，厂界各点位监测结果见表3-2，监测布点见附图。 表3-2 项目声环境质量现状监测结果一览表 单位：dB（A) 监测位置; 监测项目; 监测结果. 昼间 监测值; 标准限值; 达标情况; 夜间 监测值; 标准限值; 达标情况. 1#线路起点 （原110kV港果I II线7#)）; 等效连续A声级; **; 65; 达标; **; 55; 达标. 2#华谊氯碱; **; 65; 达标; **; 55; 达标. 3#线路终点 （原110kV港果I II线18#）; **; 70; 达标; **; 55; 达标. 由上表可知，项目线路起点，华谊氯碱昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目线路终点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，评价区域声环境质量现状良好。 五、土壤环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”，为Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）4.2.2可知，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。 六、地下水环境质量状况 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“E 电力-35、送（输）变电工程-其他（不含）”，为Ⅳ类建设项目，不展开地下水环境影响评价。 七、电磁环境质量状况 为了解项目所在区域电磁环境现状，本评价委托广西玖安检测服务有限公司于2024年8月20日对项目线路起点、华谊氯碱、线路终点的工频电场强度、工频磁场强度进行了现状监测。根据监测结果可知，本工程所在区域现状工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁场强度公众曝露控制限值100μT的要求。因此，项目所在区域电磁环境现状良好。 具体电磁环境质量监测情况详见《电磁环境影响分析专项评价》。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 现有工程概况 110kV港果ⅠⅡ线为港口～果子山（110kV港果Ⅱ线7#塔T接钦州港牵引站）110kV线路。起自220kV港口站，终至110kV果子站，为双回路建设，导线采用钢芯铝绞线LGJ-300/50；全线架设一回地线，原地线采用XGJ-50，一回光缆，原光缆OPGW-16芯。 经调查，现有工程为90年代中建设，项目建设历史久远，并未开展环境影响和环保竣工验收工作。 - 现有工程环境原有污染情况 为了解现有工程环境污染情况，本次评价委托广西玖安检测服务有限公司于2024年8月20日对区域噪声环境和电磁环境进行现状监测。 根据“第三章节”“四、声环境质量状况”，项目线路起点，华谊氯碱昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目线路终点昼间、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，评价区域声环境质量现状良好。 根据“第三章节”“七、电磁环境质量状况”，根据监测结果可知，本工程拟建区域现状工频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁场强度公众曝露控制限值100μT的要求。因此，项目所在区域电磁环境现状良好。 三、小结 本次环境现状监测结果表明，工程所在地声环境和电磁环境现状均满足相应国家标准要求，未发现明显环境问题。 根据现场踏勘和调查，工程附近无自然保护区等环境敏感区域，未出现环境空气、水环境等环境污染问题。 |
| 生 态 环 境 保 护 目 标 | - 评价等级 - 生态环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中确定的评价等级判定原则，本工程不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线；本工程为输电线路工程，不属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目；根据HJ610判断，本工程为“E电力-35、送（输）变电工程”中“其他（不含100千伏以下）”项目，为Ⅳ类地下水环境影响评价项目，可不开展地下水环境影响评价；根据HJ964判断，本工程为“电力热力燃气及水生产和供应业”中“其他”项目，为Ⅳ类土壤环境影响评价项目，可不开展土壤环境影响评价；工程主要为地下电缆，临时占地约30000m2小于20km2。因此本工程生态环境影响评价工作等级为三级。 - 声环境影响评价等级 本工程改建输电线路为110kV电缆线路。依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），110kV电缆线路可不进行声环境影响评价。 3、电磁环境影响评价等级 本工程改建输电线路为110kV电缆线路。依据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），新建110kV电缆线路的电磁环境影响评价工作等级确定为三级。 因此，本工程电磁环境影响评价工作等级确定为三级。 - 评价范围 - 生态环境 电缆管廊两侧边缘各300m内的带状区域。 - 声环境 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2020），本工程改建110kV电缆线路可不进行声环境影响评价。 - 工频电场、工频磁场 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）。 - 环境保护目标 - 生态环境 根据本工程相关规划及设计资料，结合现场踏勘结果，本工程评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境，不涉及自然公园，不涉及生态保护红线。 - 电磁环境 根据工程施工方案，结合现场踏勘，项目110kV电缆线路评价范围内无电磁环境敏感目标。 |
| 评 价 标 准 | 一、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 本项目所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。具体标准值见下表。 表3-5 环境空气质量标准 污染物项目; 平均时间; 单位; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; μg/m3; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其 2018年修改单中二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. CO; 24小时平均; mg/m3; 4. 1小时平均; 10. （2）地表水质量标准 区域地表水为钦州港果子山港口区GX054DⅣ），钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DIV），地表水环境质量执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，详见表3-6。 表3-6 海水水质标准限值（摘录） 单位：mg/L 序号; 项 目; Ⅳ类. 1; pH（无量纲）; 6.8~8.8. 2; 无机氮（以N计）; ≤0.50. 3; 溶解氧; ＞3. 4; 化学需氧量COD; ≤5. 5; 生化需氧量BOD5; ≤5. 6; 活性磷酸盐（以P计）; ≤0.045. 7; 石油类; ≤0.50. （3）声环境质量标准 本项目距离南港大道20m范围内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声环境功能区要求，南港大道20m范围外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求，详见下表： 表3-7 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 标准限值（dB（A））. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 二、污染物排放标准 （1）大气污染物排放标准 项目施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，各污染物排放限值见下表。 表3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2标准. SO2; 周界外浓度最高点; 0.40. NOx; 周界外浓度最高点; 0.12. 本项目为输变电路线改扩建，项目建设运营后无废气产生。 （2）水污染物排放标准 项目施工过程中产生的废水较少，采取沉淀池沉淀处理后回用于施工场地洒水抑尘。 项目运营期无废水产生。 （3）噪声 施工期施工场界噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，详见下表。 表3-9 施工场界环境噪声排放限值一览表 时段; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 70; 55; dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 营运期南港大道20m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值，南港大道20m范围外噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。详见下表。 表3-10 场界环境噪声标准限值一览表 类别; 时段; 单位; 标准来源. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4类; 70; 55; dB（A）. （4）固体废物 项目一般固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关规定。 |
| 其 他 | 按照污染物“达标排放、总量控制”的原则，实行总量控制的污染物指标有VOCs、NOx、COD及NH3-N。项目运营期不产生废气，不设总量控制；运营期不产生废水，不设总量控制。因此，项目无须设置总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施 工 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 施工期主要影响因素为：生态影响、施工噪声、施工扬尘、施工废水及施工人员的生活污水，施工人员产生的生活垃圾，施工弃土石方等。 - 施工期生态环境影响分析 本工程施工期对生态产生的影响主要表现在现有线路拆除、新建输电线路施工活动对土地的占用、扰动以及对植被破坏造成的生态影响。 新建电缆线路主要沿南港大道东侧敷设，工程建设临时施工占地内主要生态植被为城市绿化植被，工程建设对周边生态环境影响很小。 - 土地占用 本工程施工期占地主要拆除线路临时占地、电缆施工临时占地等，施工临时占地如电缆工作坑开挖、施工机械碾压、人员的践踏等可能会对地表土壤结构产生一定的破坏。 （2）对植被及植物的影响 工程临时占地对植被的破坏主要为拆除原有线路临时占地，电缆工作坑开挖、施工人员对绿地的践踏和原有线路拆除对地表的破坏，但由于本工程线路路径较短，且施工时间短，其在施工结束后会对可绿化区域进行复绿，故临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。 （3）对陆生动物影响分析 经调查，项目所在区域主要为鸟类、昆虫等。项目施工对陆生动物影响主要表现为施工噪声、施工人员活动、施工占地对陆生动物活动和觅食造成一定干扰。施工噪声和施工人员活动将引起区域陆生动物栖息环境质量的下降，使上述区域的动物通过主动避让的形式暂时迁移到适宜的环境中去栖息和觅食。 根据现状调查，施工影响区内无国家保护名录内的鸟类和野生动物，加之施工结束后施工噪声随之结束，工程影响区内的鸟类和野生动物能够迅速恢复，因此工程施工对周围生态环境影响甚小。建设区域为城镇生态系统，受人类活动影响区域分布的自然生态物种不多。在拟建项目评价范围内未发现受国家保护的陆地珍稀野生动物，因此，本评价要求施工过程中对一般的野生动物不随意捕杀，并加以保护，基本上不存在对陆生野生动物的影响。 （4）对水土流失的影响 项目建设期间基础开挖等施工活动将扰动地表，破坏地表形态，损坏植被，导致地表裸露，土层结构破坏，使场区内新增一定量的水土流失。工程建设期是可能造成的水土流失时段重点，水土流失类型主要表现为水力侵蚀。 项目工程量不大且施工期较短，施工期间通过采取严格控制施工范围、开挖的土方临时堆放在施工场地一侧施工结束后立即回填、及时对施工场地进行绿化等措施，同时施工过程中严格落实水土保持报告中提出的水土流失防治措施，可有效降低水土流失。 综上，在采取相应措施后，项目施工期对生态环境的影响较小。 （5）生态环境影响分析结论 本工程建设范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和森林公园等生态敏感区域，也无特别敏感或脆弱的生态系统。本项目位于人类活动影响较大的区域，生物多样性程度以及生态价值已经大大降低，受影响的植被为工程区域的常见物种，当地土壤和气候条件利于植被发育，施工迹地较容易恢复。项目占地不涉及野生动物重要生境，区域野生动物在施工期通过主动避让形式向项目周边相似生境迁移，施工结束后部分野生动物回迁或形成新的生态平衡。因此，本工程对评价区生态环境的影响，是可接受的。 2、施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要有施工扬尘、机械设备废气。 （1）施工扬尘 施工期施工扬尘的主要来源是： ①原有架空线路拆除过程中产生的施工扬尘。 ②项目电缆土建施工过程中，将应用挖土机和推土机进行堆填弃土的搬运、倾倒过程中，将有少量施工扬尘进入空气。 ③施工期间运送散装建筑材料的车辆在行驶过程中，将有少量物料洒落进入空气中，另外车辆在通过未铺衬路面或落有较多尘土的路段时将有二次扬尘产生。 ④暴露松散土壤的工作面，受风吹时地表侵蚀随风产生扬尘。 ⑤建设施工废料的清理，产生少量扬尘。 根据相关类比调查可知，在干燥季节、大风天气条件下，施工区下风向距离50m、100m、150m的TSP浓度分别为：450～500μg/m3，350～380μg/m3，310～340μg/m3，均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此，在未采取防尘措施情况下，施工现场产生的扬尘对下风向150m范围内大气环境影响较大。 项目位于电缆土建附近应设置围挡板，降低大气污染物的扩散，对电缆工作坑开挖的土方施工结束后及时回填，尽快恢复地表原状；及时对运输车辆经过的区内道路路面以及运输车辆表面进行清理，以减少因道路扬尘对周边环境造成的影响。 （2）机械设备废气 施工期运输车辆及施工机械设备所排放的尾气中含有CO、NOx、THC等污染物，会对空气环境造成一定的影响。但这种影响是间歇性、流动性，且排放量不大，其对环境的影响也随着施工的完成而消失。 施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，定期对车辆、设备进行维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响，确保施工场地周围区域环境空气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准的要求。同时建议施工单位缩短车辆怠速、减速和加速的时间，建议施工人员作业时佩戴口罩，以减少机械设备废气对施工人员及周边大气环境的不利影响。 3、施工期地表水环境影响分析 原有线路拆除基本无废水产生；新建电缆工作施工采用商品混凝土，无搅拌废水等施工废水产生。施工期间产生的施工废水主要为雨水冲刷开挖土方及裸露场地产生的污水，砂石料加工、施工机械和进出车辆的冲洗水，主要污染物为SS、COD及少量石油类。施工废水经收集后通过简易沉砂池处理后用于场地洒水抑尘，不外排，其对沿线的水环境影响不大。 4、施工期声环境影响分析 （1）施工期声源 输电线路施工期在原有输电线路拆除和新建输电线路电缆沟道开挖、填方、敷设等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。本工程施工期噪声主要来源于输电线路施工时各种施工机械设备产生的噪声，施工主要机械有重型运输车、推土机、挖掘机、商砼搅拌车、混凝土振捣器等。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），常见施工设备的声源声压级见下表： 表4-1 施工期常见施工设备的声源声压级（单位dB(A)） 序号; 施工设备名称; 距声源5m. 1; 挖掘机; 82~90. 2; 推土机; 83~88. 3; 重型运输车; 82~90. 4; 商砼搅拌车; 85~90. 5; 混凝土振捣器; 80~88. - 施工期噪声影响分析 建设期噪声预测计算公式如下： L2=L1-20Lgr2/r1 式中：L1、L2——为与声源相距r1、r2处的施工噪声级，dB（A）。 本工程输电线路施工过程中电缆工作坑开挖、车辆运输、各类施工机械作业等产生间歇性、暂时性的噪声。按最不利情况，假设施工设备距场界 5m时，在采取围挡措施后，本工程各施工设备对周围环境的影响程度见下表。 表4-2 施工期对周围环境影响程度（单位dB(A)） 距施工场界外距离; 0; 5; 15; 25; 35; 75; 85; 95. 有围墙噪声贡献值 dB(A); 81; 75; 69; 65; 63; 57; 65; 55. 施工场界噪声标准dB(A); 昼间 70 dB(A)，夜间 55 dB(A). 由上表可知，输电线路施工区在设置围挡后，施工活动对周边环境的噪声贡献值会有所降低，其昼间施工噪声在距离施工场界 15m 处可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)昼间限值要求，场界外 95m 处夜间施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)夜间限值要求。 本工程施工期可能会对周围的声环境产生一定的影响，但由于本工程线路长度较短且项目200米范围内无声环境保护目标，施工期时间短，因此其施工期噪声是短暂的，噪声属无残留污染，其对周围声环境质量的影响随施工结束而消失。 5、固体废物 根据施工要求，将对杆塔上导线、地线、金具等进行拆除，拆除部分由建设单位统一回收处理，同时对塔杆基坑进行覆土以满足植被恢复要求。对地表土层进行分层管理，对塔基开挖的混凝土运至指定垃圾场进行处理，对其他开挖的土石方进行回填；对清除时产生的混凝土及土石等固体废物集中堆放，运至市政指定消纳场进行处置。在拆除塔上的导线、地线、金具时，做好施工防护，做好回收。 - 线路拆除工程对周围环境影响分析 本项目线路拆除施工过程中对周围的影响主要为施工噪声、固体废物。 线路拆除过程中机械运行会产生施工噪声，建议施工单位采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备，同时尽量避免在夜间施工。由于线路拆除工程施工时间短，对环境的影响是小范围的、短暂的，并随着施工期的结束，其对环境的影响也将随之消失。 线路拆除过程中产生的固体废物包括建筑垃圾和导线、金具等，建筑垃圾委托当地城市管理部门妥善处理，导线、金具由建设单位回收处置。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 生 态 环 境 影 响 分 析 | 项目运营期工艺流程图如下： 图4-1 运营期工艺流程图 - 运营期生态影响分析 项目建成运行后，建设施工对周围生态环境造成的影响基本得到消除。 二、废气影响分析 项目建成运行后，无废气产生。 三、废水影响分析 项目建成运行后，无废水产生。 四、噪声 本工程输电线路主要为电缆，地下电缆由于土层的屏蔽吸收作用和电缆的降噪作用，至地面其噪声影响已经和当地背景水平相当，其运行时的噪声对环境影响很小。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2020）规定，电缆线路可不进行声环境影响评价。故本工程的电缆线路段不进行声环境影响分析评价。 五、固体废物 输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修，巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此线路不会产生固体废物影响。 六、电磁环境影响分析 本项目电磁环境影响主要来源于电力电缆，采用类比分析的方法，对项目运行后的电磁环境进行预测分析。根据类比监测，本项目输电线建成运行后，沿线的工频电、磁场强度值均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）公众曝露控制限值，即工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100µT，且地下电缆产生的工频电场远小于架空输电线路，可以有效减少对线路沿线环境电磁辐射的影响，项目建成对区域电磁环境影响是减小的。 具体电磁环境影响分析情况详见《电磁环境影响分析专项评价》。 七、小结 综上所述，本项目在建设期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该要求施工单位遵守国家和地方环境保护等有关法律法规及各种要求，加强施工管理、文明施工，并采取适当的防治措施，使污染物对环境的影响降到最低限度，则该项目的施工期对周围环境不会造成太大的影响。 |
| 选 址 选 线 环 境 合 理 性 分 析 | 根据钦州市人民政府关于印发《钦州市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（钦政发〔2021〕13号），结合项目地理位置图，本项目线路迁改工程位于广西钦州石化产业园重点管控单元内；项目位于钦州港经济技术开发区南港大道东侧，无新增占地，不涉及自然保护区、生态红线、森林公园等环境敏感区。项目位于钦州港经济技术开发区南港大道东侧，归属钦州市钦南区，属于省级重点开发区域，区域位于“3-1-8钦州市中心城市功能区”，项目建设符合相关区划要求。 根据《自治区生态环境厅关于通报2023年设区市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2024〕58号）、《2023年广西壮族自治区生态环境质量状况公报》项目所在区域为环境空气质量达标区，项目所在区域地表水环境质量良好。根据项目线路起点，华谊氯碱昼间、线路终点声环境、电磁环境监测数据，区域现状噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准，评价区域声环境质量现状良好。本工程所在区域现状频电场强度、工频磁场强度均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁场强度公众曝露控制限值100μT的要求。项目所在区域电磁环境现状良好。 线路施工期做好水土保持措施和防尘降噪措施，施工废水、固体废物得到合理处理，运营期输电线路无废气和废水产生；运营期电缆周边的工频电场、磁场均低于4000V/m和100μT的控制限值，电磁场对沿线环境敏感目标影响较小。 线路做好相关水土保持措施和环保措施，落实基本生态保护要求后，本项目工程与钦州市“三线一单”生态环境分区管控的要求相符，对区域人居功能保障影响不大。本项目选线环境合理可行。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施 工 期 生 态 环 境 保 护 措 施 | 一、环境保护措施 1、生态环境保护措施 （1）土地占用 建议业主以合同形式要求施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工时电缆顶管开挖多余的土石方不允许就地倾倒，应采取回填的方式妥善处置；施工完成后立即清理施工场地，做到“工完料尽场地清”。 （2）植被破坏 对于临时占地所破坏的植被，应在施工过程中严格限制施工范围，尽量减少施工人员对周围植被的践踏和损毁，合理堆放弃土、弃渣，施工完毕后及时对裸露的场地进行硬化和复绿。 （3）占地恢复 原有线路沿线主要为道路，原有线路拆除后，应立即清理施工场地，并将临时施工场地恢复为道路。 在采取上述生态保护措施之后，本工程施工期对生态产生的影响不会改变本工程所在区域生态系统的结构和功能，而且随着施工结束而逐渐恢复。 - 噪声防治措施 （1）加强施工期的环境管理工作，并接受生态环境部门监督管理。 （2）施工单位应采用满足国家相应噪声标准的施工机械设备，同时在施工过程中加强施工机械保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械，并在施工场地周围设置围挡。 （3）合理安排施工作业时间，尽量避免在夜间施工。如因工艺要求必须夜间施工，则应取得工程所在地人民政府或者其有关主管部门证明，并公告附近公众。 （4）合理布置施工设备，强噪声设备尽量远离噪声敏感建筑物布置。 （5）运输车辆在经过运输道路沿线环境敏感目标时，应减速慢行并禁止鸣笛，防止噪声扰民。 （6）施工单位在进行输电线路工程施工时，应考虑道路附近的居民，合理安排施工时序，尽量减少在环境保护目标附近的施工时间，降低工程施工对居民的影响。严格按照施工规范要求，制定施工计划，在施工区周围设置围挡，严格控制施工时间。 本工程输电线路施工期可能会对周围的声环境产生不良影响，但由于输电线路属于线性工程，其线路长度较短，施工期时间较短，因此其施工期噪声是短暂的，噪声属无残留污染，其对周围声环境质量的影响随施工结束而消失。 3、水环境保护措施 （1）施工单位应合理组织施工，先行修筑简易沉砂池对施工废水进行沉淀处理后回用，严禁施工废水乱排、乱流，做到文明施工；由于施工人员就近租用民房或工屋，因此施工人员产生的生活污水则依托当地已有的生活污水处理设施进行处理。 （2）施工单位要做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业。 （3）对于混凝土养护所需的自来水需采用罐车运送，养护方法为先用吸水材料覆盖混凝土，再在吸水材料上洒水，根据吸收和蒸发情况，适时补充。在养护过程中，大部分养护水被混凝土吸收或被蒸发，不会因养护水漫流而污染周围环境。 采取以上措施后，施工废污水不会对水环境产生不良影响，并且当施工活动结束后，污染源及其影响即随之消失。 4、大气污染防治措施 （1）施工时应使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑，避免因混凝土拌制产生扬尘。 （2）车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶，控制扬尘污染。 （3）加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作。 （4）进出场地的车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润，减少或避免产生扬尘。 （5）施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，并采用苫布覆盖。 （6）对裸露施工面等施工场地及临时堆土应及时洒水抑尘。 （7）施工现场堆放的散体建筑材料，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施；禁止凌空抛撒建筑废弃物；装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或者喷水降尘等措施；禁止燃烧建筑废弃物和生活垃圾。 （8）运输车辆在经过运输线路沿线环境敏感目标时，应减速慢行，减少扬尘的产生。 采取以上措施后，施工扬尘不会对环境空气产生不良影响，并且当施工活动结束后， 5、固体废物环境保护措施 施工期间建筑工地主要的固体废物为塔基拆除物料、建筑垃圾。本项目施工期产生塔基拆除物料如导线、金具等由建设单位回收，建筑垃圾经集中收集运至市政指定消纳场处置。 另外，为使施工过程中产生的固体废物对周围环境的影响降低到最低程度，建设单位在施工阶段应采取以下防护措施： ①根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾管理，采取积极措施防止其对环境的污染。 ②对施工期产生的施工工程弃渣进行分类收集、并固定地点集中分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好施工工程弃渣暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。 ③施工人员产生的生活垃圾交由当地环卫部门清运和统一集中处置。 ④施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。 综上所述，本项目施工过程中所产生的固体废物不会直接向环境排放，且随着施工期的结束，这种影响也随之结束，不会对周围环境产生明显影响。 6、水土保持措施 施工过程中，因电缆管沟的开挖，不可避免的要造成破坏部分植被，使这部分土地直接裸露于地表，在下雨时会加重水土流失。 对于施工期可能造成的水土流失，环评建议应加强环境管理，合理配置工程措施，设置完善的地面排水系统，避免雨水对开挖地冲刷，减少水土流失。施工期的生态影响除部分为不可逆外，大部分影响是可逆和短期的。项目应按照水土保持方案报告，严格执行水土保持及陆生植被保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境保 护措 施 | 本项目营运期主要环境影响有：生态环境、工频电磁场。 - 营运期生态环境保护措施 本工程建设区域内植被主要为线路沿线的自然生长的杂草、亚热带常绿灌丛及树木等植被，无国家级或省级保护的野生动植物。根据对目前已投入运行三桥新街110kV输变电工程调查结果显示，同类工程投运后对周围生态环境没有影响。因此，本工程运行期不会对周围的生态环境造成不良影响。 - 营运期大气环境保护措施 输电线路营运期无废气产生，不会对周边环境空气产生影响。 - 营运期地表水环境保护措施 输电线路营运期无废水产生，不会对周边地表水环境产生影响。 - 营运期声环境保护措施 本项目建设的输电线路为电缆线路，营运期不会对周边声环境产生影响。 - 营运期固体废物防治措施 输电线路在运行期间只定期进行巡视和检修，巡检人员所产生的垃圾很少，且严格要求其随身带走，不在当地遗留，因此线路不会产生固体废物影响。 - 营运期电磁环境污染防治措施 本工程建设的输变电线为电缆线路，项目建设在设计阶段采取了严格按照设计要求设计电缆敷设埋深，电缆线路选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等电磁环境污染防治措施。营运期做好加强环境管理工作，进行输变电工程知识宣传和教育，建立健全环保管理机构，对周边环境影响不大。 具体电磁环境影响分析情况详见《电磁环境影响分析专项评价》。 - 环境管理与监测计划 - 施工期环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和《电力工业环境保护管理办法》及相关规定，制定本输变电工程环境管理和环境监测计划，其中施工期措施如下： ①本工程的施工阶段采取招投标制，施工单位应按要求制定所采取的环境管理和监督措施； ②工程管理部门应设置专门机构和人员进行检查和验收。 - 运行期环境管理 根据项目所在区域的环境特点，必须在运行主管单位设环境管理部门，配备相应的专业管理人员以不少于1人为宜，该部门的职能为： ①制定和实施各项环境监督管理计划； ②建立输电线路电磁环境影响监测的数据档案，并定期与当地环境保护行政主管部门进行数据沟通； ③经常检查环保治理设施的运行情况，及时处理出现的问题，监督治理设施的正常运行； ④不定期地巡查线路； ⑤协调配合上级环保主管部门进行的环境调查等活动。 - 环境监测计划 为了及时了解本工程运行过程中的电磁环境影响，确保各项环境污染因子达标各环境标准要求的排放限值，环评建议营运期执行下表环境监测计划。 表5-1 营运期监测计划表 要素; 监测因子; 时间及频次; 控制标准. 电磁环境; 工频电场强度 工频磁感应强度; 环保验收、根据后期管理需求; 《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）中频率为50Hz的电场、磁场公众暴露控制限值，即以4000V/m作为工频电场强度控制限值，以100μT作为工频磁感应强度控制限值。. |
| 其 他 | 竣工环境保护验收： 根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运行前，应进行项目竣工环境保护验收，主要内容应包括： （1）施工期环境保护措施实施情况调查。 （2）工程运行中噪声水平、工频电场和工频磁感应强度水平的调查。 （3）环境风险事故防范及应急措施落实情况调查。 （4）工程运行期间环境管理情况调查。 （5）验收调查结论。 表5-2 项目建设环保设施竣工验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 工程建设情况; 重点调查工程实际建设内容与环评阶段相比有何变化，以及由此产生的环境影响方面的变化。. 2; 环保措施落实情况; 调查设计文件、环评文件和环评审批文件中所提出的环保措施的落实情况，分析落实效果及未能落实的原因，主要包括施工期水气声影响防治措施、水保措施，保护植被、整治临时占地等生态保护措施。. 3; 水环境影响; 环评报告中提出的处置措施是否施行，并特别注意在验收阶段新增的和有变化的敏感点。. 4; 生态影响; 主要调查工程建设对区域动植物的影响；水土流失及水保措施实施情况。. 5; 电磁环境 影响; 调查是否选用合格电缆；电缆两侧5m范围电场强度和磁感应强度是否符合国家要求。. 排污许可证管理相关要求和符合性： 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。电力、热力生产和供应业中列入排污许可重点管理的项目为火力发电4411，热电联产4412，生物质能发电4417（生活垃圾、污泥发电）；列入排污许可简化管理的项目为生物质能发电4417（利用农林生物质、沼气发电、垃圾填埋气发电）。本项目为输电线路改建工程，不属于排污许可管理重点管理、简化管理、登记管理项目，不需要申请取得排污许可证。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301—2023）规定，“工业噪声排污单位应按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，通过全国排污许可证管理信息平台提交排污许可证执行报告，工业噪声相关内容应按照本标准要求统计相关信息，纳入年度执行报告。”本项目为输变电工程，不排放工业噪声，不需要办理工业噪声排放许可证。 |
| 环保投资 | 总投资1306.16万元，其中环保投资33万元，占总投资2.53%。 表5-3 项目主要环保投资明细表 阶段; 内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 施工期; 废气治理; 施工场地围挡，密闭运输，及时清扫，定期洒水等，设备及运输车辆维护; 4.5. 废水治理; 设置临时截排水沟、沉淀池; 3.5. 固废处理; 建筑垃圾清运处理; 3.0. 噪声治理; 设置围挡；限速牌和禁鸣标识；选用低噪声设备；道路和车辆维护; 5. 生态保护及补偿; 警示标牌、裸土覆盖、临时排水沟、植被恢复等; 12. 运营期; 环保监测; 管理要求监测; 5. 合计; 33. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收 要求 |
| 陆生 生态 | ①施工严格控制开挖范围及开挖量，施工完成后立即清理施工场地。 ②合理堆放弃土、弃渣，施工完毕后及时对裸露的场地进行硬化和复绿。 ③原有线路沿线主要为道路，原有线路拆除后，应立即清理施工场地，并将临时施工场地恢复为道路。 | 生态恢复良好，无裸露植被。 | / | / |
| 水生 生态 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | ①使用商品混凝土，然后用罐装车运至施工点进行浇筑；②车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，避免沿途漏撒，运输时按指定路线行驶；③车辆限制车速，场内道路、堆场及车辆进出时洒水，保持湿润；④临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，并采用苫布覆盖；⑤装卸建筑散体材料或者在施工现场粉尘飞扬的区域，应当采取遮挡围蔽或者喷水降尘等措施；⑥禁止燃烧建筑废弃物和生活垃圾⑦运输车辆在经过运输线路沿线环境敏感目标时，应减速慢行。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准 | / | / |
| 地表水环境 | 施工废水通过沉淀池处理后降尘回用，不得外排 | 施工废水不外排。 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 合理安排施工时间，高噪声施工时间尽量安排在昼间；优先选用低噪声施工工艺和施工机械 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 施工土石方场内填平；现有工程拆除建筑垃圾回收利用，不能利用的部分外运处置； | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 | / | / |
| 电磁 环境 | / | / | 新建电缆线路选用带屏蔽层的电缆，屏蔽层接地等，降低电磁环境影响。 | 工频电场、工频磁场能够分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)4000V/m和100μT公众曝露控制限值 |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | 定期对施工区大气、噪声、水土流失进行监测。 | 施工期监督性监测点是否落实 | 工程投入运行后结合竣工环境保护验收监测一次，后期根据管理要求进行监测。 | 按要求落实环境监测工作 |
| 其他 | / | 投建完成后进入试生产，应按照要求在三个月内进行验收，最长不超过12个月，经验收合格后方可投入正常生产。 | / | / |

- 七、结论

综上所述，广西钦州临海工业投资集团有限公司钦州石化产业园(南港大道至宏坤新材料段)公共管廊-110kV港果线8#至18#杆迁改工程符合国家产业政策，项目选线合理，在落实设计和本评价提出的各项污染防治措施，确保污染物能够达标排放，固废合理处置，严格执行“三同时”制度的前提下，项目对生态环境影响不大，项目对周围环境的影响可控制在可接受范围内。从环境保护角度分析，建设项目环境影响可行。