广西中伟新能源项目一期二阶段

（重大变动）

环境影响报告书

# （公示本）

建设单位：广西中伟新能源科技有限公司

编制单位：广西中冠智合生态环境有限公司

编制日期：二〇二五年一月

| 厂区东面现状 | 厂区南面现状 |
| --- | --- |
| 厂区西面现状 | 厂区北面现状（鸡墩头村） |
| 拟建项目羟基钴生产线X19车间 | X19车间废气处理设施 |

# 概  述

  - 1. 项目由来

中伟新材料股份有限公司（后文简称中伟股份）是专业的锂电池新能源材料综合服务商，生产能力全球领先，目前已形成了显著的规模优势。2020年下半年以来由于上游原材料的价格上涨，导致前驱体行业原材料成本占比提升，进一步挤压了行业的盈利空间。为稳定盈利能力，保障上游供应链安全，产业链一体化布局已成为行业发展趋势。作为全球最大的三元前驱体企业，中伟股份正逐步加大前驱体生产所需的上游原材料布局，由前驱体单一生产环节逐渐发展为从原料加工-材料生产-资源回收的一体化企业。

在国内，中伟股份已建立西部产业基地（贵州铜仁）、中部产业基地（湖南长沙）、南部产业基地（广西中伟新能源科技有限公司）、开阳产业基地（贵州贵阳）四大产业基地，覆盖全国；在海外，公司建有印尼原料基地，并启动规划国际化产业基地，业务覆盖日韩、东南亚、欧洲以及北美等多个国家和地区。广西中伟新能源科技有限公司落地于2021年，中伟股份与钦州市政府于2021年1月20日签署北部湾产业基地项目投资合同书，合同书约定，项目主要经营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体研发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。广西中伟新能源项目总计划投资约330亿元，规划用地约5000亩，分三期开发建设。

从2021年至2024年12月，广西中伟新能源科技有限公司相继完成10个项目的环评工作，即北部湾产业基地三元项目一期一阶段（以下简称“一阶段项目”）、广西中伟新能源项目一期二阶段（以下简称“二阶段项目”）、广西中伟新能源项目一期三阶段（以下简称“三阶段项目”）、广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目（以下简称“一体化项目”）、广西中伟新能源项目一期G-6#-1A燃气锅炉房（以下简称“燃气锅炉房项目”）、广西中伟新能源项目一期一、二、三阶段项目110kV变电站工程（以下简称“变电站项目”）、广西中伟新能源项目一期一、二、三阶段MSP生产线变更项目（以下简称“MSP变更项目”）、广西中伟新能源项目一期G21#氨水制备、XII-1#柴油加油站项目（以下简称“氨水项目”）、广西中伟新能源项目氢氧化钴处置线技改项目（以下简称“氢氧化钴技改项目”）、广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目（重大变动）（以下简称“一体化变更项目”）。这些环评项目审批情况见表1。

### 表1  企业环评项目审批情况

| 项目名称 | 环境影响评价情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 |
| 一阶段项目 | 钦港环管字〔2021〕19号 | 2021.7.22 | 钦州市生态环境局 |
| 二阶段项目 | 钦港环管字〔2021〕20号 | 2021.7.28 | 钦州市生态环境局 |
| 三阶段项目 | 钦港环管字〔2021〕21号 | 2021.7.28 | 钦州市生态环境局 |
| 一体化项目 | 自贸钦审批环〔2022〕25号 | 2022.7.26 | 广西壮族自治区生态环境厅 |
| 燃气锅炉房项目 | 自贸钦审批环〔2023〕2号 | 2023.1.11 | 钦州市生态环境局 |
| 变电站项目 | 自贸钦港审批环〔2021〕12号 | 2021.11.26 | 钦州市生态环境局 |
| MSP变更项目 | 自贸钦审批环〔2024〕2号 | 2024.1.10 | 钦州市生态环境局 |
| 氨水项目 | 自贸钦审批环〔2024〕20号 | 2024.5.15 | 钦州市生态环境局 |
| 氢氧化钴技改项目 | 自贸钦审批环〔2024〕35号 | 2024.7.23 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局 |
| 一体化变更项目 | 自贸钦审批环〔2024〕54号 | 2024.11.22 |  |

其中，MSP变更项目、氢氧化钴技改项目、一体化变更项目是由一~三阶段项目和一体化项目的变更或者技改而来，这些项目之间的关系详见图1。

图1  企业主要项目的变化及关系图

经变更或技改之后，目前企业已建成10×1.5万吨/年三元前驱体生产线、1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线，1×0.5万金吨/年氢氧化钴处置线（含0.2万吨/年电积钴工序）、1×1.7万金吨氢氧化镍钴（MHP）生产线，1×8.2万金吨火法生产线、1条吹炼渣生产线、1×15万t/a烟气制酸生产线、2×4万金吨/年MSP生产线（含1段电积铜工序、2段电积镍工序），1×20t/h燃气锅炉，1条氨水制备生产线等；主要产品包括15万金吨/年三元前驱体、4.2万金吨/年硫酸镍溶液、8万金吨/年硫酸镍晶体、0.5万金吨/年硫酸钴、0.2万吨/年钴板、8.2万吨/年高冰镍、0.49万金吨/年富钴中冰镍、15万吨/年硫酸、1万吨/年1号标准铜、2.5万吨/年镍板；尚未建设2×1.5万吨/年三元前驱体生产线、1×20t/h燃气锅炉。

结合图1，企业各项目经过变更或技改之后，现今项目及其主要生产线的建设及验收情况见表2。截至目前，一阶段项目（含镍豆镍粉处置线）、变电站项目、二阶段项目（不含镍豆镍粉处置线）、氨水项目、氢氧化钴技改项目已通过竣工环保验收，其余内容尚未完成验收。

### 表2  企业目前各项目建设及验收情况表

| 项目名称 | 环评批复建设内容 |  | 已建已验收 | 已建未验收 | 未建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要生产线 | 主要产品产能 |  |  |  |
| 一阶段项目 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 三元前驱体：6万金吨/年 | 4×1.5万吨/年三元前驱体 | / | / |
|  | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | 硫酸镍溶液：2.5万金吨/年 | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | / | / |
| 二阶段项目 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 三元前驱体：6万金吨/年 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | / | / |
|  | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | 硫酸镍溶液：2.5万金吨/年 | / | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线（发生变动） | / |
| 三阶段项目 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 三元前驱体：6万金吨/年 | / | 2×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 2×1.5万吨/年三元前驱体生产线 |
| 燃气锅炉房项目 | 2×20t/h燃气锅炉 |  | / | 1×20t/h燃气锅炉 | 1×20t/h燃气锅炉 |
| 变电站项目 | 1座110kV变电站（户外式），主变容量2×63MVA；出线回路数110kV：1，10kV：21；无功补偿装置：4×6Mvar |  | 1座110kV变电站（户外式），主变容量2×63MVA；出线回路数110kV：1，10kV：21；无功补偿装置：4×6Mvar | / | / |
| 氨水项目 | 1条氨水制备生产线，设计年产21%氨水15万吨/年；1座柴油加油站 |  | 1×15万t/a氨水制备线、1座柴油加油站 | / | / |
| 氢氧化钴技改项目 | 1×0.5万金吨/年氢氧化钴处置线（含0.2万吨/年电积钴工序）、1×1.7万金吨氢氧化镍钴（MHP）生产线 | 硫酸钴：0.5万金吨/年 钴板：0.2万吨/年 硫酸镍溶液：1.7万金吨/年 | 1×0.5万金吨/年氢氧化钴处置线（含0.2万吨/年电积钴工序）、1×1.7万金吨氢氧化镍钴（MHP）生产线 | / | / |
| 一体化变更项目 | 1×8.2万金吨/年火法生产线 | 高冰镍：8.2万金吨/年 | / | 1×8.2万金吨高冰镍生产线 | / |
|  | 1条吹炼渣生产线 | 富钴中冰镍：0.49万金吨/年 | / | 1条吹炼渣生产线 | / |
|  | 1×15万t/a烟气制酸生产线 | 硫酸：15万t/a | / | 1×15万t/a烟气制酸生产线 | / |
|  | 2×4万金吨/年MSP生产线（含1段电积铜工序、2段电积镍工序） | 硫酸镍晶体：8万金吨/年； 1号标准铜：1万吨/年； 镍板：2.5万吨/年； | / | 2×4万金吨/年MSP生产线（含1段电积铜工序、2段电积镍工序） | / |

二阶段项目中的镍豆镍粉处置线于2023年建成，但因企业订单量少，该处置线较少开机调试，二阶段项目开展环保验收时，镍豆镍粉处置线也没有试生产，故未进行环保验收。随后企业根据当前市场需求，将二阶段项目中的镍豆镍粉处置线变更为1条1200吨/年的羟基钴生产线，利用原有X19车间，以硫酸钴晶体、液碱、氨水及双氧水等为原辅料，经湿法合成→洗涤→烘干→破碎等工序生产羟基钴，目前已完成生产线的改造。

由于二阶段项目的三元前驱体生产线及相关配套工程已完成环保验收，企业排污许可证已包括该部分内容，其环保手续均已履行。因此，本报告仅针对二阶段项目的镍豆镍粉处置线的变动情况，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕）688号）判定是否发生重大变动。根据表3，镍豆镍粉处置线存在重大变动情形（详见表3），故本报告就镍豆镍粉处置线的变动重新编制环评文件。

### 表3  与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的对照分析表

| 清单内容 |  | 原批复内容 | 变动后的情况 | 变化内容分析 | 重大变动判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 1.建设项目开发、使用功能发生变化的 | 新建1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | 1×1200吨/年羟基钴生产线 | 处置线变为生产线 | 属于，使用功能有改变 |
| 规模 | 2.生产、处置或储存能力增大30%及以上 | 年处置镍豆（粉）50000吨，可年产硫酸镍2.5万金吨 | 年产羟基钴1200吨 | 生产能力减小95% | 不属于，生产能力未增加 |
|  | 3.生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加 | 年处置镍豆（粉）50000吨，可年产硫酸镍2.5万金吨；不排放废水第一类污染物 | 年产羟基钴1200吨；不排放废水第一类污染物 | 生产能力未增加 | 不属于，生产能力未增加，不排放废水第一类污染物 |
|  | 4.位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染物因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增加，导致污染物排放量增加10%及以上的。 | 项目位于钦州市，2022年钦州市属于达标区，年处置镍豆（粉）50000吨，可年产硫酸镍2.5万金吨；主要污染物排放情况为硫酸雾8.012t/a。 | 项目位于钦州市，2022年钦州市属于达标区，年产羟基钴1200吨；主要污染物排放情况为颗粒物1.6579t/a、钴及其化合物1.0292t/a、氨3.3399t/a，不排放硫酸雾。 | 生产能力并未增加 | 不属于，生产能力未增加 |
| 地点 | 5.重新选址；在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。 | 项目位于中伟南部基地内2#地块；无环境防护距离要求 | 项目位于中伟南部基地内2#地块；无环境防护距离要求 | 不变 | / |
| 生产工艺 | 6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 | 以镍豆（粉）、硫酸、双氧水、液碱等为原辅料，采用浸出、过滤、除铁除铜、过滤、精滤工艺生产硫酸镍，产能2.5万金吨/年；主要大气污染物排放情况为硫酸雾8.012t/a；不排放废水第一类污染物。 | 以硫酸钴晶体、液碱、氨水及双氧水为原辅料，经湿法合成→洗涤→烘干→破碎等工序生产羟基钴，产能1200吨/年；主要大气污染物排放情况为颗粒物1.6579t/a、钴及其化合物1.0292t/a、氨3.3399t/a，不排放硫酸雾；不排放废水第一类污染物。 | 生产工艺和产品品种改变，主要原辅材料改变，新增了钴及其化合物、氨及颗粒物等污染物种类 | 属于，生产工艺、原辅料、产品均发生改变，导致新增排放污染物种类 |
| 环境保护措施 | 7.物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 液态物料贮存于储罐中，其他固体物料贮存于仓库，采用汽车运输 | 液体物料贮存于储罐中，其他固体物料贮存于仓库，采用汽车运输 | 不变 | / |
|  | 8.废气、废水防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 10、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 | 镍豆镍粉处置线无生产废水排放，纯水站浓水与综合污水处理站处理后的废水一同排往厂区生产废水总排口，不排放废水第一类污染物 | 羟基钴生产线硫酸钠废水经车间内板框压滤处理后通过管道泵入S7污水处理车间，在S7污水处理车间经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口；不排放废水第一类污染物 | 废水防治措施改变，不涉及废水第一类污染物 | 属于，废气治理措施变化，导致大气污染物无组织排放量增加超过10%。 |
|  |  | ①镍溶解车间产生的硫酸雾采用4套吸收塔处理后，分别由4根20m高排气筒排放； ②镍净化产生的硫酸雾采用2套吸收塔处理后，分别由2根20m高排气筒排放。 没有无组织排放的大气污染物。 | ①羟基钴合成反应废气、压滤废气采用吸收塔处理后，由1根20m高排气筒排放； ②羟基钴烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘采样布袋除尘器+吸收塔处理后，由1根20m高排气筒排放； ③生产废水依托S7污水处理车间脱氨处理新增的氨采样吸收塔处理后，由20m高的DA067排气筒排放。 无组织排放情况为氨1.1791t/a。 | 因生产线有变化，废气处理措施随之改变，增加了无组织排放的氨；变动前后均不涉及主要排放口。 |  |
|  | 9.新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 | 不新增废水直接排放口；废水经处理达标后，依托大榄坪污水处理厂的深海排放管排放。 | 不新增废水直接排放口；废水经处理达标后，依托大榄坪污水处理厂的深海排放管排放。 | 不变 | / |
|  | 11.噪声、土壤或地下水防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 | 采取合理的平面布局，以及隔声、消声、减振、隔声等降噪措施；地下水按照源头控制、分区防控、跟踪监控等措施。 | 采取合理的平面布局，以及隔声、消声、减振、隔声等降噪措施；地下水按照头控制、分区防控、跟踪监控等措施；将土壤监测纳入企业环境监测计划。 | 噪声防治措施不变，强化了地下水、土壤防治措施。 | / |
|  | 12.固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 | 镍豆镍粉处置线产生的低镍除铁除铜渣委托有资质单位处置。 | 羟基钴生产线产生的沉淀渣压滤后返回X13车间氢氧化钴处置线、氢氧化镍钴生产线回收钴；废润滑油委托有资质单位处置。 | 不涉及固体废物处置方式由委托外利用处置改为自行利用处置的 | 不属于 |
|  | 13.事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。 | 不需要新增事故池 | 不需要新增事故池 | 不变 | / |

根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，变更后项目属于“基础化学原料制造261”，应编制环境影响报告书。为此，受广西中伟新能源科技有限公司委托，广西中冠智合生态环境有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受任务后，我公司立即组织有关专业技术人员实施了现场踏勘和资料调查收集，在此基础上，根据项目特点及周边具体情况进行了前期调研工作，按照《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价技术导则》等法规和技术文件的要求，编制完成本项目环境影响报告书。

  - 2. 项目特点

项目将镍豆镍粉处置线变为羟基钴生产线，羟基钴生产线利用原镍豆镍粉车间及部分设备设施，生产工艺、原辅材料及产品均发生改变。变更后项目生产废水排放量较变更前有所增加，但企业全厂生产废水排放量与二阶段原环评相比并未增加；新增排放的大气污染物为颗粒物、钴及其化合物及氨。

  - 3. 环境影响评价工作过程

评价工作分三个阶段：

1、前期准备、调研和工作方案阶段

接受委托后，收集及研究相关工程相关资料，进行初步工程分析，开展环境状况调查，进行环境影响因素识别、评价因子筛选和环境保护目标，确定工作等级、评价范围及评价标准，制定工作方案。

2、分析论证和预测评价阶段

对项目进行工程分析，并同时对评价范围内的环境状况进行调查、监测和评价，各环境要素进行环境影响预测与评价。

3、环境影响评价文件编制阶段

根据建设项目对环境的影响程度和范围，提出切实可行的环保措施，并进行技术经济论证，给出建设项目污染物排放清单和环境可行性的评价结论，编制环境影响评价文件。

评价工作程序框图见图2。

依据相关规定确定环境影响评价类型

1研究相关技术文件和其他有关文件

2 进行初步工程分析

3 开展初步的环境现状调查

1境影响识别和评价因子筛选

2 明确评价重点和环境保护目标

3 确定工作等级、评价范围和评价标准

制定工作方案

环境现状调查

监测与评价

第

二

阶

段

建设项目

工程分析

1 各环境要素环境影响预测与评价

2 各专题环境影响分析与评价

第

三

阶

段

1 提出环境保护措施，进行技术经济论证

2 给出污染物排放清单

3 给出建设项目环境影响评价结论

编制环境影响报告书

图2  项目环境影响评价工作程序图

  - 4. 分析判定相关情况

（1）报告类型判定

变更后项目属于“基础化学原料制造261”，应编制环境影响报告书。

（2）产业政策符合性判定

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目建设内容均不属于该目录中的鼓励类、限制类、淘汰类。

对照《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》，项目不属于其中的鼓励类产业。

对照《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》，项目建设内容不属于钦州市“全市”及“自贸区钦州港片区（钦州港经济技术开发区）”规定的负面清单。

因此，项目符合国家、地方相关产业政策。

（3）生态环境分区管控相符性判定

根据&1.6.1的分析，项目不涉及生态保护红线、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，与生态环境分区管控相关要求相符。

  - 5. 评价关注的主要环境问题

通过对项目建成情况、所在区域的环境特点、环境质量现状监测数据以及水文地质调查等基础资料进行分析，确定此次环评关注的主要环境问题有：

着重论述了项目建设的环境可行性，重点关注项目运营期生产工艺产生的废气、废水、固体废物等环保处理处置措施的可行性，对比分析变更前后污染物产排情况，分析项目选址和变更后对大气环境、地表水环境、地下水环境、生态环境的影响和涉及的环境风险等，特别是废水排放对地表水的影响。根据工程分析和预测可能造成的环境影响，提出预防、减缓等环境保护措施。

  - 6. 报告书主要结论

广西中伟新能源项目一期二阶段（重大变动）符合国家及地方产业政策，符合规划，选址合理；外排污染物能达标排放，项目建设不会造成评价范围内的环境质量降级，造成的环境影响程度在区域环境可接受范围内。因此，只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理措施等，严格执行环保“三同时”制度，项目建设对环境影响可接受。

- 总则

- 编制依据

根据国家和地方有关环境保护法律、法规以及有关技术规范和工程技术资料、项目相关文件，编制本项目环境影响报告书。主要编制依据如下：

- 相关国家法律法规及部门法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订，2015.1.1实施）；

2、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正，2018.12.29实施）；

3、《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正，2018.1.1实施）；

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年修订，2018.10.26实施）；

5、《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022.6.5实施）；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订，2020.9.1实施）；

7、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019.1.1实施）；

8、《中华人民共和国海洋环境保护法》（2023年修正，2024.1.1实施）；

9、《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令第54号，2012年修订）；

10、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017.10.1）；

11、《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国务院令第645号）；

12、《地下水管理条例》（2021年12月1日实施）；

13、《排污许可管理条例》（国务院令 第736号）；

14、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019.1.1实施）；

15、《排污许可管理办法》（生态环境部令第32号，2024.7.1）；

16、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（2019.12.20）；

17、《国家危险废物名录（2025年版）》（2025.1.1）；

18、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号，2022.1.1）；

19、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021.1.1）；

20、《碳排放权交易管理办法（试行）》（生态环境部令 第19号，2021.2.1施行）；

21、《关于发布<优先控制化学品名录（第二批）>的公告》（生态环境部 工业和信息化部 国家卫生健康委员会 公告2020年第47号，2020.10.30）；

22、《关于发布<有毒有害大气污染物名录（2018年）>的公告》（生态环境部 国家卫生健康委员会 公告，公告2019年第4号，2019.1.23）；

23、《关于发布〈固体废物分类与代码目录〉的公告》（生态环境部 公告 2024年 第4号，2024.1.22）；

24、《国务院办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函〔2021〕47号，2021.5.11）；

25、《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发〔2021〕23号）；

26、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

27、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

28、《关于加强危险废物鉴别工作的通知》（环办固体函〔2021〕419号，2021.9.3）；

29、《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）；

30、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）；

31、《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346号）；

32、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65号）；

33、《关于印发〈“十四五”全国清洁生产推行方案〉的通知》（发改环资〔2021〕1524号）；

34、《关于印发“十四五”循环经济发展规划的通知》（发改环资〔2021〕969号）。

- 相关地方法律法规

1、《广西壮族自治区环境保护条例》（2019.7.25）；

2、《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》（广西壮族自治区第十二届人民代表大会公告 第十四号），2017.5.1；

3、《广西壮族自治区大气污染防治条例》（2019.1.1）；

4、《广西壮族自治区水污染防治条例》（2020.5.1）；

5、《广西壮族自治区土壤污染防治条例》（2021.9.1）；

6、《广西壮族自治区固体废物污染环境防治条例》（2022.7.1）；

7、《广西壮族自治区安全生产条例》（2024.6.1）；

8、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区建设项目环境准入管理办法的通知》（桂政办发〔2012〕103号）；

9、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）；

10、《广西壮族自治区人民政府办公厅转发自治区发展改革委等部门关于严格实施控制高耗能高排放项目投资审批实施意见的通知》（桂政办发〔2012〕63号）；

11、《关于印发开展全区行业企业环境安全风险隐患大排查实施方案的通知》（桂政办〔2012〕45号）；

12、《广西壮族自治区生态环境厅关于印发<广西壮族自治区建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法（2022年修订版）>的通知》（桂环规范〔2022〕9号）；

13、《广西壮族自治区生态环境厅关于印发实施广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的通知》（桂环规范〔2024〕3号）；

14、《广西壮族自治区生态环境厅关于印发落实危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力提升工作措施的通知》（桂环规范〔2020〕8号）；

15、《广西壮族自治区生态环境厅关于印发〈广西壮族自治区高耗能、高排放减少项目主要污染物排放管理办法〉的通知》（桂环规范〔2023〕6号）；

16、《广西壮族自治区生态环境厅关于推进碳排放环境影响评价工作的通知》（桂环函〔2021〕1693号）；

17、《广西壮族自治区生态环境厅等部门关于印发〈广西生态保护正面清单（2022）〉和〈广西生态保护禁止事项清单（2022）〉的通知》（桂环发〔2022〕54号）》；

18、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区碳达峰实施方案的通知》（桂政发〔2022〕37号）；

19、《广西壮族自治区人民政府关于印发广西战略性新兴产业发展“十四五”规划的通知》（桂政发〔2021〕28号）；

20、《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号）；

21、《关于印发广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）的通知》（桂工信石化〔2021〕503号）；

22、《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）〉的通知》（2024.12.05）；

23、《钦州市生态环境局关于印发<钦州市土壤污染防治“十四五”规划>的通知》；

24、《钦州市生态环境局关于印发<钦州市环境管控单元生态环境准入及管控要求清单（试行）>的通知》（钦环发〔2022〕3号）；

25、《钦州市生态环境局关于印发钦州市2023—2024年秋冬季大气污染防治攻坚行动方案的通知》（2023.10.19）。

- 相关区域规划

1、《广西生态省（区）建设规划纲要》（2007年）；

2、《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发〔2008〕8号）；

3、《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89号）；

4、《广西生态环境保护“十四五”规划》（桂政办发〔2021〕145号）；

5、《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业发展规划（2021-2025年）》；

6、《钦州市生态环境保护“十四五”规划》；

7、《钦州市海洋生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（钦政办〔2022〕34号）；

8、《钦州市中心城区声环境功能区划》；

9、《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）》；

10、《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）》。

- 产业政策及行业规范

1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号，2024.02.01）；

2、《西部地区鼓励类产业目录（2025年本）》（国家发展和改革委员会令第28号 2025.1.1）；

3、《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》。

- 相关的技术规范

1、《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

5、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

6、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

7、《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；

10、《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ633-2013）；

11、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）；

12、《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035-2019）；

13、《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）；

14、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）；

15、《建设项目危险废物环境影响评价指南》；

16、《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

17、《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

18、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

19、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）；

20、《地下水监测工程技术标准》（GB/T51040-2023）；

21、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

22、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

23、《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》。

- 相关技术文件

1、项目环评委托书；

2、广西中伟新能源项目一期二阶段备案证明；

3、项目环境监测报告；

4、《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》；

5、《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书审查意见》；

6、《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035）环境影响报告书》；

7、《钦州石化产业园总体发展规划环境影响报告书审查意见》（桂环函〔2021〕388号）；

8、建设单位提供的其他有关工程技术资料。

- 评价因子、环境功能区以及评价标准

- 评价因子

1、区域环境制约因素

区域环境对本项目制约程度见表1-1。

- 区域环境对项目建设的制约因素分析

| 环境要素 | 对项目的制约因素 | 对项目的制约程度 |
| --- | --- | --- |
| 地表水（海水）水质 | 无 | 2 |
| 地下水水质 | 无 | 1 |
| 环境空气质量 | 无 | 2 |
| 土壤环境质量 | 无 | 1 |
| 声环境质量 | 无 | 1 |
| 生态环境 | 无 | 1 |

注：表中数字表示制约程度，“1”为轻度，“2”为中度，“3”为重度。

2、项目的环境影响因素

项目施工期和运营期对各环境要素的影响类型和程度分析见表1-2。

- 建设项目的环境影响因素

| 影响类型 影响阶段 |  | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 影响程度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有利 | 不利 | 可逆 | 不可逆 | 短期 | 长期 | 直接 | 间接 | 局部 | 区域 | 不确定 | 不显著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 施工期 | 地表水环境 |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大气环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 声环境 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
| 营运期 | 地表水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 大气环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 声环境 |  | √ | √ | √ |  |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 地下水环境 |  | √ |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |
|  | 土壤环境 |  | √ |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  |  | √ |  |  |

由表1-2可知，项目的实施，对环境的影响是综合性的。这些影响，既有可逆影响，也有不可逆影响；既有短期影响，也有长期影响；既有直接影响，也有间接影响；既有局部影响，也有区域影响。

3、环境影响要素识别

项目环境影响要素识别详见表1-3。

- 项目环境影响要素识别表

| 类别 | 序号 | 名称 | 产生环节、装置 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 合成反应废气 | 反应釜 | 氨气 |
|  | G1-2 | 压滤废气 | 压滤机 | 氨气 |
|  | G1-3 | 烘干粉尘 | 烘箱 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-4 | 破碎粉尘 | 破碎间 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-5 | 包装粉尘 | 包装间 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-6 | 车间无组织废气 | X19车间 | 氨气 |
|  | G2-1 | 运输废气 | 物料运输 | CO、THC 、NOX、颗粒物 |
|  | G3-1 | 污水处理废气 | 母液罐 | 氨气 |
| 废水 | W1-1 | 生产废水 | 压滤洗涤 | COD、氨氮、盐分、钴 |
|  | W1-2 | 地面清洗废水 | 地面清洗 | 钴 |
|  | W1-3 | 喷淋废水 | 吸收塔 | 盐分 |
|  | W2-1 | 纯水站浓水 | 纯水站 | 盐分 |
|  | W2-2 | 生活污水 | 员工生活 | COD、NH3-N |
|  | W2-3 | 初期雨水 | 装置区 | SS |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 生产设备 | 噪声 |
| 固废 | S1-1 | 收集粉尘 | 布袋除尘器 | 粉尘 |
|  | S1-2 | 沉淀渣 | 吸收塔 | 沉淀渣 |
|  | S1-3 | 微孔过滤膜 | 精密过滤器 | 微孔过滤膜 |
|  | S1-4 | 滤渣 | 板框压滤机、精密过滤器 | 滤渣 |
|  | S1-5 | 废包装袋 | 原料包装 | 废包装袋 |
|  | S1-6 | 车间沉降粉尘 | 破碎、包装 | SS、钴 |
|  | S2-1 | 废润滑油 | 机械维修 | 废润滑油 |
|  | S2-2 | 生活垃圾 | 员工 | 生活垃圾 |

- 评价因子确定

根据项目污染源特点及周边区域环境特征的分析，确定各环境影响要素的评价因子见表1-4。

- 项目评价因子

| 评价内容 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 基本因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3； 其他因子：氨、TSP | 氨、PM10、钴及其化合物 |
| 地表水 | 水温、水深、pH值、水色、盐度、悬浮物、溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、活性磷酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐氮、氨氮、挥发酚、石油类、硫化物、六价铬、氰化物、铜、锌、铅、镉、总铬、镍、汞、砷、硒 | COD、氨氮、钴、硫酸盐 |
| 地下水 | 基本因子：pH值、总硬度、溶解性总固体、锰、铜、锌、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氨氮、汞、镍、石油类、钴、铁、氟化物、硫化物、砷、六价铬、铅、镉； 八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- | 耗氧量、氨氮、硫酸盐、钴 |
| 土壤 | GB36600-2018表1中列出45个基本项目，GB15618-2018表1的基本项目 其他项目：pH、石油烃、钴、锰 | 钴 |
| 固体废物 | — | 危险废物、一般工业固废、生活垃圾 |
| 声环境 | LAeq | 等效连续A声级 |
| 生态环境 | 植被类型、动物分布 | — |

- 环境功能区划

1、环境空气

项目位于钦州港大榄坪物流加工区内，根据《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）》，项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

2、海水环境

根据《广西壮族自治区生态环境厅关于印发广西壮族自治区近岸海域环境功能区划调整方案的通知》（桂环发〔2023〕9号），地表水评价范围内涉及茅尾海红树林生态区（GX065BⅡ）、茅尾海渔业用海区（GX069BⅡ）、钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ）、钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）、钦州港大榄坪排污混合区（GX057DⅣ）等区域。茅尾海红树林生态区（GX065BⅡ）属二类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第二类，广西茅尾海红树林自治区级自然保护区康熙岭、坚心围和七十二泾片区水质保护目标为海水水质标准第一类；茅尾海渔业用海区（GX069BⅡ）属二类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第二类；钦州港大榄坪港口、工业区（GX055DⅣ）和钦州港金鼓江排污混合区（GX056DⅣ）均属四类环境功能区，水质保护目标为海水水质标准第四类，周围0.5公里水质过渡带，水质保护目标为海水水质标准第三类。

3、地下水环境

区域地下水适用标准类别为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类，执行Ⅲ类标准。

4、声环境

项目位于钦州港大榄坪物流加工区内，用地为工业用地，根据钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）》，项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类声环境功能区，西面厂界紧邻陆海大道，西面厂界属4a类声环境功能区，厂区北面村庄属2类声环境功能区。

- 项目所在地环境功能属性表

| 序号 | 项目 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气功能区 | 二类功能区 |
| 2 | 海水环境功能区 | 二类、四类功能区 |
| 3 | 地下水环境功能区 | Ⅲ类标准 |
| 4 | 声环境功能区 | 2类、3类、4a类功能区 |
| 5 | 是否位于规划的工业园区 | 是 |
| 6 | 是否涉及自然保护区 | 否 |
| 7 | 是否涉及水源保护区 | 否 |
| 8 | 是否涉及基本农田保护区 | 否 |
| 9 | 是否涉及风景名胜区 | 否 |
| 10 | 是否涉及重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否为水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 是 |
| 13 | 是否有其他重点保护目标 | 否 |

- 评价标准

- 环境质量标准

根据&1.2.3环境功能区划，确定项目评价区域环境质量标准如下：

1、环境空气

项目所在地环境空气中的基本污染物、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准；氨执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中其他污染物空气质量浓度参考限值。具体见表1-6。目前，钴及其化合物尚无相应的国家及地方环境质量标准。

- 环境空气质量标准    单位：μg/m3

| 污染物名称 | 平均时间 | 浓度限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| 氨 | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |

2、海水环境

地表水评价范围内包括《海水水质标准》（GB3097-1997）第一类~第四类海水水质标准，其标准值见表1-7。

- 《海水水质标准》（摘录）单位：mg/L，pH值除外

| 序号 | 项目 | 海水水质标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 第四类 |
| 1 | 水温 | 人为造成当地水温升夏季不超过1℃，其他季节不超过 2℃ |  | 人为造成当地水温升高不超过4℃ |  |
| 2 | pH值 | 7.8～8.5，同时不超出该海域正常变动范围的0.2pH单位 |  | 6.8～8.8，同时不超出该海域正常变动范围的0.5pH单位 |  |
| 3 | 悬浮物 | 人为增加的量≤10 |  | 人为增加的量 ≤100 | 人为增加量的≤150 |
| 4 | 溶解氧 ＞ | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 5 | 化学需氧量 ≤ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 无机氮(以N计) ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 7 | 非离子氨(以N计) ≤ | 0.020 |  |  |  |
| 8 | 活性磷酸盐（以P计）≤ | 0.015 | 0.030 |  | 0.045 |
| 9 | 石油类 ≤ | 0.050 |  | 0.30 | 0.50 |
| 10 | 汞 ≤ | 0.00005 | 0.0002 |  | 0.0005 |
| 11 | 铅 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.050 |
| 12 | 镍 ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.020 | 0.050 |
| 13 | 砷 ≤ | 0.020 | 0.030 | 0.050 |  |
| 14 | 锌 ≤ | 0.020 | 0.050 | 0.10 | 0.50 |
| 15 | 镉 ≤ | 0.001 | 0.005 | 0.010 |  |
| 16 | 铜 ≤ | 0.005 | 0.010 | 0.050 |  |
| 17 | 总铬 ≤ | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 |
| 18 | 硫化物 ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.25 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.005 |  | 0.10 | 0.20 |
| 20 | 挥发性酚 ≤ | 0.005 |  | 0.010 | 0.050 |
| 21 | 硒≤ | 0.001 | 0.020 |  | 0.050 |

3、地下水环境

项目评价区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体标准见表1-8。

- 《地下水质量标准》（摘录）   单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 水质指标 | Ⅲ类标准 | 序号 | 水质指标 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 13 | 氰化物≤ | 0.05 |
| 2 | 总硬度（以CaCO3计）≤ | 450 | 14 | 氟化物≤ | 1.0 |
| 3 | 溶解性总固体≤ | 1000 | 15 | 汞≤ | 0.001 |
| 4 | 硫酸盐≤ | 250 | 16 | 砷≤ | 0.01 |
| 5 | 氯化物≤ | 250 | 17 | 镉≤ | 0.005 |
| 6 | 铁≤ | 0.3 | 18 | 铬（六价）≤ | 0.05 |
| 7 | 锰≤ | 0.10 | 19 | 铅≤ | 0.01 |
| 8 | 挥发性酚类≤ | 0.002 | 20 | 硫化物≤ | 0.02 |
| 9 | 耗氧量（CODMn法，以O2计）≤ | 3.0 | 21 | 铜≤ | 1.0 |
| 10 | 氨氮（以N计）≤ | 0.5 | 22 | 锌≤ | 1.0 |
| 11 | 硝酸盐（以N计）≤ | 20 | 23 | 钴≤ | 0.05 |
| 12 | 亚硝酸盐（以N计）≤ | 1.0 |  |  |  |

4、声环境

企业厂区东、南、北面厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，西面厂界执行4a类区标准，厂区北面村庄声环境执行2类区标准，具体标准值见表1-9。

- 《声环境质量标准》（摘录）      单位：dB（A）

| 类别 | 等效声级Leq |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2类区 | 60 | 50 |
| 3类区 | 65 | 55 |
| 4a类区 | 70 | 55 |

5、土壤环境

厂区土壤环境执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准，周边居住区土壤执行GB36600-2018第一类用地筛选值标准，见表1-10，锰执行广西地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB45/T2556-2022）中第二类用地筛选值标准，见表1-12；项目周边农田土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），见表1-11。

- 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（摘录）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第一类用地 |  | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20 | 120 | 60 | 120 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 47 | 65 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 30 | 5.7 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 8000 | 18000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 33 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 600 | 900 | 2000 |
| 8 | 四氯化碳 | 56-3-5 | 0.9 | 9 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 5 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲仿 | 74-87-3 | 12 | 21 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 20 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 6 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 40 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 66 | 200 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 10 | 31 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 300 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 26 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 14 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烷 | 127-18-4 | 11 | 34 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 5 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烷 | 79-01-6 | 0.7 | 7 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,1,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 1.2 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 10 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 200 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-501 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 56 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 72 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3， 106-42-3 | 163 | 500 | 570 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 37 | 190 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 211 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 500 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并(α)蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并(α)芘 | 50-32-8 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并(K) 荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 550 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 4900 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并(α，h)蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 5.5 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚(1,2,3-cd)芘 | 193-39-5 | 5.5 | 55 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 255 | 70 | 700 |
| 46 | 钴 | 7440-48-4 | 20 | 70 | 190 | 350 |

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（摘录） 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 砷 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 2 | 镉 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 3 | 铬 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 4 | 铜 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 5 | 铅 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 6 | 汞 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

- 《建设用地土壤污染风险管筛选值和管制值》（摘录）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS编号 | 第一类用地 |  | 第二类用地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 筛选值 | 管制值 | 筛选值 | 管制值 |
| 1 | 锰 | 7439-96-5 | 2733 | 5465 | 8132 | 10000 |

- 污染物排放标准

由于二阶段项目的三元前驱体生产线已完成环保验收，其环保手续已履行，在此不再列三元前驱体生产线的污染物排放标准。

1、废气排放标准

（1）有组织废气

羟基钴生产线有组织排放的颗粒物、氨、钴及其化合物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3标准限值，具体见表1-13。

（2）无组织废气

羟基钴生产线无组织排放的氨执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5标准限值，详见表1-14。

- 有组织废气污染物排放标准

| 污染源 | 排气筒编号 | 污染物项目 | 排放限值 （mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 羟基钴生产线合成反应废气、压滤废气 | DA145 | 氨 | 20 | GB31573-2015 |
| 羟基钴生产线烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘 | DA146 | 颗粒物 | 30 | GB31573-2015 |
|  |  | 钴及其化合物 | 5 |  |
| 母液罐 | DA067 | 氨 | 20 | GB31573-2015 |

- 企业边界大气污染物排放限值

| 序号 | 污染物 | 限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 0.3 | GB31573-2015 |

2、废水排放标准

根据《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》1.4.2.2，“目前，已入驻的广西中伟新能源科技有限公司产生的生产废水执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单直接排放标准，通过大榄坪污水处理厂排海管道排往A2排污区。大榄坪污水处理厂拟升级改造接纳生产废水，入驻的企业产生的废水必须进行预处理到相关排放标准后进入污水处理厂处理，有行业废水排放标准优先执行行业废水间接或预处理排放标准；没有行业废水排放标准的执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。”

（1）生活污水

员工生活污水经化粪池处理后排入大榄坪污水处理厂处理，故生活污水执行行业标准——《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值，详见表1-15。

（2）生产废水

由于目前园区配套的大榄坪污水处理厂不具备接收处理广西中伟新能源科技有限公司高盐废水的能力，大榄坪污水处理厂正在制定升级改造方案，该污水处理厂升级改造期间，企业的生产废水依托大榄坪污水处理厂深海排放管道排入A2排污区；待大榄坪污水处理厂升级改造完成后，生产废水排入大榄坪污水处理厂处理后排海。

根据二期项目环评批复及《广西中伟新能源项目氢氧化钴处置线技改项目环境影响报告书》及其批复（自贸钦审批环〔2024〕35号），大榄坪污水处理厂升级改造期间，企业生产废水总排放口执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放限值，同时全厂盐回收率≥90%，含盐量浓度不超过16700mg/L；待大榄坪污水处理厂升级改造完成后，企业生产废水总排放口执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值，含盐量浓度限值由建设单位与大榄坪污水处理厂自行商定。

因此，变更后项目生产废水总排口执行标准见表1-16，羟基钴“车间或生产设施废水排放口”废水中的钴执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1的标准，具体见表1-17。

- 生活污水污染物排放浓度限值   单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 |
| 2 | 悬浮物 | 100 |
| 3 | CODCr | 200 |
| 4 | 氨氮 | 40 |

- 生产废水总排口污染物排放浓度限值   单位：mg/L

| 序号 | 污染物 | 大榄坪污水处理厂改造完成前 （直接排放） | 大榄坪污水处理厂改造完成后 （间接排放） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6~9 | 6~9 |
| 2 | 悬浮物 | 50 | 100 |
| 3 | CODCr | 50 | 200 |
| 4 | 氨氮 | 10 | 40 |
| 5 | 石油类 | 3 | 6 |
| 6 | 氟化物 | 6 | 6 |
| 7 | 总铜 | 0.5 | 0.5 |
| 8 | 总锰 | 1 | 1 |
| 9 | 总钴 | 1 | 1 |
| 10 | 总砷 | 0.3 | 0.3 |
| 11 | 总汞 | 0.005 | 0.005 |
| 12 | 总镉 | 0.05 | 0.05 |
| 13 | 总铅 | 0.5 | 0.5 |
| 14 | 六价铬 | 0.1 | 0.1 |
| 15 | 总铬 | 0.5 | 0.5 |
| 16 | 总镍 | 0.5 | 0.5 |
| 17 | 含盐量 | 16700 | / |

*大榄坪污水处理厂改造完成后排入污水处理厂的生产废水含盐量浓度限值由建设单位与大榄坪污水处理厂自行商定。

- 车间生产废水污染物排放浓度限值

| 序号 | 污染物 | 限值（mg/L） | 执行标准 | 监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总钴 | 1 | GB31573-2015 | 车间或生产设施废水排放口 |

3、噪声排放标准

运营期企业东、南、北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放标准，西面厂界执行4类排放标准，详见表1-23。

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（摘录） 单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |
| 4 | 70 | 55 |

4、固体废物控制标准

项目一般固体废物暂存，按照HJ1035-2019的要求，应采取措施有效防止有毒有害物质渗漏、流失和扬散；危险废物厂内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。

- 评价等级

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2021、HJ610-2016、HJ19-2022、HJ964-2018）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关工作等级划分的要求，确定本报告评价等级。

由于二阶段项目的三元前驱体生产线及相关配套工程已完成环保验收，企业排污许可证已包括该部分内容，其环保手续均已履行。因此，本报告仅以变动后的羟基钴生产线建设内容判定各要素评价工作等级，不再考虑三元前驱体生产线。

- 大气环境影响评价等级

根据工程分析，变更后项目废气污染物包括氨、PM10、钴及其化合物。因钴及其化合物无环境质量标准，本报告不估算钴及其化合物的最大落地浓度占标率。

根据环评技术导则（HJ2.2-2018）附录A推荐估算模式，计算污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。

其中Pi定义为：

式中：

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度， µg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，µg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用评价标准确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

评价工作等级按表1-19判据进行划分。最大地面浓度占标率Pi按上述公式计算。

- 评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），利用大气环评专业辅助系统（EIAProA2018）大气预测软件，采用AERSCREEN模型筛选计算，具体估算模型参数见表1-20，估算结果见表1-21。

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 5.0万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | √是 □否 |
|  | 岸线距离/km | 0.5 |
|  | 岸线方向/o | 180° |

根据估算结果，各污染源主要污染物最大占标率为60.85%，D10%最大为727m。Pmax＞10%，根据HJ2.2-2018大气评价等级为一级。因此，项目大气评价范围为以厂址中心外延2.5km的矩形区域。

- 主要污染物估算模式计算结果

| 序号 | 污染源名称 | PM10¦D10(m) | 氨气¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA145 | 0.00¦0 | 16.86¦475 |
| 2 | DA146 | 0.02¦0 | 0.00¦0 |
| 3 | DA067 | 0.00¦0 | 12.54¦325 |
| 4 | X19车间 | 0.00¦0 | 60.85¦725 |
| 各源最大值 |  | 0.02 | 60.85 |

- 地表水环境影响评价等级

变更后项目属水污染影响型建设项目，地表水环境影响评价等级按《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）表1进行判定（见表1-22）。

- 水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值，计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量<500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

变更后项目生活污水经处理后排入大榄坪污水处理厂处理；近期，生产废水经处理达标后依托大榄坪污水处理厂现有深海排放管道直接排放，生产废水主要污染物包括化学需氧量、氨氮、硫酸盐、钴等，不涉及第一类水污染物，生产废水排放量约78.95m3/d，水污染物当量为392.325；远期，待大榄坪污水处理厂升级改造完成后，项目生产废水经处理达标后排入大榄坪污水处理厂处理。

根据表1-22，近期项目生产废水排放量约78.95m3/d，水污染物当量为392.325，判定项目地表水环境影响评价等级为三级A；远期项目废水间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B。从严执行，项目地表水环境影响评价等级为三级A。

- 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A的规定，项目涉及附录A的化工——基本化学原料制造，属于Ⅰ类项目；项目区周边分布的村屯均已通市政自来水，地下水环境敏感程度属不敏感。根据HJ610-2016，按照地下水等级划分依据，确定项目地下水评价等级为二级，详见表1-23。

- 地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | II类项目 | III类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

- 声环境影响评价等级

《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中噪声评价工作等级划分的依据包括声环境功能区划、声环境保护目标噪声级增量、受噪声影响人口数量。

项目所在地声环境功能区为3类区，项目建成前后声环境保护目标噪声级增加量≤3dB（A）、受影响人口变化不大。根据HJ2.4-2021相关规定，项目的声环境影响评价工作等级定为三级，详见表1-24。

- 声环境影响评价工作等级划分

| 划分要素 | 划分依据 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 声环境功能区划 | 厂区位于《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区 | 三级 |
| 声环境保护目标噪声级增量 | 小于3dB（A） | 三级 |
| 受噪声影响人口数量 | 变化不大 | 三级 |
| 声评价等级 | / | 三级 |

- 环境风险评价等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险评价工作级别按表1-25进行划分。

- 风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

根据对项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度分析（详见下文4.3章节），项目大气、地表水及地下水环境风险潜势分别为Ⅳ+级、Ⅳ级、Ⅳ级。因此，项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+级。对照表1-25，将项目风险评价等级定为一级。

- 土壤环境影响评价等级

1、土壤环境影响评价项目类别识别

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目涉及化工——化学原料和化学制品制造，属于Ⅰ类项目。

2、占地规模及敏感程度

项目为污染影响型项目，项目用地约0.55hm2，厂区占地约105.6hm2，属大型规模；厂区周边1km范围内有学校、居民区、农田耕地。因此，将项目敏感程度划分为“敏感”，详见表1-26。

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

3、评价等级划分

综上分析，占地规模为大型、敏感程度为敏感，项目为Ⅰ类项目，根据土壤导则表4的划分依据，项目土壤环境影响评价工作等级为一级，详见表1-27。

- 污染影响型土壤评价工作等级划分表

| 类别 | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  | Ⅲ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 生态环境影响评价等级

项目属污染影响类建设项目，所处的2#地块位于钦州港大榄坪物流加工区，同时也处于广西钦州石化产业园，两个园区规划环评均已批准，项目符合这两个园区规划环评的要求，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

项目的生产废水经处理达标后依托大榄坪污水处理厂现有的深海排放管道排放，项目无海洋工程建设内容，不再按《海洋工程环境影响评价技术导则》（GB/T19485-2014）判定生态评价等级。

综上所述，项目各环境要素的评价工作等级划分情况见表1-28。

- 评价工作等级划分表

| 评价内容 | 工作等级 | 判据 | 建设项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 三级A | HJ2.3-2018： |  |
|  |  | 废水排放量Q（m3/d） | 78.95 |
|  |  | 水污染物当量W（无量纲） | 392.325 |
| 地下水环境 | 二级 | HJ610-2016： |  |
|  |  | 项目类型 | Ⅰ类项目 |
|  |  | 地下水环境敏感程度分级 | 不敏感 |
| 环境空气 | 一级 | HJ2.2-2018： |  |
|  |  | Pmax | Pmax=60.85＞10% |
| 声环境 | 三级 | HJ2.4-2021： |  |
|  |  | 区域声环境功能区 | GB3096-2008规定的3类区 |
|  |  | 声环境保护目标噪声级增量 | 声环境保护目标噪声级增高量在3dB以下 |
|  |  | 受噪声影响人口数量 | 变化不大 |
| 环境风险 | 一级 | HJ169-2018： |  |
|  |  | 环境风险潜势 | Ⅳ+级 |
| 土壤环境 | 一级 | HJ964-2018： |  |
|  |  | 项目类别 | Ⅰ类项目 |
|  |  | 占地规模 | 大型 |
|  |  | 敏感程度 | 敏感 |
| 生态环境 | 简单分析 | HJ19-2022： |  |
|  |  | 项目情况 | 污染影响类项目，处于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区 |

- 评价范围以及环境敏感区

- 评价范围

《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016、HJ2.2-2018、HJ2.3-2018、HJ2.4-2021、HJ610-2016、HJ19-2022、HJ964-2018）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中有关划分评价范围的有关规则，确定评价范围见表1-29。

- 项目各环境要素评价范围表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 水环境 | 排放口为中心、半径为25 km范围的海域 |
| 地下水 | 项目区地下水由西北向东南径流，排泄至鹿耳环江。评价区以淡水湾-鲎泊潭-大坑一带地下水分水岭为调查边界，分水岭以北的河流为排泄边界1，分水岭以南的西侧金鼓江为排泄边界2、东侧鹿耳环江为排泄边界3以及南侧钦州湾作为排泄边界4。地下水露头为评价区补给边界，地下水补给、径流、排泄系统独立完整。因此本次地下水环境影响调查评价范围：北侧以分水岭为调查边界，西侧以金鼓江为边界，东调查至鹿耳环江，南至钦州湾。鹿耳环江为项目区地下水主要排泄区，鹿耳环江最终汇入钦州湾。本次调查面积约33.67km2。 |
| 环境空气 | 厂址中心外延2.5km的矩形区域 |
| 声环境 | 厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 厂界外1km范围 |
| 环境风险 | 大气：项目边界外5km的区域 |
|  | 地表水：与水环境评价范围相同 |
|  | 地下水：与地下水调查范围相同 |
| 生态环境 | 厂区范围内 |

- 环境敏感区

项目环境空气保护目标见表1-30，风险环境敏感目标见下文&4.3.1.2。

1、环境空气保护目标

- 环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 相对厂址方位 | 离厂区最近距离（m） | 规模（人） | 饮用水源 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡墩头村 | 北 | 10 | 700 | 自来水 | 环境空气：二级 |
| 2 | 钦州港经开区第五小学 | 北 | 215 | 500 | 自来水 |  |
| 3 | 过路山村 | 西北 | 420 | 500 | 自来水 |  |
| 4 | 上硫磺山村 | 东 | 1055 | 200 | 自来水 |  |
| 5 | 下硫磺山村 | 东 | 1105 | 68 | 自来水 |  |
| 6 | 东港区第一幼儿园 | 西北 | 1110 | 270 | 自来水 |  |
| 7 | 硫磺山村 | 东 | 1205 | 127 | 自来水 |  |
| 8 | 鲎泊潭村 | 北 | 1280 | 240 | 自来水 |  |
| 9 | 港区中学 | 西北 | 1425 | 1000 | 自来水 |  |
| 10 | 新农村 | 东 | 1440 | 420 | 自来水 |  |
| 11 | 老鸭坑村 | 东北 | 1475 | 300 | 自来水 |  |
| 12 | 钦州港经开区第七小学 | 东 | 1620 | 350 | 自来水 |  |
| 13 | 大坑村 | 东 | 1755 | 107 | 自来水 |  |
| 14 | 黄竹根村 | 东北 | 1805 | 140 | 自来水 |  |
| 15 | 龙狗坑村 | 东北 | 1820 | 140 | 自来水 |  |
| 16 | 淡水湾村 | 西北 | 1860 | 300 | 自来水 |  |
| 17 | 管委会办公楼 | 西南 | 1995 | 1000 | 自来水 |  |
| 18 | 海关办公楼 | 西北 | 2385 | 300 | 自来水 |  |
| 19 | 港区政务中心 | 西北 | 2400 | 500 | 自来水 |  |
| 20 | 新联村 | 东北 | 2955 | 744 | 自来水 |  |

*厂界北面的部分鸡墩头村居民楼在园区拆迁范围内，现阶段仍有少量居民居住。

2、地表水环境保护目标

地表水评价范围内属于HJ2.3-2018的水环境保护目标主要包括茅尾海红树林自然保护区（康熙岭片区、坚心围片区、七十二泾片区）、北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级种质资源保护区（实验区）。

- 水环境保护目标

| 类型 | 名称 |  | 方位 | 离厂界最近距离（km） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉水的自然保护区 | 茅尾海红树林自然保护区 | 康熙岭片区 | 西北 | 21 |
|  |  | 坚心围片区 | 西北 | 15 |
|  |  | 七十二泾片区 | 西北 | 8.2 |
| 种质资源保护区 | 北部湾二长棘鲷长毛对虾国家级种质资源保护区（实验区） |  | 南 | 21.2 |

3、地下水保护目标

项目地下水环境评价范围内没有已划定的水源保护区、集中式及分散式饮用水水源地，无矿泉水、温泉等地下水资源保护区，地下水保护目标主要是下游所在含水层。

4、声环境保护目标

厂界200米范围内敏感目标为厂区北面10米的鸡墩头村（距项目车间最近距离约945米）；厂界200米范围内的鸡墩头村主要为沿街商铺、仓储大棚等，滨海公路南侧至厂界北侧为园区拆迁范围。

5、土壤环境保护目标

厂界外1千米的耕地、学校、居民区，其中的学校、居民区详见表1-30。

- 相关规划

- 与《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）》符合性分析

#### 1.5.1.1规划概况

1、规划范围及时间

规划区东侧为鹿耳环江及三娘湾旅游景区，西侧为大榄坪作业区和钦州港保税港区，南侧为钦州港保税港区和大环作业区，北侧为钦州港行政商务中心。总规划面积约18.76平方公里（1875.98公顷）。

具体规划范围如下：

（1）保税港大街北侧规划范围为：东至鹿耳环江，西至二号路，南至保税港大街，北至滨海公路。

（2）保税港大街南侧规划范围为：东至三墩公路，西至综合保税区东边界道路，南至三墩公路和陆海大道交界处，北至保税港大街。

规划期限为：近期：2025年；远期：2035年。

2、产业发展

（1）产业规划

加工区依托“临港”交通区位优势，推动港产城融合，以临港汽车、装备产业加工及新能源材料制造等为主导产业。

①汽车产业

加工区围绕吸引整车组装厂为核心构建针对满足需求的汽车制造产业基础，打造面向东盟的新能源汽车整车制造、零部件、充电设施为一体的产业集群。

②装备加工产业

本次规划装备制造业涉及通用设备制造、专用设备制造、电气机械和器材制造三大门类。主要选择通用零部件、农用机械、建筑与工程机械、电力设备等门类作为发展方向。

③新能源材料产业

新能源材料产业涉及有色金属冶炼（镍钴冶炼）、电子元件及专用材料制造等，主要选择金属镍溶解处置线和金属钴溶解、高冰镍、硫酸镍、硫酸钴、三元前驱体生产、电解镍生产等作为发展方向。

④物流产业

依托深水港口、保税港区政策，建立以国际物流为主导，商务服务相配套的现代港口物流产业体系。重点发展集装箱堆存、拆拼、转运、综合处理等系列服务；根据港口发展适度发展其他件杂货种的仓储业务。

（2）产业布局

本规划将产业空间布局划分为4个类别组团。

①汽车产业：新能源汽车整车制造、零部件、充电设施等。

②装备加工产业：以通用零部件、农用机械、建筑与工程机械、电力设备等为主导。

③新能源材料产业：金属镍溶解处置线和金属钴溶解、高冰镍、硫酸镍、硫酸钴、三元前驱体生产、电解镍生产等。

④现代物流产业区：物流项目。

#### 1.5.1.2与规划符合性分析

变更后项目以硫酸钴晶体、液碱、氨水及双氧水为原辅料生产羟基钴，羟基钴属于钴酸锂类电池的原料之一。因此，变更后项目属于“新能源材料产业”，项目的建设符合《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）》的产业发展及产业布局。

- 与《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》及其审查意见符合性分析

#### 1.5.2.1规划环评相关要求及符合性分析

1、环境准入

（1）保护区域环境准入要求（见表1-32）

（2）重点管控区域环境准入要求（见表1-33、表1-34）

2、环境管理对策

根据表1-32~表1-34，项目符合规划环评相关要求。

- 保护区域环境准入要求符合性分析

| 序号 | 内容 | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设工业污染类项目，地块建设内容应符合相应规划。加工区在引进对环境影响较大的项目时，应当尽可能布局在远离生态红线的开发用地上，确保生态保护钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书红线内的敏感区域环境质量不下降。 | 项目在企业现有厂区工业用地内建设，不在保护区域内。 |
| 2 | 以保护为主，严格限制区域开发强度，区域内污染物排放总量不得增加。 |  |
| 3 | 未依法取得相关开发建设手续前，禁止建设。 |  |

- 准入负面清单符合性分析

| 类型 | 内容 | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- |
| 总体要求 | 1.禁止建设国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目、产能严重过剩行业项目、落后生产工艺或设备、落后生产能力项目。 2.禁止建设不符合园区规划产业定位或与产业链条无关联的项目。 3.禁止建设不符合国家相关行业准入条件的项目。 4.禁止建设《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》中限制类、淘汰类项目。 | 符合。 1.项目不属于国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目，不属于产能严重过剩行业项目，不使用落后生产工艺或设备，也不属于落后生产能力项目。 2.根据&1.5.2.2的分析，项目符合园区规划产业定位，属于产业链相关项目。 3.项目符合国家相关行业准入条件。 4.项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》现已废止，不再对照分析。 |

- 重点管控区域行业环境准入清单符合性分析

| 清单类型 | 内容 |  | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1.应按规划功能组团布局相应产业，入驻企业的选址须符合相应的行业准入条件和防护距离要求，企业的厂区布局设计要严格遵守《建筑设计防火规范》等相关规定，充分考虑总图布置在环保方面合理性。 2.村屯用地周边严控布局潜在污染和环境风险突出的建设项目。 3.入园项目应符合园区产业定位，符合《广西生态保护正面清单》（2022）和《广西生态保护禁止事项清单（2022）》中的要求。 4.入驻企业应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准和行业准入条件要求，符合国家产业政策、区域规划及政策要求，建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求。禁止建设国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目、落后生产工艺或设备、落后生产能力项目，禁止建设不符合园区规划产业定位或与产业链条无关联的项目。 5.有行业标准的，企业清洁生产水平至少达到国内领先水平。 6.危险化学品的仓储条件必须满足《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）要求。 7.入驻企业执行排污许可证制度，合理确定排污单位污染物排放种类、浓度、许可排放量等要求。 8.加工区围填海历史遗留问题应根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24号）的有关规定，严格限制围填海用于房地产开发、低水平重复建设旅游休闲娱乐项目及污染海洋生态环境的项目，对入驻的项目，按照法定审批权限依法办理用海手续。 |  | 符合。 1.项目在现有厂区内建设，处于对应的新能源材料产业组团；项目符合行业准入条件，不设置防护距离；项目各建设内容结合现有工程功能布局布置，平面布局合理。 2.项目周边最近敏感点为北面鸡墩头村，经预测对其影响在可接受范围内。 3.项目符合园区产业定位要求，不涉及《广西生态保护禁止事项清单（2022）》中的负面清单事项内容。 4.项目各污染物达标排放；符合清洁生产标准和行业准入条件；符合国家级地区产业政策要求；符合园区规划；不属于国家现行产业政策明令限制、禁止或淘汰的项目，不属于产能严重过剩行业项目，不使用落后生产工艺或设备，也不属于落后生产能力项目；根据&1.5.2.2的分析，项目符合园区规划产业定位，属于产业链相关项目。 5.项目清洁生产可达到国际先进水平。 6.项目危险化学品贮存符合《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）要求。 7.企业已申领排污许可证，项目新增内容将根据相关行业排污许可规范进行增补。 8.项目在现有厂区内建设，不新增用地。 |
| 主导产业约束 | 1.限制涉及《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中规定的限制类生产工艺装备、产品的项目入驻。禁止采用《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）中规定的淘汰类落后生产工艺装备，或生产淘汰类落后产品的项目入驻。 2.随着环保相关政策标准的不断更新出台，应以最新的为准，《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年12月修改）、《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》中有利于园区形成循环经济链的限制类产业经过充分论证后允以准入。 3.园区引进工业项目应满足《钦州市“三线一单”生态环境准入及管控要求清单》要求。 |  | 符合。 1.项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类；《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》现已废止，不再对照分析；项目不使用淘汰类落后生产工艺装备，不生产淘汰类落后产品。 2.项目满足目前最新的产业政策要求。 3.项目满足《钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）》的要求。 |
| 污染物排放管控 | 大气污染物排放总量 | 近期：NOX304.41t/a，VOCS5.45t/a； 远期：NOX490.34t/a，VOCS303.31t/a； | 符合。 变更后项目不排放氮氧化物及VOCS。 项目COD排放量0.1806t/a，NH3 –N排放量0.0249t/a。根据规划环评报告，该报告规划污染物总量时已考虑了中伟一~三阶段项目及一体化项目，规划环评报告已考虑的中伟公司COD排放量205.896t/a，NH3 –N排放量39.63t/a。本项目建成后，中伟公司COD排放量58.8315t/a，NH3 –N排放量6.0813t/a，均在规划总量范围内。因此，项目建设符合园区总量控制要求。 |
|  | 水污染物排放总量 | 近期：COD912.5t/a，NH3 -N91.25t/a 远期：COD4562.50t/a，NH3-N456.25t/a |  |
|  | 1.建设项目污染物排放应符合园区的总量控制要求，确保污染物达标排放，不造成区域环境质量降级。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建、改建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 4.加强园区挥发性有机物排放企业精细化管控，无组织废气排放控制以及高效收集和治污设施建设，大力提升挥发性有机物排放收集率、去除率和治理设施运行率，严格控制挥发性有机污染物排放。采用全密闭、连续化、自动化等生产技术以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。 5.推进园区污水处理厂升级改造，实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，入园企业应在达到纳管标准后接入污水处理厂处理。 6.入园建设项目主要污染物排放应控制在区域环境承载能力范围内，并确保完成下达的主要污染物排放总量削减的约束性任务，保障环境质量达标。 7.园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准。园区污水处理厂要保障出水水质稳定达标排放。 8.提升危险废物处置和利用能力，推动工业固体废物依法纳入排污许可管理，禁止进口洋垃圾，严厉打击涉固体废物环境违法行为。 |  | 符合。 1.项目各污染物可达标排放，污染物排放符合园区总量控制要求，根据预测，项目建设不造成区域环境质量降级。 2.项目不属于“两高”项目。 3.项目不排放重点重金属。 4.项目采用全密闭、连续化、自动化等生产技术收集车间废气，设计已加强减少工艺过程无组织排放。 5.项目实行“清污分流、雨污分流”，废水分类收集、分质处理，生活污水经预处理后排入大榄坪污水处理厂处理。 6.根据预测项目外排污染物在区域环境承载能力范围内。 7.项目不适用。 8.项目不使用洋垃圾，各类固体废物分类收集处置。 |
| 环境风险防控 | 1.建立污染源头、过程处理和最终排放的“三级防控”机制，开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 2.涉及重大危险源的，需要建设危险化学品安全生产风险监测预警系统，以安全生产许可作为其前置条件。建立健全有毒有害化学物质环境管理制度，开展新污染物筛查、评估，推行重点行业重点化学物质生产使用信息调查和环境危害评估，识别有毒有害化学物质，建立新污染物清单。 3.园区应设立事故应急池，防止事故状态下园区废水污染海洋环境，威胁海洋安全。 4.园区应积极参与区域污染联防联控，逐步建立一体化的综合防治体系。 5.土壤污染重点监管单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门。 6.涉重企业要采用新技术、新工艺，实现全面达标排放。坚决淘汰不符合国家产业政策的落后生产工艺装备。 7.开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 |  | 符合。 1.企业已编制突发环境事件应急预案并备案，报告要求将项目增加的内容纳入全厂应急预案，企业、园区及地区环境应急预案进行有机衔接。 2.企业将根据项目建设内容另行编制应急预案，涉及重大危险源的，建设危险化学品安全生产风险监测预警系统，建立健全有毒有害化学物质环境管理制度。 3.本项目不涉及。 4.本项目不涉及。 5.企业不属于土壤污染重点监管单位。 6.项目生产废水设有除重工艺（树脂除重），项目不使用国家产业政策的落后生产工艺装备。 7.企业已编制突发环境事件应急预案并备案，报告要求将项目纳入全厂应急预案，企业、园区及地区环境应急预案进行有机衔接。 |

- 环境管理对策要求

| 类别 | 规划环评中的要求 | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- |
| 资源节约与碳减排措施 | 为了减少碳排放量、建立低碳经济发展体系，评价建议入园企业采用先进的生产工艺和节能设备，采用电动机变频调速技术等降低动力消耗，通过对低位热能的有效利用进一步提高能源利用效率，对换热器进行除垢和防腐保温，从而减少碳排放量。 | 符合。 项目生产工艺先进；项目不属于“两高”项目。 |
| 大气环境污染防治措施 | 建议规划区优化能源消费结构，以“清洁”能源为主；加强脱硫、脱硝、高效除尘、柴油机（车）排放净化、环境监测等方面的技术研发，推进技术成果转化应用；发展循环经济。鼓励产业集聚发展，实施园区循环化改造，推进能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用，促进企业循环式生产、园区循环式发展、产业循环式组合，构建循环型工业体系；园区需严格控制挥发性有机物等的排放浓度和排放量，加大环境监测、信息、应急、监察等能力建设力度，达到标准化建设要求；园区要严格执行污染物排放总量控制计划，尽可能在有限的容量范围内引进更多生产工艺较先进、排污较少的项目。 | 符合。 项目主要使用水、电等能源；各污染物可达标排放，排放总量符合园区要求。 |
|  | 规划区建设期加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化；营运期企业所产生废气处理遵循“谁产生、谁处理”的原则，由各企业自行处理后达标排放。 | 符合。 项目已完成施工，厂区道路已硬化；项目各大气污染物可达标排放。 |
|  | 园区拟引进的产业，企业工艺过程严格控制，尽可能减少工艺废气的无组织排放，无组织排放的企业厂界监控点处污染物浓度必须达标；除尘必须采用高效除尘设备，且定期维护；加强重金属颗粒物烟气的收尘处理。 | 符合。 项目车间内废气均进行有组织收集，减少了无组织废气排放量，根据预测，厂界无组织废气可达标排放。 |
| 海洋环境污染防治措施 | 完善排水系统并实行雨污分流，对规划范围内强化污水截流、收集，要尽快实现管网全覆盖、全收集、全处理，大幅提升园区污水收集处理能力。加强园区初期雨水收集处理设施建设，有效减少面源污染，有条件的企业要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 | 符合。 项目执行雨污分流、清污分流，废水分质处理，厂区已设初期雨水收集池。 |
|  | 加工区要创造各种条件，加强水资源的综合调配和管理，提高水资源的重复利用率，如在企业间调配利用较清洁的废水等，在企业层次上，要严格控制用水定额，按水质不同分质用水，提高新鲜水的重复利用率。为减少河流污染带，把规划区的排放总量控制在纳污的环境容量之内，必须实行园区、企业两个层次的排污总量控制。 | 符合。 项目废水分质处理，生活污水排入大榄坪污水处理厂处理，生产废水排放的COD、氨氮在纳污的环境容量之内。 |
|  | 新能源电池材料行业产生的废水主要包括三元前驱体合成母液和三元前驱体洗液、萃取反萃取废水、洗涤废水、蒸发浓缩废水、酸化烟气处理废水、杂排废水等，主要污染物为氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物和重金属杂盐，产污环节含盐量大多在10000mg/L～200000mg/L。拟入驻的新能源电池材料产业项目应根据水处理工艺、纳污海域的水环境容量、环境保护目标、海洋生物保护状况等情况具体分析，在项目环境影响评价报告中确定含盐废水的排放限值，企业应配套高效的脱盐系统（如MVR技术+膜处理），提高生产废水循环利用率，实现脱盐率、排放浓度、排放量等均达到区内先进水平。 | 符合。 项目采用MVR技术+膜处理含盐废水，项目实施后经核算全厂盐回收率大于90%。近期，大榄坪污水处理厂仅处理生活污水，项目新增外排生产废水依托大榄坪污水处理厂深海排放管道排入A2排污区，本报告已明确废水含盐量排放限值为16700mg/L（详见排放标准），项目实施后厂区废水含盐量排放浓度低于该限值，符合要求；远期，待大榄坪污水处理厂升级改造可接纳生产废水后，厂区生产废水排入大榄坪污水处理厂处理后排海，符合规划环评要求。 |
| 地下水环境污染防治措施 | 规划区入驻的项目用水均不取用地下水。建设项目场地污染防治对策应从以下方面考虑： ①提出实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，以及工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取的控制措施，从源头控制污染物的排放。 ②根据建设项目的情况划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统。 ③建立场地区地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。 ④制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。 ⑤采用先进技术、改进生产工艺、采取闭路循环、把工业“三废”的污染消化在生产过程中。工业“三废”达标排放、合理布局，强化水资源的保护和管理，严禁渗坑渗井排放，所有排污沟、渠须全部硬化和密封，严禁下渗污染。 ⑥企业需根据厂区生产情况设置相应的事故应急池。 ⑦要求进入规划区的企业，其固体废物和原料堆场必须按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行建设和管理，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存的按《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）的要求建设与管理。涉及危险废物贮存的应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》中的有关管理要求执行，污水池和污水管网须做好防渗、防腐处理。 | 符合。 项目不取用地下水。 ①生产装置、设备、管道等多布置在地面，采用玻璃钢、PPH、PVC材质。 ②项目将根据分区防渗要求设置防渗设施。 ③厂区已建立4个地下水监控井，并按照自行监测要求进行地下水监测。 ⑤项目采取闭路循环，有效减少污染物排放，各类污染物可达标排放。 ⑥厂区已设立事故应急池。 ⑦厂区一般固废暂存间按HJ1035-2019的要求采取有效措施；危险废物依托现有危废暂存间暂存。 |
| 土壤环境污染防治措施 | 引进高新产业、限制落后传统产业；提倡使用清洁能源；入园企业凡存在有组织排放工艺尾气的，应采取分类分质治理措施，处理后的废气排放必须达到相应的国家排放标准；做好道路两旁绿化工作，建设防护绿化带，减缓汽车尾气扩散，减小公路扬尘的影响范围；加强对污水收集、输送和处理设施运行的管理，保证污水能经处理后达标排放；对临时堆放的垃圾，材料，产品等，应及时处理；规范管理危险废物和固体废物；鼓励对园区内企业实施清洁生产，鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和改造。 | 符合。 项目主要使用水、电等能源；各废气污染物可达标排放；厂区道路及车间周围均设有绿化带；外排生产废水及生活污水均可达标排放；危险废物依托现有危废暂存间暂存并及时处理。 |
| 声环境污染防治措施 | 将工业用地、公共设施用地等较嘈杂的用地与居住用地等需要安静的用地分隔开来，入园企业也要注意将生产区与办公区分离开来；运营噪声较大、昼夜连续生产、以噪声影响为主的项目，应考虑布设在周边敏感点的远端，远离敏感人群，并划定适当的防护距离；在工业园内主次干道等道路两侧设计合理的绿化带，可以有效地降低工业及交通噪声的影响范围及程度；对于具体项目应从工程选址、总图布置、设备选型、操作工艺等方面尽量减少声源对环境产生的影响。 | 符合。 厂区生产区与办公区分开布置；运行噪声经建筑隔声、距离衰减后，各厂界噪声均达标。 |
| 固体废物管理及污染防治措施 | 固体废物根据不同的类别进行不同的处理处置。对于一般固体废物中可以综合利用的工业固体废物要进行综合利用；对不能综合利用的固体废物，送至规范的临时堆场或填埋场；危险废物应集中送至有资质的废物处置单位安全处置。建议建立园区内固体废物交换信息中心，鼓励和促进业间进行废物交换。 | 符合。 项目固体废物分类收集处置，可在厂区综合利用的固废先在厂区进行综合利用，不能利用的再委托处置；危险废物依托现有危废暂存间暂存并及时处理。 |
| 生态功能修复和生物多样性保护对策和措施 | 红树林的保护须严格执行国家及地方相应的保护管理办法和规定，加强管理，有效保护湿地生物多样性，加大可研投入，改善湿地红树林生长环境，加强宣传教育，提高人们的生态保护意识，通过广播、电视、报刊、杂志等多种形式加强宣传，普及红树林湿地的科学知识，强化沿海地区群众的生态保护意识和可持续发展观念，使培育和保护红树林湿地成为人们的自觉行动。 | 不涉及 |
|  | 规划的实施造成的生态破坏与污染问题也将给临近海域海洋渔业养殖带来压力，对此建立海洋生态补偿机制至关重要，主要包括资金补偿、政策补偿和资源补偿，其中资源补偿（生态补偿）的方式主要包括：增殖放流、人工鱼礁和人工鱼巢等。人工增殖放流可以补充经济水产生物幼体和饵料基础，直接提高港口码头周围海域渔业资源的数量和底栖生物量，修复和改善工程周围海域渔业生物种群结构。 | 不涉及 |
| 环境风险防范对策 | 规划区主要的环境风险类型为泄漏，火灾、爆炸，火灾、爆炸引起的次生污染。对入驻的企业提出环境风险防范约束性要求，建立园区环境风险防控体系，积极采取区域联防联控对策措施，从而加强对园区环境风险的防范。 | 符合。 厂区建立三级防控体系，按要求编制突发环境事件应急预案，配备应急物资。 |
|  | 企业应及时制定“企业突发环境事件应急预案”，建立企业应急队伍，并向规划区管理部门报备；规划区应建立完整的环境风险应急体系，完善应急物资的管理，加强对企业风险防范措施的落实情况的监督管理等。当企业内部发生突发环境风险事件时，企业若是无法自行处理，应及时上报规划区，必要时启动应急预案。 |  |

#### 1.5.2.2审查意见相关要求及符合性分析

1、对近期建设项目环评的意见

规划包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，应落实本次规划环境影响评价提出的各项要求；深入论证项目工程分析及污染物排放量核定；着重分析项目废水的水质、水量纳入园区集中污水处理厂的可行性；强化项目风险防范措施的环境可行性与园区风险防范措施的衔接性分析；重视项目对敏感环境保护目标的影响评价。规划协调性分析及环境现状调查及生态环境影响内容可适当简化。

2、与审查意见符合性分析

项目环评详细深入论证项目工程分析、核定污染物排放量；生活污水经处理后排入园区污水处理厂处理；项目变更后生产废水较变更前有所增加，但企业全厂生产废水排放量未超过一期一阶段项目环评，报告引用该项目环评的排水预测结论对海域影响进行分析论证；分析了风险防范措施及与园区的衔接性；根据预测，项目的建设对周边大气、水、声、土壤环境影响在可接受范围。

因此，项目符合规划环评审查意见的要求。

#### 1.5.2.3小结

综上分析，项目符合大榄坪物流加工区规划环评及审查意见的相关要求。

- 与《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035年）》符合性分析

项目布置于中伟2#地块，同时处于石化产业园区的鹿耳片区。

中伟公司主营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体研发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用，项目以硫酸钴晶体、液碱、氨水及双氧水为原辅料生产羟基钴，羟基钴属于钴酸锂类电池的原料之一。因此，项目属于特种电化学产品，符合石化产业园的主导产业。因此，项目符合石化产业园区规划，符合鹿耳片区的空间布局规划。

- 与《广西钦州石化产业园总体发展规划（2020-2035年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

#### 1.5.4.1规划环评相关要求及符合性分析

1、入园项目生态环境准入要求（见表1-36）

2、入园区内项目清单（见表1-37）

根据表1-36、表1-37，项目符合园区规划环评相关要求。

- 入园项目生态环境准入要求符合性分析

| 序号 | 内容 | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。 | 符合。项目符合石化产业园区的主导产业，位于鹿耳片区，符合该片区空间布局规划。 |
| 2 | 建设项目污染防治和环境影响方面的准入要求： ①引进的项目必须符合国家的产业政策，积极引进国家鼓励类项目，不得引进限制类和淘汰类项目；禁止建设不符合国家产业政策和准入条件、布局不合理、环境容量不足的项目（含新建、改建、扩建、异地搬迁、技术改造项目），严格控制可能对环境产生影响项目的建设，限制发展、淘汰技术落后、高能耗、高污染的项目。 ②园区实现集中供热，各企业不得自建供热锅炉（企业利用自产燃料气除外）； 采用雨污分流制，雨水监控达标后通过雨水管网就近排入水体，各企业废水预处理后纳入园区污水处理厂处理，涵盖了工业区内大型企业、港口各作业区的污水处理，并配套中水回用系统。 | 符合。 ①项目符合国家产业政策，不属于限制类和淘汰类项目；符合国家产业政策和准入条件，根据预测，项目建设不会导致区域环境质量降级。 ②项目不涉及自建供热锅炉；采用雨污分流制，清洁雨水随园区雨水管网排入地表水体；大榄坪污水处理厂升级改造前，项目生产废水经处理达标后依托该污水处理厂深海排放管道排入A2排污区，污水厂升级改造后，废水排入污水厂处理。 |
| 3 | 挥发性有机物（VOCs）的治理应纳入企业的环保措施： ①在油类（燃油、溶剂）的储存、运输过程中的VOCs污染防治技术措施包括： 储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； ②油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备； ③油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 | 企业危废暂存间产生的挥发性有机物经收集处理达标后有组织排放。 |
| 4 | 其他方面的准入条件： ①按照《钦州港临海工业园区发展环境影响跟踪评价报告书》（北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司，2014年10月）的要求，要适当提高企业进入园区的门槛。进入园区的项目不仅要达到经济规模，采用工艺技术符合国家要求，而且还要求原料和产品对环境的友好性。入区必须进行环境影响评价和安全评价，并要求企业建立起切实可行的环境管理制度和清洁生产机制。入驻企业须强制通过清洁生产审计，必要的话入驻企业“三废”排放标准可参照国外先进水平严格要求。入驻企业投资强度应达到7000万元/ha，单位土地面积年工业增加值产出强度要达到15～18亿元/km2。 ②工业技术的选择，要选择原料和能源消耗低、污染物排放少的工业技术，单位工业增加值的能耗、水耗和污染物排放量应达到同行业国际先进水平且必须低于地方制定的标准； ③企业污染物排放浓度达到国家或地方规定的排放标准和总量指标； ④按照生态工业园区标准建设产业区，采用循环经济原则，将工业园内各企业的工业三废和有害排放物作为资源在企业间循环利用，变废为宝，化害为利。企业的清洁生产水平需达到国际先进水平，对于有助于循环经济“补链”的企业优先引进； ⑤所有入园企业都必须依法进行环境影响评价。该规划中所包含的近期（一般为五年内）建设项目，对轻污染项目（不涉及热力设施，且挥发性有机物年排放量小于0.1吨、废水纳入管网），经请示环境主管部门的同意后，可以对大气环境、水环境、生态环境现状和评价专题内容可以适当简化。 | 符合。 ①项目在现有厂区建设，不新增用地。 ②项目清洁生产可达到国际先进水平。 ③各污染物排放浓度达到规定的排放标准，污染物排放符合总量控制的要求。 ④项目清洁生产可达到国际先进水平。 ⑤项目依法开展环评工作。 |

- 入园项目清单要求符合性分析

| 类别 | 内容 | 本项目情况分析 |
| --- | --- | --- |
| 正面清单 | 根据规划在引进项目时，要严格把关，坚持发展高起点、高技术含量、高附加值的项目。主要引进原则应包含以下几方面： ①具有先进的生产技术水平；②采用先进的环境保护技术； ③具备先进的环境管理水平； ④符合国际先进清洁生产标准； ⑤符合当地生态、环境保护的要求，达到环境污染物总量控制的目标； ⑥有助于园区循环经济“补链”的企业优先引进； ⑦符合本园区产业发展规划的企业。 | 符合。 项目采用先进的生产技术水平及环境保护技术，企业具备先进的环境管理水平；符合国际先进清洁生产标准；符合地方生态、环境保护的要求，污染物排放达到总量控制指标要求；符合园区产业发展规划。 |
| 负面清单 | ①《市场准入负面清单（2019年版）》。 ②不符合园区的产业定位和产业发展规划的项目。 ③《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制、淘汰类项目。 ④不符合地方产业指导名录规定的项目。 ⑤工艺技术落后，不符合广西、钦州产业发展方向，不符合行业准入条件和有关规定，不利于地方产业结构优化升级，需要督促改造和禁止新建的装备及产品。 ⑥不符合国家、地方有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后工艺技术、装备及产品。 | 符合。 ①项目不属于《市场准入负面清单（2019年版）》内容。 ②项目符合园区的产业定位和产业发展规划。 ③项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励、限制、淘汰类项目，为允许类。 ④项目不属于《北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）》的限制产业。 ⑤项目无落后工艺和设备，符合行业准入条件和有关规定。 ⑥项目符合国家、地方有关法律法规规定，无落后工艺技术、装备及产品。 |

#### 1.5.4.2审查意见相关要求及符合性分析

1、对《规划》包含的近期建设项目环评的意见

《规划》所包含的近期建设项目在开展环境影响评价时，应落实《规划》环评提出的各项要求，重点开展工程分析、海域排污论证、化学品输送及仓储、危险废物处理处置、环境风险评价和环保措施的可行性论证，重点关注控制挥发性有机物排放的环保措施、应急体系建设等内容，强化以新带老、危险化学品输送及仓储污染防治、环境风险防范及应急设施建设等措施的落实。规划协调性分析及环境现状调查内容可适当简化。

2、与审查意见符合性分析

本报告深入论证了变更后的工程分析；项目生活污水经处理后排入园区污水处理厂处理；项目变更后生产废水较变更前有所增加，但企业全厂生产废水排放量未超过一期一阶段项目环评，报告引用该项目环评的排水预测结论对海域影响进行分析论证；对化学品输送及仓储、危险废物处理处置进行充分分析，按要求编制环境风险评价，提出应急体系建设；各环保措施进行了可行性论证；项目挥发性有机物排放量很小，报告提出了有效控制措施；报告提出了以新带老措施及环境风险防范及应急设施。

因此，项目符合规划环评审查意见的要求。

#### 1.5.4.3小结

项目符合石化产业园规划环评及审查意见的相关要求。

- 与相关政策、规范符合性分析

- 生态环境分区管控相符性分析

1、生态保护红线

根据《生态保护红线划定指南》、《广西生态保护红线划定方案》对生态保护红线类型的划分要求，项目在原厂区内建设，不新增用地，用地不涉及生态敏感区/脆弱区、生物多样性保护区、水源涵养生态保护区、重要湿地保护区、自然与人文景观、林地保护区、集中式饮用水源保护区等环境敏感区。

根据《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）〉的通知》，项目所在位置属广西钦州石化产业园重点管控单元，不在钦南区优先保护单元的范围内。

因此，项目用地不涉及生态红线区，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线

根据下文&3.2章节可知，项目所在区域大气环境质量、海水环境质量、声环境质量、土壤环境质量能够满足相应的标准要求。

项目变更后生产废水较变更前有所增加，但企业全厂生产废水排放量未超过一期一阶段项目环评，根据引用的预测结论，地表水环境影响可接受；经预测排放的废气污染物的短期浓度贡献值、年均浓度贡献值均符合相应标准要求，大气环境影响可以接受；经预测项目1、5、10、30年排放的污染物对土壤中累积可以满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

因此，项目符合环境质量底线要求。

3、资源利用上限

项目位于钦州港大榄坪物流加工区，同时也处于钦州石化产业园区，用地性质均为工业用地，项目在现有厂区内建设，不新增用地；项目营运过程中消耗原料氢氧化镍钴、硫酸、盐酸、液碱、二氧化硫等等，项目取水由工业园区供给，营运过程中消耗一定量的水、电等资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、资源回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节约、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目用水、电等不会突破区域的资源利用上线。

4、环境准入负面清单

（1）项目位于钦州市，未列入《广西壮族自治区重点生态功能区县产业准入负面清单调整方案》中负面清单行业内容。

（2）项目的建设不涉及《广西壮族自治区生态环境厅等部门关于印发〈广西生态保护正面清单（2022）〉和〈广西生态保护禁止事项清单（2022）》的通知〉（桂环发〔2022〕54号）》中的负面清单事项内容。

（3）与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》相符性分析

项目位于钦州市钦州港，属于广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）中四大板块中的北部湾经济区。项目建设符合国家及地方产业政策，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内，满足自治区和北部湾经济区生态环境总体准入及管控要求，项目建设符合广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）的要求，详见表1-43。

- 项目与《广西壮族自治区生态环境分区管控动态更新成果（2023年）》（北部湾经济区）要求对比表

| 适用分区 | 适用对象 | 管控要求类别 | 生态环境准入及管控要求 | 项目情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自治区 | 全自治区 | 空间布局约束 | 1．新建、改建、扩建工业项目应按照国家、自治区相关行业建设项目环境影响评价文件审批原则入园。新建企业应符合批准实施的国土空间规划、“十四五”规划纲要和相关专项规划。 2．禁止新建、扩建现行《产业结构调整指导目录》《广西工业产业结构调整指导目录》明确的淘汰类、禁止类项目；禁止引入不符合现行《市场准入负面清单》禁止准入类事项。新建项目要严格落实国家有关产业重大生产力规划布局要求，并符合广西优化主导产业布局、新发展格局下广西重点产业布局规划、广西制造强区建设中长期规划及相关产业规划布局。 3．鼓励和引导新建涉挥发性有机物VOCs排放的工业企业入园区（含工业园区、工业集中区、工业集聚区）。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。 4．建设项目使用林地，应当按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》审核和审批，严格保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展。公益林、天然林依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》《国家级公益林管理办法》《国家级公益林区划界定办法》《天然林保护修复制度方案》等国家和自治区有关规定进行管理。 5．建设项目使用草地，应当按照《草原征占用审核审批管理规范》审核和审批，严格保护和合理利用草地。 6．严格执行能耗“双控”、碳排放强度、碳达峰和碳中和目标要求，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。 7．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。拟建、在建项目，应对照能效标杆水平建设实施；能效介于标杆水平和基准水平之间的存量项目，鼓励加强绿色低碳工艺技术装备应用，引导企业应改尽改、应提尽提；能效低于基准水平的存量项目，有序开展节能降碳技术改造或淘汰退出。 8．石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业新增主要污染物排放量的建设项目，应满足区域、流域控制单元环境质量改善目标管理要求，主要污染物实行区域倍量削减或等量削减；市级生态环境主管部门审批的编制环境影响报告书的重点行业建设项目可参照执行。 9．依据国土空间规划和“三区三线”，明确减污降碳重点管控区域和相关管控要求，将碳达峰碳中和要求纳入“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）分区管控体系。 10．增强区域环境质量改善目标对能源和产业布局的引导作用。加大污染严重地区结构调整和布局优化力度，依法依规加快推动重点区域、重点流域落后和过剩产能退出。依法加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出。 11．严格执行《广西生态保护正面清单（2022）》和《广西生态保护禁止事项清单（2022）》。 12．“准入及管控要求”涉及跨省（市）界有协议或相关规定的，从其规定。 13．“准入及管控要求”规定依据的法规、规章等发生变更的，从其规定。 | 相符。 1.项目处于化工园内，在现有厂区内建设； 2.项目不属于《产业结构调整指导目录2024年本》鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，不在《市场准入负面清单》内； 3.项目处于化工园内； 4及5.项目用地属工业用地，不占用林地、草地； 6.项目不属于“两高”项目，能源利用效率达到国内先进水平； 7.项目不属于“两高”项目； 8.不适用； 9.不适用； 10.不适用； 11.项目不涉及广西生态保护禁止事项清单中的负面清单事项； 12.不涉及； 13.不涉及； |
| 北部湾经济区 全部分区 | 北部湾经济区（本清单适用于南宁市、北海市、钦州市、防城港市、玉林市、崇左市） | 空间布局约束 | 1．坚持高质量发展和高水平保护并重，引领广西高质量发展的重要增长极和成为具有区域影响力和带动力的重要增长极，建设宜居宜业宜游蓝色生态湾区。 2．实行严格的资源环境生态红线管控，合理开发和节约资源，加强对水源林、防护林、湿地等生态系统的保护与修复。 3．加大滨海湿地保护和修复力度，对红树林、珊瑚礁、海草床等重要海洋生态系统实行最严格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护。加强沿海防护林体系建设，加强对防城江、北仑河、钦江等重要江河源头区、湖库型饮用水源地等区域水土流失预防。推进互花米草防治。 4．严格围填海管控，禁止在海域内实施连岛行动。保护北部湾自然岸线，严格控制岸线利用项目准入门槛。合理有序开发利用滩涂资源。 5．南流江流域、廉州湾海域超过环境承载力的县市区严格区域主要污染物管控要求，新改扩“两高”、重点行业建设项目实行主要污染物区域削减方案。廉州湾沿岸新设排污口选址必须符合《中华人民共和国海洋环境保护法》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等有关规定。 6．依法依规推动落后产能有序退出。 7．严禁占用运河沿线两岸1公里范围内预留作为生态廊道的用地，科学规划平陆运河沿岸生态廊道空间和开发保护核心管制区。 8．执行平陆运河绿色工程防范管控重点清单、打造特色亮点清单，平陆运河绿色工程评估指标体系。 | 相符。 1、2、3.不适用； 4、7.项目同时位于钦州港大榄坪物流加工区和钦州石化产业园区内，在现有厂区内建设，不涉及围填海、不占用岸线，不占用运河生态廊道用地； 5.不适用； 6.不属于落后产能项目； 8.不适用。 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1．坚持陆海统筹，强化重大海域、入海河流、海岸带的生态环境统筹协同管控，开展北部湾沿海城市生态环境综合治理。推行河长制、湖长制，持续推进钦江、南流江、九洲江等流域综合治理，鼓励施行生态养殖和清洁生产，从源头控制生产、生活污水排放。推行湾长制，协同推进近岸海域污染治理，实施蓝色海湾整治行动和北部湾入海河流综合治理工程，严格控制水产养殖污染、港口码头船舶污染、采沙污染。 2．围绕建设蓝色海湾城市群，深入推进北钦防生态环境基础设施一体化，统筹推进北钦防三市生态环境齐保共治。加强港口码头环境保护基础设施建设，重点加强有色矿产、硫磺、煤等堆场配套环保设施建设。建立生态环境联防联治平台和机制，推动建立北部湾城市群跨行政区生态环境保护和生态补偿机制。 3．推进区域大气污染联防联控。共同开展重点行业污染整治和重污染天气联合应对，加强挥发性有机化合物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同控制，协同应对区域多污染物，联合开展空气污染综合治理，改善空气质量。严格城市空气质量达标管理，改善城市环境空气质量，对大气质量改善进度进行监督和考核。 4．严格控制“两高”行业项目布局和建设，提升“两高”行业清洁生产和减污降碳水平。以碳达峰、碳中和愿景为导向，推动产业转型升级、能源结构优化。开展碳排放权、排污权交易试点。重点管控行业建设项目无主要污染物排放指标来源的，应提出有效的区域削减方案，确保项目投产后区域环境质量不恶化。 5．以平陆运河、北部湾港为重点，加强船舶和港口污染防治，加快淘汰老旧船舶，鼓励引导高能耗船舶技术改造升级和提前退出。推动新能源、清洁能源动力船舶应用，加快港口供电设施建设，提高船舶岸电设施使用率。 6．平陆运河沿线城市实施生活污水集中处理设施能力提升全覆盖工程，开展城市污水处理设施差别化精准提标改造。 | 相符。 1、2.不适用； 3.项目不排放氮氧化物及挥发性有机物； 4.项目不属于“两高”项目； 5、6.不适用。 |
|  |  | 环境风险防控 | 1．强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控。 2．建立和完善海上溢油、危险化学品泄漏、赤潮应急反应预案，提升应对海洋突发环境事件能力，防范海上溢油、危险化学品泄漏等重大环境风险。加强海洋环境监测，实施海洋环境预警预报工程。 3．实行严格的核污染监控管理，提升核安全治理能力，提高核设施安全水平，降低核安全风险，推进放射性污染防治，确保辐射环境质量保持良好，强化核辐射安全监管体系，消除核安全隐患。 | 相符。项目按要求设置风险防范措施，编制突发环境事件应急预案；不涉及核污染。 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 1．严格执行能耗“双控”，新建项目能源利用效率应达到国内先进水平。 2．实施水资源消耗总量和强度“双控”。 | 相符。 项目主要使用水和电能，水循环利用率高，能源利用效率可达到国内先进水平。 |

（4）与钦州市生态环境分区管控动态更新成果的相符性分析

《钦州市生态环境局关于印发〈钦州市生态环境分区管控动态更新成果（2023版）〉的通知》，项目所在位置属广西钦州石化产业园重点管控单元，不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态保护红线内，符合钦州市生态环境分区管控要求。详见表1-39、表1-40。

- 项目与钦州市生态环境分区管控动态更新成果的符合性分析

| 管控 类别 | 生态环境准入及管控要求 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1．自然保护地、水源保护区、公益林、天然林等具有法律地位，有管理条例、规定、办法的各类保护地，其管控要求原则上按照各类保护地的现行规定进行管理，重叠区域以最严格的要求进行管理。纳入生态保护红线管理的各类自然保护地，还应执行国家、自治区有关生态保护红线内各类开发活动的准入及管控规定和要求。 | 相符。项目不涉及自然保护地、森林公园、湿地公园、水源保护区、风景名胜区、公益林、天然林等生态保护红线管理的各类自然保护地。 |
|  | 2. 红树林依据《广西壮族自治区红树林资源保护条例》进行管理。开展红树林修复要依法依规进行，并符合红树林资源保护规划等相 关要求。 | 相符。项目用地范围不涉及红树林。 |
|  | 3. 重要湿地依据《中华人民共和国湿地保护法》《国家湿地公园管理办法》《广西壮族自治区湿地保护条例》进行管理。 | 相符。项目不涉及重要湿地。 |
|  | 4. 禁止城镇和工业发展占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区，对已有的工业企业逐步搬迁，减缓城镇空间和生态空间叠加布局对生态空间的破坏和侵占程度。禁止在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区建设和开发，严格限制自然保护区和湿地保护核心区人类活动；严格限制“两高”产业在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能区的布局，鼓励发展生态保护型旅游业、生态农业，统筹推进特色农业和旅游业融合发展。 | 相符。项目在现有厂区内建设，用地不占用自然保护区、湿地保护区及生态环境极为敏感地区；项目选址不在水源保护区、湿地、永久基本农田、陡坡区、地质灾害高易发区等地区；项目选址不在十万大山、五皇山、六万大山、茅尾海等生物多样性保护区及水源涵养区等重点生态功能。 |
|  | 5. 以供给侧结构性改革为导向，坚持培育新增产能与淘汰落后产能相结合，严格审批，防止新增落后产能。严格控制“两高”和产能过剩行业新上项目，遏制高耗能产业无序发展和低水平扩张。 | 相符。项目不属于产能过剩行业。 |
|  | 6. 全市产业准入执行《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发北钦防一体化产业协同发展限制布局清单（工业类2021年版）的通知》（桂政办函〔2021〕4号）要求，限制布局炼铁、炼钢、铝冶炼、平板玻璃制造。 | 相符。项目不属于其中的钦州市“全市”及“自贸区钦州港片区（钦州港经济技术开发区）”的限制产业。 |
|  | 7. 新建、扩建的石化、化工、焦化项目应按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》布设在依法合规设 立并经规划环评的产业园区。 | 相符。项目不属于“两高”项目。 |
|  | 8. 禁止违法占用、损害自然岸线。海洋开发和海岸开发各类活动，大陆自然岸线保有率标准不低于 35%、无居民海岛岸线长度保有 率标准不低于 85%。 | 相符。项目不涉及海洋开发和海岸开发。 |
|  | 9. 推进海域资源市场化配置，严控新增围填海造地，完善围填海总量管控，除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批， 全面清理非法占用海洋生态保护红线区域的围填海项目。 | 相符。项目在现有厂区内建设，不新增用地，不涉及围填海造地。 |
|  | 10. 科学论证在三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区及周边区域的开发利用活动，严格落实保护区管理要求。 | 相符。项目不涉及三娘湾海洋保护区、茅尾海中部海洋保护区。 |
|  | 11. 严格按照相关法律法规及国土空间规划等要求，规范设置和监管入海排污口。禁止采挖海砂、设置直排排污口及其他破坏河口生 态功能的开发活动。 | 相符。项目不新增直排排污口。 |
|  | 12. 严禁圈占沙滩和红树林，禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。对红树林、海草床、滨海湿地等重要海洋生态系统实行最严 格的保护措施，加强珍稀濒危物种及重要海洋生态系统的生境保护，加大滨海湿地的保护和修复力度。禁止红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。禁止毁坏海岸防护设施、沿海防护林、沿海城镇园林和绿地。 | 相符。项目不占用沙滩和红树林，不涉及红树林海岸带内陆采石等破坏性活动。 |
|  | 13. 严格用途管制，坚持陆海统筹，严禁国家产业政策淘汰类、限制类项目在滨海湿地布局，实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理。 | 相符。项目不涉及滨海湿地布局。 |
|  | 14．禁止在氮磷浓度严重超标的近岸海域新增或者扩大投饵、投肥海水养殖规模。 | 项目不属于养殖项目 |
|  | 15．平陆运河沿线两岸原则上预留1公里作为生态廊道构建用地，将平陆运河沿线建设成为维护当地自然与文化特色的区域生物廊道、生境走廊、休闲绿道、风景廊道和绿色运河经济带等。 | 项目部在平陆运河沿线两岸1公里范围 |
|  | 16．禁止平陆运河建设违规占用环评批复范围之外的红树林，严格落实红树林生态恢复和管护要求。 | 项目不属于平陆运河建设内容 |
|  | 17．除上述空间布局约束外，还应遵循国土空间规划管控要求。 | 相符。项目在现有厂区内建设，厂区处于工业园区范围内 |
| 污染物排放管控 | 1. 以有色金属、建材、制糖、石化化工、造纸等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；新建、改建、扩建的制浆造纸、印染、 纺织、煤化工、石化、煤电等建设项目新增主要污染物排放应控制在区域总量的要求，确保环境质量达标。 | 相符。项目污染物可达标排放，污染物排放符合总量控制的要求。 |
|  | 2. 持续加强工业集聚区污水集中处理设施建设，提高工业企业水循环利用率、污染物预处理能力及污染集中治理能力，补齐基础设施 短板，按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理，入园企业在达到国家或地方规定的排放标准后接入园区集 中式污水处理设施稳定达标排放；加快推进深海排放基础设施建设。 | 相符。项目按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。生活污水排入大榄坪污水处理厂；大榄坪污水处理厂升级改造前，项目生产废水经处理达标后依托该污水处理厂深海排放管道排入A2排污区，污水厂升级改造后，废水排入污水厂处理。 |
|  | 3. 开展陆海统筹流域治理，深化钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域水环境综合整治，钦江、南流江流域切实开展截污、拔污、清 污、治污专项行动，以“控磷除氮”为重点，抓好养殖、生活、工业、农业面源等污染综合治理和河道生态修复，推进河流入海断面 水质持续改善，进一步削减入海河流总氮、总磷等的排海量。全面开展茅尾海、钦州湾等重点海域综合整治。严厉打击非法用海抽砂 行为，优化茅尾海等海域养殖规划布局，整治非法养殖。完善钦州港区污水截流及雨污分流、海上水产养殖尾水整治。 | 相符。项目不涉及钦江、大风江、茅岭江、南流江等流域；项目不涉及海域养殖。 |
|  | 4. 完善城镇污水处理厂配套管网建设，加强乡镇级污水处理设施及配套管网建设和改造，实施雨污分流改造，持续开展入河排污口整 治，强化城镇生活污染源治理，建立健全生活污水收集、处理体系，推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸，提高污水收集处理率， 污水处理设施应增加脱氮、除磷工序。持续推进市、县级城市黑臭水体整治。 | 项目不涉及。 |
|  | 5. 加强工业企业无组织废气排放控制，加强挥发性有机物（VOCs）排放企业综合防治，加快高效 VOCs 收集治理设施建设，大力提 升 VOCs 排放收集率、去除率和治理设施运行率。推进工业涂装、石化、包装印刷、木材加工、汽修等行业和油品储运销的 VOCs 综 合治理。 | 项目不排放挥发性有机物。 |
|  | 6. 完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，有条件的工业聚集区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂 工序。 | 项目不涉及。 |
|  | 7. 推进城镇生活垃圾处理基础设施扩能建设，强化渗滤液处理设施运营管理，防止渗滤液积存或违规倾倒垃圾渗滤液至市政管网；加 强农村生活垃圾收运、处理体系建设，降低农村垃圾焚烧污染。 | 项目不涉及。 |
|  | 8. 新建、改建、扩建涉及重点重金属排放建设项目依照相关规定实行总量控制。 | 项目不涉及重点重金属排放。 |
|  | 9. 新建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 相符。项目不属于“两高”项目。 |
|  | 10. 加强海陆联动，严格控制陆源污染物排放。规范入海排污口设置，全面清理非法或设置不合理的入海排污口。加快推进钦州港三 墩作业区配套深海排放管道工程。 | 相符。项目不新增入海排污口。 |
|  | 11. 积极治理船舶污染，推进与城市公共转运及处置设施的有效衔接，全面贯彻落实《广西北部湾港船舶污染物接收、转运、处置能 力评估及相应设施建设方案》，建设完善船舶污染物接收处理设施，提高含油污水、化学品洗舱水、船舶垃圾等接收处置能力及污染 事故应急能力。加强钦州港码头和船舶修造厂等绿色岸电、环卫设施、污水处理设施建设使用。 | 项目不涉及船舶污染。 |
|  | 12. 加强港口码头环保基础设施处理和建设。完善堆场防风抑尘设施，降低扬尘污染。港区实行雨污分流和污水分质处理，防止堆场 废水通过雨水沟直排入海，完善配套污水处理设施和管网建设，实现污水集中处理、回用或达标排放。 | 项目不涉及港口码头环保基础设施。 |
|  | 13. 污水离岸排放不得超过国家或者地方规定的排放标准。禁止向海域排放油类、酸液、碱液、剧毒废液和高、中水平放射性废水， 严格控制向海域排放含有不易降解的有机物和重金属的废水，排放低水平放射性废水应当符合国家放射性污染防治标准，其他污染物 的排放应当符合国家或者地方标准。含病原体的医疗污水、生活污水和工业废水必须经过处理，符合国家有关排放标准后，方能排入 海域。含有机物和营养物质的工业废水、生活污水，应当严格控制向海湾、半封闭海及其他自净能力较差的海域排放。向海域排放含 热废水，必须采取有效措施，保证邻近渔业水域的水温符合国家海洋环境质量标准，避免热污染对水产资源的危害。 | 相符。大榄坪污水处理厂升级改造前，项目生产废水经处理达标后依托该污水处理厂深海排放管道排入A2排污区，污水厂升级改造后，废水排入污水厂处理。根据地表水环境影响评价，地表水环境影响可接受。 |
|  | 14. 按照养殖容量控制养殖规模和养殖密度，发展健康、生态养殖方式，推动海水养殖环保设施建设，规范海水养殖尾水排放，加强 对蓝圆鲹和二长棘鲷产卵场的保护。旅游休闲娱乐区的污水和垃圾应科学处置、达标排放，禁止直接排入海域。 | 项目不涉及。 |
|  | 15．推动造纸行业节能改造，加大有机废液、有机废物、生物质气体的回收利用，固体废物近零排放。 | 项目不属于造纸行业 |
| 环境风险防控 | 1. 强化环境风险源精准化管理，健全企业突发环境事件风险评估制度，动态更新重点环境风险源管理目录清单，建立信息齐全、数据 准确的风险源及敏感保护目标的数据库，准确掌握重点环境风险源分布情况，重点加强较大及以上风险等级风险源的环境风险防范和 应急预警管理。 | 本报告已要求项目编制突发环境事件应急预案并在当地行政主管部门备案，并与园区环境事件应急预案进行联动。 |
|  | 2. 选择涉重涉危企业、化工园区、集中式饮用水水源地等重要区域开展突发环境事件风险、环境健康风险评估，实施分类分级风险管控。 | 项目所在园区已经开展突发环境事件风险等风险管控措施。 |
|  | 3. 强化饮用水水源地环境风险排查，加强环境风险源管理，建立健 全饮用水水源地应急预案。推进县级及以上饮用水水源地自动监测 预警能力建设，实施水源地应急防护工程。加强大气污染防治协作和部门联动，建立健全大气污染联防联控机制。建立健全用地土壤 环境联动监督管理机制，实行联动监管。 | 项目不涉及饮用水源地。 |
|  | 4. 严格建设项目环境准入，永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目；新（改、扩）建涉有毒有害物质可能造成防控土壤污染的建设项目，提出并落实污染防治要求。 | 相符。项目选址不在永久基本农田集中区域，项目建成前后对土壤定期展开现状监测、跟踪监测，采取严格的环保措施，加强土壤污染风险管控。 |
|  | 5. 强化全域矿产资源开发监管，建立矿石生态环境动态监测网络，禁止矿山废水、废气、废渣的无序排放。 | 项目不涉及。 |
|  | 6. 严格管控涉海重大工程环境风险，全面排查陆域环境风险源、海上溢油、危险化学品泄漏等环境风险隐患，健全完善海上溢油及危 化品泄漏污染环境应急响应机制，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能 力和应急处置物资设备。建立健全海洋生态补偿和生态损害赔偿制度。 | 项目不涉及。 |
|  | 7. 强化沿海工业园区和沿海石油、石化、化工、冶炼及危化品储运等企业的环境风险防控，加强企业和园区环境应急物资储备。 | 相符。已要求建设单位在建设后期编制应急预案。 |
|  | 8. 加强海洋生态灾害应急体系建设，强化海水浴场、电厂取排水口等海洋生态灾害高风险区域的联防联控。 | 项目不涉及。 |
|  | 9．加强倾倒区使用状况监督管理工作，做好废弃物向海洋倾倒活动的风险管控。 | 相符。项目各类固废分类妥善处置，不向外倾倒。 |
| 资源开发利用效率要求 | 1. 能源：强化和完善能耗双控制度，严格落实《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021－2025 年）》等有关 要求。推进绿色清洁能源生产，推进重点行业和重要领域绿色化改造，打造绿色园区和绿色企业，促进工业园区、产业集聚区低碳循 环化发展。推动能源多元清洁发展，培育发展清洁能源和可再生能源产业，锂电池制造及风电、光伏发电、生物质发电等清洁能源产 业发展要符合相应能源规划和国土空间规划的要求；推动能源清洁低碳安全高效利用，合理控制煤炭消费。落实国家碳排放达峰行动 方案，降低碳排放强度。海洋石油勘探开发严格执行《中华人民共和国海洋石油勘探开发环境保护管理条例》要求。 | 项目不属于列入自治区“两高”项目目录范围的项目。 |
|  | 2. 土地资源：严格执行自治区下达的土地资源利用总量及效率管控指标要求。突出节约集约用海原则，合理控制规模，优化空间布局， 提高海域空间资源的整体使用效能。 | 相符。项目不新增用地。 |
|  | 3. 水资源：实行水资源消耗总量和强度“双控”。严格用水总量指标管理，健全市、县（区、市）行政区域的用水总量控制指标体系， 统筹生活、生产、生态用水，大力推进农业、工业、城镇等领域节水。严格按照地下水开发利用控制目标控制地下水资源开采。 | 相符。项目采取相应的节水措施，最大限度的利用循环水，符合相关要求。 |
|  | 4. 矿产资源：严格执行自治区、市、县矿产资源总体规划中关于矿产资源开发管控和矿产资源高效利用的目标要求。着力提高资源开 发利用效率和水平，加快发展绿色矿业；严格控制海岸线的开发建设、海砂开采活动，规范海砂资源开发秩序，加强海岸沙滩保护和 矿产开发监管。 | 项目不涉及。 |
|  | 5. 岸线资源：涉及岸线开发的工业区和港区，应严格按照相关规划实施，控制占用岸线长度，提高岸线利用效率，加强污染防治。建 设海岸生态隔离带；有效保护自然岸线和典型海洋生态系统，提高海洋生态服务功能，增强海洋碳汇功能。合理控制滨海旅游开发强 度，科学有序发展海洋生态旅游。规范海岛资源开发，科学规划海岛岸线开发，保护海岛自然岸线。 | 项目不涉及。 |
|  | 6. 高污染燃料禁燃区：禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。 | 项目不在高污染燃料禁燃区。 |

- 与石化产业园重点管控单元生态环境分区管控的相符性分析

| 管控 类别 | 生态环境准入及管控要求 | 项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 1. 依据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，除国家重大战略项目外，原则上禁止新增围填海项目。三墩片区布局国家重大项目确需新增围填海的，须严格论证对中华白海豚等重点保护动物及其生境的影响，审慎决策，最大限度减轻不良环境影响。 2．加强行业源头管控，严格执行《广西工业产业结构调整指导目录（2021年本）》，入园项目需符合国家产业政策、行业规范、地方发展规划和绿色发展等要求；建设项目应为石化产业园区产业链范围内的项目，选址应符合石化产业园区规划的功能分区。禁止引进不符合国家产业政策和相关行业准入条件，清洁生产水平不达标、装置单位产品能源消耗限额不达标、污染物排放不达标的项目。 3．优化园区规划空间布局，对丙烯腈、苯乙烯、环氧丙烷等新引进项目加强源头风险管控；丙烯腈装置原则上应配套 MMA 装置同步建设，及时消耗丙烯腈装置产生的氢氰酸和废酸，降低环境风险。 4．严格控制炼油规模，禁止建设未列入国家批准的相关规划的新建炼油及扩建一次炼油项目；新建石化和化工生产项目应符合《广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）》 《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）相关要求。 5．严格“两高”建设项目环境准入，新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件等要求。 6．园区周边1公里范围内临近生态保护红线（广西茅尾海红树林自治区级自然保护区）生态环境敏感区域，应优化产业布局，控制开发强度，新建、改建、扩建项目要采取切实可行的环保措施，降低对周边生态环境敏感区域的影响。 | 1.项目不涉及围填海。 2.项目符合石化产业园区规划及规划环评要求；清洁生产达国际先进水平；污染物均达标排放。 3.项目不涉及。 4. 项目符合《广西新建石化和化工生产项目准入管理办法（试行）》《化工园区开发建设导则》（GB/T 42078-2022）相关要求。 5.项目不属于“两高”项目。 6.项目不新增用地，对周边生态环境影响较小。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 1．大力推进低氮燃烧和烟气脱硝，有序推进园区集中供热。 2．持续推进石化、化工等行业节能降碳改造；推动石化、化工等重点行业挥发性有机物（VOCs）污染防治。推动石化行业 VOCs 泄漏检测与修复行动、VOCs 削减和有毒有害原料替代。 3．石化、化工行业全面推进行业达标排放改造，鼓励采用先进的清洁生产技术，提高原油的转化和利用效率；新建石化和化工生产项目污染物排放必须同时满足污染物排放标准和主要污染物总量控制要求，必须配套固废综合利用或无害化处理设施，危险废物必须按照国家及自治区相关危险废物的管理规定进行贮存、转移、安全处置。 4．逐步完成工业集聚区集中式污水处理设施建设，确保已建污水处理设施稳定运行及达标排放。园区集中式污水处理设施总排口安装自动监控系统、视频监控系统，并与生态环境主管部门联网。按照“清污分流、雨污分流”原则，实施废水分类收集、分质处理。 5．园区及园区企业排放水污染物，要满足国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。直接外排水环境的，执行国家或者地方规定的标准要求；经城镇污水集中处理设施处理后排放的，执行市政部门管理要求；经园区污水集中处理设施处理后排放的，执行园区管理部门相关要求。 6．鼓励建设高盐废水集中处理设施，回收固体盐类，降低外排水量和含盐浓度。 7．严格控制石油类、氨氮、总磷等污染物排放浓度及排放量，采取有效措施减少挥发性有机化合物（VOCs）、氮氧化物（NOx）等污染物排放量。 | 1.不涉及； 2.项目不排放挥发性有机物； 3.项目清洁生产可达到清洁生产国际先进水平； 4.项目废水实行“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理，生产废水依托现有排污管排放，生活污水经处理后排入园区污水处理厂； 5.项目废水污染物可达标排放，符合总量控制指标要求； 6.项目已上高盐废水处理设施，盐排放浓度达标； 7.项目不排放挥发性有机物、氮氧化物，石油类、氨氮、总磷可达标排放。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 1．建设项目应严格落实环境保护措施和环境风险防范措施，减缓对周边海域和陆域生态环境敏感区的不良环境影响。 2．三墩片区实行封闭式管理。开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和物资，建设环境应急队伍，并定期演练。企业、园区与地方人民政府环境应急预案应当有机衔接。 3．土壤环境监管重点单位应当严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 | 1.本报告已要求项目编制突发环境事件应急预案，并与园区环境事件应急预案进行联动； 2.不涉及； 3.企业不属于土壤环境监管重点单位。 | 符合 |
| 资源开发利用效率要求 | 1．在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。其余按照《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》要求实施管理。 2．加强水资源消耗总量与强度控制，推进节水减排，提升水资源利用效率和效益。 3．坚持节约集约用地，提高土地利用效率。 | 1. 项目不在高污染燃料禁燃区； 2.项目用水量不大，废水经处理后，可再利用的先进行回用。 3.项目不新增用地。 | 符合 |

因此，项目不属于环境准入负面清单范畴。

5、小结

综上所述，项目不涉及生态保护红线、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内，与生态环境分区管控相关要求相符。

- 与《地下水管理条例》相符性分析

项目不开采地下水，不使用地下水，项目符合《地下水管理条例》的相关要求，详见表1-41。

- 与《地下水管理条例》相符性分析

| 序号 | 相关要求 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 第四十条 | 禁止下列污染或者可能污染地下水的行为： （一）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞以及私设暗管等逃避监管的方式排放水污染物； （二）利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存石化原料及产品、农药、危险废物、城镇污水处理设施产生的污泥和处理后的污泥或者其他有毒有害物质； （三）利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者贮存含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物； （四）法律、法规禁止的其他污染或者可能污染地下水的行为。 | 符合。 项目生活污水经处理达标后排入大榄坪污水处理厂，生产废水经处理达标后，依托大榄坪污水处理厂的深海排放管道排入A2排污区，不向地下排水。项目物料贮存在相应仓库，不利用岩层孔隙、裂隙、溶洞、废弃矿坑等贮存。项目污水采用管道输送，不涉及使用无防渗漏措施的沟渠、坑塘。 |
| 第四十一条 | 企业事业单位和其他生产经营者应当采取下列措施，防止地下水污染： （一）兴建地下工程设施或者进行地下勘探、采矿等活动，依法编制的环境影响评价文件中，应当包括地下水污染防治的内容，并采取防护性措施； （二）化学品生产企业以及工业集聚区、矿山开采区、尾矿库、危险废物处置场、垃圾填埋场等的运营、管理单位，应当采取防渗漏等措施，并建设地下水水质监测井进行监测； （三）加油站等的地下油罐应当使用双层罐或者采取建造防渗池等其他有效措施，并进行防渗漏监测； （四）存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施； （五）法律、法规规定应当采取的其他防止地下水污染的措施。 根据前款第二项规定的企业事业单位和其他生产经营者排放有毒有害物质情况，地方人民政府生态环境主管部门应当按照国务院生态环境主管部门的规定，商有关部门确定并公布地下水污染防治重点排污单位名录。地下水污染防治重点排污单位应当依法安装水污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 | 符合。 项目建设内容地下设施开挖深度较浅，未见地下水；项目按分区防渗要求设置地下水污染防治措施，厂区已建立4个地下水水质监测井；企业不属于地下水污染防治重点排污单位。 |
| 第四十二条 | 在泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域内，不得新建、改建、扩建可能造成地下水污染的建设项目。 | 符合。 项目所在地为滨海滩涂地貌为主，现状为填海区，地含水层主要为松散岩类孔隙水，岩性主要为淤泥质砂，不属于泉域保护范围以及岩溶强发育、存在较多落水洞和岩溶漏斗的区域。 |

- 与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相符性分析

指导意见提出：

严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。

项目不属于“两高”项目，项目不排放氮氧化物和挥发性有机物。项目位于钦州港大榄坪物流加工区，该园区已完成规划环评并取得审查意见，项目符合该园区规划环评要求；同时也处于广西钦州石化产业园，该园区已完成规划环评并取得审查意见，项目也符合该园区规划环评要求。因此，项目符合《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45号）的要求。

- 与《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相符性分析

根据《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，钦州市2022年、2023年属于达标区，项目主要污染物实行区域等量削减。项目不属于该通知所述的石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，项目也不属于“两高”项目，且不排放氮氧化物和挥发性有机物，故不需要进行区域削减。

- 与《广西壮族自治区高耗能、高排放建设项目主要污染物排放管理办法》相符性分析

《广西壮族自治区高耗能、高排放建设项目主要污染物排放管理办法》适用于列入广西“两高”项目管理目录的新建、改建和扩建建设项目新增主要污染物排放管理，项目不属于列入广西“两高”项目管理目录的项目。

- 与《广西壮族自治区建设项目重金属污染物排放指标核定暂行办法》相符性分析

项目排放的主要大气污染物为颗粒物、氨、钴及其化合物，主要废水污染物为化学需氧量、氨氮、硫酸盐、钴，不排放重点重金属。

- 与《广西壮族自治区重金属污染防控工作方案》相符性分析

项目符合《广西壮族自治区重金属污染防控工作方案》中的相关要求，详见表1-42。

- 与《广西壮族自治区重金属污染防控工作方案》相关要求符合性分析

| 相关要求 | 内容 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 严格环境准入管理 | 重点行业的新、改、扩建建设项目应符合产业政策、区域环评、规划环评、“三线一单”和行业环境准入管控要求。重点区域的重点行业新、改、扩建建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2:1，其他区域执行“等量替代”要求。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源；无明确具体总量来源的，各级审批部门不得批准相关环境影响评价文件；总量来源应是国家核定的全口径清单削减量，原则上优先使用同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量。 | 项目位于钦州市，不属于重点区域，项目不涉及排放重点重金属。 |
| 优化产业结构和产业布局 | 根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。积极推动涉重金属产业集中优化发展，推进重有色金属冶炼、电镀、制革、铅蓄电池等重点行业企业入园管理；对于长期停工停产、没有生存能力和发展潜力的“僵尸企业”，加快实施关闭退出。新、改、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。 | 符合。项目符合《产业结构调整指导目录》，不属于涉重金属落后产能；项目处于产业园区内，并符合园区规划。 |
| 推动重金属污染深度治理 | 重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放；鼓励安装反渗透膜过滤纯化水装置替代钠离子交换树脂软水处理系统，降低水污染排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。开展电镀行业重金属污染综合整治，排查取缔非法电镀企业，开展专业电镀园区、专业电镀企业电镀废水分质分类处理和膜深度治理，提升电镀行业治污水平。 | 项目不属于重有色金属冶炼及不属于重有色金属矿采选项目，也不属于电镀行业。 |
| 加强涉重金属固体废物环境管理 | 加强涉重金属重点行业企业物料堆放场、废石场、废渣场和尾矿库等环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。严格废铅蓄电池、钢厂烟灰、冶炼灰渣等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防范二次污染。 | 项目物料主要为液态，不涉及相关物料堆放场、废石场、废渣场和尾矿库，也不产生冶炼灰渣。 |

- 选址合理性分析

项目在中伟公司现有厂区内建设，不涉及自然保护区、生态功能保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区，不占用基本农田。项目处于大榄坪物流加工区，符合加工区修编后的规划环评及其审查意见的相关要求，同时也位于石化产业园区的鹿耳片区，也符合该园区规划环评及其审查意见的相关要求。

因此，项目选址合理。

- 建设项目工程分析

  - 企业概况

由概述可知，从2021年至2024年12月，广西中伟新能源科技有限公司相继完成10个项目的环评工作，审批情况见表2-1。企业各项目经过变更或技改之后，现今项目及其主要生产线的建设及验收情况见表2-2。

- 企业环评项目审批情况

| 项目名称 | 环境影响评价情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 批准文号 | 批准时间 | 审批单位 |
| 一阶段项目 | 钦港环管字〔2021〕19号 | 2021.7.22 | 钦州市生态环境局 |
| 二阶段项目 | 钦港环管字〔2021〕20号 | 2021.7.28 | 钦州市生态环境局 |
| 三阶段项目 | 钦港环管字〔2021〕21号 | 2021.7.28 | 钦州市生态环境局 |
| 一体化项目 | 自贸钦审批环〔2022〕25号 | 2022.7.26 | 广西壮族自治区生态环境厅 |
| 燃气锅炉房项目 | 自贸钦审批环〔2023〕2号 | 2023.1.11 | 钦州市生态环境局 |
| 变电站项目 | 自贸钦港审批环〔2021〕12号 | 2021.11.26 | 钦州市生态环境局 |
| MSP变更项目 | 自贸钦审批环〔2024〕2号 | 2024.1.10 | 钦州市生态环境局 |
| 氨水项目 | 自贸钦审批环〔2024〕20号 | 2024.5.15 | 钦州市生态环境局 |
| 氢氧化钴技改项目 | 自贸钦审批环〔2024〕35号 | 2024.7.23 | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局 |
| 一体化变更项目 | 自贸钦审批环〔2024〕54号 | 2024.11.22 |  |

- 企业目前各项目建设及验收情况表

| 项目名称 | 环评批复建设内容 |  | 已建已验收 | 已建未验收 | 未建 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要生产线 | 主要产品产能 |  |  |  |
| 一阶段项目 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 三元前驱体：6万金吨/年 | 4×1.5万吨/年三元前驱体 | / | / |
|  | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | 硫酸镍溶液：2.5万金吨/年 | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | / | / |
| 二阶段项目 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 三元前驱体：6万金吨/年 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | / | / |
|  | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线 | 硫酸镍溶液：2.5万金吨/年 | / | 1×2.5万吨/年镍豆镍粉处置线（发生变动） | / |
| 三阶段项目 | 4×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 三元前驱体：6万金吨/年 | / | 2×1.5万吨/年三元前驱体生产线 | 2×1.5万吨/年三元前驱体生产线 |
| 燃气锅炉房项目 | 2×20t/h燃气锅炉 |  | / | 1×20t/h燃气锅炉 | 1×20t/h燃气锅炉 |
| 变电站项目 | 1座110kV变电站（户外式），主变容量2×63MVA；出线回路数110kV：1，10kV：21；无功补偿装置：4×6Mvar |  | 1座110kV变电站（户外式），主变容量2×63MVA；出线回路数110kV：1，10kV：21；无功补偿装置：4×6Mvar | / | / |
| 氨水项目 | 1条氨水制备生产线，设计年产21%氨水15万吨/年；1座柴油加油站 |  | 1×15万t/a氨水制备线、1座柴油加油站 | / | / |
| 氢氧化钴技改项目 | 1×0.5万金吨/年氢氧化钴处置线（含0.2万吨/年电积钴工序）、1×1.7万金吨氢氧化镍钴（MHP）生产线 | 硫酸钴：0.5万金吨/年 钴板：0.2万吨/年 硫酸镍溶液：1.7万金吨/年 | 1×0.5万金吨/年氢氧化钴处置线（含0.2万吨/年电积钴工序）、1×1.7万金吨氢氧化镍钴（MHP）生产线 | / | / |
| 一体化变更项目 | 1×8.2万金吨/年火法生产线 | 高冰镍：8.2万金吨/年 | / | 1×8.2万金吨高冰镍生产线 | / |
|  | 1条吹炼渣生产线 | 富钴中冰镍：0.49万金吨/年 | / | 1条吹炼渣生产线 | / |
|  | 1×15万t/a烟气制酸生产线 | 硫酸：15万t/a | / | 1×15万t/a烟气制酸生产线 | / |
|  | 2×4万金吨/年MSP生产线（含1段电积铜工序、2段电积镍工序） | 硫酸镍晶体：8万金吨/年； 1号标准铜：1万吨/年； 镍板：2.5万吨/年； | / | 2×4万金吨/年MSP生产线（含1段电积铜工序、2段电积镍工序） | / |

    - 企业污染物排放情况

##### 2.1.1.1环保措施落实情况及污染物达标排放情况

根据已验收项目相应的验收报告，并结合现场调查，已验收的建设内容基本落实了相应的环评及其批复要求的环保措施；厂区的危废暂存间已按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求建设，并设有1套活性炭吸附装置处理暂存间废气。危废暂存间采用2.0mm的HDPE土工膜做人工防渗。

已验收项目各有组织废气、厂界无组织废气均满足相应的排放标准要求；生产废水在车间设施排放口可达标排放，企业废水总排放口处废水各监测因子符合GB31573-2015表1污染排放限值；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。

##### 2.1.1.2污染物排放情况

根据2024.11.22批复的一体化变更项目，一体化变更项目建成后，企业污染物排放情况见表2-3（包括原二阶段镍豆镍粉污染物排放量），企业废水总排口污染物排放情况见表2-4。其中，企业已验收建设内容的污染物排放量以验收监测数据统计，未验收建设内容的污染物排放量以相应环评报告中的数据统计。

- 企业现有污染物排放情况

| 类别 |  | 项目 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | SO2 | 127.2658 |
|  |  | NOX | 139.7473 |
|  |  | 颗粒物 | 188.1816 |
|  |  | 锰及其化合物 | 0.3465 |
|  |  | 镍及其化合物 | 14.0797 |
|  |  | 铅及其化合物 | 0.0182 |
|  |  | 铬及其化合物 | 0.1287 |
|  |  | 镉及其化合物 | 0.0232 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0100 |
|  |  | 砷及其化合物 | 0.0233 |
|  |  | 氟化物 | 1.3606 |
|  |  | 硫化氢 | 0.1265 |
|  |  | 硫酸雾 | 142.5801 |
|  |  | 氯化氢 | 3.9466 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.4760 |
|  |  | 氨 | 45.8952 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 2120900.34 |
|  |  | 全盐量 | 15873.0080 |
|  |  | 硫酸盐 | 10014.7886 |
|  |  | 氯化物 | 5858.2194 |
|  |  | COD | 58.6509 |
|  |  | 氨氮 | 6.0564 |
|  |  | 镍 | 0.2502 |
|  |  | 钴 | 0.3061 |
|  |  | 锰 | 0.3215 |
|  |  | 铜 | 0.0220 |
|  |  | 石油类 | 2.3282 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 112045 |
|  |  | COD | 28.2869 |
|  |  | NH3-N | 2.7114 |
| 固废 |  | 一般工业固废 | 445603.24 |
|  |  | 危险废物 | 2270.372 |
|  |  | 生活垃圾 | 1721.87 |

- 企业废水总排口污染物排放情况

| 污染物 | 排放标准（mg/L） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | / | / | 2120900.34 |
| COD | 50 | 28 | 58.6509 |
| 氨氮 | 10 | 2.86 | 6.0564 |
| 硫酸盐 | / | 4722 | 10014.7886 |
| 氯化物 | / | 2762 | 5858.2194 |
| 全盐量 | 16700 | 7484 | 15873.0080 |
| 镍 | 0.5 | 0.12 | 0.2502 |
| 钴 | 1 | 0.14 | 0.3061 |
| 锰 | 1 | 0.15 | 0.3215 |
| 铜 | 0.5 | 0.01 | 0.022 |
| 石油类 | 3 | 1.10 | 2.3282 |

    - 排污许可制度执行情况

2022年1月14日，钦州市生态环境局为中伟公司核发了排污许可证，编号91450706MA5QABFE4T001V。近两年，企业根据相关规定对排污许可证办理了变更申请，2024年8月，钦州市生态环境局核发了最新的排污许可证。大气排放总许可量：颗粒物38.4651t/a、二氧化硫624t/a、氮氧化物224.1455t/a、砷及其化合物0.0546t/a、铅及其化合物0.2522t/a、汞及其化合物0.0066t/a、镉及其化合物0.0065t/a、铬及其化合物0.2674t/a；废水污染物排放总量：CODCr104.1200t/a；氨氮29.9490t/a。

企业按照排污许可证要求落实管理台账，按时上传执行报告，按排污许可要求开展自行监测并上传系统。

目前的排污许可证载明的工程内容包括一阶段及二阶段项目（含变更前的MSP生产线）、一体化项目、燃气锅炉项目、氢氧化钴技改项目。许可证中的大气排放总许可量仅包括主要排放口，即一体化的制酸烟气排放口及贫化炉排放口、3台燃气锅炉排放口（仅许可氮氧化物许排放量），一般排放口均没有污染物许可量。

一体化项目发生重大变动，已重新编制环评报告并取得了批复，目前未进行环保验收，燃气锅炉项目也未验收。因此，本报告难以将已核发许可量的工程内容污染物实际排放量与许可量进行对比分析。

    - 环保投诉

据调查了解，二阶段项目未接到环保投诉。

通过现场踏勘、资料收集和走访了解，2023年以来中伟公司接到的环保投诉及钦州市生态环境保护综合行政执法支队（以下简称“执法支队”）现场监察核实情况如下：

2023年7月，中伟公司接钦州港经济技术开发区生态环境局通知《关于钦州港鸡丁头中伟新能源科技有限公司每天释放二氧化硫的投诉》情况，中伟公司经现场排查，异味主要来源于新建一期（新能源一体化项目）厂区，经查明，导致本次厂区范围内出现间歇性异味现象的原因是电除尘防爆口腐蚀穿孔漏气，试生产期间负荷不稳定、不连续，烟气量波动变化较大。整改措施：处理富氧吹炼炉电除尘防爆口腐蚀穿孔漏气问题，更换不锈钢材质重新密封，该问题已于7月13日完成整改，共计更换5处；进一步调整与优化生产工艺，包括生产工艺设备隐患消除与技改、原辅料配比、工艺参数的控制、环保设施的控制等，确保生产的稳定性与连续性；全面排查梳理环保设备可能存在的问题，收集各运行参数，为后续设施升级改造提供依据，同时，试生产期间保障二氧化硫制酸的回收利用率，保障环保设各稳定运行及烟气指标稳定达标排放，已完成。

2023年8月1日，执法支队根据群众投诉的刺激气味及烟雾缭绕问题对中伟公司进行现场检查。检查时：企业正常生产，环保设施及设备正常工作，自动在线数据符合相关限值要求；对群众信访诉求对应点位实地检查，所标注的点位距离企业二氧化硫回用制酸车间约300米，现场未发现诉求中反映的强烈二氧化硫的刺激气味，企业出示的监督性监测报告为达标；信访诉求提供的建筑物（车间）及生产厂区大道烟雾缭绕的相片经现场比对核实，一方面是拍摄地点的建筑物（车间）正好遮挡了正在正常有组织排放的烟囱，和厂区内大量分布的厂内蒸汽管道疏水阀（既热蒸汽泄压阀）点位正常排放蒸汽冷凝水（截至目前投入使用有75处），热蒸汽泄压阀泄压排出的热蒸汽，现场湿度较大，易在符合的天气条件下，出现诉求中的建筑物（车间）烟雾缭绕的情况。处理意见或要求：强化环境保护设施设备的运维管理，确保污染物稳定达标排放；企业对群众信访诉求反映的情况进行排查，消除环境安全隐患；严格落实环境保护法律法规。

2023年11月20日，中伟公司接到钦州港经济技术开发区生态环境局通知，因臭味问题收到群众投诉。中伟公司随即组织相关人员开展自查自纠工作，经现场排查，出现的臭味主要来源于MSP预浸车间二氧化硫废气逸散导致。主要原因是：MSP线产品原料端更换，由外购的硫化镍更换为公司一体化项目自产的硫化镍，因生产工艺参数正在调整和优化，生产负荷及工况不稳定，烟气量波动变化较大；原有的一级“液碱喷淋吸收塔”已技改为二级“水喷淋+液碱喷淋吸收塔”系统，目前正处于试运行阶段，设施处理参数正在调试优化。整改情况：调整优化生产工艺，包括生产工艺参数、环保设施的控制等，确保生产的稳定性；排查梳理尾气吸收装置可能存在的问题，收集运行参数，为后续设施升级改造提供依据；加大厂界无组织废气的监管，通过快速检测仪不定期对厂界废气进行抽检，出现异位问题及时排查、处理。已于2023年11月29日完成整改。

  - 变更前项目概况

二阶段项目于2021年7月28日取得环评批复（钦港环管字〔2021〕20号），原二阶段项目属于新建项目，主要新建4条1.5万吨/年三元前驱体生产线、1条2万金吨/年MSP生产线、1条2.5万吨/年镍豆镍粉处置线，配套建设相应的辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程，年产6万金吨三元前驱体、2万金吨硫酸镍晶体、2.5万金吨硫酸镍溶液。2024年1月，针对一阶段、二阶段、三阶段项目的MSP生产线重新编制了广西中伟新能源项目一期一、二、三阶段MSP生产线变更项目环评报告，并已取得环评批复（自贸钦审批环〔2024〕2号）。2024年11月，针对一体化项目和MSP变更项目又重新编制了广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目（重大变动），并已取得环评批复（自贸钦审批环〔2024〕54号）。因此，本报告不再把MSP生产线纳入变更前二阶段项目中。

二阶段项目的三元前驱体生产线及相关配套工程于2023年12月开展验收监测，于2024年3月完成环保验收，企业排污许可证已包括该部分内容，其环保手续均已履行。镍豆镍粉处置线曾于2023年建成，但因企业订单量少，较少开机调试，未进行环保验收。

    - 已验收的三元前驱体生产线概况

##### 2.2.1.1三元前驱体生产线生产工艺

二阶段三元前驱体共4条生产线，每条生产线在洁净车间内生产，采取车间内进出需换一次性鞋套，设置风淋门、换衣间、私物储藏柜等措施，防止携带污染物和异物进入车间。

1、配料调配

依托一阶段溶解车间，在常温下称取一定量外购的硫酸锰晶体投入溶解槽中溶解，同时泵入适量的纯水搅拌溶解。经溶解后的硫酸锰溶液与来自罐组一——本厂自产的硫酸镍溶液、硫酸钴溶液按比例（根据市场情况分为5、6、8系等，如8系中镍钴锰比例为8:1:1）通过管道泵入配液槽内调制成镍钴锰三元溶液。

2、合成反应

三元前驱体合成反应方程式为：

xNiSO4+yCoSO4+1−x−yMnSO4+2NaOH氨水NixCoyMn（1−x−y）（OH）2+Na2SO4

产品为5、6、8系，如8系的NCM811中x:y:1−x−y=8:1:1即Ni:Co:Mn=8:1:1。

在反应釜中加入硫酸钴溶液和32%液碱，同时加入21%氨水（络合剂）进行反应，生成氢氧化镍钴锰沉淀和含硫酸钠、氨的水溶液。先采用蒸汽夹套升温反应釜，温度控制在50℃～90℃之间，再将各原辅料按设定的流量泵至反应釜，按照比例控制原料的供给速度。在碱稍过量的情况下，反应得率接近100%，各金属离子与OH-反应生成各金属氢氧化物，反应过程中不断通入氮气进行防护，由于各氢氧化物溶解度较低，各金属析出生成三元复合材料。

反应好的浆料输送至陈化槽进行陈化，目的是可以使得反应进行的比较完全，而且有利于溶液继续沉积在相当一部分的小颗粒表面，使晶体进一步长大，而已经长大的晶体也可以被溶液中还存在的NH3·H2O磨掉边角，使晶体变得圆整、光滑，陈化到一定时间，沉淀产物会按照其固有的晶格规律进行定向重排，表现出较好的结晶性能。

合成工序的主要污染物为合成反应过程中挥发的含氨废气（G1-1）。单条三元前驱体生产线的一半的反应釜、陈化槽、压滤机、过滤机等含氨水槽罐产生的氨气进入氨喷淋吸收塔处理后经过1根30高排气筒排放；单条生产线反应-压滤工序设置2个氨喷淋吸收塔2根30m高排气筒；本项目三元前驱体生产线反应-压滤工序共设置8个氨喷淋吸收塔8根30m高排气筒。

3、沉淀处理

陈化反应后的物料通过压滤机进行压滤，三元母液（W1-1）收集至母液槽暂存，再汇至水处理车间进行处理，滤渣转入离心机进行洗涤。压滤和洗涤过滤设备产生的氨气（G1-2）与合成反应废气（G1-1）一同处理。每条生产线配备1个20%硫酸储罐，定期使用硫酸对过滤设备进行清洗，每个硫酸储罐呼吸废气（G1-8）密闭收集后经吸收塔处理后各通过1根30m高排气筒排放。

离心机洗涤为一次洗涤方式，即连续补充水、脱水在离心机内同时进行。洗涤使用纯水洗涤，洗涤后的物料经离心和微孔过滤器过滤，洗涤产生的三元废水（W1-2）经超滤膜、RO反渗透制纯水。超滤膜、RO反渗透产生的纯水通过管道泵入纯水站进一步处理，产生的浓水汇入母液罐与三元母液（W1-1）一同处理。洗涤后的物料经离心和微孔过滤器过滤得到的滤料送至烘箱干燥。

4、烘干

洗涤后的滤料进入自动化烘干机进行烘干，烘干机采用电源作为能源供热，烘干过程中产生的粉尘（G1-3）经密闭收集，单条三元前驱体生产线的一半的烘箱产生的废气进入吸收塔处理后经过1根30高排气筒排放；单条生产线烘干工序设置2个吸收塔2根30m高排气筒；本项目三元前驱体生产线烘干工序共设置8个吸收塔8根30m高排气筒。

已烘干的物料进入混批工序，少量未烘干的物料进入混批工序，少量未烘干的物料进入单独烘箱进一步烘干。项目设置3台单体烘箱（一线、二线、三线各配备1台），单体烘箱规模为1t，采用电源作为能源供热，烘干过程中产生的粉尘（G1-4）经密闭收集，废气进入吸收塔处理后经过1根35高排气筒排放；本项目三元前驱体生产线单体烘箱共设置3个吸收塔3根35m高排气筒。

5、混批、除铁

干燥后得到固体氢氧化镍钴锰（三元前驱体），再由气流输送至混合机混合后，进一步混合筛分并经电磁除铁机除铁，自动包装即可入库外售。混批、过筛除铁、包装过程产生粉尘，混合机、除铁机、包装机均为密闭结构，且在封闭操作间内作业，单条三元前驱体生产线的一半的混合机混批产生的粉尘（G1-5）、除铁机过筛除铁产生的粉尘（G1-6）和包装机包装产生的粉尘（G1-7）经密闭收集后，一同通过1台布袋除尘器处理，经布袋除尘器处理后的废气与烘干机烘干废气（G1-3）一同经吸收塔处理。单条生产线混批、过筛除铁、包装工序设置2个布袋除尘器；本项目三元前驱体生产线混批、过筛除铁、包装工序共设置8个布袋除尘器。过筛除铁产生的除铁渣（S1-1）主要成为镍、钴、锰，经收集后返回厂区内一体化项目吹炼炉进一步回收镍、钴、锰等金属，不按固废管理；布袋除尘器产生的收集粉尘（S1-2）经收集后返回混批工序回用。

图2.1-1  三元前驱体生产线工艺流程图

##### 2.2.1.2三元前驱体生产线主要污染防治措施及污染源源强

三元前驱体生产线已于2024年3月完成竣工环保验收（2023年12月开展监测），根据验收报告并结合现场踏勘，三元前驱体生产线已基本落实环评及其批复要求的环保措施。根据《广西中伟新能源项目一期二阶段环境保护设施竣工验收监测报告》：

（1）4条1.5万t/a三元前驱体生产线，反应-压滤工序废气共8根排气筒，处理后的废气满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表3大气污染物排放限值要求；混批、过筛除铁、包装工序废气共8根排气筒，处理后的废气排放满足GB31573-2015及其修改单表3大气污染物排放限值要求；烘箱干燥废气共3根排气筒，处理后的废气满足GB31573-2015及其修改单表3大气污染物排放限值要求；配酸过程产生废气共4根35m高排气筒，处理后的废气满足GB31573-2015及其修改单表3大气污染物排放限值要求；母液罐、脱氨塔后的氨水罐等产生的氨气经处理后由经2根20m高排气筒排放，排放的污染物满足GB31573-2015及其修改单表3大气污染物排放限值要求；循环水处理车间挥发性气体的废水罐产生的废气经处理后由1根20m高排气筒排放，废气排放满足GB31573-2015及其修改单表3大气污染物排放限值要求；危废暂存间废气经处理后由1根20m高排气筒排放，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。厂界上风向1个点、下风向3个点无组织废气颗粒物、硫酸雾、非甲烷总烃、氯化氢、氨、镍、钴、锰监测结果符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5排放限值；臭气浓度监测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建企业浓度限值。

（2）三元前驱生产车间设施排放口的总镍、总钴及总锰的监测结果符合GB31573-2015表1污染排放限值要求，企业废水总排放口处废水各监测因子符合GB31573-2015表1污染排放限值。

（3）厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。各类固体废物得以妥善处置。

根据验收报告并折算满负荷，核算了三元前驱体生产线主要污染源源强，详见表2-5。

- 三元前驱体主要污染防治措施及污染源强汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） | 落实的主要污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨气 |  | 25.883 | ①反应压滤工序产生的氨采用8套氨喷淋吸收塔处理后，分别由8根30m高排气筒排放； ②干燥包装工序产生的颗粒物、钴及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物采用8套布袋除尘器+水喷淋洗涤塔处理装置处理后，分别由8根30m高排气筒排放； ③单体烘箱产生的颗粒物、钴及其化合物、锰及其化合物、镍及其化合物采用3套水喷淋洗涤塔处理装置处理后，分别由3根30m高排气筒排放； ④水处理车间母液罐产生的氨采用氨喷淋吸收塔处理后，由1根20m高排气筒排放； ⑤危废暂存间产生的非甲烷总烃采用活性炭吸附装置处理后，由1根20m排气筒排放。 |
|  | 颗粒物 |  | 4.529 |  |
|  | 镍及其化合物 |  | 0.0369 |  |
|  | 钴及其化合物 |  | 0.0009 |  |
|  | 锰及其化合物 |  | 0.2116 |  |
|  | 硫酸雾 |  | 6.015 |  |
|  | VOCs |  | 0.729 |  |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 35244 | 采用地埋式三级化粪池处理后，通过污水管道排入大榄坪污水处理厂处理 |
|  |  | COD | 7.0488 |  |
|  |  | BOD5 | 2.8195 |  |
|  |  | NH3-N | 0.9974 |  |
|  | 生产废水 | 废水量 | 59268 | 三元前驱体生产线三元洗水经超滤膜、RO反渗透处理后，三元洗水纯水通过管道送至纯水站进一步制纯水回用生产，三元洗水浓水与三元母液一同暂存母液罐，通过管道泵入S7污水处理车间；在S7污水处理车间经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间；在S8、S9污水处理车间经4#~12#MVR处理，冷凝水通过管道送至纯水站进一步制纯水回用生产，MVR开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，在综合污水处理站经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后外排。 |
|  |  | COD | 2.2825 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.3144 |  |
|  |  | 硫酸盐 | 3021.1622 |  |
|  |  | 镍 | 0.0279 |  |
|  |  | 钴 | 0.0023 |  |
|  |  | 锰 | 0.0024 |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 6.5 | 已按照GB18597-2023建设了800m2危险废物暂存间，设有1套活性炭吸附装置处理暂存间废气。废润滑油危废间暂存，定期委托具有相应资质单位回收处理。 |
|  | 一般固体废物 |  | 10.5 | 废纳滤膜、反渗透膜、未沾染危险化学品或危险废物废包装袋等外售综合利用 |
|  | 生活垃圾 |  | 165 | 委托环卫部门处置 |

- 三元前驱体主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 治理措施 | 降噪后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机泵 | 900 | 基础减振、 厂房隔声 | 75 |
| 2 | 压滤机 | 8 |  | 70 |
| 3 | 超声波振动筛 | 32 |  | 80 |
| 4 | 浓缩机 | 128 |  | 70 |
| 5 | 连续式烘箱 | 32 |  | 65 |
| 6 | 离心机 | 160 |  | 90 |
| 7 | 冷却塔 | 8 |  | 70 |

    - 未验收的镍豆镍粉处置线概况

##### 2.2.2.1镍豆镍粉处置线工艺

镍豆镍粉为1条2.5万吨/年镍豆镍粉处置线，年处置镍豆（粉）50000吨，年产硫酸镍2.5万金吨，其生产工艺流程如下。

（1）浸出（酸浸）

吨袋金属镍豆，使用行车将吨袋镍豆运输至金属溶解槽投料口，吨袋下方开口从投料口投入金属溶解槽的中，镍豆粒径较大（长约2~5cm），金属溶解槽负压收集，投料后立即关闭投料口，基本无粉尘产生。将98%的浓硫酸、27.5%的双氧水、纯水按照一定比例通过管道加入金属溶解槽，此时有氢气和硫酸雾产生，反应时金属溶解槽全封闭，槽上端设置排气管，负压收集金属溶解槽废气，通过密闭管道输送至酸雾喷淋吸收塔进行吸收处理。待金属镍浸出到一定浓度后，一般溶解12-18h，控制浸出液终点pH值为2.0左右，然后进行过滤，浸出液经压滤机进行固液分离。过滤液进入浸出液中转槽，滤渣返回浸出工序。

含有硫酸挥发性物料使用暗流压滤机，暗流压滤机适用于挥发性液体过滤，即通过密闭的管道将滤液与外界密闭隔离，没有无组织废气排放，废气全部通过密闭管道收集并至浸出工序尾气系统处理，压滤的滤液通过密闭管道输送至下一工序，明流压滤机是各板框无法封闭以及压滤的水通过水龙头直接排出设备外。暗流压滤机（隔膜压滤机）工作原理：滤液由泵打入滤板进液口，滤液充满过滤式，液体透过滤布，滤渣被滤布截留，进料停止后，通入压缩空气，将滤饼中水分进一步降低。隔膜压滤机最大特点是可以进行二次干燥压榨滤饼，即压缩空气通过滤饼，将滤饼中的水分离，吹风干燥法。压缩空气等进入接液罐，接液罐的废气并入酸雾喷淋吸收塔处理。

镍豆粉酸浸反应方程式如下：

Ni+H2SO4—NiSO4+H2↑

（2）除铁除铜

中转槽溶液泵入净化槽进行除铁除铜，首先进行除铁，蒸汽加热温85℃，加入27.5%双氧水将溶液中二价铁氧化成三价，再调整pH值至3.5，即加入32%液碱和水，水解沉淀去除铁离子，氢氧化铁Fe(OH)3开始沉淀的 pH 为2.2，完全沉淀时pH为3.5，此时氢氧化铁完全沉淀，除铁产生除铁渣。溶液再通过镍粉置换进行除铜，此时pH为3.5，除铜产生沉淀，除铜产生除铜渣，除铁除铜渣进行检测，高镍的除铁除铜渣直接至本生产线回用，低镍的除铁除铜渣（镍≤3.25%）委托有资质单位处置。净化除杂（除铁除铜）时镍粉投入量为 248.8t/a（0.75t/d），投入量较少，为人工投料，净化槽为负压收集废气，几乎不产生粉尘，净化除杂工序产生硫酸雾，净化槽投料镍粉后，全封闭，槽上端设置排气管，负压收集各槽废气，通过密闭管道输送至酸雾喷淋吸收塔进行吸收处理。含有硫酸挥发性物料的压滤机均为暗流压滤机，即通过密闭的管道将滤液与外界密闭隔离，没有无组织废气排放，全部通过密闭管道收集至并至净化除杂（除铁除铜）尾气系统处理。

除铁、除铜合格后，溶液经压滤机过滤和微孔过滤器精滤，制备出硫酸镍溶液产品，用泵将硫酸镍溶液泵入车间中间罐，然后再泵入厂区储罐。电池级硫酸镍溶液产品供前驱体合成使用。

原料镍豆镍粉无相应国家和行业标准，原料供应的多家企业标准为镍豆≥99.8%，镍粉≥99.7%，贵州中伟公司多年运行情况，其原料采购标准为镍豆≥99.8%，镍粉≥99.7%，多年采购镍豆镍粉实际平均值约为99.945%，杂质含量较少，除铁除铜渣产生量约为60t/a，少量的铁进入硫酸镍溶液中，在三元前驱体生产线进一步除铁。除铁除铜反应方程式如下：

①氧化除铁

2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O     氧化反应

Fe3++3NaOH=Fe(OH)3↓+3Na+    沉淀除铁

Ni2++NaOH=Ni(OH)2↓+2Na+	     沉淀除铁产生

②置换除铜

Cu2++Ni=Ni2++Cu↓             还原除铜

图2.1-2  镍豆镍粉处置线工艺流程图

##### 2.2.2.2主要生产设备

原镍豆镍粉处置线主要生产设备见表2-7。

- 镍豆镍粉处置线主要设备表

##### 2.2.2.3镍豆镍粉处置线主要污染防治措施及污染源源强

1、主要污染防治措施

镍豆镍粉处置线废气、废水及固态废物污染防治措施见表2-8。

- 镍豆镍粉处置线主要污染防治措施

| 类别 | 污染防治措施 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 镍溶解废气经1套吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放；镍净化废气经1套吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放。 | 原环评镍溶解废气拟设4套吸收塔及4根20m高排气筒，实际仅建设了1套吸收塔及1根20m高排气筒；镍净化废气拟设2套吸收塔及2根20m高排气筒，实际仅建设了1套吸收塔及1根20m高排气筒 |
| 废水 | 镍豆镍粉处置线无生产废水排放；生活污水采用地埋式三级化粪池处理后，通过污水管道排入大榄坪污水处理厂处理；纯水站浓水与综合污水处理站处理后的废水一同排往厂区生产废水总排口。 | / |
| 固体废物 | 低镍除铁除铜渣暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置；生活垃圾委托环卫部门处理。 | / |

2、污染源强

根据二阶段项目环评报告，镍豆镍粉处置线无工艺废水排放，主要的废水为纯水站浓水和生活污水；主要废气为镍溶解和镍净化工序产生的硫酸雾；产生的固体废物为除铁除铜渣及生活垃圾。镍豆镍粉处置线污染源源强见表2-9、表2-10。

- 镍豆镍粉处置线主要污染防治措施及污染源强汇总表

| 类别 | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 |  | 8.012 |
| 废水 | 生活污水 | 废水量 | 1584 |
|  |  | COD | 0.451 |
|  |  | BOD5 | 0.158 |
|  |  | NH3-N | 0.045 |
|  | 纯水站浓水 | 废水量 | 144767.7 |
|  |  | 含盐量 | 37.6396 |
| 固体废物 | 危险废物 | 低镍除铁除铜渣 | 60 |
|  | 一般固体废物 |  | / |
|  | 生活垃圾 |  | 10 |

- 镍豆镍粉处置线主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 治理措施 | 降噪后噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机泵 | 54 | 基础减振、 厂房隔声 | 75 |
| 2 | 压滤机 | 3 |  | 70 |
| 3 | 风机 | 6 |  | 75 |

    - 变更前项目大气防护距离

根据二阶段项目的环评报告及其批复，变更前无大气防护距离要求。

    - 存在的环境问题及整改措施

目前，企业已将原镍豆镍粉处置线改造成羟基钴生产线并在调试，根据现场踏勘情况，存在主要环境问题：破碎工段投料粉尘未能有效收集、包装粉尘未能有效收集，导致无组织粉尘逸散较明显，车间内沉降粉尘较多，未及时清理。

加强管理，投料作业时关门操作，人工投料时降低投料高度，以减小粉尘产生量；包装工段设置集气罩并接入已有的除尘设施；每天每班采用洗地机对破碎间、包装间及走廊地面进行拖洗，确保车间清洁。

  - 变更工程概况

    - 变更基本情况

1、项目名称：广西中伟新能源项目一期二阶段（重大变动）

2、建设单位：广西中伟新能源科技有限公司

3、项目性质：新建（重大变动）

4、建设地点：钦州市钦州港区陆海大道以东、淡水湾大街以北，中伟南部基地内，中心坐标东经108.671592，北纬21.704016。

5、主要变更内容：将现有广西中伟新能源项目一期二阶段1条2.5万吨/年镍豆镍粉处置线变更为1条1200吨/年羟基钴生产线。已验收的4条1.5万吨/年三元前驱体生产线及其他配套辅助设施不变。

6、用地面积：项目在现有中伟南部基地内建设，在现有X19车间内变更，不新增用地，X19车间占地面积1912.45m2。

7、工程投资：一期二阶段总投资260800万元，其中本项目（将镍豆镍粉处置线变更为羟基钴生产线）共投资1000万元，环保投资200万元，占项目总投资的20%。

8、项目定员：项目变更前车间工作人员约30人，本次变更不新增员工。

9、生产制度：生产运行体制按三班制连续生产，年生产天数330天，年工作日时间7920小时。

10、施工期：建设期6个月，X19车间现阶段现已按变更后的羟基钴生产线安装设备，目前处于调试阶段。

11、产品方案：变更前镍豆镍粉处置线产品为硫酸镍溶液，设计产能为2.5万金t/a（按镍计）；变更后羟基钴生产线产品为羟基钴，设计产能为1200t/a。

    - 工程组成

项目变更前后工程组成见表2-11。

- 变更前后工程组成

| 类型 |  | 原有工程 | 变更工程 | 变更前后对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 |  | X19车间占地2683.35m2；X19车间内新建1条2.5万吨/年镍豆镍粉处置线，设计年产硫酸镍溶液2.5万金t（按镍计）。 | X19车间占地2683.35m2；X19车间内新建1条1200顿/年羟基钴生产线，设计年产羟基钴1200t。 | 利用镍豆镍粉处置线现有设备进行改造，产品由硫酸镍溶液变更为羟基钴。 |
| 辅助工程 |  | 依托厂区纯水站提供纯水。 | 依托厂区纯水站提供纯水。 | 无变化 |
| 储运工程 |  | 车间中转槽： X19车间南面：3个75m3纯水储罐。 厂区罐区： 依托厂区罐组十——3个1000m398%硫酸储罐；依托厂区罐组九——2个250m327.5%双氧水储罐；依托厂区罐组六——8个2000m332%液碱储罐。 | 车间中转槽： X19车间南面：2个75m3纯水储罐，1个75m3洗水外排槽。 X19车间北面：2个35m3热水储罐；1个35m332%液碱中间罐；2个35m3洗水中间罐；1个25m3配酸槽；1个15m327.5%双氧水中间罐；1个13 m321%氨水中间罐。 厂区罐区： 依托厂区罐组九——2个250m327.5%双氧水储罐；依托厂区罐组六——8个2000m332%液碱储罐；依托厂区罐组七——3个2000m321%氨水储罐。 | X19车间北面新增2个35m3热水储罐，1个35m332%液碱中间罐，2个35m3洗水中间罐，1个25m3配酸槽，1个15m327.5%双氧水中间罐，1个13 m321%氨水中间罐。 |
| 公用工程 |  | 园区供应自来水；园区供电。 | 园区供应自来水；园区供电；蒸汽近期依托现有工程燃气锅炉供给，远期依托园区蒸汽管网供给。 | 无变化 |
| 环保工程 | 废气 | 镍溶解车间废气经4套吸收塔处理后通过4根20m高排气筒排放；镍净化车间废气经2套吸收塔处理后通过2根20m高排气筒排放。 | 湿区反应、洗涤废气收集后经1套吸收塔处理后通过现有1根20m高排气筒排放；干区破碎、包装粉尘收集后经布袋除尘器后，与干燥粉尘一同经水喷淋吸收塔处理后通过现有1根20m高排气筒排放。 | 变更后减少4套吸收塔和4根20m高排气筒（实际未建），新增1套布袋除尘器 |
|  | 废水 | 镍豆镍粉处置线无生产废水排放。 | X19车间羟基钴生产线生产废水和地面清洗废水经板框压滤、精密过滤器预处理后，依托S7污水处理车间脱氨、陶瓷膜过滤处理，依托厂区S8、S9污水处理车间的9台60t/hMVR（4#~12#）处理，开路母液经厂区综合污水处理站臭氧催化氧化处理，通过A2排放口排放。 | 新增生产废水 |
|  |  | 生活污水采用地埋式三级化粪池处理后，通过污水管道排入大榄坪污水处理厂处理。 | 生活污水采用地埋式三级化粪池处理后，通过污水管道排入大榄坪污水处理厂处理。 | 无变化 |
|  |  | 纯水站浓水与综合污水处理站处理后的废水一同排往厂区生产废水总排口。 | 纯水站浓水与综合污水处理站处理后的废水一同排往厂区生产废水总排口。 | 无变化 |
|  | 固废 | 低镍除铁除铜渣依托厂区现有800m2危废暂存间临时存放，委托处理。 | 机械维修废润滑油依托厂区现有800m2危废暂存间临时存放，委托处理。 | 减少低镍除铁除铜渣产生，新增废润滑油。 |
|  | 风险防范 | 1、装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施； 2、厂区设有3个事故应急池，总容积1500m3，其中地块一的200m3，地块二的500m3，地块三的800m3； 3、厂区雨水和废水排口设置闸阀； 4、设有3个初期雨水池，总容积9000m3，其中地块一的1000m3，地块二的4500m3，地块三的3500m3； 5、设置4个地下水监控井，分别为2#（一号地块西北角）、3#（一号地块东南角）、4#（二号地块东南角）、5#监控井（三号地块东南角）； 6、分区防渗； 7、已委托编制了突发环境事件应急预案并在钦州市生态环境局备案成功。 | 1、装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施； 2、厂区设有3个事故应急池，总容积1500m3，其中地块一的200m3，地块二的500m3，地块三的800m3； 3、厂区雨水和废水排口设置闸阀； 4、设有3个初期雨水池，总容积9000m3，其中地块一的1000m3，地块二的4500m3，地块三的3500m3； 5、设置4个地下水监控井，分别为2#（一号地块西北角）、3#（一号地块东南角）、4#（二号地块东南角）、5#监控井（三号地块东南角）； 6、分区防渗； 7、已委托编制了突发环境事件应急预案并在钦州市生态环境局备案成功。 | 无变化 |
| 依托工程 |  | 1、依托厂区纯水站供给纯水； 2、依托厂区罐区； 3、依托厂区危废暂存间存放危险废物。 | 1、依托厂区纯水站供给纯水； 2、依托厂区罐区； 3、依托厂区危废暂存间存放危险废物。 4、依托厂区污水处理设施； 5、依托厂区燃气锅炉供给蒸汽。 | 增加依托锅炉供气、厂区污水处理站 |

##### 2.3.2.1储运工程

1、固态物料

外购的羟基钴晶体原料采用袋装存放于X19车间内，产品羟基钴采用袋装存放X19车间内。项目变更后固态物料储存情况见表2-12。

- 变更后固态物料储存情况

2、液态物料

项目使用的液态物料主要为27.5%双氧水、32%液碱、21%氨水、20%硫酸。液态物料依托厂区罐组储存，通过管道输送至车间旁的中转罐后供生产使用。

外购的27.5%双氧水、32%液碱通过槽车输送至厂区罐组，在厂区内通过管道输送至X19车间中间罐，通过管道泵入车间内供生产；21%氨水由厂区内的氨水制备生产线通过管道输送至厂区罐组七，通过管道输送至X19车间西面的氨水中间罐，通过管道泵入车间内供生产；98%硫酸由厂区内的制酸生产线通过管道输送至厂区罐组十，通过管道输送至X19车间西面的配酸罐稀释至20%浓度后，通过管道泵入车间内供生产。项目变更后液态物料储存情况见表2-13。

- 变更后液态物料储存情况

##### 2.3.2.2环保工程

1、废气

项目变更前已建1根20m高排气筒（DA145）并配套1台吸收塔处理变更前的溶解废气，变更后利用该排气筒及吸收塔处理反应、洗涤工序产生的氨气；项目变更前已建1根20m高排气筒（DA146）并配套1台吸收塔处理变更前的净化废气，变更后利用该排气筒及吸收塔，并新增1套布袋除尘装置处理干燥、破碎、包装粉尘。变更后项目废气处理措施见表2-14。

- 项目变更后废气治理措施汇总表

| 污染源 | 排气筒编号 | 污染因子 | 处理措施 | 排气筒参数 （高度/内径/温度） | 风量 m3/h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应、洗涤废气 | DA145 | 氨气 | 吸收塔 | 20/1.1/25 | 47000 | 利用变更前吸收塔和DA145排气筒 |
| 干燥、破碎、 包装粉尘 | DA146 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+吸收塔 | 20/1.1/60 | 47000 | 利用变更前吸收塔和DA146排气筒，新增布袋除尘器 |
| 污水处理废气 | DA067 | 氨气 | 吸收塔 | 20/0.6/25 | 13150 | 依托现有污水处理设施 |

2、废水

项目变更后新增生产废水，经管道收集后的生产废水和经地沟收集后的车间清洗废水一同经在X19车间经板框压滤、精密过滤器预处理满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间排放口要求后，通过管道泵入S7污水处理车间，经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放标准后外排。项目废水处理措施见图2.3-1。

图2.3-1  生产废水处理措施图

3、固废

项目变更后产生的危废暂存厂区危废暂存间，定期委托具有相应资质单位上门回收处理。

##### 2.3.2.3依托工程

1、纯水站

厂区内现有1座纯水站为全厂供给纯水，纯水站规模为11000t/d。项目变更前全厂由纯水站供应的纯水需求量为10945.99t/d，其中X19车间镍豆镍粉处置线需求量为1023.6t/d（337788t/a）；变更后全厂由纯水站供应的纯水需求量为10073.12t/d，其中X19车间羟基钴生产线纯水需求量为139.58t/d（46060.83t/a），锅炉房新增纯水量为11.15t/a。变更后纯水站纯水供应量还剩余926.88t/d。

2、蒸汽

蒸汽近期依托现有工程燃气锅炉供给，远期依托园区蒸汽管网供给。厂区内已建3台20t/h燃气锅炉（两用一备），供气总规模为960t/d。项目变更前全厂蒸汽需求量为704t/d，变更后全厂蒸汽需求量为804.35t/d，其中X19车间羟基钴生产线蒸汽需求量为100.35t/d。

3、罐区

变更后项目依托厂区罐组九——2个250m327.5%双氧水储罐、罐组六——8个2000m332%液碱储罐、罐组七——3个2000m321%氨水储罐。各罐组均设置围堰并进行防渗措施。

4、污水处理设施

（1）S7污水处理车间

S7污水处理车间位于地块二中部，内设1条脱氨、陶瓷膜过滤废水处置线。项目变更后经X19车间预处理后的生产废水依托厂区S7污水处理车间脱氨、陶瓷膜过滤处理。

（2）S8、S9污水处理车间

S8、S9污水处理车间位于地块二中部，内设11台60t/h的MVR处理装置。经S7污水处理车间脱氨、陶瓷膜过滤的生产废水依托S8、S9污水处理车间MVR处理。项目依托MVR处理废水情况见表2-15。

- 依托MVR处理废水情况表（单位：t/d）

| 编号 | 位置 | 处理范围 | 处理 规模 | 变更前 |  | 变更后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理量 | 余量 | 处理量 | 余量 |
| 4#~12# | S8、S9车间 | 三元前驱体C1~C6车间废水、MSP生产线X5萃取车间废水、羟基钴生产线X19车间生产废水 | 12960 | 10898.52 | 2061.48 | 11069.64 | 1890.36 |

项目变更前S8、S9车间4#~12#MVR处理废水量为10898.52t/d，余量为2061.48t/d；项目变更后新增进入S8、S9车间4#~12#MVR处理废水量为171.12t/d，变更后合计11069.64t/d，尚有余量1890.36t/d。S8、S9车间的MVR污水处理规模可满足本项目变更后全厂污水处理。

（3）综合污水处理站

综合污水处理站位于地块三南面，内设1条臭氧催化氧化处理废水线，中伟全厂废水经综合污水处理站处理后，全厂废水总排口满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放限值要求后，通过管道排入大榄坪污水处理厂排海管，经第八大街及四号路转入第十一大街，最终向西进入金鼓江，排放至A2排放区。综合污水处理站设计最大废水处理量为10000m3/d，目前已正常投入运行，现阶段污水处理量为1500~1800m3/d。本项目产生的生产废水经S8、S9污水处理车间处理后的冷凝水回用纯水站，开路母液依托厂区综合污水处理站臭氧催化氧化处理后外排，新增量为14.21t/d，项目设计的综合污水处理站污水处理规模可满足全厂污水处理。

5、危废暂存间

危废暂存间位于厂区地块二西面，面积约为800m2，按照危废类别分隔为六个区域，设计危废最大储存量约为1000t。危废暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对暂存间内的危废暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理。现有工程（含未建）产生的危废已占危废暂存容量241.89t，剩余容量758.11t。本项目新增的危险废物依托现有危废暂存间存放。

    - 产品方案

#### 2.2.3.1产品方案

项目变更前产品为硫酸镍溶液；项目变更后产品为羟基钴。项目变更前后产品方案见表2-16。

- 项目变更前后产品方案表

#### 2.2.3.2产品标准

羟基钴又称羟基氧化钴，为钴的羟基氧化物，分子式为CoOOH，包含钴离子和羟基（-OH）基团，主要用于电池正极前驱体的材料，属制备前驱体所需的原料制造。项目产品标准见表2-17。

- 羟基钴控制标准

    - 原辅材料

项目变更前主要原料为镍豆镍粉，辅料为双氧水、液碱、硫酸、纯水等；项目变更后主要原料为硫酸钴晶体，辅料为双氧水、液碱、氨水、硫酸、纯水等。项目变更前后主要原辅材料见表2-18。

- 项目变更后原辅材料表

1、硫酸钴

厂区内MSP生产线、氢氧化钴处置线和MHP生产线均产生硫酸钴溶液，年产生量为0.51万金t，正常生产下该部分硫酸钴溶液全部供三元前驱体生产线使用。由于现阶段三元前驱体产品受市场限制，三元前驱体生产负荷较低，厂内自产的硫酸钴溶液同时供三元前驱体和本项目使用；待三元前驱体生产线生产负荷正常后，厂内自产的硫酸钴溶液全部供应三元前驱体生产线，本项目羟基钴生产线使用的硫酸钴全部来源外购硫酸钴晶体，项目现有的MSP生产线、氢氧化钴生产线和MHP生产线产生的硫酸钴产能不变。项目变更前正常生产情况下全厂主要物料走向见图2.3-2，变更后正常生产情况下全厂主要物料走向见图2.3-3。

图2.3-2  项目变更前正常生产情况下全厂主要物料走向图

图2.3-3  项目变更后正常生产情况下全厂主要物料走向图

硫酸钴晶体化学式为CoSO4•7H2O，为橘红色晶体，易溶于水，可溶于酒精。正常生产后项目使用的硫酸钴晶体来源外购，原料满足《精制硫酸钴》（GB26523-2022）中的优等品标准。硫酸钴晶体产品控制指标见表2-19。

- 硫酸钴晶体主要成分表（单位：%）

2、双氧水

项目使用的双氧水来源外购，浓度为27.5%，通过槽车运输至厂区存于罐组九，通过管道输送至车间双氧水中间罐供生产使用。

3、液碱

项目使用的液碱来源外购，浓度为32%，通过槽车运输至厂区存于罐组六，通过管道输送至车间液碱中间罐供生产使用。

4、氨水

项目使用的氨水来源厂区内氨水制备生产线，浓度为21%，氨水成品储存于罐组七。罐组七的氨水储罐通过管道输送至车间氨水中间罐供生产使用。

5、硫酸

项目使用硫酸用于洗涤精密过滤器，硫酸不直接参与生产。98%硫酸储罐于罐组十，通过管道输送至车间配酸罐，调配至20%浓度后供精密过滤器洗涤使用。

    - 主要生产设备

项目湿区利用原金属溶解槽变更为溶解槽、储槽、陈化槽、洗水槽；利用原3套板框压滤机，同时新增5套；新增2台反应釜、6个浆化槽和2套精密过滤器，剩余不能利用的设备拆除外售。干区新增单体烘箱、气流磨、封包机、破碎机、上料机、包装机及其他辅助设备。现变更后的设备已安装完毕，目前处于调试试生产阶段。项目变更后主要设备见表2-20。

- 主要设备表

    - 总平面布置

X19车间位于中伟南部基地地块二东北面，厂房呈南北走向砖混结构。

车间根据生产工艺划分为干区和湿区，其中干区包含烘干、破碎、包装等工段，湿区包含溶解、精密过滤、合成反应、板框压滤和车间污水预处理工段。车间北面为干区，共两层，其中一层布置控制间、打包间、空压机、破碎工序和成品中转区，二层主要布置烘箱；车间南面为湿区，共1层，主要布置溶解槽、洗水槽、浆化槽等各种槽罐、控制室和板框压滤机。

车间东面设置2个纯水槽和1个洗水外排槽，西面设置2个热水储槽、1个液碱储罐、2个洗水储罐、1个配酸槽、1个双氧水储罐和1个氨水储罐。

项目总平面布置图见附图2。

  - 项目工程分析

    - 生产线工艺流程

羟基钴生产线工艺流程见图2.4-1。

图2.4-1  羟基钴生产线工艺流程图

主要工艺流程简述：

X19车间内分为湿区和干区，其中溶解、精密过滤、合成反应、压滤洗涤等工序属于湿区，烘干、破碎、包装等工序属于干区。

1、溶解

项目正常生产后，外购的硫酸钴晶体通过人工投料方式加入纯水溶解得到硫酸钴溶液，溶液至于储槽备用。

2、精密过滤

溶解后的硫酸钴溶液通过管道经精密过滤器过滤，少量残渣返回溶解工序继续溶解。为防止堵塞，精密过滤器每3个月使用20%稀硫酸清洗一次，清洗后的硫酸与后续工序生产废水一同经板框压滤处理后，进入污水处理车间处理。

3、合成反应

羟基钴合成反应方程式为：

2CoSO4+4NaOH+H2O2=2CoOOH+2Na2SO4+2H2O

在反应釜中通过管道泵入硫酸钴溶液和32%液碱，同时加入21%氨水（络合剂，不参与反应）、双氧水（氧化剂）进行反应。项目设置2个反应釜，2个反应釜交替进行合成反应，合成反应工序每天24小时连续生产。在反应釜进行合成反应后转入陈化槽进行陈化，具体操作为：先采用蒸汽夹套升温反应釜，温度控制在50℃～90℃之间，再将各原辅料按设定的流量泵至反应釜，按照比例控制原料的供给速度。在液碱和双氧水稍过量的情况下，转化率接近100%，钴金属离子与OH-、氧离子在反应釜完全反应生成钴金属氢氧化物和氧化物，转入陈化槽静置析出羟基钴料浆。合成反应挥发的氨气（G1-1）密闭收集，经吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放（DA145）。

4、压滤洗涤

羟基钴料浆通过板框压滤机压出母液（水、NH4+、Na+、SO42-、OH-），截留下来滤渣（物料）使用经饱和蒸汽通过板式换热器加热后的纯水进行洗涤，母液和洗涤产生的洗水混合，混合后的生产废水（W1-1）通过管道在车间内经过板框压滤和精密过滤器预处理后输送至S7、S8、S9污水处理车间处理；洗涤干净的滤渣（物料）于板框卸料。为防止堵塞，精密过滤器每3个月使用20%稀硫酸清洗一次，清洗后的硫酸与生产废水一同经板框压滤处理后，进入污水处理车间处理。压滤挥发的氨气（G1-2）通过集气罩收集，与合成反应废气一同经吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放（DA145）。

5、烘干

洗涤物料通过人工搬运方式进入单体烘箱进行干燥得干燥物料，单体烘箱采用电源作为能源供热，烘干在密闭操作间进行，烘干过程中产生的废气（G1-3）在单体烘箱内密闭收集，经吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放（DA146）。

6、破碎

干燥后的物料通过人工搬运方式送入辊机破碎得到粗破物料，粗破物料处理完毕后进入气流磨进行气流粉碎，得到破碎的羟基钴物料。破碎在密闭操作间进行，破碎粉尘（G1-4）在破碎间内密闭收集，经布袋除尘器处理后与烘干粉尘一同经吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放（DA146）。

7、包装

对破碎达标的物料通过人工分装进行真空包装，得羟基钴成品。破碎在密闭操作间进行，包装粉尘（G1-5）在包装间内密闭收集，与破碎粉尘一同经布袋除尘器、吸收塔处理后通过1根20m高排气筒排放（DA146）。

    - 物料平衡、水平衡、元素平衡

    - 污染源分析

项目污染因素见表2-25。

- 项目污染因素汇总表

| 类别 | 序号 | 名称 | 产生环节、装置 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 合成反应废气 | 反应釜 | 氨气 |
|  | G1-2 | 压滤废气 | 压滤机 | 氨气 |
|  | G1-3 | 烘干粉尘 | 烘箱 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-4 | 破碎粉尘 | 破碎间 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-5 | 包装粉尘 | 包装间 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-6 | 车间无组织废气 | X19车间 | 氨气 |
|  | G2-1 | 运输废气 | 物料运输 | CO、THC 、NOX、颗粒物 |
|  | G3-1 | 污水处理废气 | 母液罐 | 氨气 |
| 废水 | W1-1 | 生产废水 | 压滤洗涤 | COD、氨氮、盐分、钴 |
|  | W1-2 | 地面清洗废水 | 地面清洗 | 钴 |
|  | W1-3 | 喷淋废水 | 吸收塔 | 盐分 |
|  | W2-1 | 纯水站浓水 | 纯水站 | 盐分 |
|  | W2-2 | 生活污水 | 员工生活 | COD、NH3-N |
|  | W2-3 | 初期雨水 | 装置区 | SS |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 生产设备 | 噪声 |
| 固废 | S1-1 | 收集粉尘 | 布袋除尘器 | 粉尘 |
|  | S1-2 | 沉淀渣 | 吸收塔 | 沉淀渣 |
|  | S1-3 | 微孔过滤膜 | 精密过滤器 | 微孔过滤膜 |
|  | S1-4 | 滤渣 | 板框压滤机、精密过滤器 | 滤渣 |
|  | S1-5 | 废包装袋 | 原料包装 | 废包装袋 |
|  | S1-6 | 车间沉降粉尘 | 破碎、包装 | SS、钴 |
|  | S2-1 | 废润滑油 | 机械维修 | 废润滑油 |
|  | S2-2 | 生活垃圾 | 员工 | 生活垃圾 |

#### 2.3.3.5非正常工况排放

非正常工况包括生产设施非正常工况或污染防治（控制）设施非正常状况，其中生产设施非正常工况指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。本次评价主要考虑开停炉（机）及环保设施治理效率下降的污染物排放。

拟建项目装置区一般每年检修1次，检修完毕后重新开机。

1、开车时

开车时，先启用废气、废水环保设施，再想反应釜中投加物料。开车时不会出现废水、废气、废液直排现象。

2、停机时

停车时与开车时相反，主体装置停止进料，检测装置区采用清水清洗，装置停止运行。停车时，各污染治理设施晚于主体装置区停车，停车时不会出现废水、废气、废液直排现象。

3、环保设施发生故障

（1）废气

当废气环保设施出现故障情况下的污染物排放源强，非正常工况废气污染物排放源强见表2-59。

- 非正常工况废气污染物排放源强表

| 排气筒编号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA145 | 合成反应废气、压滤废气 | 吸收塔故障 效率降为0 | 氨气 | 57 | 2.682 | 1 | 1 |
| DA146 | 烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘 | 布袋除尘器出现破损，除尘效率降为90%；吸收塔故障，效率降为0 | 颗粒物 | 45 | 2.0933 | 1 | 1 |
|  |  |  | 钴 | 28 | 1.2995 | 1 | 1 |

（2）废水

当污水处理站设施出现故障情况下的污染物排放源强，非正常工况废水污染物排放源强见表2-60。

- 非正常工况废水污染物排放源强表

| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/L） | 非正常排放量（t/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 污水处理站出现故障，MVR母液直接排放 | COD | 332 | 6.67 | 2 | 1 |
|  |  | 氨氮 | 52 |  |  |  |
|  |  | 硫酸盐 | 18360 |  |  |  |

  - 变更工程污染因素及污染源强汇总

    - 污染因素汇总

变更工程污染因素汇总见表2-61。

- 项目污染因素表

| 类别 | 序号 | 名称 | 产生环节、装置 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 合成反应废气 | 反应釜 | 氨气 |
|  | G1-2 | 压滤废气 | 压滤机 | 氨气 |
|  | G1-3 | 烘干粉尘 | 烘箱 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-4 | 破碎粉尘 | 破碎间 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-5 | 包装粉尘 | 包装间 | 颗粒物、钴及其化合物 |
|  | G1-6 | 车间无组织废气 | X19车间 | 氨气 |
|  | G2-1 | 运输废气 | 物料运输 | CO、THC 、NOX、颗粒物 |
|  | G3-1 | 污水处理废气 | 母液罐 | 氨气 |
| 废水 | W1-1 | 生产废水 | 压滤洗涤 | COD、氨氮、盐分、钴 |
|  | W1-2 | 地面清洗废水 | 地面清洗 | 钴 |
|  | W1-3 | 喷淋废水 | 吸收塔 | 盐分 |
|  | W2-1 | 纯水站浓水 | 纯水站 | 盐分 |
|  | W2-2 | 生活污水 | 员工生活 | COD、NH3-N |
|  | W2-3 | 初期雨水 | 装置区 | SS |
| 噪声 | N | 设备噪声 | 生产设备 | 噪声 |
| 固废 | S1-1 | 收集粉尘 | 布袋除尘器 | 粉尘 |
|  | S1-2 | 沉淀渣 | 吸收塔 | 沉淀渣 |
|  | S1-3 | 微孔过滤膜 | 精密过滤器 | 微孔过滤膜 |
|  | S1-4 | 滤渣 | 板框压滤机、精密过滤器 | 滤渣 |
|  | S1-5 | 废包装袋 | 原料包装 | 废包装袋 |
|  | S1-6 | 车间沉降粉尘 | 破碎、包装 | SS、钴 |
|  | S2-1 | 废润滑油 | 机械维修 | 废润滑油 |
|  | S2-2 | 生活垃圾 | 员工 | 生活垃圾 |

    - 大气污染源强汇总

#### 2.5.2.1项目变更前大气污染源强汇总

项目变更前废气排放情况见表2-62，汇总见表2-63。

- 项目变更前废气排放情况表

| 污染源 | 排气筒编号 | 烟气量 Nm3/h | 污染物 | 排放情况 |  |  | 治理措施 | 排气筒参数 高/内径/温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |
| 溶解废气 | 1-1# | 47000 | 硫酸雾 | 4.2 | 0.196 | 1.552 | 吸收塔 | 20/1.1/25 |
|  | 1-2# | 47000 | 硫酸雾 | 4.2 | 0.196 | 1.552 | 吸收塔 | 20/1.1/25 |
|  | 1-3# | 47000 | 硫酸雾 | 4.2 | 0.196 | 1.552 | 吸收塔 | 20/1.1/25 |
|  | 1-4# | 47000 | 硫酸雾 | 4.2 | 0.196 | 1.552 | 吸收塔 | 20/1.1/25 |
| 净化废气 | 1-5# | 17500 | 硫酸雾 | 6.5 | 0.114 | 0.902 | 吸收塔 | 20/0.7/25 |
|  | 1-6# | 17500 | 硫酸雾 | 6.5 | 0.114 | 0.902 | 吸收塔 | 20/0.7/25 |

- 项目变更前废气汇总表

| 序号 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸雾 | 8.012 |

#### 2.5.2.2项目变更后大气污染源强汇总

- 项目变更后废气污染源强核算结果及相关参数一览表

| 工段 | 污染源 | 污染 因子 | 污染产生情况 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染排放情况 |  |  |  | 排放 时间(h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 产生气量 Nm3/h | mg/m3 | kg/h | 工艺 | 效率 | 核算方法 | 排放气量 m3/h | mg/m3 | kg/h |  |
| 合成、压滤 | G1-1合成反应废气 G1-2压滤废气 | 氨气 | 类比法 | 47000 | 57 | 2.682 | 吸收塔 | 90% | 类比法 | 47000 | 5.7 | 0.2682 | 7920 |
| 烘干、破碎、包装 | G1-3烘干粉尘 G1-4破碎粉尘 G1-5包装粉尘 | 颗粒物 | 类比法 | 47000 | 47 | 2.2152 | 布袋除尘器+吸收塔 | 91% | 类比法 | 47000 | 4.43 | 0.2081 | 7920 |
|  |  | 钴 | 类比法 |  | 29 | 1.3847 |  | 91% | 类比法 |  | 2.77 | 0.1301 |  |
| 污水处理 | G3-1母液罐废气 | 氨气 | 类比法 | 13000 | 3.58 | 0.0466 | 吸收塔 | 90% | 类比法 | 13000 | 0.36 | 0.0047 | 7920 |
| X19车间无组织废气 |  | 氨气 | 产污系数法 | / | / | 0.2167 | 无 | 0 | 排污系数法 | / | / | 0.2167 | 7920 |

- 项目变更后有组织废气汇总表

| 排气筒编号 | 废气来源 | 烟气量 Nm3/h | 污染物 | 产生情况 |  |  | 治理措施 |  | 排放情况 |  |  | 标准 mg/m3 | 排气筒参数 高/内径/温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | mg/m3 | kg/h | t/a | 工艺 | 效率 | mg/m3 | kg/h | t/a |  |  |
| DA145 | 合成反应废气、压滤废气 | 47000 | 氨气 | 57 | 2.682 | 21.239 | 吸收塔 | 90% | 5.7 | 0.2682 | 2.1239 | 20 | 20/1.1/25 |
| DA146 | 烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘 | 47000 | 颗粒物 | 47 | 2.2152 | 17.5446 | 布袋除尘器+吸收塔 | 91% | 4.45 | 0.2093 | 1.6579 | 30 | 20/1.1/60 |
|  |  |  | 钴 | 29 | 1.3847 | 10.9671 |  | 91% | 2.76 | 0.1299 | 1.0292 | 5 |  |
| DA067 | 母液罐废气 | 13000 | 氨气 | 3.58 | 0.0466 | 0.369 | 吸收塔 | 90% | 0.36 | 0.0047 | 0.0369 | 20 | 20/0.6/25 |

- 项目变更后无组织废气汇总表

| 无组织源 | 污染物 | 排放速度kg/h | 排放量t/a | 排放源参数m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X19车间 | 氨气 | 0.2167 | 1.1791 | 85×22.5×13.2 |

- 项目变更后废气汇总表

| 序号 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.6579 |
| 2 | 钴及其化合物 | 1.0292 |
| 3 | 氨气 | 3.3399 |

#### 2.5.2.3项目变更前后大气污染源强对比

- 项目变更前后废气对比表

| 类别 | 污染物名称 | 单位 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 变更前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | t/a | 0 | 1.6579 | +1.6579 |
|  | 钴及其化合物 | t/a | 0 | 1.0292 | +1.0292 |
|  | 氨气 | t/a | 0 | 3.3399 | +3.3399 |
|  | 硫酸雾 | t/a | 8.012 | 0 | -8.012 |

    - 废水污染源强汇总

#### 2.5.3.1项目变更前废水源强汇总

1、生产废水

X19车间镍豆镍粉处置线变更前无生产废水排放。依托的纯水站浓水与综合污水处理站处理后的废水一同排入厂区总排口，依托大榄坪污水处理厂排海管道排入A2排污区。

- 项目变更前生产废水排放表

| 废水类别 | 污染物名称 | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 纯水站供X19车间镍豆镍粉处置线产生的浓水 | 废水量 | / | 144767.7 |
|  | 硫酸盐 | 200 | 28.9535 |
|  | 氯化物 | 60 | 8.6861 |
|  | 全盐量 | 260 | 37.6396 |

2、生活污水

生活污水经地埋式三级化粪池处理后排入园区污水管道，排向大榄坪污水处理厂处理。

- 项目变更前生活污水排放表

| 项目 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 水量 | / | 1584 |
| COD | 200 | 0.317 |
| BOD | 80 | 0.127 |
| NH3-N | 28.3 | 0.045 |

#### 2.5.3.2项目变更后废水源强汇总

1、生产线废水

羟基钴生产线生产废水在X19车间经板框压滤预处理后，通过管道泵入S7污水处理车间，经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口，依托大榄坪污水处理厂排海管道排入A2排污区。

- 项目变更后生产废水排放表

| 废水类别 | 污染物名称 | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 羟基钴生产线生产废水MVR开路母液 | 废水量 | / | 4690 |
|  | COD | 38.5 | 0.1806 |
|  | 氨氮 | 5.3 | 0.0249 |
|  | 硫酸盐 | 18360 | 86.1084 |
|  | 钴 | 0.13 | 0.0006 |
| 纯水站供本项目产生的浓水 | 废水量 | / | 21364.2 |
|  | 硫酸盐 | 200 | 4.2728 |
|  | 氯化物 | 60 | 1.2819 |
|  | 全盐量 | 260 | 5.5547 |
| 合计 | 废水量 | / | 26054.2 |
|  | 硫酸盐 | / | 90.3812 |
|  | 氯化物 | / | 1.2819 |
|  | 全盐量 | / | 91.6631 |
|  | COD | / | 0.1806 |
|  | 氨氮 | / | 0.0249 |
|  | 钴 | / | 0.0006 |

2、生活污水

生活污水经地埋式三级化粪池处理后排入园区污水管道，排向大榄坪污水处理厂处理。

- 项目变更后生活污水排放表

| 项目 | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 水量 | / | 1584 |
| COD | 200 | 0.317 |
| BOD | 80 | 0.127 |
| NH3-N | 28.3 | 0.045 |

#### 2.5.3.3项目变更前后废水污染物源强对比

- 项目变更前后废水源强对比表

| 类别 | 污染物名称 | 单位 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 变更前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 （MVR开路母液） | 废水量 | t/a | 0 | 4690 | +4690 |
|  | COD | t/a | 0 | 0.1806 | +0.1806 |
|  | 氨氮 | t/a | 0 | 0.0249 | +0.0249 |
|  | 硫酸盐 | t/a | 0 | 86.1084 | +86.1084 |
|  | 钴 | t/a | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
| 纯水站浓水 | 废水量 | t/a | 144767.7 | 21364.2 | -123403.5 |
|  | 硫酸盐 | t/a | 28.9535 | 4.2728 | -24.6807 |
|  | 氯化物 | t/a | 8.6861 | 1.2819 | -7.4042 |
|  | 全盐量 | t/a | 37.6396 | 5.5547 | -32.0849 |
| 生活污水 | 废水量 | t/a | 1584 | 1584 | 0 |
|  | COD | t/a | 0.317 | 0.317 | 0 |
|  | BOD | t/a | 0.127 | 0.127 | 0 |
|  | NH3-N | t/a | 0.045 | 0.045 | 0 |

#### 2.5.3.4项目变更后全厂废水总排口情况

项目变更后全厂废水总排口情况见表2-74。

- 全厂废水总排口排放情况表

| 项目 | 变更前排放口情况 |  | 本项目变更前 排放量 t/a | 本项目变更后 排放量 t/a | 变更后排放口情况 |  |  | 变更前后对比 t/a | 原环评全厂 排放量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 排放 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  | 排放 标准 mg/L | 排放 浓度 mg/L | 排放量 t/a |  |  |
| 废水量 | / | 2120900.34 | 144767.7 | 26054.2 | / | / | 2002186.84 | -118713.5 | 3615711 |
| COD | 28 | 58.6509 | 0 | 0.1806 | 50 | 29 | 58.8315 | +0.1806 | 122.831 |
| 氨氮 | 2.86 | 6.0564 | 0 | 0.0249 | 10 | 3.04 | 6.0813 | +0.0249 | 31.899 |
| 硫酸盐 | 4722 | 10014.7886 | 28.9535 | 90.3812 | / | 5033 | 10076.2163 | +61.4277 | / |
| 氯化物 | 2762 | 5858.2194 | 8.6861 | 1.2819 | / | 2922 | 5850.8152 | -7.4042 | / |
| 全盐量 | 7484 | 15873.008 | 37.6396 | 91.6631 | 16700 | 7952 | 15927.0315 | +54.0235 | 60486.344 |
| 镍 | 0.12 | 0.2502 | 0 | 0 | / | 0.12 | 0.2502 | 0 | 0.23 |
| 钴 | 0.14 | 0.3061 | 0 | 0.0006 | / | 0.15 | 0.3067 | +0.0006 | 0.38 |
| 锰 | 0.15 | 0.3215 | 0 | 0 | / | 0.16 | 0.3215 | 0 | 0.632 |
| 铜 | 0.01 | 0.022 | 0 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.022 | 0 | 0.18 |
| 石油类 | 1.10 | 2.3282 | 0 | 0 | 3 | 1.16 | 2.3282 | 0 | 4.556 |

根据上表可知，项目变更后废水总排放口满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放限值要求。

#### 2.4.3.5项目实施后全厂高盐废水盐回收率

根据《广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目（重大变动）环境影响报告书（报批稿）》（以下简称“一体化项目变更”）对本项目变更前全厂全盐产生、排放量核算，全厂高盐废水全盐产生量为257702.2638t/a，全盐排放量为15873.008t/a，全厂盐回收率为93.8%。

根据上文工程分析可知，羟基钴生产线高盐废水中全盐产生量为1230.12t/a，排放量为86.1084t/a；本项目实施后，全厂高盐废水中全盐产生量为258932.3838t/a，排放量为15953.4454t/a，盐回收率93.8%，满足盐回收率＞90%的要求。

    - 噪声污染源强汇总

- 项目变更前后噪声源

| 序号 | 设备名称 | 变更前 |  |  | 变更后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 治理措施 | 降噪后噪声值dB(A) | 数量 | 治理措施 | 降噪后噪声值dB(A) |
| 1 | 机泵 | 54 | 基础减振、厂房隔声 | 75 | 44 | 基础减振、厂房隔声 | 75 |
| 2 | 板框压滤机 | 3 |  | 70 | 8 |  | 70 |
| 3 | 风机 | 6 |  | 75 | 2 |  | 75 |
| 4 | 烘箱 | 0 | / | / | 8 |  | 65 |
| 5 | 对辊机 | 0 | / | / | 1 |  | 90 |
| 6 | 气流磨 | 0 | / | / | 1 |  | 100 |
| 7 | 空压机 | 0 | / | / | 11 |  | 80 |
| 8 | 包装机 | 0 | / | / | 2 |  | 70 |

    - 固废污染源强汇总

#### 2.5.5.1项目变更前后固废源强汇总

- 项目变更前后固废源强汇总表

| 类别 | 污染物名称 | 单位 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 变更前后对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 一般工业固废 | t/a | 0 | 29.74 | +29.74 |
|  | 危险废物 | t/a | 60 | 0.5 | -59.5 |
|  | 生活垃圾 | t/a | 10 | 10 | 0 |

#### 2.5.5.2项目变更后危废产生情况汇总

- 项目变更后危废排放情况

| 序号 | 危险废物 名称 | 危废类别 | 危险废物 代码 | 变更前排 放量（t/a） | 变更后排 放量（t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 0 | 0.5 | 设备维修 | 液态 | 润滑油 | 废油 | 1次/半年 | T、I | 危废间暂存，委托处置 |

*T：对生态环境和人体健康具有有害影响的毒性，I：易燃性。

    - 项目污染源强汇总

- 项目变更前后污染源强汇总表（t/a）

| 类别 |  | 项目 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 变更前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 颗粒物 | 0 | 1.6579 | +1.6579 |
|  |  | 钴及其化合物 | 0 | 1.0292 | +1.0292 |
|  |  | 氨气 | 0 | 3.3399 | +3.3399 |
|  |  | 硫酸雾 | 8.012 | 0 | -8.012 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 144767.7 | 26054.2 | -118713.5 |
|  |  | 硫酸盐 | 28.9535 | 90.3812 | +61.4277 |
|  |  | 氯化物 | 8.6861 | 1.2819 | -7.4042 |
|  |  | 全盐量 | 37.6396 | 91.6631 | +54.0235 |
|  |  | COD | 0 | 0.1806 | +0.1806 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0.0249 | +0.0249 |
|  |  | 钴 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1584 | 1584 | 0 |
|  |  | COD | 0.317 | 0.317 | 0 |
|  |  | BOD | 0.127 | 0.127 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.045 | 0.045 | 0 |
| 固废 |  | 一般工业固废 | 0 | 29.74 | +29.74 |
|  |  | 危险废物 | 60 | 0.5 | -59.5 |
|  |  | 生活垃圾 | 10 | 10 | 0 |

  - 全厂污染源汇总

本项目实施后，二阶段的镍豆镍粉生产线将被羟基钴生产线替代，全厂“以新带老”削减量为原镍豆镍粉生产线排放的污染源。全厂“三本账”见表2-79。

- 全厂污染源汇总表（t/a）

| 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量 | 本项目 排放量 | 以新带老 削减量 | 全厂 排放量 | 全厂排放 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 127.2658 | 0 | 0 | 127.2658 | 0 |
|  | NOX | 139.7473 | 0 | 0 | 139.7473 | 0 |
|  | 颗粒物 | 188.1816 | 1.6579 | 0 | 189.8395 | +1.6579 |
|  | 锰及其化合物 | 0.3465 | 0 | 0 | 0.3465 | 0 |
|  | 镍及其化合物 | 14.0797 | 0 | 0 | 14.0797 | 0 |
|  | 铅及其化合物 | 0.0182 | 0 | 0 | 0.0182 | 0 |
|  | 铬及其化合物 | 0.1287 | 0 | 0 | 0.1287 | 0 |
|  | 镉及其化合物 | 0.0232 | 0 | 0 | 0.0232 | 0 |
|  | 汞及其化合物 | 0.0100 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
|  | 砷及其化合物 | 0.0233 | 0 | 0 | 0.0233 | 0 |
|  | 氟化物 | 1.3606 | 0 | 0 | 1.3606 | 0 |
|  | 硫化氢 | 0.1265 | 0 | 0 | 0.1265 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 142.5801 | 0 | 8.012 | 134.5681 | -8.012 |
|  | 氯化氢 | 3.9466 | 0 | 0 | 3.9466 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.4760 | 0 | 0 | 2.476 | 0 |
|  | 氨 | 45.8952 | 3.3399 | 0 | 49.2351 | +3.3399 |
| 生产废水 | 废水量 | 2120900.34 | 26054.2 | 144767.7 | 2002186.84 | -118713.5 |
|  | 全盐量 | 15873.0080 | 91.6631 | 37.6396 | 15927.0315 | +54.0235 |
|  | 硫酸盐 | 10014.7886 | 90.3812 | 28.9535 | 10076.2163 | +61.4277 |
|  | 氯化物 | 5858.2194 | 1.2819 | 8.6861 | 5850.8152 | -7.4042 |
|  | COD | 58.6509 | 0.1806 | 0 | 58.8315 | +0.1806 |
|  | 氨氮 | 6.0564 | 0.0249 | 0 | 6.0813 | +0.0249 |
|  | 镍 | 0.2502 | 0 | 0 | 0.2502 | 0 |
|  | 钴 | 0.3061 | 0.0006 | 0 | 0.3067 | +0.0006 |
|  | 锰 | 0.3215 | 0 | 0 | 0.3215 | 0 |
|  | 铜 | 0.0220 | 0 | 0 | 0.022 | 0 |
|  | 石油类 | 2.3282 | 0 | 0 | 2.3282 | 0 |
| 生活污水 | 废水量 | 112045 | 1584 | 1584 | 112045 | 0 |
|  | COD | 28.2869 | 0.451 | 0.451 | 28.2869 | 0 |
|  | NH3-N | 2.7114 | 0.045 | 0.045 | 2.7114 | 0 |
| 固废 | 一般工业固废 | 445603.24 | 29.74 | 0 | 445632.98 | +29.74 |
|  | 危险废物 | 2270.372 | 0.5 | 60 | 2210.872 | -59.5 |
|  | 生活垃圾 | 1721.87 | 10 | 10 | 1721.87 | 0 |

  - 项目水平衡

图2.7-1  本项目水平衡图（t/d）

- 本项目水平衡表

  - 变更后全厂水平衡

- 项目变更全厂水平衡表

图2.8-1  项目变更后全厂水平衡图（单位：m3/d）

  - 总量控制

本项目外排废水新增COD 0.1806t/a、氨氮0.0249t/a；外排废气不含有机废气、氮氧化物。

  - 清洁生产

清洁生产是将可持续发展的思想应用于环境保护的一种整体预防的战略。它是以节能、降耗、减污及增效为主要目标，以技术、管理为手段，通过产品的开发设计、原料的充分使用、良好的企业管理、合理的工艺流程、有效的物料循环以及综合利用等途径，实现工业生产中包括生产、产品和消费的全过程控制，使污染物的产生量和排放量最小化的一种综合性措施，其目的是使生产和消费过程产生的废物资源化、最小化、无害化，从而使企业获得最大的环境效益和经济效益。

2003 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国清洁生产促进法》中明确规定： 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对 人类健康和环境的危害。

对于工业企业来说，应在生产、产品和服务中最大限度地做到：

1、节约能源，利用可再生资源，利用清洁能源，开发新能源，实施各种节能技术和措施，节约原材料，利用无毒和无害原材料，减少使用稀有原材料，现场循环物料、废弃物。

2、采用高效、少废或无废的生产技术和工艺，减少副产品，提高产品质量，合理安排生产制度。

3、建立和执行完善的环保制度，树立良好的企业形象。

本项目清洁生产主要冲资源能源消耗、工艺技术与装备和污染控制进行分析。

1、资源和能源消耗

羟基钴生产线主要能源消耗为水、电、蒸汽。

- 羟基钴生产线能耗指标表

| 序号 | 名称 | 数量 | 折算系数 | 折合标煤量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 | 30254.4m3/a | 0.0857kgce/t | 2.593 |
| 2 | 电 | 860万kW·h/a | 0.1229kgce/（kW·h） | 1056.94 |
| 3 | 蒸汽 | 33115.5 t/a | 0.1086 kgce/t | 3.596 |
| 合计 | — | — | — | 1063.129 |

根据上表可知，本项目资源和能源消耗折合标煤量1063.129t/a。

2、工艺技术与装备

羟基钴生产线生产装置密闭性较好，装置产生的废气全部收集、处理后排放，减少污染物排放，同时减少无组织废气排放量。因此，拟建项目所采取的工艺技术及装备可达到清洁生产国际先进水平。

3、污染控制

羟基钴生产线废气经收集、处理后通过达标排放；运营期噪声主要来自泵机、风机、烘箱、对辊机、气流磨、空压机、包装机等，经减震降噪、距离衰减可达标排放；产生的各类固体废物分类收集处理，处置率达100%。

羟基钴生产线在能耗、工艺技术与装备、污染控制等方面较好地贯彻了清洁生产的原则，从源头控制了污染物的产生与排放量，其清洁生产总体水平为国际同行业先进水平。

- 环境现状调查与评价

  - 区域环境概况

    - 地理位置

钦州市位于广西南部，濒临北部湾畔，地理坐标北纬21°34′52″～22°28′01″，东经108°10′55″~109°09′12″。东与合浦、玉林相连，西与防城、上思接壤，北与邕宁毗邻，陆地总面积10843km2。

钦州湾位于中国南海北部湾湾顶，背靠大西南、面向东南亚，水、陆、空交通发达，钦州港西起与防城港交界的龙门、东至与北海交界的大风江的港口陆域和海域。

项目位于钦州市钦州港大榄坪物流加工区，中伟南部基地2#地块内，中心坐标东经108.672694，北纬21.707490。厂区东面为企业后期预留用地（现为空地及未造陆的水域）；南面为空地及大榄坪污水处理厂；西面紧邻陆海大道，道路西面为空地；北面紧邻鸡墩头村；项目具体地理位置详见附图1。

    - 自然环境概况

- 地形地貌

钦州湾湾口朝南，东、北、西三面丘陵环抱，是一个半封闭的天然海湾。该湾由内湾（茅尾海）、龙门水道和外湾（狭义的钦州湾）构成，其特点是，中间狭窄、两端宽阔。钦州湾口门宽25km，纵深39km，自南向北逐渐减小，在北纬21°42′～21°48′自西向东发育成龙门港～茅尾海、金鼓江、鹿耳环江等海汊，并以龙门港～茅尾海为主，实为钦州湾的内湾，全湾岸线长336km。海湾面积约为380km2，其中滩涂面积为200km2。钦州市两条主要江河钦江和茅岭江，分别从东北、西北向汇入茅尾海。整个海湾呈低山丘陵、微斜平原及海漫滩地貌。钦州湾由于受地质构造影响以及海水长期浸蚀，基本上没有大片宽阔平坦陆域，湾内大多为砂砾质岩岸。

- 地质构造

钦州湾港区的构造体系有：

（1）新华夏构造体系

①钦州向斜盆地，分布于规划港区北部，形态较完整，呈椭圆状，向斜轴向北东，由侏罗系组成，西北翼陡，倾角 30~36°，东南翼较缓，倾角 10~20°。

②鸡钉头向斜盆地，分布于大红排航道段一带，由侏罗系组成，仅出露东北段扬起端，中部据大红排航道段地质钻探成果，该向斜已延至大红排航道一带。

③断裂构造主要沿向斜盆地两翼分布，有一条断裂越港区，走向北东，倾向北西，倾角 50°左右，属压扭性断裂。在龙门~六墩一带从东西两侧的岩层走向错移看，该段海域存在一条北西向张扭性横断裂。

（2）华夏构造体系

主要有那丽背斜，由志留系组成，由于变新华夏构造体系断裂切割，形态不甚完整。轴向北东，两翼倾角较陡，为 50~60°，翼部的次级褶皱发育。该背斜出露于新华夏构造体系的两个向斜盆地之间，与其伴生的断裂多被新华夏构造体系的断裂利用改造，归属于新华夏构造体系成分之中。

- 地层岩性

据区域地质资料和交通运输部第三勘察设计院地质钻探成果，区域地层岩性有第四系、侏罗系和志留系，从上至下分述如下：

①第四系全新统海相沉积层(Qbn4)，分布于钦州湾海底一带，为中一粉砂混淤泥及贝壳，厚度 0.7-10m；

②第四系全新统海漫滩堆积(Qbn4)，分布于钦州湾海滨沿岸—带，为砂混淤泥及贝壳；

③侏罗系(J)，紫红色泥质粉砂岩夹砂岩及泥岩，局部为黄色、浅黄色；

④志留系(S)，黄色、灰黄色砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩和页岩。

- 海洋水文特征

1、余流

广西近岸海域余流系统受风和外海水、地形以及径流的影响。其中，风场对余流系统影响最大，偏北风时，海流流向偏南；偏南风时，海流流向偏北。冬季主干流偏向与湾口东部，势力较弱，夏季主干流偏向于西部，势力较强。总的趋势是冬、夏季为逆时针方向环流，夏、秋季为顺时针方向环流。广西北部湾近岸海域冬、夏两季环流模式见图3.1-1及图3.1-2。

图3.1-1  广西北部湾近岸海域冬季环流模式

图3.1-2  广西北部湾近岸海域夏季环流模式

2、波浪

广西近岸海域夏半年盛行南-东南风，冬半年盛行北-东北风，4月、5月和9月为季风过渡期，风向不稳定。波浪随季节变化十分明显，以西南偏南向为主，其次为东北向。多年平均波高为0.3-0.6m，其中夏季0.50-0.72m，冬季0.40-0.58m，春季0.35-0.51m，秋季0.45-0.50m。常见浪为0-3级，占全年波浪频率的96%。5-6级的波浪仅占0.07-0.09%，多出现于台风季节。最大实测波高4.1-5.0m，多年波浪平均周期1.8-3.4s；最大波浪周期为8.7s。

3、海湾潮流和泥沙特征

钦州湾潮汐属于正规日潮类型，平均潮差2.40m，为强潮型海湾。该湾潮流的运动形式，属往复流性质，落潮流速明显大于涨潮流速，涨落潮流方向与深槽走向一致。一年中，全日潮的时间约为60%~70%，涨潮平均流速0.08~0.28m/s，落潮平均流速0.09~0.55m/s。整个钦州湾涨潮方向指北。落潮流由茅尾海向外，涨落潮流均与航道走向大体一致，落潮潮流可将携带的泥沙向外海推移。

茅尾海的纳潮量大，潮汐通道潮流强劲，无大的风浪，最大涨潮流速为100cm/s，最大落潮流速为170cm/s。基岩上无淤积物覆盖，深槽水深达10m~20m。

钦州湾的余流场大体稳定，潮余流场是基本的，但其变化也十分明显。钦州湾海域泥沙来源大致包括陆相径流来沙、波浪侵蚀海岸来沙及海相来沙等三个方面，其中主要为陆相径流来沙，其次为波浪侵蚀海岸来沙，再者为海相来沙。

钦州湾入海河流主要有钦江、茅岭江，其次还有金鼓江、鹿耳环江等小溪注入。钦州湾岸线曲折，岛屿星罗棋布，港汊众多。海域沉积物中的部分泥沙是来源于波浪对海岸线母岩侵蚀或片流切割母岩而带来的产物；海相来沙甚微。海区含沙量较小，海水含沙量主要与水动力条件下底质细颗粒物质的再掀起悬浮和河流输沙的运移有关。来自钦州、茅岭江及其周围沿岸的细粒级泥沙（细粉砂以上粒级）在潮流作用下，一部分在内湾低能区沉积；另一部分在落潮流作用下，经湾颈部向外湾输移。由于湾口波浪作用强烈，海岸侵蚀较严重。

- 地下水水文特征

根据广西富吉工程技术有限公司2021年5月编制的《广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）地下水环境影响评价专题报告》（以下简称一期工程地下水专题报告）：

1、地形地貌

钦州港属滨海滩涂地貌，地势为北高南低，大部分区域为低山丘陵谷和浅滩。北部多为丘陵，丘陵山体不大，多为孤丘，坡度较小，平均高程为16～27m；南部为沿海涂滩，为填海区，地势平坦，地形起伏不大，地面高程4.04～6.25m。

项目区位于钦州港经济开发区内。建设项目所在区域原始地貌上属滨海滩涂地貌，现状场地所在地及周边区域为填海区，场地地势平坦，地形起伏不大。建设场地现状已经进行平整，现状地面高程4.38～6.25m。场地距南侧钦州湾直线距离约4.5km。

2、区域地质构造

评估区属于华南褶皱系中的钦州残余地槽，古生代以来，经受了加里东、华力西—印支、燕山、喜马拉雅等多期构造运动，形成了一系列的褶皱、断裂和多个构造盆地。评估区最近的构造为位于评估区北部的那丽背斜和坪上村逆断层。

①那丽背斜：据区域资料，那丽背斜长度约 76km,宽度约 4～13km,倾角35～75°，组成的地层为S1lnb、S1lne，轴向略呈反“S”，次级褶皱发育，呈紧密线状，倾角较陡，局部倒转，该背斜距离评估区 6.5～8.0km，距离较远，对评估区没有影响。

②坪上村逆断层：坪上村逆断层倾向北西向，倾角 46～80°，切割寒武系地层，断

层延伸长度约23km，断裂带岩石挤压破碎，硅化，强烈拖褶，具斜冲擦痕，为逆断层，该断裂距离评估区距离 5.5～6.0km，距离较远，对评估区没有影响。评估区内无断裂构造穿过，详见下图。

图3.1-3  区域地质构造

3、区域地层岩性

区域内出露的地层有：志留系、侏罗系及第四系。现由老到新分述如下：

志留系下统连滩群第三组（S1lnc）、第四组（S1lnd）、第五组（S1lne）：砂岩夹粉砂岩、泥岩、页岩。

侏罗系下统（J1）：泥岩、粉砂岩、砂岩、砾岩；中统（J2）：砂岩夹粉砂岩。第四系(Q)全新统：砂、砂砾、亚粘土、亚砂土、淤泥。

4、区域水文地质单元划分

评价区为一相对完整、较简单的水文地质单元，总体呈由西北向东北展布、从东北向东南展布地带，以金鼓江、鹿耳环江以及钦州湾为水文地质单元边界。共由两个次级水文地质单元铁大坡顶水文地质单元I1、香炉墩水文地质单元I2组成。

测区属于香炉墩水文地质单元I2，地下水总体由北往南径流最终排泄至钦州湾，局部地下水排泄至西侧、西南侧金鼓江，项目区地下水由西北向东南径流，排泄至鹿耳环江。评价区以淡水湾-鲎泊潭-大坑一带地下水分水岭为调查边界，分水岭以北的河流为排泄边界1，分水岭以南的西侧金鼓江为排泄边界2、东侧鹿耳环江为排泄边界3以及南侧钦州湾作为排泄边界4。地下水露头为评价区补给边界，地下水补给、径流、排泄系统独立完整。

5、区域含水层划分及其富水性

根据地层岩性及其组合特征、含水特征的差异，测区内含水岩层划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水和构造裂隙水。

松散岩类孔隙水：主要赋存于第四系素填土及淤泥质砂中，结构疏松，具透水和贮水条件，含孔隙水，为建设项目的主要含水层。根据区域水文地质计算资料，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏，富水性弱。

碎屑岩类裂隙孔隙水：该类型地下水主要赋存于侏罗系上统（J1）及中统那荡组（J2）碎屑岩类砂岩、泥岩、泥质粉砂岩裂隙中,区内地质构造较发育。呈块状分布于调查区内，地貌上属低山地貌区，主要接受大气降雨补给。根据区域水文地质统计计算资料，单井涌水量小于100m3/d，水量贫乏，富水性弱。

构造裂隙水：主要分布于调查区北侧及东侧边缘地带，地貌上多为低ft地貌区，含

水岩组为志留系连滩群第三组（S1lnc）、第四组（S1lnd）、第五组（S1lne）泥质粉砂岩，区内地质构造较发育。地下水主要赋存于下伏泥质粉砂岩构造节理裂隙中。区内地下水径流模数＜6L/s·km，水量贫乏，富水性弱。

6、区域地下水的补给、径流、排泄条件

项目所在区域为回填区，补给来源主要为大气降雨，海水涨潮也会对近岸局部地下水补给产生影响。孔隙水主要沿孔隙作层流运动，以蒸发排泄为主，其次以下降泉或线状排泄排入海域，人工开采也是较重要的排泄方式。地下水径流排泄过程受到海水涨落潮影响，地下水位作小幅变动。

碎屑岩类裂隙孔隙水、构造裂隙水的补给来源亦主要为大气降雨，测区低山区覆盖层较薄，基岩裂隙发育，但地形坡度较陡，降雨不易留存补给地下水。构造裂隙水通常作隙流运动，就近排入附近的河流、溪沟之中。

7、区域地下水动态特征

调查区内地下水动态以气象型为主：地下水受降雨补给控制，地下水位降雨则升，无雨则降，且年变幅较大；流量与降雨有较大的关系，大雨后流量剧增，其他时段流量又逐渐减少。地下水位变化对降雨反应较灵敏，水位上升与降雨量成正相关。调查区内属低ft地貌区，地下水水位埋深较小，一般＜10m，年内地下水水位变幅也相对较小。近海区地下水位受潮汐涨落影响较明显，对近海区地下水径流及排泄有一定的影响。

根据地区经验及类比工程，枯水期泉流量和溪沟流量变小，丰水期泉流量和溪沟排泄的地下水量增大，年变化系数2.1-14倍。

8、区域地下水化学类型

测区地下水主要为矿化度极低的中性－弱酸性极软水。区域地下水主要以HCO3·Cl－Na·Ca(或 Ca·Na)型为主，其次为Cl－Na型、HCO3－Na Ca（或 Ca）型。水质以弱酸性水为主，硬度一般0.42～7.56 德度，矿化度0.016-0.309g/L，矿化度和总硬度都比较低。

项目区为填海区域，现场地内地下水与原海域海水关系密切。因此本项目地下水氯离子、钠离子、溶解性总固体等因子浓度含量较高，与区域非填海区的地下水化学类型有所不同。

- 气象条件

项目所在区域属南亚热带海洋气候，季风盛行，冬无严寒夏无酷暑，热量丰富，干湿分明，据钦州气象站（59632）统计的气象资料，本地气候特征如下：

1、气温

近20年钦州年平均气温为22.9℃，累年极端最高气温为37.9℃，累年极端最低气温为1.6℃；钦州气象站07月气温最高（28.84℃），01月气温最低（14.07℃）。

2、风况与相对湿度

当地气候风显著，每年5－8月多偏向南向风，其中以6、7月份为最多，9月至翌年4月多偏北向风。钦州年主导风向为北风，频率为16.7%。多年平均风速2.1m/s，极大风速6.9m/s。区域相对湿度以春季3月和雨季6~8月为最大，10月到次年1月为相对湿度低值期。本地区多年平均相对湿度为77.4%。

3、降雨

钦州市濒临海洋，夏秋两季常受热带风暴的影响，雨量充沛。据统计，钦州市多年平均降雨量为1764.5mm。年内降雨多集中在汛期4～9月份，这段时间的雨量一般可占全年总降雨量的80%以上，月最大降雨量多出现在七、八月份。由于多种因素的影响，降雨量年际变化较大，变差系数CV值约为0.2，最大与最小雨量差值在1000mm以上。灵山县灵东水库1961年降雨量为2434.3mm，而1989年降雨量仅为866.2mm，差值为1568.1mm。钦州市水面蒸发以七月份最大，二月份最小。钦南、钦北区多年平均水面蒸发量为860.2mm；灵山县多年平均水面蒸发量为875.9mm；浦北县多年平均水面蒸发量为848.0。全市陆面蒸发量为870.0mm。

- 动植物资源

钦州港内陆现存的野生动物为常见的广布种，鸟类主要有大山雀、麻雀、了哥、燕子、画眉；爬行类主要有蜈蚣、南草蜥、蜗牛等；昆虫类主要有蜜蜂、蜻蜓、蝗、蝴蝶、蝉、蜘蛛、黑蜂、地老虎、蟋蟀等。

钦州湾所在区域森林植被以松杉和天然阔叶林为主。由于土壤、气候、地形条件的不同，植被分布有区域性差异：东、西北部地区以桃金娘芒箕群落为主，草类以绒草为主，覆盖率80～90%，乔木以松杉为主；南部、中部地区以灌木、岗松及低草群落的鸭嘴草为主，覆盖率50～60%，乔木以松为主；沿海地区以矮生鹧鸪草群落为主，覆盖率30～40%，乔木以松为主。

    - 自然保护区、风景名胜区及文物古迹

厂区周边不涉及风景名胜区及文物古迹，周边的自然保护区主要是广西茅尾海红树林自治区级自然保护区。根据《广西红树林资源保护规划（2020~2030年）》，厂区周边不涉及其他红树林保护小区，水井环及麻蓝头岛的红树林区为限制开发建设的红树林区域。

- 茅尾海红树林自然保护区

根据广西壮族自治区人民政府发布的《广西壮族自治区人民政府关于同意广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整的批复》（桂政函〔2020〕14号），同意调整广西茅尾海红树林自治区级自然保护区（以下简称保护区）范围与功能区。调整后，保护区范围涉及康熙岭片、坚心围片、七十二泾片和大风江片4个片区，地理坐标为东经108°28′35″~108°54′26″、北纬21°44′13″~21°53′49″。保护区总面积5010.05公顷，其中核心区面积2153.2公顷、缓冲区面积1386.13公顷、实验区面积1470.72公顷。

距项目较近的是七十二泾片区，该片区位于钦州港建成区西侧、松飞大岭以南，总面积217.42hm2，其中核心区面积96.81hm2，缓冲区面积56.40hm2，实验区面积64.21hm2。

茅尾海红树林自治区级自然保护区保护区类型属于自然生态系统类海洋与海岸生态系统类型的自治区级自然保护区，自然保护区主要保护对象为红树林湿地生态系统。茅尾海红树林自治区级自然保护区是以保护红树林湿地生态系统为主，全面保护红树林生境、红树林湿地景观、湿地水禽等自然资源和自然环境，集保护、科研、教育、生态旅游和可持续利用等多功能于一体的综合性自然保护区。

根据广西茅尾海红树林自治区级自然保护区范围与功能区调整图，项目厂区与七十二泾片区最近距离约8.2km。

- 七十二泾旅游风景区

七十二泾旅游风景区位于钦州港经济技术开发区西北部，钦州著名的茅尾海内，距钦州市区约 25 公里，北起钦江出海口——沙井港，南至钦州湾内海的门户——三墩，是集自然景观和人文景观于一体的综合性生态旅游胜地。

七十二泾是龙门港内海中的一片小岛群，长宽跨度约为 10 公里，共有大小岛屿 100多个，总面积约 9.8km 2 。各个岛屿表面风化强烈，多由志留系与侏罗粉砂岩和页岩构成，这些小岛屿使这一片海域形成无数环往复、曲折多变的水道，这些水道，被称为“泾”，“七十二泾”，是形容其多。自明清以来七十二泾就一直是钦州八景之一，古有“南国蓬莱”之称，今人们称之为“小澎湖”，可与中国台湾省的澎湖列岛相媲美。七十二泾区内还有近万亩连片生长的，被誉为海底活化石的红树林，青翠的红树林与湛蓝的海水相辉映，景色非常别致。

岛上既有军港，也有颇具规模的渔港，所产大蚝、青蟹、对虾、石斑鱼是为“四大名产”，远销海内外。此外还有世界上最大的孙中山铜像以及仙岛公园、亚公山、鳄鱼石、麻兰岛、六墩岛等许多景点。

项目位于七十二泾旅游风景区东南面约8.2km。

    - 周边饮用水源调查

据调查，项目周边居民饮用水为自来水，由钦州港水厂供水，水源为金窝水库。

1、金窝水库饮用水水源保护区概况

根据《广西壮族自治区人民政府关于同意调整钦州市有关饮用水水源保护区的批复》（桂政函〔2020〕87号），钦州市金窝水库饮用水水源保护区范围如下：

⑴ 一级保护区

水域范围：金窝水库钦州沿海工业园区取水口半径1380米范围内多年平均水位对应的高程线以下的全部水域；金窝水库第三水厂取水口半径300米范围内多年平均水位对应的高程线以下的全部水域；企山水库多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。水域面积：0.6平方公里。

陆域范围：一级保护区水域外200米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。陆域面积：2.67平方公里。

一级保护区总面积：3.27平方公里。

⑵ 二级保护区

水域范围：金窝水库一级保护区水域外多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。水域面积：5.41平方公里。

陆域范围：金窝水库、企山水库全部汇水区域(一级保护区陆域除外)；大风江连通渠长度为金窝水库与该连通渠交汇口向上延伸2000米，宽度为该连通渠水域沿岸纵深200米的陆域。陆域面积：22.09平方公里。

二级保护区总面积：27.5平方公里。

2、项目与金窝水库水源保护区位置关系

项目位于金窝水库西南面，与金窝水库水源保护区最近距离约4km，与金窝水库无水力联系。

    - 区域现状污染源调查

- 大气污染源调查

1、现有污染源

项目属新建项目，不调查现有污染源。

2、被替代污染源

区域无削减污染源。

3、评价范围与项目排放污染物有关的在建、拟建项目污染源

目前，项目大气评价范围内与项目排放同类污染物的在建、拟建项目主要有：中伟的一阶段项目、三阶段项目、一体化变更项目、燃气锅炉项目、氨水项目、氢氧化钴技改项目；广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目；广西格派电池新材料有限公司格派新能源电池材料一体化项目（一期）、广西自贸区元禾新材料有限公司年产10万吨玻璃基板原材料碳酸镁项目，其污染源详见表4-10、表4-11。

- 水污染源调查

根据调查，评价范围内现状主要企业有广西中伟新能源科技有限公司、广西金桂浆纸业有限公司、大榄坪污水处理厂等企业。其现状污染物排放情况具体详见表3-1。

- 区域企业废水污染源排放情况

| 序号 | 企业名称 | 废水量（万吨/年） | COD（t/a） | 氨氮（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西天宜环境科技有限公司（一期） | 1575 | 882 | 96 |
| 2 | 广西天宜环境科技有限公司（二期） | 875 | 475.8 | 56.5 |
| 3 | 钦州胜科水务有限公司 | / | 574.5 | 82.125 |
| 4 | 广西恒逸环境科技有限公司 | 438 | 438 | 35.04 |
| 5 | 三墩污水处理厂 | 1576.8 | 946.1 | 126.1 |
| 6 | 广西金桂浆纸业有限公司 | 2910.618 | 1940.8 | 37.8 |
| 7 | 大榄坪污水处理厂 | 1825 | 1825 | 456 |
| 8 | 广西中伟新能源科技有限公司 | 361.571 | 122.831 | 31.899 |

  - 环境质量现状监测与评价

    - 环境空气质量现状调查与评价

      - 项目所在区域达标区判定

根据《自治区生态环境厅关于通报2022年设区城市及各县（市、区）环境空气质量的函》（桂环函〔2023〕13号），2022年钦州市二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、一氧化碳、臭氧浓度年评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，项目所在区域属于达标区。

- 区域空气质量现状评价表

      - 基本污染物环境质量现状

项目引用钦州市常规监测站港区一小站点2022年逐日的监测数据作为区域基本污染物环境质量现状数据，数据来源于广西壮族自治区生态环境厅网站——数据中心公布的空气质量。项目与该站点距离约8.3km，两地所处区域地理位置邻近，地形、气候条件相近。监测数据满足《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中数据有效性、数据完整性的要求。基本污染物环境质量现状见表3-3。

- 基本污染物环境质量现状

港区一小站点2021年~2023年基本污染物现状浓度见表3-4。

- 港区一小近3年基本污染物现状浓度

由表3-4可知，港区一小站点近3年SO2日均百分位数浓度有所下降，2022年和2023年不变；NO2、PM10、PM2.5和CO日均百分位数浓度变化较小，O3日最大8小时均值百分位数浓度略有增加，2022年和2023年差异较小。总体来看，2022年和2023年6项基本污染物浓度变化较小。因此，本报告以2022年现状浓度作为背景值预测，数据可行。

      - 其他污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）对其他污染物进行补充监测，项目需要补充监测的因子为氨、TSP（钴暂无质量标准及监测方法，未开展现状监测），通过引用现有监测数据进行评价，详见表3-5。

- 环境空气补充监测因子引用数据来源

1、补充监测基本信息

引用的监测点位基本信息详见表3-6。

- 其他污染物补充监测点位基本信息

2、采样频率及时间

氨小时浓度采样时间1小时，每天监测4次，监测时间为当天02:00、08:00、14:00、20:00时，TSP日均值采样时间24h，采样7天。同时观测气温、气压、湿度、风向、风速等气象要素。

3、评价标准

评价标准包括《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准。

4、监测结果

- 其他污染物环境质量现状（监测结果）表

根据表3-7，补充监测的氨1小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求，TSP日平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。

      - 评价结论

本次评价选取2022年作为评价基准年。根据桂环函〔2023〕13号，钦州市为达标区，各项基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

根据补充监测因子的监测结果，氨1小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求，TSP日平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。

    - 地表水环境现状调查与评价

项目地表水环境影响评价工作等级为三级A，本报告引用《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》中的排污区A2区域H2（E108.65126°，N21.63548°）的海水监测结果进行评价。

- 水环境质量引用数据详情

- 海水环境质量监测结果

根据表3-9，海水监测点位pH值和无机氮能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准限值要求，BOD5能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准限值要求，其余监测因子可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）一类标准限值要求。

    - 地下水环境质量现状调查与评价

#### 3.2.3.1 场地包气带污染现状调查

引用广西恒沁检测科技有限公司于2022年5月19日对已建污水处理站旁土壤包气带进行采样分析。

1、监测点布设：已建污水处理站旁（108.668375°，21.706434°）；

2、监测因子：汞、镍、钴、砷、六价铬、铅、镉、氟化物；

3、采样深度：0~0.2m；

4、监测时间：2022年5月19日，监测1天，采样一次；

5、监测结果：监测结果见表3-10。

- 厂区包气带污染现状监测结果 单位：mg/L

#### 3.2.3.2 地下水开发现状

据调查，厂区周边除分布了硫磺山村、鸡墩头村、过路山村等村庄外，主要是金桂浆纸业、格派电池、力顺公司、大榄坪污水处理厂、祥龙物流、中石油库区、北部湾国际云仓等企业单位。区域用水水源为钦州港自来水厂及钦州港第二水厂，不涉及地下水开采。

#### 3.2.3.3地下水敏感性调查

厂区周边居民日常生活用水引自市政自来水生活给水管网，不涉及地下水开采，评价范围不涉及集中式饮用水水源、分散式饮用水水源、特殊地下水资源，厂区地下水下游向东南径流，排泄至鹿耳环江，不涉及其他补给径流区。因此，区域地下水敏感程度为不敏感。

#### 3.2.3.4 地下水环境质量

1、地下水水位调查

本次评价于2022年5月9日对厂区内及周边地下水水位调查，厂区位于属香炉墩水文地质单元。地下水水位监测点位及水位调查结果见表3-11。

- 地下水水位监测点位情况表

2、地下水水质调查

地下水监测数据引用一体化项目环评报告及广西恒沁检测科技有限公司监测报告（报告编号HQHJ22091926）中的监测数据，监测时间在近3年内，监测点位分布符合HJ610-2016地下水二级评价现状监测点布点要求。

- 地下水水质监测引用数据来源

- 监测点位

项目设5个地下水水质监测点位，具体见表3-13。

- 地下水监测点位表

⑵监测因子：

八大离子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

基本因子：pH值、总硬度、溶解性总固体、锰、铜、锌、耗氧量、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氨氮、汞、镍、石油类、钴、铁、氟化物、硫化物、砷、六价铬、铅、镉。

⑶ 监测结果及评价

- 地下水水质评价结果表   单位：mg/L

根据上表可知，Cl-、Na+离子浓度普遍偏高，项目位于海岸边，所在地块为填海区域，地下水为海水补给。地下水水质参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准进行评价，根据监测结果可知，Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、锰、耗氧量、氨氮未能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

对于超标的因子，经收集企业建厂前、一阶段项目验收期间、二阶段项目验收期间的相关监测数据（监测时间分别是2020.12.8、2022.5.26、2023.12.27~28），与本报告引用的数据进行对比，详见表3-15。

- 地下水监测数据对比表

根据对比，企业建厂前，地下水中的硫酸盐、氯化物、总硬度、溶解性固体等因子已超标，硫酸盐的监测值有变小的趋势；同一点位的氨氮和耗氧量的监测值，有超标情况也有达标情况，厂内监测井最近一次监测的氨氮和耗氧量可达标。

项目所在区域属于填海区域，填海区填土主要为周边建设场地开挖的岩土体及海沙，局部为周边建筑废弃混凝土料，渗透性强，底部淤泥质粘土层透水性弱，为相对隔水层，场区地下水补给来源主要为海水倒灌后滞留形成。项目所在区域地下水水质受海水盐度及回填土影响，填海区周边盐类及溶解度较高，且盐水相对地下水比重大，造成溶解性固体、总硬度、硫酸盐、氯化物等超标；海水本身pH值偏酸性，倒灌后滞留的海水使填土层及底部淤泥质粘土层酸化，促使填土区的固态锰因子分解出锰离子，为项目区D2监测井锰因子超标的主要原因；氨氮、耗氧量超标可能受海水涨落潮海水倒灌后滞留影响，据了解，SK03和D4两个监控井曾因厂区施工受损被埋，可能由于施工期间掉落、滞留施工物料，导致这两个监测井氨氮及耗氧量相对偏高。

#### 3.2.3.5地下水环境现状调查与评价结论

厂区地下水由西北向东南径流，排泄至鹿耳环江；评价区域不涉及地下水开采，地下水敏感程度为不敏感；地下水水质监测结果显示，地下水中的Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、锰、耗氧量、氨氮未能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，其余监测因子达标。项目所在区域地下水水质受海水盐度及回填土影响，填海区周边盐类及溶解度较高，且盐水相对地下水比重大，造成溶解性固体、总硬度、硫酸盐、氯化物等超标；海水本身pH值偏酸性，倒灌后滞留的海水使填土层及底部淤泥质粘土层酸化，促使填土区的固态锰因子分解出锰离子，为项目区D2监测井锰因子超标的主要原因；氨氮、耗氧量超标可能受海水涨落潮海水倒灌后滞留影响，据了解，SK03和D4两个监控井曾因厂区施工受损被埋，可能由于施工期间掉落、滞留施工物料，导致这两个监测井氨氮及耗氧量相对偏高。

    - 声环境质量现状调查与评价

1、监测布点

厂界四周噪声现状引用氢氧化钴技改项目环评报告的噪声监测结果，共设8个监测点位；鸡墩头村声环境现状引用MSP变更项目的监测结果，详见表3-16及附图5。

- 声环境质量监测点位一览表

据调查了解，2023年11月至今，鸡墩头村周围200m范围未新增其他噪声污染源，因此报告引用鸡墩头村2023年11月16日~17日的现状监测结果可行。

2、监测方法及频次

监测方法：按照《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）相关方法进行。

监测时间及频次：连续监测两天（昼间6:00～22:00；夜间22:00～次日6:00），每天昼、夜各监测一次。

3、评价标准

东、南面厂界按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准评价，西面厂界按照4a类区标准评价；鸡墩头村按2类区标准评价。

4、声环境现状监测结果评价

声环境质量现状监测与评价结果见表3-17。

- 声环境现状监测结果表   单位：dB（A）

根据监测结果，监测期间项目东、南、北面厂界昼、夜间声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，西面厂界昼、夜间声环境满足4a类区标准；北面鸡墩头村昼、夜间噪声满足2类区标准。

    - 土壤环境质量现状调查与评价

#### 3.2.5.1土壤理化性质调查

广西恒沁检测科技有限公司于2022年5月19日对厂区进行土壤理化特性调查，调查结果见表3-18。

- 土壤理化特性调查表

图3.2-1  土壤剖面图

#### 3.2.5.2土壤环境质量现状调查

项目土壤环境质量现状调查引用2022年、2023年已有监测数据进行调查，共11个土壤监测点，其中厂区内7个，厂区外4个，详见表3-19。

- 土壤环境质量监测信息表

监测结果见表3-20~表3-26。

- T1羟基钴车间旁土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

- T2MSP萃取车间旁土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

- T3电积镍车间旁土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

- T4加油站旁土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

- T5吹炼车间旁土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

- T6~T9土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

- T10、T11土壤现状监测结果   单位：mg/kg（pH除外）

根据监测结果，厂内7个土壤监测点（T1~T7）以及厂外T8、T9土壤监测点的锰监测值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB45/T2556-2022）中第二类用地筛选值标准，其余各监测因子监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；T10、T11各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求，其中钴、锰、石油烃无质量标准，仅做背景调查。

    - 生态环境现状调查与评价

项目属污染影响类建设项目，所处的2#地块位于钦州港大榄坪物流加工区，同时也处于广西钦州石化产业园，两个园区规划环评均已批准，项目符合这两个园区规划环评的要求，不涉及生态敏感区。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）6.1.8，项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。项目区附近均为工业用地，主要植被为工业区内工业企业绿化植被及市政绿化植被，植被覆盖情况一般。

- 环境影响预测与评价

  - 施工期环境影响分析与评价

施工期主要污染物为施工扬尘、施工机械设备废气、施工废水、施工噪声、废土石方和建筑垃圾等。本项目已变更完成，根据现场勘查，施工废气、施工废水带来的污染对周边环境影响较小，废土石方和建筑垃圾等均已妥善处置。

  - 运营期环境影响预测、分析与评价

- 运营期环境空气影响分析

- 污染气象条件分析

1、气象资料调查内容及数据来源

本评价区所采用的常规地面气象观测资料（包括逐日、逐次）来自广西壮族自治区钦州国家基本气象站（东经108.617°，北纬21.95°），气象数据信息见表4-1。

- 观测气象数据信息

2、近20年主要气候统计资料

近20年常规地面气象统计资料见表4-2。

- 常规地面气象统计资料

- 钦州地区20年风向频率统计

3、常规地面气象观测资料

来自钦州市气象站提供的2022年的气象数据。

4、常规高空气象探测资料

高空数据是采用大气环境影响评价数值模式WRF模拟生成。模式计算过程中把全国共划分为189×159个网格，分辨率为27km×27km。模式采用的原始数据有地形高度、土地利用、陆地-水体标志、植被组成等数据，数据源主要为美国的USGS数据。模式采用美国国家环境预报中心（NCEP)的再分析数据作为模型输入场和边界场。

- 模拟气象数据信息

| 模拟点坐标 |  | 相对距离 | 数据年份 | 模拟气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y |  |  |  |
| 108.617°E | 21.95°N | 27km | 2022 | 气压、离地高度、干球温度 |

- 地形数据

评价范围内的地形数据采用外部DEM文件，并采用AERMAP运行计算得出评价范围内各网格及敏感点的地形数据。构建评价范围的预测网格时，采用直角坐标的方式，即坐标形式为（x，y）。评价区域地形示意图详见图4.2-2。

项目所在位置

- 项目所在区域地形高程图

- 地面特征参数

本预测采用HJ2.2-2008推荐模式清单中的AERMOD进行预测计算，AERMOD所需的近地面参数（正午地面反照率、白天波文率和地面粗糙率）选取，根据项目评价区域特点参考模型推荐参数及实测数据进行设置。

根据拟建项目所处地理环境，评价区土地利用类型为城市，地表湿度主要为湿润气候，按季计算评价区地面特征参数，本项目评价区地面特征参数详见表4-4。

- 地面特征参数表

| 序号 | 扇区 | 时段 | 正午反照率 | BOWEN | 粗糙度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 90-180 | 冬季（12,1,2月） | 0.2 | 0.3 | 0.0001 |
| 2 | 90-180 | 春季（3,4,5月） | 0.12 | 0.1 | 0.0001 |
| 3 | 90-180 | 夏季（6,7,8月） | 0.1 | 0.1 | 0.0001 |
| 4 | 90-180 | 秋季（9,10,11月） | 0.14 | 0.1 | 0.0001 |
| 5 | 180-90 | 冬季（12,1,2月） | 0.35 | 0.75 | 1 |
| 6 | 180-90 | 春季（3,4,5月） | 0.14 | 0.5 | 1 |
| 7 | 180-90 | 夏季（6,7,8月） | 0.16 | 1 | 1 |
| 8 | 180-90 | 秋季（9,10,11月） | 0.18 | 1 | 1 |

*钦州冬季很少下雪，根据《AERMET USER GUIDE》（EPA-454/B-03-002，2004/11），如果冬天很少有雪覆盖（或没有完全覆盖），则波文率（BOWEN）参数取秋季和冬季的中间值更合适。城市湿润条件下波文率秋季为1.0，冬季为0.5，因此本次评价波文率冬季取值为0.75。

- 预测范围

1、估算模式参数

- 估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数（城市选项时） | 5.0万 |
| 最高环境温度/℃ |  | 37.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | 1.6 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | √是 □否 |
|  | 岸线距离/km | 0.5 |
|  | 岸线方向/o | 180° |

2、估算结果

- 主要污染物估算模式计算结果

| 序号 | 污染源名称 | PM10¦D10(m) | 氨气¦D10(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA145 | 0.00¦0 | 16.86¦475 |
| 2 | DA146 | 0.42¦0 | 0.00¦0 |
| 3 | DA067 | 0.00¦0 | 12.54¦325 |
| 4 | X19车间 | 0.00¦0 | 60.85¦725 |
| 各源最大值 |  | 0.42 | 60.85 |

根据估算结果，各污染源主要污染物最大占标率为60.85%，D10%最大为727m。因此，项目评价范围为边长为5km的矩形区域。

- 预测模型的选取

1、根据气象数据统计结果，项目评价基准年（2022年）风速≤0.5m/s的持续时间小于72h。

2、近20年统计的全年静风频率未超过35%。

3、根据估算结果，在筛选方案考虑海岸线熏烟情况下，未发生岸边熏烟。

4、根据估算模式计算结果结合导则要求，确定的评价范围为厂界外2.5km矩形区域，评价范围小于50km。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价选取AERMOD模型进行下一步模拟。

- 模拟预测网格

选择以下的环境空气关心点、预测范围内的网格点以及区域最大地面浓度点作为计算点。网格点设置采用直角坐标网格，每100m布设1个点，预测点范围为（-3200，-3300）——（3400，4100），预测点总数5035个。

- 建筑物下洗

如果烟囱实际高度小于根据周围建筑物高度计算的最佳工程方案（GEP）烟囱高度时，且位于GEP的5L影响区域内时，则需考虑建筑物下洗的情况。GEP烟囱高度计算公式为：

GEP烟囱高度=H+1.5L

式中：H——从烟囱基座地面到建筑物顶部的垂直高度，m；

L——建筑物高度（BH）或建筑物投影宽度（PBW）的较小者，m。

GEP的5L影响区域：每个建筑物在下风向会产生一个尾迹影响区，下风向影响最大距离为距建筑物5L处，迎风向影响最大距离为距建筑物2L处，侧风向影响最大距离为距建筑物0.5L处，即图4.2-3虚线范围内为建筑物影响区域。不同风向下的影响区是不同的，所有风向构成的一个完整的影响区域，即图4.2-5虚线范围内，称为GEP的5L影响区域，即建筑物下洗的最大影响范围。

| - 建筑物影响区域 | - GEP的5L影响区域 |
| --- | --- |

根据计算，不需要考虑建筑物下洗。

- 预测因子及周期

选取PM10、估计其化合物、氨气作为预测因子，选取2022年连续一年为预测周期。

- 环境保护目标

- 环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标 |  | 相对厂址方位 | 离厂界最近距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |
| 1 | 鸡墩头村 | -73 | 1695 | 北 | 10 | 环境空气：二级 |
| 2 | 钦州港经开区第五小学 | 241 | 1699 | 北 | 215 |  |
| 3 | 过路山村 | -581 | 1792 | 西北 | 420 |  |
| 4 | 上硫磺山村 | 1476 | 557 | 东 | 1055 |  |
| 5 | 下硫磺山村 | 1362 | 211 | 东 | 1105 |  |
| 6 | 东港区第一幼儿园 | -661 | 2701 | 西北 | 1110 |  |
| 7 | 硫磺山村 | 1658 | 345 | 东 | 1205 |  |
| 8 | 鲎泊潭村 | 462 | 2584 | 北 | 1280 |  |
| 9 | 港区中学 | -1060 | 2609 | 西北 | 1425 |  |
| 10 | 新农村 | 1840 | 309 | 东 | 1440 |  |
| 11 | 老鸭坑村 | 1088 | 2894 | 东北 | 1475 |  |
| 12 | 钦州港经开区第七小学 | 1951 | 314 | 东 | 1620 |  |
| 13 | 大坑村 | 2232 | 300 | 东 | 1755 |  |
| 14 | 黄竹根村 | 1403 | 3131 | 东北 | 1805 |  |
| 15 | 龙狗坑村 | 1696 | 2536 | 东北 | 1820 |  |
| 16 | 淡水湾村 | -1860 | 2464 | 西北 | 1860 |  |
| 17 | 管委会办公楼 | -2188 | -966 | 西南 | 1995 |  |
| 18 | 海关办公楼 | -1959 | 3395 | 西北 | 2385 |  |
| 19 | 港区政务中心 | -1685 | 3597 | 西北 | 2400 |  |
| 20 | 新联村 | 2354 | 3874 | 东北 | 2955 |  |

- 污染源调查清单

1、变更工程污染源清单

变更工程污染源清单见表4-8、表4-9。

2、拟建、在建项目污染源清单

由于本次预测采用2022年常规地面气象观测资料和常规高空气象探测资料，预测叠加的常规监测因子（PM10）本底数据为2022年；叠加的特征污染物中氨气本底值监测时间为2022年2月16日~22日。评价范围内已批未建项目为广西中伟新能源项目一期一阶段、二阶段（三元前驱体生产线及其他配套设施）、三阶段、G-6#-1A燃气锅炉房、氢氧化钴处置线技改项目、一体化项目变更和广西金桂浆纸业有限公司年产75万吨化机浆扩建项目、广西格派电池新材料有限公司格派新能源电池材料一体化项目（一期）、广西自贸区元禾新材料有限公司年产10万吨玻璃基板原材料碳酸镁项目。根据其环评报告报批稿，上述项目排放的废气污染源与本项目相关的污染源排气筒参数见表4-10、表4-11。

3、“以新带老”污染物

评价范围内无区域削减污染源，本项目无“以新带老”削减量。

- 变更工程点源污参数表

| 名称 | 排气筒底 部中心坐 标/m |  | 排气 筒底 部海 拔高 度/m | 排气 筒高 度/m | 排气 筒出 口内 径/m | 烟气量 m3/h | 烟气 温度 /℃ | 年排 放小 时数 /h | 排放 工况 | 排放速率/（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 钴及其化合物 | 氨气 |
| DA145 | 335 | 774 | 6 | 20 | 1.1 | 47000 | 25 | 7920 | 正常 |  |  | 0.2682 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 非正常 |  |  | 2.682 |
| DA146 | 319 | 777 | 6 | 20 | 1.1 | 47000 | 60 | 7920 | 正常 | 0.2093 | 0.1299 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 非正常 | 2.0933 | 1.2995 |  |
| DA067 | -17 | 630 | 6 | 20 | 0.6 | 13000 | 25 | 1 | 正常 |  |  | 0.2010 |

- 变更工程面源污参数表

| 污染源名称 | 面源顶点坐标 |  | 面源长 度(m) | 面源宽 度(m) | 与正北 向夹角 | 初始排 放高度 （m） | 年排放 小时数 （h） | 排放工况 | 排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X坐标(m) | Y坐标(m) |  |  |  |  |  |  | 氨气 |
| X19车间 | 308 | 753 | 85 | 22.5 | 9 | 13.2 | 7920 | 正常 | 0.2167 |

- 拟建、在建点源参数表

| 项目名称 | 排气筒名称 | 排气筒坐标 |  | 排气筒底部海拔m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气流速/（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 排放速率/（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 氨气 |
| 一阶段 | 4-1# | 112 | 1216 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-2# | 103 | 1164 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-3# | 99 | 1096 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-4# | 93 | 1042 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-5# | -6 | 1230 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-6# | -12 | 1169 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-7# | -21 | 1110 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-8# | -26 | 1046 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-9# | 65 | 1223 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-10# | 61 | 1170 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-11# | 51 | 1104 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-12# | 43 | 1046 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-13# | 11 | 1225 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-14# | 8 | 1177 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-15# | 2 | 1110 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-16# | -2 | 1057 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 5-1# | -273 | -93 | 6 | 60 | 1.5 | 15.5 | 140 | 7920 | 正常 | 1.491 |  |
|  | 5-3# | -76 | -61 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.0975 |
|  | 5-4# | 160 | 445 | 6 | 20 | 0.7 | 15.7 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.113 |
|  | 5-5# | -264 | 18 | 6 | 20 | 0.25 | 15.7 | 25 | 7920 | 正常 | 0.023 |  |
|  | 5-6# | -236 | 9 | 6 | 20 | 0.15 | 12.3 | 25 | 7920 | 正常 | 0.01 |  |
| 二阶段 | 4-1# | 109 | 1308 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-2# | 113 | 1263 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-3# | 308 | 760 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-4# | 303 | 716 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-5# | -5 | 1321 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-6# | -6 | 1271 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-7# | 186 | 768 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-8# | 175 | 729 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-9# | 79 | 1342 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-10# | 78 | 1287 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-11# | 267 | 795 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-12# | 265 | 747 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-13# | 28 | 1342 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-14# | 25 | 1298 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-15# | 217 | 798 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-16# | 212 | 750 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 5-1# | -261 | -96 | 6 | 60 | 1.5 | 15.5 | 140 | 7920 | 正常 | 1.491 |  |
| 三阶段 | 4-1# | 123 | 797 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-2# | 115 | 737 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-3# | -4 | 804 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-4# | -21 | 760 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-5# | -68 | 812 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-6# | -77 | 767 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-7# | -188 | 837 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-8# | -196 | 785 | 6 | 20 | 0.6 | 16.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.114 |
|  | 4-9# | 81 | 816 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-10# | 72 | 771 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-11# | 26 | 820 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-12# | 17 | 773 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-13# | -109 | 834 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-14# | -124 | 793 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 4-15# | -158 | 849 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 14-16# | -170 | 796 | 6 | 20 | 0.7 | 12 | 30 | 7920 | 正常 | 0.269 |  |
|  | 5-1# | -261 | -96 | 6 | 60 | 1.5 | 15.5 | 140 | 7920 | 正常 | 1.491 |  |
| 锅炉房 | 7-3# | -200 | -186 |  | 27 | 1.1 | 6.2 | 100 | 7920 | 正常 | 0.143 |  |
|  | 7-4# | -250 | -186 |  | 27 | 1.1 | 6.2 | 100 | 7920 | 正常 | 0.143 |  |
| 氢氧化钴技改 | DA014 | -41 | 229 | 0 | 20 | 0.6 | 12.3 | 25 | 7920 | 正常 | 0.0844 |  |
|  | DA053 | 72 | 403 | 0 | 35 | 1.5 | 11.5 | 35 | 7920 | 正常 | 0.3889 |  |
| 一体化项目变更 | DA087 | -200 | -50 | 6 | 18 | 1.0 | 20.9 | 200 | 7920 | 正常 | 0.0887 |  |
|  | DA088 | -141 | -64 | 6 | 15 | 0.8 | 7.2 | 25 | 7920 | 正常 | 0.0442 |  |
|  | DA089 | -165 | -106 | 6 | 20 | 0.8 | 14.3 | 25 | 7920 | 正常 | 0.0774 |  |
|  | DA090 | -146 | -116 | 6 | 35 | 0.8 | 12.1 | 25 | 7920 | 正常 | 0.070 |  |
|  | DA095 | -179 | -245 | 6 | 50 | 1.2 | 9.2 | 40 | 7920 | 正常 | 0.0375 |  |
|  | DA094 | -55 | -131 | 6 | 50 | 1.5 | 6.9 | 180 | 7920 | 正常 | 0.2063 |  |
|  | DA093 | -18 | -134 | 6 | 30 | 0.9 | 30.8 | 200 | 7920 | 正常 | 0.120 |  |
|  | DA056 | -210 | 150 | 6 | 20 | 0.5 | 39.9 | 25 | 7920 | 正常 | 0.05 |  |
|  | DA057 | -154 | 147 | 6 | 20 | 0.5 | 39.9 | 25 | 7920 | 正常 | 0.05 |  |
|  | DA141 | -190 | 136 | 6 | 20 | 0.5 | 38.6 | 25 | 7920 | 正常 | 0.0354 |  |
|  | DA053 | -242 | 460 | 6 | 35 | 1.5 | 11.5 | 35 | 7920 | 正常 | 0.3889 |  |
|  | DA054 | -252 | 400 | 6 | 35 | 1.5 | 11.5 | 35 | 7920 | 正常 | 0.3889 |  |
|  | DA143 | -33 | -228 | 6 | 35 | 1.5 | 11.5 | 35 | 7920 | 正常 | 0.3889 |  |
| 金桂浆 | 1#碱炉 | 2530 | 2335 | 4 | 120 | 2.6 | 5.90 | 161 | 8760 | 正常 | 2.06 |  |
|  | 2#锅炉 | 2641 | 3005 | 27 | 120 | 4.2 | 14.47 | 55 | 8760 | 正常 | 6.01 |  |
|  | 3#造纸 | 1888 | 2231 | 9 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 4#造纸 | 1870 | 2190 | 8 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 5#造纸 | 1827 | 2148 | 0 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 6#造纸 | 1785 | 2082 | 0 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 7#造纸 | 1908 | 2231 | 0 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 8#造纸 | 1890 | 2196 | 0 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 9#造纸 | 1847 | 2148 | 0 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 10#造纸 | 1805 | 2082 | 0 | 30 | 0.92 | 24.0 | 90 | 8760 | 正常 | 0.0026 |  |
|  | 11#转化炉 | 3402 | 2548 | 28 | 20 | 0.8 | 18.48 | 90 | 8760 | 正常 | 0.47 |  |
|  | 12#污水站 | 1984 | 1086 | 3 | 15 | 0.4 | 11.98 | 23 | 8760 | 正常 |  | 0.198 |
| 格派一期 | DA001 | 2916 | 1445 | 19 | 15 | 0.45 | 10.5 | 25 | 7920 | 正常 | 0.28465 |  |
|  | DA002 | 3053 | 1378 | 19 | 30 | 1.5 | 12.3 | 25 | 7920 | 正常 | 4.69301 |  |
|  | DA003 | 2901 | 1290 | 17 | 15 | 0.45 | 10.5 | 25 | 7920 | 正常 | 0.21035 |  |
|  | DA004 | 2908 | 1365 | 15 | 15 | 0.1 | 35.4 | 25 | 7920 | 正常 | 0.03927 |  |
|  | DA005 | 2826 | 1212 | 17 | 15 | 1.0 | 10.6 | 25 | 7920 | 正常 | 0.34394 |  |
|  | DA006 | 3066 | 1442 | 20 | 15 | 0.45 | 10.5 | 25 | 7920 | 正常 | 0.14977 |  |
|  | DA007 | 3092 | 1548 | 20 | 15 | 0.45 | 10.5 | 25 | 7920 | 正常 | 0.14977 |  |
|  | DA008 | 3187 | 1520 | 24 | 15 | 1.2 | 5.7 | 25 | 7920 | 正常 | 0.46586 |  |
|  | DA009 | 3053 | 1398 | 23 | 15 | 1.2 | 5.7 | 25 | 7920 | 正常 | 0.39091 |  |
|  | DA010 | 3001 | 1411 | 23 | 100 | 3.8 | 10.0 | 45 | 7920 | 正常 | 7.4730 |  |
|  | DA011 | 2947 | 1329 | 7 | 15 | 0.40 | 11.1 | 25 | 7920 | 正常 | 0.25 |  |
|  | DA016 | 3037 | 1703 | 15 | 15 | 0.8 | 12.7 | 25 | 7920 | 正常 | 0.0123 |  |
|  | DA017 | 3285 | 1649 | 3 | 18 | 1.0 | 7.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.0604 |
|  | DA018 | 3208 | 1618 | 3 | 18 | 1.0 | 7.1 | 25 | 7920 | 正常 |  | 0.0604 |
|  | DA019 | 3037 | 1548 | 4 | 18 | 0.7 | 10.8 | 25 | 7920 | 正常 | 0.1704 |  |
|  | DA020 | 3190 | 1463 | 4 | 18 | 0.7 | 10.8 | 25 | 7920 | 正常 | 0.1704 |  |
| 碳酸镁项目 | DA001 | 162 | -653 | 5 | 15 | 0.6 | 3.9 | 25 | 2400 | 正常 | 0.107 |  |
|  | DA002 | 167 | -650 | 5 | 15 | 0.6 | 3.9 | 25 | 2400 | 正常 | 0.119 |  |
|  | DA003 | 151 | -684 | 5 | 15 | 0.6 | 3.9 | 25 | 2400 | 正常 | 0.079 |  |

- 拟建、在建面源参数表

| 项目 | 名称 | 中心坐标 |  | 面源海拔高度/m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/° | 面源有效排放高度/m | 年排放小时数 | 排放工况 | 排放速率（kg/h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | TSP | 氨 |
| 金桂浆 | 污水站 | 1891 | 1133 | 10 | 460 | 260 | 32 | 10 | 8760 | 正常 |  | 0.1617 |
|  | 原木堆场 及备料车间 | 1968 | 1502 | 15 | 458 | 210 | 32 | 3 | 7920 | 正常 | 0.04 |  |
| 格派一期 | 卸料站 | 2883 | 1367 | 20 | 120 | 33 | 32 | 8.5 | 7920 | 正常 | 0.29953 |  |
|  | 原料仓及配料车间 | 3068 | 1367 | 17 | 246 | 33 | 32 | 23.4 | 7920 | 正常 | 1.39120 |  |
|  | 主厂房 | 2952 | 1429 | 24 | 183.2 | 37.5 | 32 | 24 | 7920 | 正常 | 0.45083 |  |
|  | 高镍锍浸出车间 | 3001 | 1512 | 9 | 78 | 18 | 32 | 17.4 | 7920 | 正常 |  | 0.1272 |
|  | 硫酸镍蒸发结晶车间 | 3161 | 1716 | 13 | 128 | 30 | 32 | 27 | 7920 | 正常 | 0.06487 |  |
|  | 三元车间 | 3347 | 1654 | 3 | 75 | 46.5 | 32 | 21 | 7920 | 正常 |  | 0.1272 |

- 预测情景

根据项目的实际情况，设置了3种预测情景，具体见表4-12。

- 预测情景设置

| 评价对象 | 污染源 | 污染源排放形式 | 预测因子 | 预测内容 | 评价内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标区 | 新增污染源 | 正常排放 | PM10、氨气、钴及其化合物 | 短期浓度 长期浓度 | 最大浓度占标率 |
|  | 新增污染源—“以新带老”污染源—区域削减污染源+其他在建、拟建污染源 | 正常排放 | PM10、氨气 | 短期浓度 长期浓度 | 叠加环境质量现状浓度后的保证率日均质量浓度和年平均质量浓度的占标率，或短期浓度的达标情况 |
|  | 新增污染源 | 非正常排放 | PM10、氨气、钴及其化合物 | 1h平均质量浓度 | 最大浓度占标率 |
| 大气环境防护距离 | 新增污染源—“以新带老”污染源+项目全厂现有污染源 | 正常排放 | PM10、氨气、钴及其化合物 | 短期浓度 | 大气环境防护距离 |

- 评价内容

1、项目正常排放条件下，预测环境空气保护目标和网格点主要污染物的短期浓度和长期浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

2、项目正常排放条件下，预测评价叠加现状+新增污染源+其他在建、拟建项目-“以新带老”污染源相关污染源后，环境空气保护目标和网格点主要污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的达标情况。

3、非正常排放情况下，预测环境空气环保目标和网格点主要污染物的1h最大浓度贡献值，评价其最大浓度占标率。

- 预测结果与评价

1、新增污染源正常排放预测结果与评价

根据预测结果可知，项目PM10日均浓度贡献值占标率为0.99%，氨气小时浓度贡献值占标率为39.99%，各污染物短期浓度贡献值占标率均低于100%；PM10年均浓度贡献值占标率为0.2%，低于30%。

项目新增污染源正常排放预测结果见表4-13。

- 正常排放贡献值预测结果

| 污染物 | 点名称 | 坐标 |  | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 评价标准 (μg/m3) | 占标 率% | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| PM10 | 鸡墩头村 | -73 | 1695 | 日平均 | 0.07 | 220719 | 150 | 0.05 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 241 | 1699 | 日平均 | 0.14 | 220718 | 150 | 0.09 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.02 | 平均值 | 70 | 0.03 | 达标 |
|  | 过路山村 | -581 | 1792 | 日平均 | 0.04 | 220415 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 上硫磺山村 | 1476 | 557 | 日平均 | 0.04 | 220703 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 下硫磺山村 | 1362 | 211 | 日平均 | 0.05 | 220904 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 东港区第一 幼儿园 | -661 | 2701 | 日平均 | 0.03 | 220719 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 硫磺山村 | 1658 | 345 | 日平均 | 0.03 | 220703 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 鲎泊潭村 | 462 | 2584 | 日平均 | 0.06 | 220718 | 150 | 0.04 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
|  | 港区中学 | -1060 | 2609 | 日平均 | 0.03 | 220424 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 新农村 | 1840 | 309 | 日平均 | 0.03 | 220703 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 老鸭坑村 | 1088 | 2894 | 日平均 | 0.04 | 220408 | 150 | 0.03 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0.01 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1951 | 314 | 日平均 | 0.02 | 220703 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 大坑村 | 2232 | 300 | 日平均 | 0.02 | 220703 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 黄竹根村 | 1403 | 3131 | 日平均 | 0.03 | 221109 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
|  | 龙狗坑村 | 1696 | 2536 | 日平均 | 0.04 | 220727 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0.01 | 达标 |
|  | 淡水湾村 | -1860 | 2464 | 日平均 | 0.02 | 220123 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 管委会办公楼 | -2188 | -966 | 日平均 | 0.03 | 221002 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 海关办公楼 | -1959 | 3395 | 日平均 | 0.02 | 220825 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 港区政务中心 | -1685 | 3597 | 日平均 | 0.02 | 220424 | 150 | 0.01 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 新联村 | 2354 | 3874 | 日平均 | 0.03 | 220725 | 150 | 0.02 | 达标 |
|  |  |  |  | 年平均 | 0 | 平均值 | 70 | 0 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 400 | 600 | 日平均 | 0.99 | 221021 | 150 | 0.66 | 达标 |
|  |  | 400 | 600 | 年平均 | 0.2 | 平均值 | 70 | 0.28 | 达标 |
| 钴及其 化合物 | 鸡墩头村 | -73 | 1695 | 年平均 | 0.0044 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 241 | 1699 | 年平均 | 0.0113 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 过路山村 | -581 | 1792 | 年平均 | 0.0021 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 上硫磺山村 | 1476 | 557 | 年平均 | 0.0008 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 下硫磺山村 | 1362 | 211 | 年平均 | 0.0015 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 东港区第一 幼儿园 | -661 | 2701 | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 硫磺山村 | 1658 | 345 | 年平均 | 0.0008 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 鲎泊潭村 | 462 | 2584 | 年平均 | 0.0047 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 港区中学 | -1060 | 2609 | 年平均 | 0.001 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 新农村 | 1840 | 309 | 年平均 | 0.0007 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 老鸭坑村 | 1088 | 2894 | 年平均 | 0.0039 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1951 | 314 | 年平均 | 0.0006 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 大坑村 | 2232 | 300 | 年平均 | 0.0005 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 黄竹根村 | 1403 | 3131 | 年平均 | 0.0029 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 龙狗坑村 | 1696 | 2536 | 年平均 | 0.0025 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 淡水湾村 | -1860 | 2464 | 年平均 | 0.0009 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 管委会办公楼 | -2188 | -966 | 年平均 | 0.0018 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 海关办公楼 | -1959 | 3395 | 年平均 | 0.0006 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 港区政务中心 | -1685 | 3597 | 年平均 | 0.0006 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 新联村 | 2354 | 3874 | 年平均 | 0.0016 | 平均值 | 无标准 | / | / |
|  | 区域最大值 | 400 | 600 | 年平均 | 0.1224 | 平均值 | 无标准 | / | / |
| 氨气 | 鸡墩头村 | -73 | 1695 | 1小时 | 3.57 | 22051004 | 200 | 1.78 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 241 | 1699 | 1小时 | 11.46 | 22102506 | 200 | 5.73 | 达标 |
|  | 过路山村 | -581 | 1792 | 1小时 | 3.53 | 22111623 | 200 | 1.76 | 达标 |
|  | 上硫磺山村 | 1476 | 557 | 1小时 | 11.68 | 22082424 | 200 | 5.84 | 达标 |
|  | 下硫磺山村 | 1362 | 211 | 1小时 | 14.85 | 22091124 | 200 | 7.43 | 达标 |
|  | 东港区第一 幼儿园 | -661 | 2701 | 1小时 | 21.52 | 22031323 | 200 | 10.76 | 达标 |
|  | 硫磺山村 | 1658 | 345 | 1小时 | 21.2 | 22111105 | 200 | 10.6 | 达标 |
|  | 鲎泊潭村 | 462 | 2584 | 1小时 | 11.17 | 22082205 | 200 | 5.59 | 达标 |
|  | 港区中学 | -1060 | 2609 | 1小时 | 14.96 | 22052702 | 200 | 7.48 | 达标 |
|  | 新农村 | 1840 | 309 | 1小时 | 18.56 | 22111105 | 200 | 9.28 | 达标 |
|  | 老鸭坑村 | 1088 | 2894 | 1小时 | 8.91 | 22061206 | 200 | 4.45 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1951 | 314 | 1小时 | 16.38 | 22111105 | 200 | 8.19 | 达标 |
|  | 大坑村 | 2232 | 300 | 1小时 | 11.74 | 22111105 | 200 | 5.87 | 达标 |
|  | 黄竹根村 | 1403 | 3131 | 1小时 | 9.44 | 22061206 | 200 | 4.72 | 达标 |
|  | 龙狗坑村 | 1696 | 2536 | 1小时 | 12.77 | 22060602 | 200 | 6.39 | 达标 |
|  | 淡水湾村 | -1860 | 2464 | 1小时 | 4.31 | 22071324 | 200 | 2.15 | 达标 |
|  | 管委会办公楼 | -2188 | -966 | 1小时 | 7.21 | 22042901 | 200 | 3.6 | 达标 |
|  | 海关办公楼 | -1959 | 3395 | 1小时 | 2.58 | 22080519 | 200 | 1.29 | 达标 |
|  | 港区政务中心 | -1685 | 3597 | 1小时 | 1.77 | 22072019 | 200 | 0.89 | 达标 |
|  | 新联村 | 2354 | 3874 | 1小时 | 5.63 | 22060602 | 200 | 2.81 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 400 | 700 | 1小时 | 39.99 | 22110817 | 200 | 20 | 达标 |

2、叠加浓度预测结果与评价

项目排放的各污染源减区域削减源，叠加现状浓度、在建拟建同类污染源后， PM10的保证率日平均、年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准要求，氨气的保证率小时值浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。

各污染物保证率日平均浓度预测结果见表4-14，分布图见图4.2-5、图4.2-6。

- 叠加后预测结果

| 污染物 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 | 背景浓度 (μg/m3) | 叠加背景 后浓度 (μg/m3) | 占标率 % | 是否 超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 鸡墩头村 | 日平均 | 7.62 | 220718 | 101 | 108.62 | 72.41 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.29 | 平均值 | 52 | 53.29 | 76.13 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 日平均 | 6.25 | 220919 | 101 | 107.25 | 71.5 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.45 | 平均值 | 52 | 53.45 | 76.36 | 达标 |
|  | 过路山村 | 日平均 | 2.73 | 220526 | 101 | 103.73 | 69.15 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.42 | 平均值 | 52 | 52.42 | 74.88 | 达标 |
|  | 上硫磺山村 | 日平均 | 5.87 | 220611 | 101 | 106.87 | 71.25 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.53 | 平均值 | 52 | 52.53 | 75.04 | 达标 |
|  | 下硫磺山村 | 日平均 | 5.14 | 220429 | 101 | 106.14 | 70.76 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.64 | 平均值 | 52 | 52.64 | 75.2 | 达标 |
|  | 东港区第一 幼儿园 | 日平均 | 2.98 | 220720 | 101 | 103.98 | 69.32 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.34 | 平均值 | 52 | 52.34 | 74.77 | 达标 |
|  | 硫磺山村 | 日平均 | 5.02 | 220813 | 101 | 106.02 | 70.68 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.69 | 平均值 | 52 | 52.69 | 75.27 | 达标 |
|  | 鲎泊潭村 | 日平均 | 4.01 | 220304 | 101 | 105.01 | 70 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.69 | 平均值 | 52 | 52.69 | 75.28 | 达标 |
|  | 港区中学 | 日平均 | 8.08 | 220527 | 101 | 109.08 | 72.72 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.69 | 平均值 | 52 | 52.69 | 75.27 | 达标 |
|  | 新农村 | 日平均 | 5.68 | 220910 | 101 | 106.68 | 71.12 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.83 | 平均值 | 52 | 52.83 | 75.48 | 达标 |
|  | 老鸭坑村 | 日平均 | 6.1 | 220507 | 101 | 107.1 | 71.4 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.74 | 平均值 | 52 | 52.74 | 75.35 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 日平均 | 6.2 | 220910 | 101 | 107.2 | 71.47 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.93 | 平均值 | 52 | 52.93 | 75.61 | 达标 |
|  | 大坑村 | 日平均 | 8.93 | 220630 | 101 | 109.93 | 73.29 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 1.27 | 平均值 | 52 | 53.27 | 76.1 | 达标 |
|  | 黄竹根村 | 日平均 | 3.7 | 220818 | 101 | 104.7 | 69.8 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.6 | 平均值 | 52 | 52.6 | 75.15 | 达标 |
|  | 龙狗坑村 | 日平均 | 7.44 | 221006 | 101 | 108.44 | 72.3 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.85 | 平均值 | 52 | 52.85 | 75.5 | 达标 |
|  | 淡水湾村 | 日平均 | 2.21 | 220416 | 101 | 103.21 | 68.81 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.17 | 平均值 | 52 | 52.17 | 74.54 | 达标 |
|  | 管委会办公楼 | 日平均 | 3.09 | 220611 | 101 | 104.09 | 69.39 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.35 | 平均值 | 52 | 52.35 | 74.79 | 达标 |
|  | 海关办公楼 | 日平均 | 2.39 | 220720 | 101 | 103.39 | 68.93 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.14 | 平均值 | 52 | 52.14 | 74.49 | 达标 |
|  | 港区政务中心 | 日平均 | 2.08 | 221117 | 101 | 103.08 | 68.72 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.15 | 平均值 | 52 | 52.15 | 74.5 | 达标 |
|  | 新联村 | 日平均 | 2.86 | 220816 | 101 | 103.86 | 69.24 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 0.41 | 平均值 | 52 | 52.41 | 74.88 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 日平均 | 29.68 | 220511 | 101 | 130.68 | 87.12 | 达标 |
|  |  | 全时段 | 8.96 | 平均值 | 52 | 60.96 | 87.09 | 达标 |
| 氨气 | 鸡墩头村 | 1小时 | 44.82 | 22052007 | 80 | 124.82 | 62.41 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 1小时 | 45.59 | 22111621 | 80 | 125.59 | 62.80 | 达标 |
|  | 过路山村 | 1小时 | 19.67 | 22052807 | 80 | 99.67 | 49.84 | 达标 |
|  | 上硫磺山村 | 1小时 | 24.59 | 22091003 | 80 | 104.59 | 52.30 | 达标 |
|  | 下硫磺山村 | 1小时 | 29.56 | 22061401 | 80 | 109.56 | 54.78 | 达标 |
|  | 东港区第一 幼儿园 | 1小时 | 21.55 | 22051105 | 80 | 101.55 | 50.78 | 达标 |
|  | 硫磺山村 | 1小时 | 29.83 | 22091003 | 80 | 109.83 | 54.92 | 达标 |
|  | 鲎泊潭村 | 1小时 | 38.28 | 22052601 | 80 | 118.28 | 59.14 | 达标 |
|  | 港区中学 | 1小时 | 42.72 | 22051105 | 80 | 122.72 | 61.36 | 达标 |
|  | 新农村 | 1小时 | 29.86 | 22091003 | 80 | 109.86 | 54.93 | 达标 |
|  | 老鸭坑村 | 1小时 | 36.41 | 22092003 | 80 | 116.41 | 58.21 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1小时 | 29.44 | 22091003 | 80 | 109.44 | 54.72 | 达标 |
|  | 大坑村 | 1小时 | 28.35 | 22091003 | 80 | 108.35 | 54.18 | 达标 |
|  | 黄竹根村 | 1小时 | 34.67 | 22071321 | 80 | 114.67 | 57.34 | 达标 |
|  | 龙狗坑村 | 1小时 | 27.84 | 22091422 | 80 | 107.84 | 53.92 | 达标 |
|  | 淡水湾村 | 1小时 | 15.27 | 22032007 | 80 | 95.27 | 47.64 | 达标 |
|  | 管委会办公楼 | 1小时 | 32.36 | 22061424 | 80 | 112.36 | 56.18 | 达标 |
|  | 海关办公楼 | 1小时 | 9.39 | 22042407 | 80 | 89.39 | 44.70 | 达标 |
|  | 港区政务中心 | 1小时 | 13.15 | 22042407 | 80 | 93.15 | 46.58 | 达标 |
|  | 新联村 | 1小时 | 31.69 | 22071321 | 80 | 111.69 | 55.85 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 1小时 | 42.85 | 22080501 | 80 | 122.85 | 61.43 | 达标 |

- 正常排放PM10保证率日平均浓度分布图

- 正常排放PM10保证率年平均浓度分布图

3、非正常排放预测结果与评价

非正常工况下，各污染因子排放预测结果详见表4-15。非正常排放时，各污染物浓度贡献值显著增加，其中部分区域氨气出现超标现象。为了减轻项目对外环境带来的污染，建设单位须加强管理，确保环保设施正常运行、污染物达标排放。

- 非正常工况下各污染因子最大落地浓度预测

| 序号 | 点名称 | 浓度类型 | 浓度增量 (μg/m3) | 出现时间 (YYMMDDHH) | 评价标准 (μg/m3) | 占标率 % | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 鸡墩头村 | 1小时 | 3.43 | 22030409 | 无标准 | / | / |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 1小时 | 5.07 | 22112717 | 无标准 | / | / |
|  | 过路山村 | 1小时 | 3.11 | 22082520 | 无标准 | / | / |
|  | 上硫磺山村 | 1小时 | 5.03 | 22110717 | 无标准 | / | / |
|  | 下硫磺山村 | 1小时 | 4.4 | 22081021 | 无标准 | / | / |
|  | 东港区第一幼儿园 | 1小时 | 3.66 | 22071907 | 无标准 | / | / |
|  | 硫磺山村 | 1小时 | 3.88 | 22083121 | 无标准 | / | / |
|  | 鲎泊潭村 | 1小时 | 3.48 | 22071419 | 无标准 | / | / |
|  | 港区中学 | 1小时 | 3.17 | 22042407 | 无标准 | / | / |
|  | 新农村 | 1小时 | 3.69 | 22083121 | 无标准 | / | / |
|  | 老鸭坑村 | 1小时 | 3.2 | 22072404 | 无标准 | / | / |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1小时 | 3.64 | 22083121 | 无标准 | / | / |
|  | 大坑村 | 1小时 | 3.4 | 22110717 | 无标准 | / | / |
|  | 黄竹根村 | 1小时 | 3.1 | 22111621 | 无标准 | / | / |
|  | 龙狗坑村 | 1小时 | 3.07 | 22102721 | 无标准 | / | / |
|  | 淡水湾村 | 1小时 | 3.05 | 22032007 | 无标准 | / | / |
|  | 管委会办公楼 | 1小时 | 2.82 | 22091606 | 无标准 | / | / |
|  | 海关办公楼 | 1小时 | 2.72 | 22082523 | 无标准 | / | / |
|  | 港区政务中心 | 1小时 | 3.11 | 22042407 | 无标准 | / | / |
|  | 新联村 | 1小时 | 2.66 | 22082903 | 无标准 | / | / |
|  | 区域最大值 | 1小时 | 17.63 | 22111017 | 无标准 | / | / |
| 钴及 其化 合物 | 鸡墩头村 | 1小时 | 2.1321 | 22030409 | 无标准 | / | / |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 1小时 | 3.1467 | 22112717 | 无标准 | / | / |
|  | 过路山村 | 1小时 | 1.9317 | 22082520 | 无标准 | / | / |
|  | 上硫磺山村 | 1小时 | 3.1227 | 22110717 | 无标准 | / | / |
|  | 下硫磺山村 | 1小时 | 2.7338 | 22081021 | 无标准 | / | / |
|  | 东港区第一幼儿园 | 1小时 | 2.2727 | 22071907 | 无标准 | / | / |
|  | 硫磺山村 | 1小时 | 2.4084 | 22083121 | 无标准 | / | / |
|  | 鲎泊潭村 | 1小时 | 2.162 | 22071419 | 无标准 | / | / |
|  | 港区中学 | 1小时 | 1.9711 | 22042407 | 无标准 | / | / |
|  | 新农村 | 1小时 | 2.2923 | 22083121 | 无标准 | / | / |
|  | 老鸭坑村 | 1小时 | 1.9888 | 22072404 | 无标准 | / | / |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1小时 | 2.2595 | 22083121 | 无标准 | / | / |
|  | 大坑村 | 1小时 | 2.1117 | 22110717 | 无标准 | / | / |
|  | 黄竹根村 | 1小时 | 1.9218 | 22111621 | 无标准 | / | / |
|  | 龙狗坑村 | 1小时 | 1.9043 | 22102721 | 无标准 | / | / |
|  | 淡水湾村 | 1小时 | 1.8919 | 22032007 | 无标准 | / | / |
|  | 管委会办公楼 | 1小时 | 1.7506 | 22091606 | 无标准 | / | / |
|  | 海关办公楼 | 1小时 | 1.6877 | 22082523 | 无标准 | / | / |
|  | 港区政务中心 | 1小时 | 1.9301 | 22042407 | 无标准 | / | / |
|  | 新联村 | 1小时 | 1.6496 | 22082903 | 无标准 | / | / |
|  | 区域最大值 | 1小时 | 10.9442 | 22111017 | 无标准 | / | / |
| 氨气 | 鸡墩头村 | 1小时 | 42.5 | 22052007 | 200 | 21.25 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第五小学 | 1小时 | 43.81 | 22111621 | 200 | 21.91 | 达标 |
|  | 过路山村 | 1小时 | 26.18 | 22052807 | 200 | 13.09 | 达标 |
|  | 上硫磺山村 | 1小时 | 54.19 | 22091605 | 200 | 27.1 | 达标 |
|  | 下硫磺山村 | 1小时 | 67.83 | 22080620 | 200 | 33.92 | 达标 |
|  | 东港区第一幼儿园 | 1小时 | 45.34 | 22051105 | 200 | 22.67 | 达标 |
|  | 硫磺山村 | 1小时 | 66.39 | 22082424 | 200 | 33.19 | 达标 |
|  | 鲎泊潭村 | 1小时 | 36.37 | 22052601 | 200 | 18.18 | 达标 |
|  | 港区中学 | 1小时 | 130.67 | 22052702 | 200 | 65.34 | 达标 |
|  | 新农村 | 1小时 | 65.38 | 22082424 | 200 | 32.69 | 达标 |
|  | 老鸭坑村 | 1小时 | 48.86 | 22082804 | 200 | 24.43 | 达标 |
|  | 钦州港经开区 第七小学 | 1小时 | 63.65 | 22082424 | 200 | 31.83 | 达标 |
|  | 大坑村 | 1小时 | 56.85 | 22082424 | 200 | 28.43 | 达标 |
|  | 黄竹根村 | 1小时 | 45.92 | 22061206 | 200 | 22.96 | 达标 |
|  | 龙狗坑村 | 1小时 | 52.97 | 22060602 | 200 | 26.49 | 达标 |
|  | 淡水湾村 | 1小时 | 22.82 | 22032007 | 200 | 11.41 | 达标 |
|  | 管委会办公楼 | 1小时 | 39.2 | 22080420 | 200 | 19.6 | 达标 |
|  | 海关办公楼 | 1小时 | 12.22 | 22082523 | 200 | 6.11 | 达标 |
|  | 港区政务中心 | 1小时 | 17.85 | 22042407 | 200 | 8.93 | 达标 |
|  | 新联村 | 1小时 | 41.83 | 22071321 | 200 | 20.92 | 达标 |
|  | 区域最大值 | 1小时 | 201.26 | 22061203 | 200 | 100.63 | 超标 |

- 大气防护距离

根据拟建项目污染源与现有工程污染源叠加预测，全厂厂界外各污染物短期贡献浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D，厂界外无超标区。因此，项目无需设置大气环境防护区。

- 厂界污染物达标分析

根据预测，项目四周厂界颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求，钴及其化合物、氨气浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

- 厂界污染物预测结果   单位：mg/m3

| 污染物 |  | 厂界最大值 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1小时 | 0.06 | 1.0 |
| 钴及其化合物 | 1小时 | 0.0007 | 0.005 |
| 氨 | 1小时 | 0.04 | 0.3 |

- 运输废气影响分析

道路运输扬尘主要为厂区内沉降的粉尘、运输车辆夹带的粉尘及运输过程中洒落物料，在车辆行驶过程中扰动产生。通过对运输车辆限速行驶，物料密闭运输，加强对厂区道路的洒水降尘，同时在厂区出入口设置车轮清洗系统，减轻运输扬尘的产生。

燃油废气主要来自运输车辆，大气污染物主要为NOX、碳氢化合物、CO、SO2等。项目应使用尾气污染物达到国家有关标准的运输车辆，严禁使用尾气超标排放的车辆；缩短怠速、减速和加速时间，增加正常运行时间，以减少尾气污染物的排放量；加强管理，及时对运输道路进行维护，对滑落到道路上的物料进行及时清理，对损坏路面及时进行修补，以提高运输效率。

- 污染物排放量核算

1、有组织排放量核算

- 项目变更后大气污染物有组织排放量核算表

| 排气筒编号 | 污染物 | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | kg/h | t/a |
| 主要排放口 |  |  |  |  |
| 无 | / | / | / | / |
| 一般排放口 |  |  |  |  |
| DA145 | 氨气 | 5.7 | 0.2682 | 2.1239 |
| DA146 | 颗粒物 | 4.45 | 0.2093 | 1.6579 |
|  | 钴及其化合物 | 2.76 | 0.1299 | 1.0292 |
| DA067* | 氨气 | 0.36 | 0.0047 | 0.0369 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 | 氨气 | 2.1608 |  |  |
|  | 颗粒物 | 1.6579 |  |  |
|  | 钴及其化合物 | 1.0292 |  |  |

*依托的DA067排气筒仅核算本项目排放量。

2、无组织排放量核算

- 项目变更后大气污染物无组织排放量核算

| 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值 mg/m3 |  |
| X19车间 | 氨气 | 无 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 0.3 | 1.1791 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 | 氨气 | 1.1791 |  |  |  |

3、项目大气污染物年排放量核算

- 项目变更后大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 1.6579 |
| 2 | 钴及其化合物 | 1.0292 |
| 3 | 氨气 | 3.3399 |

4、项目非正常排放量核算

- 项目污染源非正常排放量核算表

| 排气筒编号 | 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放浓度（mg/m3） | 非正常排放速率kg/h | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA145 | 合成反应废气、压滤废气 | 吸收塔故障 效率降为0 | 氨气 | 57 | 2.682 | 1 | 1 | 停产维修 |
| DA146 | 烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘 | 布袋除尘器出现破损，除尘效率降为90%；吸收塔故障，效率降为0 | 颗粒物 | 45 | 2.0933 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 钴 | 28 | 1.2995 | 1 | 1 |  |

- 小结

项目所在地属于达标区，根据AERMOD进一步预测结果可知：

1、项目建成投产后，新增污染源正常排放情况下，短期浓度贡献值占标率均低于100%。

2、项目排放的各污染源减区域削减源，叠加现状浓度、在建拟建同类污染源后，PM10的保证率日平均、年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准要求，氨气的保证率小时值浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。

3、项目大气污染物短期贡献浓度在厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。

4、项目四周厂界各污染物浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

综上所述，项目建设对周边环境影响是可以接受的。项目大气环境影响评价自查表见附表2。

- 运营期地表水环境影响分析

- 废水污染源及其处置方式

1、生产废水

经管道收集后的生产废水和经地沟收集后的车间清洗废水一同经在X19车间经板框压滤、精密过滤器预处理满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间排放口要求后，通过管道泵入S7污水处理车间，经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口。项目生产废水处理流程见图4.2-7。

- 项目生产废水处理流程

2、生活污水

生活污水经地埋式三级化粪池处理后，与现有生活污水一同排入园区污水管道，排向大榄坪污水处理厂处理。

- 废水达标可行性分析

1、车间排放口

生产废水（W1-1）经管道收集，地面清洗废水（W1-2）经地坑收集，两股废水一同经X19车间内板框压滤机和精密过滤器处理。目前生产线在调试阶段，根据建设单位2024年7月26日~8月6日对羟基钴生产线生产废水（W1-1）、地面清洗废水（W1-2）经板框压滤、精密过滤后的废水监测，钴浓度为0.05~0.91mg/L，废水满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间或生产设施废水排放口标准限值要求后，通过管道泵入S7污水处理车间。

2、厂区总排口

根据上文工程分析废水源强核算，项目实施后全厂废水总排口满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放限值要求。

3、生活污水排放口

生活污水经三级化粪池处理可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值。

- 海洋环境影响预测

近期生产废水经厂区污水处理站处理后直接排放；后期待大榄坪污水处理厂升级改造或二期扩建工程项目完成后，废水送至大榄坪污水处理厂处理达标后再进行深海排放。本次评价仅对近期废水直接排放进行分析。

本项目变更后，全厂废水总排口各污染物排放量与一期工程环评（即广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）环境影响报告书）总排口排放量相比，废水排放量、各污染物总量均有所减少，因此本次评价引用一期工程环评预测一级评价结论进行评价。变更后外排废水情况与一期工程环评预测源强见表4-21。

- 全厂外排废水与一期预测情况对比情况表

| 污染物 | 变更后全厂排污口排放量（t/a） | 一期工程环评预测排放量（t/a） | 变更后全厂排污口与一期环评预测排放量对比情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 2002186.84 | 4059561 | -2057374.16 |
| COD | 58.8315 | 175.129 | -116.298 |
| 氨氮 | 6.0813 | 36.577 | -30.4957 |
| 全盐量 | 15927.0315 | 78349.53 | -62422.4985 |
| Ni | 0.2502 | 0.284 | -0.0338 |
| Co | 0.3067 | 0.528 | -0.2213 |
| Mn | 0.3215 | 0.812 | -0.4905 |

根据一期工程环评预测结果表明，一期正常排放和事故排放高盐废水中硫酸盐排放对相关海域带来的高盐环境未超出海洋生物的推测耐受上限。因此，一期正常排放和事故排放高盐废水对周边海域的海洋生态环境影响有限，但由于养殖区1和金鼓江红树林距离排污口最近，因此建议项目运营加强对养殖区1和金鼓江红树林相关海域环境持续监测，预警可能发生的牡蛎和红树林受高硫酸盐胁迫生长发生异常的情况。一期正常排放下，排污口所在A2排放区内有小面积COD和无机氮超四类水质标准，排放区内镍不超标；排放区范围外镍、COD、无机氮的预测值均达到《海水水质标准》的相应水质标准，满足近岸海域环境功能区划的水质保护要求。排污口附近和附近控制点Co、Mn和硫酸盐最大增量分别为0.0129mg/L、0.0196mg/L和1082.1mg/L，及1.06×10-4 mg/L、1.61×10-4 mg/L和8.9 mg/L，增量相比本底值有限，不会超出目前已有研究报道海洋生物对Co、Mn的耐受上限，排污口附近硫酸盐虽超出海洋生物推测耐受上限，但影响面积远小于3.1km2（排污区面积），故生态环境影响有限。一期事故排放污染物扩散计算表明，研究海域无机氮增量大且大面积超标，造成排污口附近海域水质恶化。COD、Ni满足相关水质标准。Co、Mn和硫酸盐增量也较明显，其中Co和硫酸盐在排污口附近超出了海洋生物推测耐受上限。根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》的相关要求，一期正常排放下不会造成海洋生物资源损失，但在事故排放下COD和Ni污染指标会造成海洋生物资源损失。由于目前暂无Co、Mn和硫酸盐对海洋生物的详细影响研究，一期正常排放废水后Co、Mn和硫酸根离子虽未超出海洋生物推测耐受上限，但仍可能会对部分海洋生物产生影响，在项目运营中应密切监测排污口附近海域水质、沉积物、生物体、海洋生态及敏感目标如红树林的质量现状，同时开展典型海洋生物的Co、Mn和硫酸盐耐受实验研究，获取更多有关基础数据支撑相关因子的海洋生态影响评价。一期事故排放会造成排污口周边海域COD大面积超标，且Ni、Co、Mn和硫酸盐指标增量也比较明显，故应严禁事故排放。

同时根据中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局于2024年7月23日批复的《广西中伟新能源项目氢氧化钴处置线技改项目环境影响报告书》，本项目实施后中伟基地全厂外排废水量及各个污染物排放量均低于或持平《广西中伟新能源项目氢氧化钴处置线技改项目环境影响报告书》中全厂的排放量（对比情况见表4-22），因此从对外环境影响考虑是可接受的。

- 全厂外排废水与氢氧化钴处置线技改项目情况对比情况表

| 污染物 | 本项目变更后全厂排污口排放量（t/a） | 氢氧化钴处置线技改项目全厂排污口排放量（t/a） | 对比情况（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | 2002186.84 | 2113900.8 | -111713.96 |
| COD | 58.8315 | 63.2529 | -4.4214 |
| 氨氮 | 6.0813 | 6.0873 | -0.006 |
| 全盐量 | 15927.0315 | 26714.545 | -10787.5135 |
| 镍 | 0.2502 | 0.2557 | -0.0055 |
| 钴 | 0.3067 | 0.3436 | -0.0369 |
| 锰 | 0.3215 | 0.3541 | -0.0326 |
| 铜 | 0.022 | 0.022 | 0 |
| 石油类 | 2.3282 | 2.3282 | 0 |

- 依托可行性分析

1、处理规模可行性分析

全厂污水处理车间设置12台60t/dMVR处理高盐废水，其中S5车间设置1台（1#），S8、S9车间设置11台（2#~12#）。本项目羟基钴生产线X19车间废水依托S8、S9污水处理车间4#~12#MVR设备处理，全厂各MVR处理情况见表4-23。

- 全厂MVR处理废水情况表（单位：t/d）

| 编号 | 位置 | 处理范围 | 处理 规模 | 变更前 |  | 变更后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理量 | 余量 | 处理量 | 余量 |
| 1# | S5车间 | 氢氧化钴处置线萃取废水和MHP生产线萃取废水 | 1440 | 1286.4 | 153.6 | 1286.4 | 153.6 |
| 2#、3# | S8、S9车间 | MSP生产线X21、X22车间电积镍废水和氢氧化钴处置线X23车间电积钴废水 | 2880 | 2287.69 | 592.31 | 2287.69 | 592.31 |
| 4#~12# | S8、S9车间 | 三元前驱体C1~C6车间废水、MSP生产线X5萃取车间废水、羟基钴生产线X19车间生产废水 | 12960 | 10898.52 | 2061.48 | 11069.64 | 1890.36 |

项目变更后S5污水处理车间1#MVR废水处理量不变，处理氢氧化钴处置线萃取废水和MHP生产线萃取废水1286.4t/d，余量153.6t/d；S8、S9污水处理车间2#、3#MVR废水处理量不变，处理MSP生产线X21、X22车间电积镍废水和氢氧化钴处置线X23车间电积钴废水2287.69t/d，余量592.31t/d；S8、S9污水处理车间4#~12#MVR处理三元前驱体C1~C6车间废水、MSP生产线X5萃取车间废水、羟基钴生产线X19车间生产废水由10898.52t/d变更为11069.64t/d，余量由2061.48t/d变更为1890.36t/d。项目设计的MVR污水处理规模可满足全厂污水处理。

2、处理工艺可行性分析

（1）脱氨塔

项目废水在S7污水处理车间使用脱氨塔去除氨氮。废水首先与塔釜液和蒸汽冷凝水换热，预热后从中上部进入汽提精馏塔的提馏段，沿塔内部下降；再沸器生成的蒸汽进入汽提精馏塔下部，沿塔内部上升；上升蒸汽与下降液相逆流接触传质，氨从液相转移到气相，液相下降到塔釜时，氨含量小于环保指标要求的浓度。提馏段携带氨的汽相进入精馏段，与从塔顶向下流动的回流液逆流接触传质，汽相中的氨浓度上升，从塔顶离开汽提精馏塔，通过热泵系统回收潜热，然后进入冷凝器冷凝，产生设定浓度的氨水，进入氨水储罐。

根据脱氨塔设计参数，氨氮设计进水浓度为8000mg/L，出水浓度为15mg/L，去除效率可达到99.81%；本项目生产废水中氨氮浓度为2200mg/L，小于脱氨塔设计进水浓度，本次评价保守考虑生产废水经脱氨塔处理后的氨氮浓度为15mg/L，去除效率为99%。

（2）陶瓷膜过滤

项目废水在S7污水处理车间使用陶瓷膜过滤去除钴。陶瓷膜分离技术是基于多孔陶瓷介质的筛分效应而进行的物质分离技术，采用与传统“死端过滤”“滤饼过滤”等过滤方式截然不同的动态“错流过滤”方式：即在压力驱动下，原料液在膜管内侧膜层表面以一定的流速高速流动，小分子物质（液体）沿与之垂直方向透过微孔膜，大分子物质（或固体颗粒）被膜截留，使流体达到分离浓缩和纯化的目的。

根据中伟公司各地多年运行经验，陶瓷膜过滤去除重金属可达到91.6%以上，本次评价陶瓷膜过滤去除钴按90%计。

（3）MVR蒸发结晶

项目废水在S8、S9污水处理车间使用MVR去除硫酸盐。MVR即机械式蒸汽再压缩蒸发器，其原理是利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发产生的二次蒸汽，把电能转换成热能，提高二次蒸汽的焓，被提高热能的二次蒸汽打入蒸发室进行加热，以达到循环利用二次蒸汽已有的热能，从而可以不需要外部鲜蒸汽，通过蒸发器自循环来实现蒸发浓缩的目的。

根据进水水质条件，MVR采用双效降膜浓缩+强制循环蒸发结晶的方案。物料在进蒸发系统前，先经过三级预热，物料首先与MVR蒸馏水换热，再与系统内富余的二次蒸汽换热，再与鲜蒸汽换热，达到设计温度后，进入一效降膜蒸发器内进行蒸发浓缩，当物料浓缩到设计浓度时，进入二效降膜蒸发器内进行蒸发浓缩，达到设计浓度时，转移至强制循环换热器内进一步蒸发结晶，晶浆经旋流浓缩后，进入稠厚器内，稠厚器内的晶浆达到离心机进料浓度时，进行离心分离。出盐经皮带输送机送至流化床干燥系统内干燥后，进半自动打包机内打包。考虑到COD、氨氮、重金属等的富集对盐品质的影响，定期排放排浓液（开路母液）。

本项目排入MVR系统废水均为硫酸钠废水，可排入MVR内蒸发结晶。根据建设单位对MVR控制，废水经MVR蒸发结晶后硫酸盐回收率≥93%。

3、依托排污管排放可行性分析

全厂生产废水排放口依托大榄坪污水处理厂排海管由污水处理厂接出，经第八大街及四号路转入第十一大街，最终向西进入金鼓江，排放至A2排放区。目前排海管已建成投入使用。

排海工程管道水量设计按远期规模为20万m3/d，管道设计流量为2893.52L/s，设计流速为1.44m/s，采用DN1600钢管。废水在钦州港大榄坪污水深海排放区A2排放口（GX070DIV）排放，排放区位置是以E108°39′12.0″、N21°39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。大榄坪污水处理厂近期规划排水量50000 m3/d，广西中伟新能源科技有限公司近期规划排水量25000 m3/d，废水排放量小于管道设计水量，全厂总废水排放总量在规划范围内。

4、A2排污区纳污可行性分析

根据《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》，A2排污区设计容量为25万m3/d，其中COD最大允许排放量为25431.44t/a，氨氮214.62t/a，石油类194.4t/a。目前排入A2排污区有广西金桂浆纸业有限公司、大榄坪污水处理厂和本项目建设单位广西中伟新能源科技有限公司，其中广西金桂浆纸业有限公司废水排放量为5.0万m3/d，COD排放量879.45t/a，氨氮排放量9.65t/a；大榄坪污水处理厂废水排放量为0.6万m3/d，COD排放量28.727t/a，氨氮排放量2.258t/a；本项目实施后全厂废水排放量为0.61万m3/d，COD排放量58.8315t/a，氨氮排放量6.0813t/a，本项目实施后A2排污区未超过设计容量。

5、生活污水依托处理可行性分析

生活污水经三级化粪池处理可满足大榄坪污水处理厂进水标准。大榄坪污水处理厂位于钦州市大榄坪工业区规划第八大道及五号路交汇处（厂区南侧隔路紧邻），服务范围包括大榄坪综合物流加工区、中马钦州产业园区、钦南进出口加工区、钦州港行政服务中心和钦州保税港区等，项目所在位置属于园区大榄坪污水处理厂的服务范围，周边污水管网已建成。大榄坪污水处理厂近期污水处理规模为5万m3/d，本次项目不新增生活污水。

- 运营期地下水环境影响分析

本次地下水水文资料引用广西富吉工程技术有限公司2021年5月编制的《广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）地下水环境影响评价专题报告》（以下简称一期工程地下水专题报告）。

      - 场区地层

根据一期工程地下水专题报告，场地地层岩性自上而下为第四系素填土（Q）、淤泥质砂(Q4al)，下伏岩层为侏罗系中统（J2）砂岩夹粉砂岩，依钻探揭露，场地地基土层自上而下详细叙述如下：

1.第四系素填土（Q4ml）：玫红色、土黄色，稍湿～湿，稍密～中密状，成分由粉砂质泥岩碎块和粘土组成。场地内填土厚 1.50～8.90m；

2.第四系淤泥质砂（Q4al）：浅灰黑色，湿，成分主要为泥质，其次为砂，无摇振反应，韧性低，干强度低，刀切面粗糙；

3.侏罗系中统（J2）砂岩夹粉砂岩：该层岩性主要为玫红色，泥质粉砂结构，中层状状构造，主要成分为石英质砂矿物，岩芯较完整，多呈柱状，少量为碎块状。分布于整个调查区内。根据场地水文勘察钻孔资料，基岩埋深 11.0～20.0m。裂隙发育，该层为厂区下伏基岩。

      - 场区含水层及其渗透性

1、场地含水层

根据项目区水文地质特征场地含水层主要为松散岩类孔隙水。岩性主要为淤泥质砂，中等渗透性，该层含水量贫乏。

下伏基岩为侏罗系中统（J2）：砂岩夹粉砂岩，含构造裂隙水，透水性能差，埋深较大，为相对隔水层。

2、渗透性

本项目区的包气带主要由第四系素填土及淤泥质砂地层组成。

根据现场双环试坑渗水实验及类似场地经验值可知，项目区及周围包气带素填土渗透系数取值 6.34×10-3cm/s，为中等透水性；淤泥质砂渗透系数取值 2.07×10-3cm/s，为中等透水性。

      - 场区地下水补给径流及其排泄条件

场区地下水主要受降水补给，以及在海水涨潮时一定程度上接受海水补给。区内以滨海滩涂地貌为主，现状为填海区，地势较平坦，上部覆盖层透水性中等，植被稀疏，不利于地下水的聚集，补给条件中等。

场区地下水主要赋存并运移于松散岩类孔隙中，地下水在含水层中通常作层状渗流运动，其地下水流向与地形基本一致，地下水流向受地形控制，总体自西北向东南方向径流、排泄。场区地下水由填海区高地以散流形式就近汇入东南侧鹿耳环江中，最终汇入钦州湾海域。

评价区含水层埋藏较浅，补迳排条件清晰，地下水类型较单一，水文地质条件较为简单。

      - 预测方法

1、一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入

式中：X——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C(x，t)——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m——注入的示踪剂质量，kg；

w——横截面面积，m2；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

2、一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界

式中：C（x，t）——t 时刻x 处的污染物浓度（mg/L）；

X——距注入点的距离（m）；

t——时间（d）；

C0——注入的示踪剂浓度（g/L）；

u——水流速度（m/d）；

DL——纵向弥散系数（m2/d）；

erfc（）——余误差函数。

      - 水文地质参数

根据《广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）地下水环境影响评价专题报告》（广西富吉工程技术有限公司，2021年5月），预测参数根据实地调查及收集区域资料选取。项目所在区域水文地质参数见表4-24。

- 水文地质评价参数表

| 岩土层 | 岩组代号 | 水平渗透系数K | 流速V | 入渗系数a | 纵向弥散系数DL | 横向弥散系数DT | 平均水力坡度I | 孔隙率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m/d | m/d | / | m2/d | m2/d | ％ | ％ |
| 素填土 | Q | 5.48 | 0.07 | 0.20 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 30 |
| 淤泥质砂 | Q | 1.79 | 0.029 | 0.18 | 2.0 | 0.2 | 0.4 | 30 |
| 泥质粉砂岩 | S1lnC | 0.13 | 0.01 | 0.30 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | / |

结合场地内地下水类型，场地内潜水含水层以松散岩类孔隙水为主，因此预测目标含水层为赋存于淤泥质砂中的松散岩类孔隙水。预测参数取上表中淤泥质砂水文地质参数。

      - 情景设定

1、预测时间

污水对地下水的影响是无意间排放的，加之地下水隔水性能的差异性、含水层、地层分布的各向异性等原因，对地下水的预测只能建立在人为的假设基础之上，预测不同情况下的污染变化。根据导则，预测时间按拟建项目运行期间的相关时间段进行，选取预测时段分别为100d、365d、1000d。

2、预测源强

本次模拟预测，根据污染风险分析的情景设计，在选定优先控制污染物的基础上，分别对地下水污染物在不同时段的运移距离、超标范围进行模拟预测，污染情景的源强数据通过工程分析类比调查予以确定。项目实施运行过程可能影响到地下水的为物料管道运输泄露、污水处理设施泄露和罐区泄露，本次评价考虑洗水外排槽发生泄漏对地下水水质影响进行预测。当洗水外排槽发生泄漏在围堰内贮存，从泄漏到处理、抽运完毕按1天考虑。

根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008），水池渗水量计算应按池壁（不含内壁墙）和池底的浸湿面积计算；钢筋混凝土结构水池渗水量不得超过2L/（m2·d），砌体结构水池渗水量不得超过3L/（m2·d）。本次评价选取X19车间东面罐组洗水外排槽渗水进行分析，罐区围堰底部为钢筋混凝土结构，浸湿面积约120m2；根据生态环境厅组织的2023年专家库成员培训，非正常工况下钢筋混凝土结构水池渗水量可按正常情况下的5倍计，因此本次评价非正常工况下最大泄漏量取1.2t/d。

- 非正常状况下源强

| 污染物 | 背景值 | 洗水外排槽发生泄漏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放浓度mg/L | 排放量g/d |
| 耗氧量 | 5.37 | 83 | 99.6 |
| 氨氮 | 6.65 | 2200 | 2640 |
| 硫酸盐 | 828 | 21784 | 26140.8 |
| 钴 | 0.01 | 1.0 | 1.2 |

注：表中耗氧量数据已由COD转换；背景值未检出按检出限的一半计；背景值取背景值最大的SK03点位。

3、评价标准

按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准评价。

- 《地下水质量标准》

| 指标 | 耗氧量 | 氨氮 | 硫酸盐 | 钴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类标准 | 3.0 | 0.50 | 250 | 0.05 |

      - 预测结果

根据预测结果可知，当洗水外排槽泄漏后，区域地下水中的污染物逐渐增加，泄漏后100天，污水预处理设施下游100m将受到污染；泄漏后365天，下游200m将受到污染；泄漏后1000天，下游400m将受到污染。

（1）耗氧量：由于区域地下水中耗氧量背景值已超标（5.37mg/L），渗漏将加剧污染，泄漏后100天，下游100m耗氧量浓度趋近于背景浓度；泄漏后365天，下游180m耗氧量浓度趋近于背景浓度；泄漏后1000天，下游280m耗氧量浓度趋近于背景浓度。

（2）氨氮：由于区域地下水中氨氮背景值已超标（6.65mg/L），渗漏将加剧污染，泄漏后100天，下游120m氨氮浓度趋近于背景浓度；泄漏后365天，下游200m氨氮浓度趋近于背景浓度；泄漏后1000天，下游350m氨氮浓度趋近于背景浓度。

（3）硫酸盐：由于区域地下水中硫酸盐背景值已超标（828mg/L），渗漏将加剧污染，泄漏后100天，下游120m硫酸盐浓度趋近于背景浓度；泄漏后365天，下游220m硫酸盐浓度趋近于背景浓度；泄漏后1000天，下游600m硫酸盐浓度趋近于背景浓度。

（4）钴：泄漏后100天，下游最大浓度0.0116mg/L；泄漏后365天，下游最大浓度0.0105mg/L；泄漏后1000天，下游最大浓度0.0102mg/L。地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准（0.05mg/L）。

综上所述，项目非正常工况下，区域地下水中的污染物逐渐增加，泄漏后100天，污水预处理设施下游100m将受到污染；泄漏后365天，下游200m将受到污染；泄漏后1000天，下游400m将受到污染。地下水下游不同程度出现超标现象，地下水下游无敏感目标，项目非正常工况下对周边环境影响较小。

预测结果见表4-27。

- 洗水外排槽泄漏预测结果（单位：mg/L）

| 距离 | 耗氧量 |  |  | 氨氮 |  |  | 硫酸盐 |  |  | 钴 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m | 100d | 365d | 1000d | 100d | 365d | 1000d | 100d | 365d | 1000d | 100d | 365d | 1000d |
| 0 | 5.3938 | 5.3821 | 5.3768 | 7.2813 | 6.9708 | 6.8312 | 834.2507 | 831.1761 | 829.7942 | 0.0103 | 0.0101 | 0.0101 |
| 20 | 5.5021 | 5.4053 | 5.3827 | 10.1518 | 7.5849 | 6.9867 | 862.674 | 837.2577 | 831.3342 | 0.0116 | 0.0104 | 0.0102 |
| 40 | 5.4334 | 5.4147 | 5.3878 | 8.3299 | 7.8348 | 7.1218 | 844.634 | 839.731 | 832.6718 | 0.0108 | 0.0105 | 0.0102 |
| 60 | 5.3787 | 5.4063 | 5.3907 | 6.8808 | 7.6126 | 7.1979 | 830.2858 | 837.5318 | 833.4249 | 0.0101 | 0.0104 | 0.0102 |
| 80 | 5.3704 | 5.3906 | 5.3906 | 6.6604 | 7.1967 | 7.1965 | 828.1034 | 833.4137 | 833.4117 | 0.01 | 0.0103 | 0.0102 |
| 100 | 5.37 | 5.3785 | 5.388 | 6.6502 | 6.8745 | 7.1267 | 828.0016 | 830.223 | 832.72 | 0.01 | 0.0101 | 0.0102 |
| 120 | 5.37 | 5.3726 | 5.3839 | 6.65 | 6.7178 | 7.0171 | 828 | 828.6711 | 831.6353 | 0.01 | 0.01 | 0.0102 |
| 140 | 5.37 | 5.3706 | 5.3795 | 6.65 | 6.6652 | 6.9012 | 828 | 828.1504 | 830.4576 | 0.01 | 0.01 | 0.0101 |
| 160 | 5.37 | 5.3701 | 5.3758 | 6.65 | 6.6525 | 6.8034 | 828 | 828.0252 | 829.5186 | 0.01 | 0.01 | 0.0101 |
| 180 | 5.37 | 5.37 | 5.3732 | 6.65 | 6.6503 | 6.7338 | 828 | 828.0032 | 828.8294 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 200 | 5.37 | 5.37 | 5.371 | 6.65 | 6.65 | 6.691 | 828 | 828.0003 | 828.4061 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 220 | 5.37 | 5.37 | 5.3707 | 6.65 | 6.65 | 6.668 | 828 | 828 | 828.1785 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 240 | 5.37 | 5.37 | 5.3703 | 6.65 | 6.65 | 6.6571 | 828 | 828 | 828.0706 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 260 | 5.37 | 5.37 | 5.3701 | 6.65 | 6.65 | 6.6525 | 828 | 828 | 828.0251 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 280 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.6508 | 828 | 828 | 828.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 300 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.6502 | 828 | 828 | 828.0023 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 350 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 828 | 828 | 828.0006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 400 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 828 | 828 | 828.0001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 600 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 828 | 828 | 828 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1000 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 828 | 828 | 828 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 1700 | 5.37 | 5.37 | 5.37 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 828 | 828 | 828 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

- 运营期声环境影响分析

- 噪声源

项目新增噪声源强清单见表4-28、表4-29。

- 项目噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 名称 | 型号 | 空间位置 |  |  | 声功率级 dB（A） | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 泵集中区 | / | 24 | 40 | 1 | 95 | 基础减震 | 全天 |
| 2 | 泵集中区 | / | -12 | 36 | 1 | 95 | 基础减震 | 全天 |

- 项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 名称 | 声功 率级 dB （A） | 声源控 制措施 | 空间位置 |  |  | 距室 内边 界距 离m | 室内边界 声级dB（A） | 运行 时段 | 建筑物插 入损失 dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 压滤机集中区 | 80 | 基础减震 | 0 | -20 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 2 | 风机 | 80 | 基础减震 | 5 | 15 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 3 | 风机 | 80 | 基础减震 | 5 | 18 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 4 | 烘箱集中区 | 80 | 基础减震 | 2 | 28 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 5 | 对辊机 | 90 | 基础减震 | 8 | 32 | 1 | 20 | 64 | 全天 | 20 |
| 6 | 气流磨 | 90 | 基础减震 | 9 | 35 | 1 | 20 | 64 | 全天 | 20 |
| 7 | 空压机集中区 | 80 | 基础减震 | 8 | 37 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 8 | 包装机 | 80 | 基础减震 | 18 | 33 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 9 | 包装机 | 80 | 基础减震 | 18 | 36 | 1 | 10 | 60 | 全天 | 20 |
| 10 | 泵集中区 | 95 | 基础减震 | 1 | -30 | 1 | 10 | 75 | 全天 | 20 |
| 11 | 泵集中区 | 95 | 基础减震 | 0 | 33 | 1 | 10 | 75 | 全天 | 20 |

- 预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），预测本项目实施后对声环境的影响。预测中应用的主要计算公式有：

1、单个室外点声源在预测点的声级计算公式

已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8kHz标称频带中心频率的8个倍频带），本次采用500Hz倍频带声功率级进行噪声影响预测与评价。预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式⑴计算：

⑴

式中：Lw—倍频带声功率级，dB；

Dc—指向性校正，dB；对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A—倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

Ⅰ、无指向性室外点声源几何发散衰减的基本公式

Ⅱ、有指向性室外点声源几何发散衰减的基本公式

对于自由空间的点声源，其在某一方向上距离r处的倍频带声压级：

式中：——为方向上的指向性参数，；

——指向性因素，=；

I——所有方向上的平均声强，W/m2；

——某一方向上的声强，W/m2。

Ⅲ、无限长线声源

Ⅳ、有限长线声源

当r>l0且r0>l0，公式简化为

当r<l0/3且r0<l0/3，公式简化为

当l0/3<r<l0且l0/3< r0<l0，公式简化为

Ⅴ、面声源

面声源可看做是无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

Ⅵ、空气衰减

Ⅶ、地面效应衰减

Ⅷ、有限长屏障衰减

Ahar=

已知靠近声源处某点的倍频带声压级Lp(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按公式⑵计算：

⑵

预测点的A声级LA(r)，可利用8个倍频带的声压级按公式⑶计算：

⑶

式中：Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

—i倍频带A计权网络修正值，dB。

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按公式⑷和⑸作近似计算：

⑷

或                                ⑸

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法

设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式⑹近似求出：

⑹

式中：TL－隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

也可按公式⑺计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

⑺

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心式，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；，S为房间内表面面积，m2；为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按公式⑻计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带声压级：

⑻

式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按公式⑼计算出靠近室外围护结构处的声压级：

⑼

式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按公式⑽将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

⑽

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

3、噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

（11）

式中：tj—在T时间内j声源工作时间，s；

ti—在T时间内i声源工作时间，s；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

4、预测点预测值计算

（12）

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb—预测点的背景值，dB(A)。

- 预测结果与评价

在计算声能在户外传播中各种衰减因素时，只考虑屏障衰减、距离衰减，其他影响的衰减如空气吸收、地面效应、温度梯度等均作为预测计算的安全系数。根据以上给出的预测模式，代入相关的声源资料，计算出项目对厂界的噪声贡献值。

- 各声源噪声贡献预测结果表     单位：dB（A）

| 预测点 | 贡献值 |  | 背景值 |  | 叠加值 |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东面 | 51.56 | 51.56 | 62 | 52 | 62.47 | 53.46 | 65 | 55 |
| 厂界南面 | 11.32 | 11.32 | 59 | 48 | 59 | 48 | 65 | 55 |
| 厂界西面 | 13.62 | 13.62 | 59 | 47 | 59 | 47 | 70 | 55 |
| 厂界北面 | 9.95 | 9.95 | 58 | 45 | 58 | 45 | 65 | 55 |
| 鸡墩头村 | 10.02 | 10.02 | 48.5 | 43.4 | 48.5 | 43.4 | 60 | 50 |

- 项目噪声等效声值曲线图

根据预测结果，厂界东、南、北面噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求，厂界西面符合4类标准限值要求，鸡墩头村噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

- 运营期固体废物影响分析

项目变更后固废产排情况见表4-31。

- 项目变更后固废产排情况

| 装置名称 | 固废名称 | 主要成分 | 固废类别 | 变更后情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 去向 |
| 布袋除尘器 | 收集粉尘（S1-1） | 羟基钴产品 | 不作为固体废物管理 | 1.062 | 1.062 | X19车间回用 |
| 吸收塔 | 沉淀渣（S1-2） | 含Co滤渣 | 不作为固体废物管理 | 14.834 | 14.834 | X13车间回用 |
| 精密过滤器 | 微孔过滤膜（S1-3） | 过滤膜 | 一般工业固体废物 900-009-S59 | 0.05 | 0.05 | 委托处理 |
| 精密过滤器 板框压滤机 | 滤渣（S1-4） | 钴 | 不按固体废物管理 | 1.2 | 1.2 | X19车间压滤 |
| 包装 | 废包装袋（S1-5） | 塑料 | 一般工业固体废物 900-003-S17 | 29.57 | 29.57 | 废包装袋生产线 |
| 沉降粉尘 | 沉降粉尘（S1-6） | 钴 | 一般工业固体废物 900-002-S17 | 0.12 | 0.12 | X19车间回用 |
| 设备维修 | 废润滑油（S2-1） | 废润滑油 | 危险废物900-214-08 | 0.5 | 0.5 | 委托处理 |
| 员工 | 生活垃圾（S2-2） | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 10 | 10 | 委托处理 |

  - 一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物主要为精密过滤器通过设备上的微孔过滤膜、废包装袋和沉降粉尘。微孔过滤膜（废物代码900-009-S59）约每年更换一次，产生量约为0.05t/a，委托一般工业固体废物单位综合处理；废包装袋（废物代码900-003-S17）产生量为29.57t/a（约147843个/a），经收集后定期送入位于地块三废包装袋生产线回用；车间沉降粉尘（废物代码900-002-S17）产生量为0.12t/a，经车间吸尘器收集后定期送入溶解车间回用。

  - 危险废物

1、产生情况

本项目产生的危废主要为废润滑油，废润滑油为机械设备维修、保养过程中产生，产生量为0.5t/a。

2、收集方式

废润滑油采用密闭油桶收集，暂存危废暂存间临时储存。

3、危险废物临时贮存场所

废润滑油密闭收集后，暂存于现有工程危废暂存间，危废暂存间为位于地块二西侧，面积约为800m2，设计危废最大储存量约为1000t；其中废润滑油储存能力120t，余量可满足拟建项目危废暂存。危废间现已建成，已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求对暂存间内的危废暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理。

本项目产生废润滑油为0.5t/a，平均每半年产生一次，即每次产生量为0.25t；危废暂存间废润滑油剩余储存能力约120t，余量可满足本项目危险废物的存放。

- 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物暂存间 | 废润滑油 | HW08 | 900-214-08 | 地块二西侧 | 800m2 | 桶装 | 120t | 3个月 |

4、运输

项目产生的危险废物委托有相关资质的单位收集处置，运输过程由受委托单位负责。危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可证的运输单位完成，运输应满足《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

⑴运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

⑵运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

⑶根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

⑷危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

⑸危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

5、处置方式

废润滑油（危废代码900-214-08）拟暂存现有工程危废暂存间内，定期委托具有相应资质单位上门回收处置。

6、管理要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021），企业应建立环境管理台账制度，按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》制定危险废物环境管理台账。

根据危险废物的产生工序记录、危险废物特性和危险废物产生情况，如实填写危险废物产生工序记录表、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表（详见指南附表1.1~1.3）。

根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向，如实填写危险废物产生环节记录表、贮存环节记录表、产生单位自行利用处置环节记录表（详见指南附表2.1~2.3）。

定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表和转移联单，总结危险废物产生量、自行利用处置情况、委托外单位利用处置情况、临时贮存量等内容，形成内部报表。相应的产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同、台账记录表和转移联单等相关材料要随报表封装。

危险废物台账应分类装订成册，由专人管理，防止遗失。有条件的单位应采用信息软件辅助记录和管理危险废物台账。危险废物台账保存期限至少为5年。

7、结论

危废暂存间位于地块二西侧，选址远离居民敏感点，位于所在区域敏感点的下风向，采用密闭容器储存减少危废挥发气体产生的影响，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。同时危废暂存间配备活性炭吸附装置，正常贮存情况下，对周边环境空气、地表水、地下水、土壤以及周边环境敏感点影响不大。

  - 生活垃圾

生活垃圾收集后由环卫部门清运处理，不置于外界环境中，不会对周边环境造成不利影响。

综上所述，项目固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到合理有效处置，不会对周边环境造成二次污染。

- 运营期土壤影响分析

- 土壤环境影响类型与影响途经识别

土壤环境影响类型与影响途经识别见表4-33。

- 土壤环境影响类型与影响途经表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直下渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / |
| 服务期满后 | / | / | / | / |

- 土壤环境影响源及影响因子识别

土壤环境影响源及影响因子识别见表4-34。

- 污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺 | 污染途经 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA146排气筒 | 烘干、破碎、包装 | 大气沉降 | 颗粒物、钴 | 钴 | 连续 |
| 储槽 | 储槽 | 垂直下渗 | 氨水、氢氧化钠 | 氨水、氢氧化钠 | 事故 |
| 污水外排槽 | 污水处理 | 地面漫流 | COD、氨氮、钴、硫酸盐 | 钴、硫酸盐 | 事故 |
|  |  | 垂直下渗 | COD、氨氮、钴、硫酸盐 | 钴、硫酸盐 | 事故 |

- 土壤环境影响分析

1、大气沉降对土壤的影响

（1）颗粒物对土壤影响

项目排放的颗粒物中的钴及其化合物对周围土壤环境的污染，主要是以大气扩散沉降的方式进入土壤，在土壤中与某些物质发生物理、化学作用，钴及其化合物在土壤中不易被自然淋溶迁移。为了解项目大气中钴及其化合物对土壤的影响，本环评对钴及其化合物在土壤中的累积影响进行预测分析。

钴及其化合物对土壤的累积影响采用《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录E土壤环境影响预测方法计算：

△S=n（Is-Ls-Rs）/（ Ρb×A×D）

S=Sb+△S

式中：△S：单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg；

S：单位质量土壤中某种物质的预测值，g/kg；

Sb：单位质量土壤中某种物质的现状值，g/kg；

Is：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g；

Ls：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g；

Rs：预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g；

Ρb：表层土壤容重，kg/m3，本项目表层土壤容重为1220kg/m3；

A：预测评价范围，m2，按单位面积1m2；

D：表层土壤深度，一般取0.2m；

n：持续年份，a，分别取1、5、10、30年。

钴及其化合物在土壤中不易被自然淋溶迁移，考虑污染物输入量中自然输入量与自然淋溶迁移量的动态平衡，土壤背景值较为稳定平衡时，自然输入量等于自然淋溶迁移量。即不考虑某种物质经淋溶或径流排出量，均按0计算，项目钴及其化合物的累积影响最大。

烟气中的污染物在表层土壤的输入量为干沉降量和湿沉降量两部分，由于项目排放烟尘的粒度较细，受重用作用沉降的颗粒物较少，绝大部分颗粒物沉降主要以湿沉降为主，因此本次预测以干沉降占10%，湿沉降占90%。则项目污染物的输入量为：

△S=10×S干

S干=C×V×T/M

式中：△S：单位面积的污染物沉降量，mg/kg；

S干：单位面积的污染物干沉降量，mg/kg；

C：污染物浓度，mg/m3；

V：污染物沉降速率，m/s；由于项目排放烟尘的粒度较细，沉降速率取0.1cm/s(即0.001m/s)；

T：年内污染物沉降时间，s。

M：单位面积土壤质量，kg/m2，为厚度(0.2m)×土壤容重（根据监测取1.37g/cm3）。

根据大气预测结果可知大气沉降最大落地浓度点位于厂址南面，用地类型为建设用地，由于项目土壤评价范围内有农业用地和建设用地，因此本次评价选取厂区南面（大气沉降最大落地浓度点）和项目周边农业用地中受项目影响最大点（鸡墩头村）进行预测。

- 土壤累积影响预测表

| 因子 | 点位 | 时段 | 累积值 （mg/kg） | 背景值 （mg/kg） | 叠加值 （mg/kg） | 标准值 （mg/kg） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钴 | 厂区南面 | 1年 | 0.1276 | 2.26 | 2.3876 | 70 | 达标 |
|  |  | 5年 | 0.638 | 2.26 | 2.898 | 70 | 达标 |
|  |  | 10年 | 1.276 | 2.26 | 3.536 | 70 | 达标 |
|  |  | 30年 | 3.828 | 2.26 | 6.088 | 70 | 达标 |
|  | 鸡墩头村 | 1年 | 0.0032 | 5.16 | 5.1632 | / | 达标 |
|  |  | 5年 | 0.016 | 5.16 | 5.176 | / | 达标 |
|  |  | 10年 | 0.032 | 5.16 | 5.192 | / | 达标 |
|  |  | 30年 | 0.096 | 5.16 | 5.256 | / | 达标 |

项目排放的钴及其化合物对周边土壤有一定的累积影响，厂区周边建设用地均可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准。

（2）氨气对土壤环境影响

根据大气预测结果可知，区域氨气小时贡献值最大浓度为39.97μg/m3，排放的浓度较低，并且均为气体物质，不易沉降，对土壤环境影响较小。

2、垂直下渗对土壤影响分析

项目垂直下渗对土壤影响主要为事故状态下车间各储槽、污水外排槽渗漏等。由于项目各储槽均为地面槽罐，发生渗漏时易发现，且各槽罐区设置围堰，围堰采取防渗措施，因此本次评价不考虑垂直下渗对土壤影响情形。

3、地面漫流对土壤影响分析

项目地面漫流对土壤影响主要为事故状态下污水外排槽泄漏导致废水漫流。由于废水外排槽设置围堰，当污水外排槽泄漏污水发生漫流时，废水能截留在围堰内，应急水泵可及时将废水通过管道抽送至事故池中，因此本次评价不考虑地面漫流对土壤影响情形。

4、小结

项目所在区域土壤环境受本项目大气沉降影响、垂直下渗和地面漫流影响，大气沉降主要影响因素为钴及其化合物，垂直下渗、地面漫流主要因素为储槽泄漏。通过上述分析可知，项目排放的钴及其化合物对周边土壤有一定的累积影响，但厂区周边建设用地均可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准；垂直下渗对土壤影响主要为事故状态下车间各储槽、污水外排槽渗漏等。由于项目各储槽均为地面槽罐，发生渗漏时易发现，且各槽罐区设置围堰，围堰采取防渗措施，因此本次评价不考虑垂直下渗对土壤影响情形；地面漫流对土壤影响主要为事故状态下污水外排槽泄漏导致废水漫流。由于废水外排槽设置围堰，当污水外排槽泄漏污水发生漫流时，废水能截留在围堰内，应急水泵可及时将废水通过管道抽送至事故池中，因此本次评价不考虑地面漫流对土壤影响情形。

- 运营期生态影响分析

变更工程在现有厂区、车间范围内，项目区附近均为工业用地，主要植被为工业区内工业企业绿化植被及市政绿化植被，周边无大型野生动物出没。拟建项目的实施对周边生态环境影响较小。

  - 风险评价

由于二阶段项目的三元前驱体生产线及相关配套工程已完成环保验收，企业排污许可证已包括该部分内容，其环保手续均已履行，本报告风险评价内容不再考虑三元前驱体生产线。

- 风险调查

- 风险源调查

1.危险物质识别

根据项目生产、使用、储存的物质并根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“风险导则”）识别是否属于危险物质，详见表4-36。

- 危险物质识别表

| 序号 | 物质名称 | 是否属于危险物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸钴晶体 | 是 |
| 2 | 27.5%双氧水 | 否 |
| 3 | 32%液碱 | 否 |
| 4 | 21%氨水 | 是 |
| 5 | 纯水 | 否 |
| 6 | 蒸汽 | 否 |
| 7 | 生产废水 | 是 |
| 8 | 稀硫酸（15%~20%） | 是 |
| 9 | 羟基钴 | 是 |

2.危险物质数量和分布情况

根据表4-36，项目危险物质的分布情况及最大存在量见表4-37。

- 危险物质分布情况

| 序号 | 危险物质名称 | 分布情况 | 最大存在量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸钴晶体 | X19车间原料暂存区 | 100（折钴20.45） |
|  |  | X19车间湿区 | 2.29（折钴） |
| 2 | 21%氨水 | X19车间（西面氨水中转罐） | 4.1 |
|  |  | X19车间湿区 | 2.22 |
| 3 | 生产废水（中转） | X19车间（东面洗水外排槽） | 75（折钴0.000075） |
| 4 | 稀硫酸 | X19车间（西面配酸槽） | 1（折纯0.2） |
| 5 | 羟基钴 | X19车间产品区 | 20（折钴12.416） |

3.生产工艺特点

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116号）中附件1以及《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（国家安监总管三〔2013〕3号），项目涉及氧化工艺。

4.危险物质安全技术说明书（MSDS）

- 氨水安全技术说明书

| 标识 | 中文名 | 氨水、氨溶液 | 英文名 | Ammonia water； Ammonium hydroxide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 | NH4OH | 目录序号 | 35 |
|  | 分子量 | 35.05 | UN编号 | 2672 |
|  |  |  | CAS号 | 1336-21-6 |
|  | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B；严重眼损伤/眼刺激，类别1；特异性靶器官毒性-一次接触,类别3（呼吸道刺激）；危害水生环境-急性危害，类别1 |  |  |  |
| 理化性质 | 熔点(℃) | 无资料 | 相对密度(水=1) | 0.91 |
|  | 沸点(℃) | 无资料 | 相对密度(空气=1) | 无资料 |
|  | 溶解性 | 溶于水、醇 | 饱和蒸汽压(kPa) | 1.59(20℃) |
|  | 临界温度(℃) | 无资料 | 临界压力(MPa) | 无资料 |
|  | 性状 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味 |  |  |
|  | 主要用途 | 用于制药工业，纱罩业，晒图，农业施肥等 |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 不燃 | 燃烧分解产物 | 氨 |
|  | 聚合危害 | 不聚合 | 稳定性 | 稳定 |
|  | 禁忌物 | 酸类、铝、铜 |  |  |
|  | 危险特性 | 易分解放出氨气，温度较高，分解速度越快，可形成爆炸性气体环境 |  |  |
|  | 灭火剂 | 水、雾状水、砂土 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国MAC未制定标准；前苏联MAC未制定标准；美国TLV-TWA未制定标准；美国TLV-STEL未制定标准 |  |  |  |
| 人体危害 | 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎 |  |  |  |
| 急救 | 皮肤接触立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 吸入后迅速脱离现场至空气新鲜处；保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医 |  |  |  |
| 防护 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个体防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。戴化学安全防护眼镜。穿防酸碱工作服。戴橡胶手套。 其他：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕淋浴更衣。保持良好卫生习惯 |  |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土、蛭石或其他惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置 |  |  |  |
| 储运 | 储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留 |  |  |  |

- 硫酸安全技术说明书

| 化学品中文名称：硫酸 |  |  |  |  |  |  |  |  | 危规号 81007 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学品英文名称：Sulfuric acid |  |  |  |  |  |  |  |  | CAS：7664-93-9 |  |  |  |  |  |  |
| 分子式：H₂SO₄ |  |  |  |  |  |  |  |  | 分子量：98.078 |  |  |  |  |  |  |
| 理化特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 熔点（℃） |  |  |  |  | 10.5 | 沸点（℃） |  |  |  | 330.0 |  |  |  |  |  |
| 比重（水=1） |  |  |  |  | 1.83 | 饱和蒸气压（kPa） |  |  |  | 0.13（145.8℃） |  |  |  |  |  |
| 蒸气密度（空气=1） |  |  |  |  | 3.4 | 溶解性 |  |  |  | 与水混溶。 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  |  |  |  | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾爆炸危险性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 闪点（℃） |  |  |  | 无意义 |  |  | 爆炸极限（％） |  |  |  |  |  | 无意义 |  |  |
| 危险特性 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、维生素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、磷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和洗水性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：干粉、二氧化碳、砂土。避免水流冲击物品，以免遇水会放出大量热量发生喷溅而灼伤皮肤。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 反应活性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定性 |  |  | 稳定 |  |  |  |  | 聚合危险性 |  |  |  | 不聚合 |  |  |  |
| 禁忌物 |  |  | 碱类、碱金属、水、强还原剂、易燃和可燃物。 |  |  |  |  |  |  | 燃烧（分解）产物 |  |  |  |  | 氧化硫 |
| 健康危害性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 |  | LD50 2140mg/kg（大鼠经口）； LC50 510mg/m3,2小时（大鼠吸入）；320mg/m3,2小时（小鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 健康危害（急性和慢性）：对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门水肿而窒息死亡。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；严重者可能胃穿孔、腹膜炎、肾损害、休克等。皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡，愈后斑痕收缩影响功能。溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以致失明。慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 泄漏紧急处理：迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 储运注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间内。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业液注意个人防护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 车间卫生标准 |  |  | 中 国MAC(mg/m3) 2 前苏联MAC(mg/m3) 1 美 国TLV-TWA ACGIH 1 mg/m3 美 国TLV-STEL ACGIH 3 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程控制 |  |  | 严加密闭，加强排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  |  | 可能接触其烟雾时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或空气呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴氧气呼吸器。 |  |  |  |  |  |  |  | 身体防护 |  |  | 穿橡胶耐酸碱服。 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手防护 |  |  | 戴橡胶耐酸碱手套 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 眼睛防护 |  |  | 呼吸系统防护中已经作防护 |  |
| 其他 |  |  | 工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 钴安全技术说明书

| 标识 | 中文名 |  | 钴 | 英文名 | cobalt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式 |  | Co | UN编号 |  |
|  | 分子量 |  | 58.933 | CAS号 | 7440-48-4 |
| 理化性质 | 熔点(℃) |  | 1490 | 相对密度(水=1) | 8.9 |
|  | 沸点(℃) |  | 3520 | 相对密度(空气=1) | 无资料 |
|  | 溶解性 |  | 能逐渐溶于稀盐酸和硫酸，易溶于硝酸 | 饱和蒸汽压(kPa) | 无资料 |
|  | 引燃温度(℃) |  | / | 闪点(℃) | 无资料 |
|  | 性状 |  | 银灰色金属，硬而有延展性 |  |  |
|  | 化学性质 |  | 高温下发生氧化作用。加热时，钴与氧、硫、氯、溴等发生剧烈反应，生产相应化合物。 |  |  |
|  | 主要用途 |  | 用于制超硬耐热合金和磁性合金、钴化合物、催化剂、电灯丝和瓷器釉料。钴60用于物体内部探测、医疗几示踪物等。 |  |  |
| 危险性概述 | 健康危害 |  | 钴尘可引起"硬质合金病"("硬金属病")，表现为过敏性哮喘,呼吸困难、干咳、偶有化学性肺炎(间质性肺炎)，肺水肿。脱离接触后症状缓解。CoO也可引起哮喘。钴对皮肤的影响主要为过敏性或刺激性皮炎。吸入醋酸钴粉尘可引起急性化学性胃炎症状,有恶心、呕吐、上腹部剧痛,后可有呕血及便血。 |  |  |
|  | 环境危害 |  | / |  |  |
|  | 燃爆危险 |  | / |  |  |
| 急救措施 | 食入 |  | 误服钴盐，应洗胃；溶液溅入眼，用清水或生理盐水冲洗至少15分钟。 |  |  |
| 储存运输 | 应按照(GB13690-1992)易燃易爆危险品规定办理，夏季应早晚运输，防止阳光暴晒，搬运中不得过度撞击、震荡、不得与固化剂同车运输。储存过程中必须干燥、通风、隔热、无阳光直射、温度应在25℃以下。产品包装桶堆放最好不多于两层，盖紧桶盖。 |  |  |  |  |
| 毒理学 | 急性毒性 | LD50：无资料；LC50：无资料； 经常注射钴制剂或暴露于过量的原始钴环境中，可引起钴中毒。儿童对钴的毒性敏感，应避免使用每千克体重超过1mg的剂量。 |  |  |  |

- 环境敏感目标调查

项目周边敏感目标调查情况见表4-41。

- 建设项目环境敏感特征表

| 类别 | 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂区周边5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 名称 |  | 相对厂址方位 | 离厂界最近距离（m） |  | 属性 | 规模（人） |
|  | 1 | 鸡墩头村 |  | 北 | 10 |  | 村庄 | 700 |
|  | 2 | 钦州港经开区第五小学 |  | 北 | 215 |  | 学校 | 500 |
|  | 3 | 过路山村 |  | 西北 | 420 |  | 村庄 | 500 |
|  | 4 | 上硫磺山村 |  | 东 | 1055 |  | 村庄 | 200 |
|  | 5 | 下硫磺山村 |  | 东 | 1105 |  | 村庄 | 68 |
|  | 6 | 东港区第一幼儿园 |  | 西北 | 1110 |  | 学校 | 270 |
|  | 7 | 硫磺山村 |  | 东 | 1205 |  | 村庄 | 127 |
|  | 8 | 鲎泊潭村 |  | 北 | 1280 |  | 村庄 | 240 |
|  | 9 | 港区中学 |  | 西北 | 1425 |  | 学校 | 1000 |
|  | 10 | 新农村 |  | 东 | 1440 |  | 村庄 | 420 |
|  | 11 | 老鸭坑村 |  | 东北 | 1475 |  | 村庄 | 300 |
|  | 12 | 钦州港经开区第七小学 |  | 东 | 1620 |  | 学校 | 350 |
|  | 13 | 大坑村 |  | 东 | 1755 |  | 村庄 | 107 |
|  | 14 | 黄竹根村 |  | 东北 | 1805 |  | 村庄 | 140 |
|  | 15 | 龙狗坑村 |  | 东北 | 1820 |  | 村庄 | 140 |
|  | 16 | 淡水湾村 |  | 西北 | 1860 |  | 村庄 | 300 |
|  | 17 | 钦州保税港区办公楼 |  | 西南 | 1995 |  | 政府机构 | 1000 |
|  | 18 | 海关办公楼 |  | 西北 | 2385 |  | 办公楼 | 300 |
|  | 19 | 港区政务中心 |  | 西北 | 2400 |  | 办公楼 | 500 |
|  | 20 | 港区第四小学 |  | 西北 | 2910 |  | 学校 | 300 |
|  | 21 | 蚝蛎墩村 |  | 北 | 2945 |  | 村庄 | 380 |
|  | 22 | 新联村 |  | 东北 | 2955 |  | 村庄 | 744 |
|  | 23 | 大岭脚村 |  | 北 | 3050 |  | 村庄 | 106 |
|  | 24 | 细垌环村 |  | 西北 | 3130 |  | 村庄 | 200 |
|  | 25 | 金鼓村 |  | 西北 | 3135 |  | 村庄 | 800 |
|  | 26 | 鹿耳环村 |  | 东北 | 3135 |  | 村庄 | 1500 |
|  | 27 | 金鼓社区 |  | 西北 | 3220 |  | 居民集中区 | 2520 |
|  | 28 | 第一垌村 |  | 西北 | 3430 |  | 村庄 | 180 |
|  | 29 | 大垌口村 |  | 北 | 3430 |  | 村庄 | 224 |
|  | 30 | 新联初中 |  | 东北 | 3600 |  | 学校 | 480 |
|  | 31 | 苦竹坑村 |  | 北 | 4030 |  | 村庄 | 245 |
|  | 32 | 松柏港村 |  | 北 | 4120 |  | 村庄 | 152 |
|  | 33 | 新村 |  | 东北 | 4195 |  | 村庄 | 380 |
|  | 34 | 平山村 |  | 东 | 4295 |  | 村庄 | 1600 |
|  | 35 | 粟地脚村 |  | 东 | 4350 |  | 村庄 | 360 |
|  | 36 | 沙岗头村 |  | 西北 | 4870 |  | 村庄 | 440 |
|  | 37 | 榕树灶村 |  | 东北 | 5220 |  | 村庄 | 238 |
|  | 38 | 水榕冲村 |  | 东北 | 5275 |  | 村庄 | 410 |
|  | 39 | 天塘村 |  | 西北 | 5305 |  | 村庄 | 252 |
|  | 40 | 大坪村 |  | 东北 | 5360 |  | 村庄 | 160 |
|  | 41 | 开发区第二小学 |  | 西北 | 5570 |  | 学校 | 1078 |
|  | 42 | 大环村 |  | 东南 | 5765 |  | 村庄 | 1576 |
|  | 43 | 大环小学 |  | 东南 | 6175 |  | 学校 | 330 |
|  | 厂址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 1700 |
|  | 厂址周边5000m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  | 2.18万人 |
|  | 大气环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E1 |
| 地表水 | 受纳水体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 收纳水体名称 |  | 排放点水域环境功能 |  |  | 24h内流经范围/km |  |
|  | 1 | 南海纳污区 |  | 四类水质目标 |  |  | / |  |
|  | 内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 | 与排放点距离/km |  |
|  | 1 | 鹿耳环江红树林区 | / |  |  | / | 7 |  |
|  | 地表水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |
| 地下水 | 序号 | 环境敏感区名称 |  | 环境敏感特征 | 水质目标 |  | 包气带防污性能 | 与下游厂界距离/m |
|  | 1 | 无 |  | 不敏感 | / |  | D1 | / |
|  | 地下水环境敏感程度E值 |  |  |  |  |  |  | E2 |

- 环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称“风险导则”），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级，划分依据见表4-42。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

- 危险性P的确定

根据定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），进行判定危险物质及工艺系统危险性（P）。

1.Q值的确定

根据风险导则附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），项目危险物质Q值确定见表4-43。

- 项目危险物质Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 最大存在量总量qn/t | 最大临界量 Qn/t | 该物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸钴晶体 | / | 22.74（折算钴） | 0.25 | 90.96 |
| 2 | 21%氨水 | 1336-21-6 | 6.32 | 10 | 0.632 |
| 3 | 生产废水 | / | 0.000075（折算钴） | 0.25 | 0.0003 |
| 4 | 稀硫酸 | 7664-93-9 | 0.2（折纯） | 10 | 0.02 |
| 5 | 羟基钴 | / | 12.416（折算钴） | 0.25 | 49.664 |
| 项目Q值∑ |  |  |  |  | 141.2763 |

根据计算，项目Q值大于100。

2.M值的确定

根据项目所属行业及生产工艺特点，将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1，M2，M3和M4表示。项目M值计算详见表4-44。

- 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目 | 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 羟基钴生产线有2套氧化工艺 | 20 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 无 | 0 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存储罐 | 5/套（罐区） | 无，均无高温高压 | 0 |
| 管道、港口/码头等 | 设计危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不属于该行业 | / |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不属于该行业 | / |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 不属于该行业 | / |
| a：高温值工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa； b：长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 M1：M＞20；M2：10＜M≤20；M3：5＜M≤10；M4：M=5。 |  |  |  |  |

根据上表可知，项目M为20，属于M2级别。

3.危险物质及工艺系统危险性分级

项目危险物质及工艺系统危险性判定详见表4-45。

- 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q≤100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q≤10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上分析，项目危险物质数量与临界量的比值Q大于100，所属行业及生产工艺特点为M2级别，则项目危险物质及工艺系统危险性判定为P1。

- 环境敏感程度E的确定

根据危险物质在事故情况下的环境影响途径，结合大气、地表水及地下水环境的敏感程度对环境敏感程度E进行判定。

1.大气环境敏感程度

- 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人。 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人。 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人。 |

根据上文可知，项目周边500m范围内人口总数为1700人，5km范围内人口总数约2.18万人，则大气环境敏感程度判定为E1。

2.地表水环境敏感程度

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性（F），与下游环境敏感目标（S）情况，对地表水环境敏感程度进行分级。

- 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放表算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放表算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

- 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；滨海风景旅游区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

- 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

项目如若危险物质泄漏到近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内有鹿耳环江红树林区，地表水功能敏感性分区E2。

3.地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，对地下水环境敏感程度进行分级判定。

- 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

- 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且分布连续、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度；K：渗透系数。 |  |

- 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

项目周边无集中式饮用水水源地保护区及特殊地下水保护区，场地周边村民饮用水主要为自来水，地下水环境敏感特征为不敏感（G3）；根据调查，本项目包气带岩土的渗透系数K为6.34×10-3cm/s，包气带防污性能为D1。因此，项目地下水敏感程度分级为E2。

- 环境风险潜势判定

- 项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

根据对项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度分析，对照环境风险潜势划分，将项目大气、地表水及地下水环境风险潜势分别判定为Ⅳ+级、Ⅳ级、Ⅳ级。因此，项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+级。

- 评价工作等级和评价范围

- 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

项目环境风险潜势综合等级为Ⅳ+级，根据上表可知项目风险评价工作等级定为一级。

项目大气、地表水及地下水环境风险潜势分别为Ⅳ+级、Ⅳ级、Ⅳ级，则项目大气、地表水及地下水环境风险评价等级均为一级。大气评价范围为项目边界5km范围；地下水环境风险评价范围与地下水调查范围相同。

- 风险识别

#### 4.3.5.1 风险识别内容

1、物质危险性识别

项目使用的主要原辅材料、燃料、产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物汇总于4-55。

- 主要物质识别汇总表

| 序号 | 类别 | 主要物质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原辅材料 | 硫酸钴晶体、27.5%双氧水、32%液碱、21%氨水、纯水、蒸汽、稀硫酸 |
| 2 | 中间产品、副产品、最终产品 | 羟基钴 |
| 3 | 燃料 | 无 |
| 4 | 污染物 | 颗粒物、氨气、钴及其化合物 |
| 5 | 火灾和爆炸伴生/次生物 | 一氧化碳、二氧化硫；火灾产生的次生污染物消防废水 |

按照风险导则附录B识别出的危险物质包括：硫酸钴晶体、21%氨水、氨气、钴及其化合物、硫酸、一氧化碳、二氧化硫。这部分危险物质危险特性见表4-55。

- 项目危险物质危险特性表

| 序号 | 物料名称 | 相态 | CAS号 | 危险特性 | 闪点（℃） | 引燃温度（℃） | 爆炸极限（%/%） | 毒理学资料 | 分布位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水 | 液 | 1336-21-6 | 易分解放出氨气，温度较高，分解速度越快，可形成爆炸性气体环境 | / | / | / | / | X19车间 |
| 2 | 氨 | 气 | 7664-41-7 | 与空气混合能形成爆炸混合。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | / | 651 | 27.4~15.7 | LD50：350mg/kg（大鼠经口）； LC50：1390mg/kg，4小时（大鼠吸入） | X19车间排气筒 |
| 3 | 硫酸 | 液 | 7664-93-9 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、维生素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、磷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和洗水性。 | / | / | / | LD50：2140mg/kg（大鼠经口）；LC50：510mg/m3,2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入） | X19车间 |
| 4 | 一氧化碳 | 气 | 630-08-0 | 易燃易爆气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 | <-50℃ | / | 27.4~15.37 | LD50：无资料； LC50：1807ppm/4小时（大鼠吸入） | 火灾和爆炸伴生/次生物 |
| 5 | 二氧化硫 | 气 | 7446-09-5 | 不燃。遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 | / | / | / | LD50：无资料； LC50：2520ppm/1小时（大鼠吸入），3000ppm/30分钟（小鼠吸入） | 火灾和爆炸伴生/次生物 |

2.生产系统危险性识别

（1）生产装置危险性识别

项目羟基钴生产线合成工序，在反应釜中加入硫酸钴溶液和32%液碱，同时加入21%氨水（络合剂）、双氧水（氧化剂）进行反应，得到羟基钴料浆，反应过程涉及氧化工艺，合成工序不涉及高温和高压，原料、产物和反应过程无燃爆危险性，可能有液体泄漏风险。

（2）储运设施危险性识别

- 储运设施危险性识别表

| 序号 | 储运设施 | 危险物质 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸钴晶体 | 钴 | X19车间原料暂存区 |
| 2 | 氨水罐（5m3） | 21%氨水 | X19车间西面 |
| 3 | 洗水外排槽（75m3） | 钴 | X19车间东面 |
| 4 | 配酸槽（最大贮存1t稀硫酸） | 硫酸 | X19车间西面 |
| 5 | 羟基钴 | 钴 | X19车间产品区 |

储运设施的危险物质在储存过程可能产生泄漏风险，主要原因有：①罐体腐蚀破裂；②罐体焊缝开裂；③罐体与管线接头密封损坏或螺丝松动；④进料口阀门密封不严或螺丝松动等。

（3）公辅工程危险性识别

项目公辅工程不涉及危险物质。

（4）环保工程危险性识别

项目羟基钴生产废水经板框压滤预处理后，暂存于洗水外排槽，再通过管道泵入S7污水处理车间进一步处理，洗水外排槽内的生产废水含钴离子，属危险物质；项目有组织排放的氨经吸收塔处理，有组织排放的钴及其化合物经布袋除尘器处理，氨水罐产生的氨以无组织形式排放，氨、钴及其化合物均属危险物质。

3.事故伴生/次生危险性

项目发生火灾、爆炸进入大气的燃烧产物主要为CO、SO2，具有一定的毒性，会形成次生环境污染事故。火灾爆炸过程中消防产生的废水会对地表水、地下水和土壤产生影响。

4.重点风险源识别

综上分析，本次评价采用定性法确定重点风险源，以危险物质超过临界量且不易发现的风险源识别为重点风险源。项目的重点风险源主要是X19车间。

#### 4.3.5.2 风险识别结果

根据物质危险性识别、生产系统危险性识别，项目环境风险识别结果见表4-58，危险单元分布见附图10。

- 项目环境风险识别汇总表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的敏感目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X19车间 | 氨水罐、溶解槽、反应斧、洗水外排槽、配酸槽 | 21%氨水、钴离子、氨、硫酸 | 泄漏 | 地表水、地下水、土壤 | 周边居民、大气、地表水、地下水、土壤 | 新增危险单元 |

- 风险事故情形分析

- 事故案例

1、有毒有害物质泄漏资料统计与分析

根据生产物质危险性分析和以往事故调查，物料输送管路系统及贮存系统是最有可能发生泄漏的地方。泄漏产生的直接后果为大量有毒有害气体直接外排，液体泄漏后通过蒸发扩散至外环境，处理事故时泄漏的液体进入水体等，都可能造成较为严重的环境危害，甚至威胁到周围居民的安全。

（1）物料输送管路系统事故

物料输送管道与设备相接的管线、法兰、接头、弯头产生松动、脱落或管口焊缝开裂造成的泄漏；物料输送系统各类阀门壳体、盖孔等损坏造成的泄漏。

（2）贮存系统事故

主要包括贮存容器破裂造成的泄漏，各类接头破裂产生的泄漏。罐体和罐区是重点防范的主要区域。罐体发生泄漏、爆炸的原因有以下方面：

①罐体较大泄漏、爆炸：由于罐体锈蚀、地震或其他自然原因造成罐体变形泄漏，有可能造成对周围环境的严重污染，危及当地人畜的健康和安全，可能甚至可能发生爆炸和火灾，造成重大损失。当人为管理不当或疏忽时也可能造成上述后果。发生此类事故持续时间较短、源强较大。类比国内外其他生产厂家，该种事故发生概率极小。

②罐体较小泄漏：贮存过程造成的污染，主要为贮罐破损或装罐过程产生的污染。在加强管理和定期检查的情况下，贮罐破损事故可基本消除，但装罐过程泄漏现象不可避免。因此装罐过程中的泄漏是主要的泄漏源，主要可能产生由于管理不当或罐体老化在管道接口处可能有较小泄漏，会对生产工人造成危害可能中毒。

③罐区事故风险：生产过程中由于管理不善、设备失修，意外跳闸、仪表失灵、技术水平低等原因可能有个别处发生跑、冒、滴、漏现象会对工人有不利影响，可能引发中毒，也可能在某死角积聚发生火灾或爆炸。

根据对国内化工行业事故发生原因的调查统计，化工行业以设备、管道、贮罐破损泄漏等引起的事故比例最高，而造成设备破损泄漏的直接原因多为管理不善、未定时检修造成，其中以违反操作规程、操作失误等人为因素引起的事故比例较高。表4-59给出我国化工企业一般泄漏事故原因概率统计情况。

- 我国化工企业一般泄漏事故原因概率

| 事故原因 | 设备（贮罐、管道等） | 人为因素 | 自然因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 出现几率（%） | 72 | 12 | 16 |

通过对全国35家石化工厂38年间事故调查情况分析，储运系统的事故主要为火灾、爆炸和溢油。其中火灾、爆炸的原因主要为：思想麻痹、违章动火；生产操作过程中产生静电，引起火灾爆炸；违章操作引起冒顶，遇明火发生火灾；设备不防爆，引起火灾。溢油（泄漏）的主要原因为：操作马虎，冒顶跑油；设备损坏发生跑油；装车跑油。由表4-60可知，储运区发生事故中，火灾爆炸均为油罐的事故，跑油包括罐区和管线，跑油事故发生的概率大于爆炸事故，但其频率也较低，仅为40年一次。表4-61列出了事故状态下有关设备典型泄漏损坏情况。

- 储运系统事故统计结果

| 事故类型 | 发生次数 | 发生频率（1/年·厂） |
| --- | --- | --- |
| 火灾、爆炸 | 9 | 0.0068（160年一次） |
| 溢油（泄漏） | 37 | 0.0278（40年一次） |

- 事故下设备典型泄漏表

| 序号 | 设备名称 | 设备种类 | 典型泄漏 | 损坏尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道 | 管道、法兰、接头、弯头 | 法兰泄漏 | 20%管径 |
|  |  |  | 管道泄漏 | 20%~100%管径 |
|  |  |  | 接头损坏 | 20%~100%管径 |
|  |  |  | 焊点断裂 | 20%~100%管径 |
| 2 | 阀 | 球、阀门 | 壳泄漏 | 20%~100%管径 |
|  |  |  | 盖孔泄漏 | 20%管径 |
|  |  |  | 杆损坏 | 20%管径 |
| 3 | 贮罐 | 露天贮罐 | 容器损坏 | 全部破裂 |
|  |  |  | 接头泄漏 | 20%~100%管径 |

2、事故案例

（1）2007年6月16日晚8时许，位于崂山区崂山路的青岛崂特啤酒有限公司制冷车间1个装有1吨多的氨水罐阀门破损泄漏，与崂特公司一墙之隔的敬老院众多老人出现不适反应，有6人出现恶心头晕等不适症状。

（2）2016年11月8日上午9时43分许，山东淄博周村嘉周热电有限公司脱硫脱硝装置氨水罐发生爆炸，经初步确认，事故造成2人经抢救无效死亡，9人受伤。

- 风险事故情形设定

项目风险事故主要是火灾、爆炸事故及泄漏对环境的影响，顶端事故与基本事件的关联具体见图4.3-1。

图4.3-1  顶端事故与基本事件关联图

由图4.3-1可知，项目发生燃烧爆炸事故是由两个“中间事件”（设备泄漏、火源）同时发生所造成的。因此，防止原料泄漏是防止发生燃爆事故的关键，另外安全管理，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击，也是防止燃爆事故发生的必要条件。本次评价的潜在事故的事件树分析具体见图4.3-2。

图4.3-2  储罐、管道系统事件树示意图

由图4.3-2可知，项目物料泄漏风险事故对环境的影响与泄漏时间及各种应急处理措施的有效性密切相关。同时，储罐、管道等物料泄漏，极可能引发燃爆危害事故或扩散污染事故。

风险事故情形设定由以下原则：

1.同一种危险物质可能有多种环境风险类型。风险事故情形应包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放情形。对不同环境要素产生影响的风险事故情形，应分别进行设定。

2.对于火灾、爆炸事故，需将事故中未完全燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气，以及燃烧过程中产生的伴生/次生污染物对环境的影响作为风险事故情形设定的内容。

3.设定的风险事故情形发生可能性应处于合理的区间，并与经济技术发展水平相适应。一般而言，发生频率小于10-6/年的事件是极小概率事件，可作为代表性事故情形中最大可信事故设定的参考。

4.风险事故情形设定的不确定性与筛选。由于事故触发因素具有不确定性，因此事故情形的设定并不能包含全部可能的环境风险，但通过具有代表性的事故情形分析可为风险管理提供科学依据。事故情形的设定应在环境风险识别的基础上筛选，设定的事故情形应具有危险物质、环境危害、影响途径等方面的代表性。

- 风险事故情形设定结果

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录E，常见部件、设备泄漏情形的发生概率见表4-62。

- 生产装置与管线泄漏概率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00×10-6/a 5.00×10-6/a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完 储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25×10-8/a 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 全管径泄漏 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |
| 泵体和压缩机 | 泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏 | 4.00×10-4/a 1.00×10-4/a |
| 装卸臂 | 装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸臂全管径泄漏 | 3.00×10-7/h 3.00×10-8/h |
| 装卸软管 | 装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm） 装卸软管全管径泄漏 | 4.00×10-5/h 4.00×10-6/h |

根据国内类似行业多年经验，事故发生原因和出现几率见表4-63。

- 行业事故原因及出现几率统计表

| 事故原因 | 出现几率（%） |
| --- | --- |
| 贮罐、管道和设备破损 | 60 |
| 废气处理系统故障 | 10 |
| 生产装置爆炸 | 0.5 |
| 物料泄漏发生火灾 | 0.5 |
| 其他 | 29 |

项目风险事故情形设定如下：

项目具有多个事故风险源，从全过程生产及储运过程均有可能发生重大环境污染事故。在风险识别的基础上，本报告主要考虑重点风险源的事故，存在量超过临界量的危险物质、毒性终点浓度较小的危险物质。因此，本报告最大可信事故主要考虑X19车间的氨水罐、洗水外排槽及配酸槽泄漏，具体如下：

1.大气：X19车间的氨水罐泄漏，氨进入大气；

2.地下水：X19车间的洗水外排槽泄漏，防渗系统破损，含钴废水进入地下水；

3.地表水：X19车间的配酸槽泄漏，稀硫酸可能进入地表水。

- 最大可信事故及概率表

| 序号 | 危险单元 | 最大可信事故情景描述 | 风险因子 | 事故概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X19车间 | 5m3氨水罐10min全泄漏 | 氨 | 5×10-6 |
| 2 | X19车间 | 1台75m3洗水外排槽全罐泄漏，防渗系统破损，含钴废水进入地下水 | 钴离子 | 5×10-6 |
| 3 | X19车间 | 配酸槽全部泄漏，硫酸可能进入地表水体 | 硫酸 | 5×10-6 |

- 源项分析

1.氨水中转罐泄漏

X19车间最大贮存约4.1t的氨水罐10min泄漏完，围堰（5.6m×3.7m×0.6m）形成的液池面积22.72m2。

根据风险导则，泄漏液体的蒸发分为闪蒸蒸发、热量蒸发和质量蒸发三种，其蒸发总量为这三种蒸发之和。根据导则中闪蒸蒸发及热量蒸发估算公式（F.9~F.11），氨水的沸点为36℃，高于其储存温度（25℃）及环境温度（平均气温22.9℃），因此仅计算质量蒸发，计算公式如下。

式中：Q3——质量蒸发速率，kg/s；

p——液体表面蒸汽压，Pa，51740Pa；

R——气体常数，J/（mol·K），8.314J/（mol·K）；

T0——环境温度，K，298K；

M——物质的摩尔质量，kg/mol，0.017kg/mol；

u——风速，m/s，最不利气象条件下为1.5m/s，常见气象条件下为3.28m/s；

r——液池半径，m，等效半径2.69m；

α，n——大气稳定度系数，按导则表F.3，最不利气象条件F稳定度时，α为5.285×10-3，n为0.3；常见气象条件D稳定度时，α为4.685×10-3，n为0.25。

经计算，最不利气象条件下，氨的质量蒸发速率为0.014kg/s，烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算采用AFTOX模式；常见气象条件下，氨的质量蒸发速率0.022kg/s，烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算采用AFTOX模式。根据导则，一般情况蒸发时间可按15~30min计，本次评价取30min，则最不利气象条件及常见气象条件下氨蒸发总量分别为25.2kg、39.6kg。

2.洗水外排槽泄漏

假设X19车间1台75m3洗水外排槽发生破损全部泄漏，槽罐区地坪破损（假设破损面积为20m2），发生风险事故后，24h内泄漏得到控制，则风险事故下渗时间为24h。渗漏强度以钢筋混凝土结构渗漏强度2L/（m2·d）的100倍考虑，则含钴废水渗漏量为4000L/d，本报告以钴、COD、氨氮、硫酸盐作为预测因子，进入地下水中的污染物分别为0.004kg、0.6kg、3kg、87.427kg。

3.配酸槽泄漏

假设X19车间最大贮存1t的配酸槽10min全部泄漏，15%~20%的稀硫酸最大泄漏量为1t。

- 项目风险源强一览表

| 序号 | 风险事故情形描述 | 危险单元 | 危险物质 | 影响途径 | 释放或泄漏速率/（kg/s） | 释放或泄漏时间 | 最大释放或泄漏量/kg | 泄漏液体蒸发量/kg | 其他事故源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨水罐泄漏 | X19车间 | 氨 | 进入大气 | 0.014 0.022 | 30min | / | 25.2 39.6 | / |
| 2 | 洗水外排槽泄漏 | X19车间 | 钴及其化合物 | 进入地下水 | 0.004kg/d | 24h | 0.004 | / | / |
| 3 | 配酸储罐泄漏 | X19车间 | 硫酸 | 进入地表水 | 1.7 | 10min | 1000 | / | / |

- 风险预测与评价

- 大气风险影响分析

1.预测模型及参数

（1）预测模型

烟团/烟羽是否为重质气体，取决于它相对空气的“过剩密度”和环境条件等因素。通常采用理查德森数（Ri）进行判断。Ri的概念公式为：

Ri=烟团的势能/环境的湍流动能。

Ri是个流体动力学参数。根据不同的排放性质，理查德森数的计算公式不同。一般地，依据排放类型，理查德森数的计算分连续排放、瞬时排放两种形式：

连续排放：

瞬时排放：

式中：ρrel——排放物质进入大气的初始密度，kg/m3；

ρa——环境空气密度，kg/m3；

Q——连续排放烟羽的排放速率，kg/s；

Qt——瞬时排放的物质质量，kg；

Drel——初始的烟团宽度，即源直径，m；

Ur——10m高处风速，m/s。

判定连续排放还是瞬时排放，可通过对比排放时间Td和污染物到达最近的受体点（网格点或敏感点）的时间T确定。

T=2X/ Ur

式中：X——事故发生地与计算点的距离，m；

Ur——10m高处风速，m/s。假设风速和风向在T时间段内保持不变。

当Td＞T时，可被认为是连续排放的；当Td＜T时，可被认为是瞬时排放。

对于连续排放，Ri≥1/6为重质气体，Ri< 1/6为轻质气体；对于瞬时排放，Ri>0.04为重质气体，Ri≤0.04为轻质气体。当Ri处于临界值附近时，说明烟团/烟羽既不是典型的重质气体扩散，也不是典型的轻质气体扩散。可以进行敏感性分析，分别采用重质气体和轻质气体模型进行模拟，选取影响范围最大的结果。

根据EIAProA2018计算，氨水罐泄漏，最不利气象条件下，烟团初始密度0.966kg/m3小于当前空气密度1.185kg/m3；常见气象条件下，烟团初始密度0.989kg/m3小于当前空气密度1.196 kg/m3。因此，氨水罐泄漏，氨排放预测均采用AFTOX预测模型。

（2）预测参数

预测主要参数见表4-66。

- 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 氨水中转罐泄漏 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 108.672535 |  |
|  | 事故源纬度/（°） | 21.707738 |  |
|  | 事故源类型 | 5m3氨水罐10min全泄漏 |  |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 | 最常见气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 | 3.28 |
|  | 环境温度/℃ | 25 | 22.33 |
|  | 相对湿度/% | 50 | 70 |
|  | 稳定度 | F | D |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 1.0 |  |
|  | 是否考虑地形 | 否 |  |
|  | 地形数据精度/m | 90 |  |

2.预测结果

（1）氨水泄漏

- 氨水泄漏轴向预测结果

| 距离(m) | 最不利气象 |  | 常见气象 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) | 出现时间(min) | 高峰浓度(mg/m3) |
| 10 | 0.11 | 410.87 | 0.05 | 271.48 |
| 50 | 0.56 | 370.70 | 0.25 | 37.346 |
| 100 | 1.11 | 178.12 | 0.51 | 11.936 |
| 150 | 1.67 | 103.70 | 0.76 | 5.9861 |
| 200 | 2.22 | 68.099 | 1.02 | 3.6511 |
| 250 | 2.78 | 48.429 | 1.27 | 2.4840 |
| 300 | 3.33 | 36.400 | 1.52 | 1.8120 |
| 350 | 3.89 | 28.485 | 1.78 | 1.3872 |
| 400 | 4.44 | 22.982 | 2.03 | 1.1004 |
| 450 | 5.00 | 18.991 | 2.29 | 0.8970 |
| 500 | 5.56 | 15.996 | 2.54 | 0.7470 |
| 700 | 7.78 | 9.2042 | 3.56 | 0.4163 |
| 1000 | 11.11 | 5.0962 | 5.08 | 0.2239 |
| 1500 | 16.67 | 2.6318 | 7.62 | 0.1189 |
| 2000 | 22.22 | 1.7949 | 10.16 | 0.0777 |
| 2500 | 27.78 | 1.3334 | 11.43 | 0.0652 |
| 3000 | 38.333 | 1.0457 | 15.24 | 0.0426 |
| 3500 | 43.889 | 0.8514 | 17.79 | 0.0339 |
| 4000 | 50.44 | 0.7125 | 20.33 | 0.0278 |
| 4500 | 57.00 | 0.6088 | 22.87 | 0.0234 |
| 5000 | 62.56 | 0.5289 | 25.41 | 0.0200 |
| 6000 | 74.67 | 0.4146 | 45.49 | 0.0153 |

图4.3-3  氨水泄漏最大影响范围图（最不利气象）

图4.3-4  氨水泄漏最大影响范围图（常见气象）

- 关心点氨浓度随时间变化情况（最不利气象）   单位：mg/m3

| 名称 | 5min | 10min | 15min | 25min | 40min | 50min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺山村 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4396 | 3.4396 | 3.4394 | 0.0000 | 0.0000 |
| 平山村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2811 | 0.6070 |
| 大环村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 鸡墩头村 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3427 | 4.3427 | 4.3425 | 0.0000 | 0.0000 |
| 第五小学 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0480 | 3.0480 | 3.0478 | 0.0000 | 0.0000 |
| 港区中学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2336 | 1.2336 | 0.3807 |
| 沙岗头村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 |
| 金鼓社区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3836 | 0.6171 |
| 鹿耳环村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8811 | 0.8954 | 0.8954 |
| 水榕冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0239 |

- 关心点氨浓度随时间变化情况（常见气象）   单位：mg/m3

| 名称 | 5min | 10min | 15min | 25min | 40min | 50min | 60min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺山村 | 0.0000 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 平山村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0199 | 0.0002 |
| 大环村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.0144 | 0.0098 |
| 鸡墩头村 | 0.1869 | 0.1869 | 0.1869 | 0.1869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 第五小学 | 0.0000 | 0.1367 | 0.1367 | 0.1367 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 |
| 港区中学 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0511 | 0.0511 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| 沙岗头村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 0.0152 | 0.0086 |
| 金鼓社区 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0237 | 0.0237 | 0.0198 | 0.0001 |
| 鹿耳环村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0358 | 0.0358 | 0.0358 | 0.0036 | 0.0000 |
| 水榕冲村 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 0.0165 | 0.0062 |

图4.3-5  氨大气伤害概率估算（最不利气象）

图4.3-6  氨大气伤害概率估算（常见气象）

- 氨水泄漏事故后果基本信息表

| 事故情形描述 |  | 氨水泄漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏设备类型 |  | 氨水罐 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa |  | 常压 |
| 泄漏危险物质 |  | 氨水 |  | 最大存在量 |  | 4.1t |  | 泄漏孔径/mm |  | 全罐泄漏 |
| 质量蒸发速率 |  | 0.014kg/s 0.022kg/s |  | 释放时间 |  | 30min |  | 泄漏量/kg |  | / |
| 泄漏高度 |  | / |  | 泄漏液体蒸发量 |  | 25.2kg 39.6kg |  | 泄漏频率 |  | 5×10-5/a |
| 危险 物质 | 气象条件 |  | 大气环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨 | 最不利气象条件 |  | 指标 |  | 浓度值（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 770 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 110 |  | 140 |  | 1.56 |  |
|  |  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度（mg/m3） |  |
|  |  |  | 硫磺山村 |  | / |  | / |  | 3.4396 |  |
|  |  |  | 平山村 |  | / |  | / |  | 0.6070 |  |
|  |  |  | 大环村 |  | / |  | / |  | 0.0000 |  |
|  |  |  | 鸡墩头村 |  | / |  | / |  | 4.3427 |  |
|  |  |  | 第五小学 |  | / |  | / |  | 3.0480 |  |
|  |  |  | 港区中学 |  | / |  | / |  | 1.2337 |  |
|  |  |  | 沙岗头村 |  | / |  | / |  | 0.0001 |  |
|  |  |  | 金鼓社区 |  | / |  | / |  | 0.6171 |  |
|  |  |  | 鹿耳环村 |  | / |  | / |  | 0.8954 |  |
|  |  |  | 水榕冲村 |  | / |  | / |  | 0.0239 |  |
|  | 最常见气象条件 |  | 指标 |  | 浓度值（mg/m3） |  | 最远影响距离/m |  | 到达时间/min |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-1 |  | 770 |  | / |  | / |  |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 |  | 110 |  | 20 |  | 0.10 |  |
|  |  |  | 敏感目标名称 |  | 超标时间/min |  | 超标持续时间/min |  | 最大浓度（mg/m3） |  |
|  |  |  | 硫磺山村 |  | / |  | / |  | 0.1521 |  |
|  |  |  | 平山村 |  | / |  | / |  | 0.0233 |  |
|  |  |  | 大环村 |  | / |  | / |  | 0.0144 |  |
|  |  |  | 鸡墩头村 |  | / |  | / |  | 0.1869 |  |
|  |  |  | 第五小学 |  | / |  | / |  | 0.1367 |  |
|  |  |  | 港区中学 |  | / |  | / |  | 0.0511 |  |
|  |  |  | 沙岗头村 |  | / |  | / |  | 0.0153 |  |
|  |  |  | 金鼓社区 |  | / |  | / |  | 0.0237 |  |
|  |  |  | 鹿耳环村 |  | / |  | / |  | 0.0358 |  |
|  |  |  | 水榕冲村 |  | / |  | / |  | 0.0166 |  |

根据预测，氨水泄漏：最不利气象条件下，最远影响距离为140m，各敏感目标氨浓度未超标，大气伤害概率为0；常见气象条件下，最远影响距离为20m，各敏感目标氨浓度未超标，大气伤害概率为0。

- 地表水风险影响分析

X19车间配酸槽利用原有的25m3罐体，盛装15%~20%稀硫酸，用于清洗精密过滤器，因年用量很少（约40L/a），罐体盛装量在1t左右。假如该储槽泄漏，一般来说稀硫酸可全部控制在围堰内（围堰内有效容积约36m3）。应急响应不及时、封堵阀关闭延迟或其他因素，泄漏的硫酸可能随着雨水管道向东排出厂界。

假设1t稀硫酸全部进入雨水管道，从罐体附近雨水管落水井至排水口约520m，考虑管道中10cm水深，则硫酸排出厂界的浓度约9259mg/L。

根据已批复的《广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）环境影响报告书》，其运营期海洋环境影响预测与评价中的事故排放情景SO42-源强为63262mg/L、水量25801.7m3/d，本报告风险情景污染源强小于该项目事故排放预测源强。因此，项目地表水风险影响分析引用一阶段项目事故排放预测结论进行评价。

1、对海洋生物的影响

硫酸盐是海水中的常量组分，目前尚无具体研究报道硫酸盐对海洋生物的毒性数据，而在缺氧环境中硫酸盐是硫还原细菌的重要食物来源，硫还原细菌对硫酸盐的还原为整个厌氧缺氧生态系统提供重要的能量支撑。

海水中的溶解态硫主要以硫酸根（SO42-）的形式被包括浮游植物在内的光合植物所吸收利用，转变为蛋白质等含硫生物大分子，再由生产者转到消费者。动植物死亡后，蛋白质在有氧条件下经微生物分解并氧化成SO42-进入再循环（沈国英等, 2010）。SO42-从未被认为是限制海洋生产力的因素（Algeo et al., 2015）。然而，海洋浮游植物仍保留着重新编码基因表达以响应低浓度硫酸盐的能力。低浓度（0.576g/L）硫酸盐可明显降低浮游植物杜氏盐藻（Dunaliella salina）的生长和光合速率，还能够导致碳氮代谢的失衡，具体表现在细胞内磷酸盐、硝酸盐和铵盐浓度的增加，腺苷5’三磷酸硫酸化酶、硝酸还原酶和磷酸烯醇式丙酮酸（PEP）羧化酶等关键酶活性的改变以及核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶、PEP羧化酶和光捕获复合蛋白等特定蛋白的增减（Giordano et al., 2000）。将人工海水中可利用性硫酸盐的浓度从2.4g/L降低到0.48g/L，球石藻（Emiliania huxleyi）的生长同样表现出明显的抑制，细胞内二甲基硫丙酸（dimethylsulfoniopropionate，DMSP）和谷胱甘肽（glutathione，GSH）的浓度也显著降低。在硫酸盐限制的情况下，球石藻可主动增加硫酸盐的摄取，但硫酸盐还原为亚硫酸盐的速率并没有受到显著影响。硫酸盐限制影响了球石藻细胞内1,718个基因的表达，其中绝大多数表达上调，包括参与碳水化合物和脂质代谢的基因，以及与应激反应相关的基因（Bochenek et al., 2013）。从地质年代尺度上看，海水硫酸盐浓度的增加可能促进了含叶绿素a+c浮游植物（包括甲藻、球石藻、硅藻）的进化扩张（Ratti et al., 2011）。另外，提高SO42-浓度可能会导致重金属离子生物可利用性和毒性增强。0.03 g/L SO42-条件下，杜氏盐藻细胞内镉的含量仅相当于0.3g/L SO42-条件下的含量的40%左右（马福俊等, 2008）。

在土壤和淡水生态系统中，硫酸盐的浓度只有10-50 μM。硫酸盐是影响河流大型底栖无脊椎动物群落结构和丰度的主要因素之一（Obolewski K, 2011; Arimoro et al., 2015）。微生物介导的硫酸盐还原过程是近岸沉积物中有机质矿化的主要末端途径之一，消耗了将近50%的有机质（Jørgensen 1982）。在无氧、富含有机质的沉积物中硫酸盐还原菌的呼吸代谢作用导致H2S的积累。硫化物对底栖生物具有直接的毒害作用，但是它又能通过形成不溶性金属硫化物来降低金属离子的毒性（Wang & Chapman, 1999）。研究发现沉积物中硫化物的浓度与硫酸盐、有机碳和铁离子这三个变量密切相关（Pollman et al., 2017）。局部海域硫酸盐浓度波动（如高硫酸盐工业废水的排放）可能会导致沉积物中硫化物浓度的改变，进一步对底栖生物造成影响。

事故排放情况下，海域硫酸盐最大增量为12259mg/L，因此推测对排放口附近海域海洋生物产生明显影响，但影响范围仅限于排污区范围内排放口附近，影响范围有限。

2、对红树林的影响

通常认为陆地土壤表面带有负电荷，对无机阴离子没有吸附作用（徐光耀, 2016），但红树林土壤pH值通常呈酸性，可能有助于硫酸根离子的吸附，可能影响元素矿化和微生物组成、多样性及活性，进而影响红树林内元素循环。目前有关硫酸根离子对红树林的影响研究较少。在厌氧环境中，硫酸盐的增加，使得沉积物中“酸可挥发性硫化物（AVS，Acid volatile sulfide）”含量显著增加；AVS对沉积环境中的重金属离子具有极强的结合能力（Allen et al., 2003），可竞争吸附部分“酸可提取态”中的重金属，从而减小了沉积物重金属的生物可利用率，有助于沉积物重金属污染的改善。龚子同和张效补（1994）研究指出红树植物体内含硫量高，含硫量范围在0.13~0.95%之间，平均0.4%。而亚热带地区的一般灌木类植物含硫量范围0.03~0.26%，平均0.084%，远低于红树林体内含量。因此硫是红树林的重要组成或营养元素。通过调查发现，我国红树林沉积物是潜在的酸性硫酸盐土，具有高硫特征。一般滨海盐土含硫量仅0.034%，而红树林土壤中含量达0.1%以上，最多达0.43%。红树林土壤中硫主要来自海水中硫酸盐，硫酸盐通过矿物吸附沉降并埋藏在红树林土壤中，以黄钾铁矾[KFe3(SO4)2(OH)6]或钠铁矾[NaFe3(SO4)2(OH)6]形式存在；或在厌氧条件下通过硫还原细菌还原至还原态硫，与矿物铁结合生成黄铁矿(FeS2)。目前红树林如何吸收利用S尚不明确，但根据目前已有研究结果，红树林土壤为硫酸盐环境，硫酸盐对红树林的生长至关重要，表现为自身蛋白合成或组织构造对大量S元素的需求，以及硫酸盐-硫转化过程对红树林根本吸收P、Fe等营养元素的促进影响，因此红树林对硫酸盐的耐受程度较高，对环境硫酸盐浓度变化不敏感。

事故排放硫酸盐会扩散至金鼓江红树林分布区，增幅十分有限（＜10mg/L），影响有限，但应在排废期间密切关注红树林的生长变化。

3、小结

若配酸槽1t稀硫酸泄漏全部进入雨水管道，会导致海水中硫酸盐浓度增大，但增量有限，影响范围有限，对附近红树林的影响有限，地表水风险影响可接受。

- 地下水风险影响分析

1.事故情景

假设X19车间1台75m3洗水外排槽发生破损全部泄漏，槽罐区地坪破损（假设破损面积为20m2），发生风险事故后，24h内泄漏得到控制，则风险事故下渗时间为24h。渗漏强度以钢筋混凝土结构渗漏强度2L/（m2·d）的100倍考虑，则含钴废水渗漏量为4000L/d，本报告以钴、COD、氨氮、硫酸盐作为预测因子，进入地下水中的污染物分别为0.004kg、0.6kg、3kg、87.427kg。

2、预测方法及相关参数

相关参数与地下水影响分析相同，详见&4.2.3.4章节，采用瞬时点源预测模式。

3、预测结果

- 洗水外排槽泄漏钴浓度预测结果表

| 浓度（mg/L） 距离（m） | 100d |  | 365d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 10 | 0.0018 | 0.0118 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 20 | 0.0043 | 0.0143 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 40 | 0.0117 | 0.0217 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 60 | 0.0117 | 0.0217 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 80 | 0.0043 | 0.0143 | 0.0002 | 0.0102 | 0 | 0.01 |
| 100 | 0.0006 | 0.0106 | 0.0007 | 0.0107 | 0 | 0.01 |
| 120 | 0 | 0.01 | 0.0018 | 0.0118 | 0 | 0.01 |
| 140 | 0 | 0.01 | 0.0038 | 0.0138 | 0 | 0.01 |
| 160 | 0 | 0.01 | 0.0059 | 0.0159 | 0 | 0.01 |
| 180 | 0 | 0.01 | 0.0069 | 0.0169 | 0 | 0.01 |
| 200 | 0 | 0.01 | 0.0063 | 0.0163 | 0 | 0.01 |
| 220 | 0 | 0.01 | 0.0043 | 0.0143 | 0 | 0.01 |
| 240 | 0 | 0.01 | 0.0022 | 0.0122 | 0 | 0.01 |
| 260 | 0 | 0.01 | 0.0009 | 0.0109 | 0 | 0.01 |
| 280 | 0 | 0.01 | 0.0003 | 0.0103 | 0 | 0.01 |
| 300 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.0101 | 0 | 0.01 |
| 320 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0001 | 0.0101 |
| 340 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0002 | 0.0102 |
| 400 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0012 | 0.0112 |
| 500 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0042 | 0.0142 |
| 600 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.0012 | 0.0112 |
| 1000 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 1200 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 1700 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |

注：背景值以检出限的一半计。

图4.3-5  事故发生后100天钴浓度分布图

图4.3-6  事故发生后365天钴浓度分布图

图4.3-7  事故发生后1000天钴浓度分布图

- 洗水外排槽泄漏耗氧量浓度预测结果表

| 浓度（mg/L） 距离（m） | 100d |  | 365d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 10 | 0.1483 | 5.5183 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 |
| 20 | 0.3598 | 5.7298 | 0.0001 | 5.3701 | 0 | 5.37 |
| 40 | 0.9779 | 6.3479 | 0.0006 | 5.3706 | 0 | 5.37 |
| 60 | 0.9779 | 6.3479 | 0.0034 | 5.3734 | 0 | 5.37 |
| 80 | 0.3598 | 5.7298 | 0.0159 | 5.3859 | 0 | 5.37 |
| 100 | 0.0487 | 5.4187 | 0.0564 | 5.4264 | 0 | 5.37 |
| 120 | 0.0024 | 5.3724 | 0.1522 | 5.5222 | 0 | 5.37 |
| 140 | 0.0001 | 5.3701 | 0.3125 | 5.6825 | 0 | 5.37 |
| 160 | 0 | 5.37 | 0.4877 | 5.8577 | 0 | 5.37 |
| 180 | 0 | 5.37 | 0.5788 | 5.9488 | 0 | 5.37 |
| 200 | 0 | 5.37 | 0.5223 | 5.8923 | 0 | 5.37 |
| 220 | 0 | 5.37 | 0.3583 | 5.7283 | 0 | 5.37 |
| 240 | 0 | 5.37 | 0.1869 | 5.5569 | 0.0001 | 5.3701 |
| 260 | 0 | 5.37 | 0.0742 | 5.4442 | 0.0003 | 5.3703 |
| 280 | 0 | 5.37 | 0.0224 | 5.3924 | 0.0008 | 5.3708 |
| 300 | 0 | 5.37 | 0.0051 | 5.3751 | 0.0024 | 5.3724 |
| 320 | 0 | 5.37 | 0.0009 | 5.3709 | 0.0061 | 5.3761 |
| 340 | 0 | 5.37 | 0.0001 | 5.3701 | 0.0143 | 5.3843 |
| 400 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0.1004 | 5.4704 |
| 500 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0.3505 | 5.7205 |
| 600 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0.1004 | 5.4704 |
| 1000 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 |
| 1200 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 |
| 1700 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 | 0 | 5.37 |

注：表中耗氧量数据已由COD转换。

图4.3-8  事故发生后100天耗氧量浓度分布图

图4.3-9  事故发生后365天耗氧量浓度分布图

图4.3-10  事故发生后1000天耗氧量浓度分布图

- 洗水外排槽泄漏氨氮浓度预测结果表

| 浓度（mg/L） 距离（m） | 100d |  | 365d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 10 | 1.35 | 8 | 0.0002 | 6.6502 | 0 | 6.65 |
| 20 | 3.2379 | 9.8879 | 0.0006 | 6.6506 | 0 | 6.65 |
| 40 | 8.8016 | 15.4516 | 0.005 | 6.655 | 0 | 6.65 |
| 60 | 8.8016 | 15.4516 | 0.0306 | 6.6806 | 0 | 6.65 |
| 80 | 3.2379 | 9.8879 | 0.1429 | 6.7929 | 0 | 6.65 |
| 100 | 0.4382 | 7.0882 | 0.5075 | 7.1575 | 0 | 6.65 |
| 120 | 0.0218 | 6.6718 | 1.37 | 8.02 | 0 | 6.65 |
| 140 | 0.0004 | 6.6504 | 2.8123 | 9.4623 | 0 | 6.65 |
| 160 | 0 | 6.65 | 4.3894 | 11.0394 | 0 | 6.65 |
| 180 | 0 | 6.65 | 5.2092 | 11.8592 | 0 | 6.65 |
| 200 | 0 | 6.65 | 4.7006 | 11.3506 | 0 | 6.65 |
| 220 | 0 | 6.65 | 3.2252 | 9.8752 | 0.0002 | 6.6502 |
| 240 | 0 | 6.65 | 1.6825 | 8.3325 | 0.0007 | 6.6507 |
| 260 | 0 | 6.65 | 0.6674 | 7.3174 | 0.0024 | 6.6524 |
| 280 | 0 | 6.65 | 0.2013 | 6.8513 | 0.0074 | 6.6574 |
| 300 | 0 | 6.65 | 0.0462 | 6.6962 | 0.0215 | 6.6715 |
| 320 | 0 | 6.65 | 0.008 | 6.658 | 0.0549 | 6.7049 |
| 340 | 0 | 6.65 | 0.0011 | 6.6511 | 0.1286 | 6.7786 |
| 400 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0.9036 | 7.5536 |
| 500 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 | 3.1539 | 9.8039 |
| 600 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0.9036 | 7.5536 |
| 1000 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 |
| 1200 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 |
| 1700 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 | 0 | 6.65 |

图4.3-11  事故发生后100天氨氮浓度分布图

图4.3-12  事故发生后365天氨氮浓度分布图

图4.3-13  事故发生后1000天氨氮浓度分布图

- 洗水外排槽泄漏硫酸盐浓度预测结果表

| 浓度（mg/L） 距离（m） | 100d |  | 365d |  | 1000d |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 | 贡献值 | 预测值 |
| 10 | 39.3356 | 867.3356 | 0.0057 | 828.0057 | 0 | 828 |
| 20 | 94.3611 | 922.3611 | 0.018 | 828.018 | 0 | 828 |
| 40 | 256.5 | 1084.5001 | 0.1452 | 828.1452 | 0 | 828 |
| 60 | 256.5 | 1084.5001 | 0.8919 | 828.8919 | 0 | 828 |
| 80 | 94.3611 | 922.3611 | 4.1651 | 832.1651 | 0 | 828 |
| 100 | 12.7704 | 840.7704 | 14.7886 | 842.7886 | 0 | 828 |
| 120 | 0.6358 | 828.6358 | 39.9252 | 867.9252 | 0 | 828 |
| 140 | 0.0116 | 828.0116 | 81.9564 | 909.9564 | 0 | 828 |
| 160 | 0 | 828 | 127.918 | 955.9184 | 0 | 828 |
| 180 | 0 | 828 | 151.809 | 979.8093 | 0.0003 | 828.0003 |
| 200 | 0 | 828 | 136.987 | 964.9869 | 0.0012 | 828.0012 |
| 220 | 0 | 828 | 93.9886 | 921.9886 | 0.0051 | 828.0051 |
| 240 | 0 | 828 | 49.0327 | 877.0327 | 0.0197 | 828.0197 |
| 260 | 0 | 828 | 19.4497 | 847.4497 | 0.0686 | 828.0686 |
| 280 | 0 | 828 | 5.8662 | 833.8662 | 0.2167 | 828.2167 |
| 300 | 0 | 828 | 1.3453 | 829.3453 | 0.6193 | 828.6193 |
| 320 | 0 | 828 | 0.2346 | 828.2346 | 1.6013 | 829.6013 |
| 340 | 0 | 828 | 0.0311 | 828.0311 | 3.7466 | 831.7466 |
| 400 | 0 | 828 | 0 | 828 | 26.3334 | 854.3334 |
| 500 | 0 | 828 | 0 | 828 | 91.9125 | 919.9125 |
| 600 | 0 | 828 | 0 | 828 | 26.3333 | 854.3333 |
| 1000 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 |
| 1200 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 |
| 1700 | 0 | 828 | 0 | 828 | 0 | 828 |

图4.3-14  事故发生后100天硫酸盐浓度分布图

图4.3-15  事故发生后365天硫酸盐浓度分布图

图4.3-16  事故发生后1000天硫酸盐浓度分布图

根据预测，泄漏发生后，污染物影响范围从储罐向外，强度由大到小。泄漏发生后，区域地下水中的钴、耗氧量、氨氮、硫酸盐浓度逐渐增加，泄漏后100天、365天及1000天，地下水中钴浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准（0.05mg/L），最大浓度0.0217mg/L；因耗氧量、氨氮、硫酸盐背景浓度已超标，泄漏后100天、365天及1000天，下游地下水中耗氧量、氨氮、硫酸盐浓度均超标，最大浓度分别为6.35mg/L、15.45mg/L、1084.5mg/L，分别超标1.1倍、30倍、3.3倍；泄漏后34天污染物到达最近的东面厂界，1000天污染物未到达排泄边界。

- 地下水事故后果基本信息表

| 事故情形描述 | 75m3洗水外排槽全部泄漏，围堰内地坪损坏，废水下渗进入地下水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泄漏设备类型 | 储罐 |  | 操作温度/℃ |  | 25 |  | 操作压力/MPa |  | 0.101 |
| 泄漏 危险物质 | 钴 |  | 最大存在量 |  | 75t |  | 泄漏速率（kg/d） |  | 0.004 |
| 泄漏量 | 0.004kg |  | 泄漏频率 |  | 5×10-6/a |  |  |  |  |
| 危险物质 | 地下水环境影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钴 | 厂区边界 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 东面厂界 | 60 |  | / |  | / |  | 0.0217 |  |
|  | 敏感目标名称 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 无 | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 耗氧量 | 厂区边界 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 东面厂界 | 44 |  | 1 |  | 1000 |  | 6.35 |  |
|  | 敏感目标名称 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 无 | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 氨氮 | 厂区边界 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 东面厂界 | 40 |  | 1 |  | 1000 |  | 15.45 |  |
|  | 敏感目标名称 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 无 | / |  | / |  | / |  | / |  |
| 硫酸盐 | 厂区边界 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 东面厂界 | 34 |  | 1 |  | 1000 |  | 1084.5 |  |
|  | 敏感目标名称 | 到达时间/d |  | 超标时间/d |  | 超标持续时间/d |  | 最大浓度（mg/L） |  |
|  | 无 | / |  | / |  | / |  | / |  |

- 风险防范措施

- 园区相关风险防范措施

园区风险防范措施如下：

1.危险化学品使用、贮存和运输过程环境风险防范措施

（1）危险化学品使用一定要严格按照《危险化学品安全管理条例》、《化学危险品安全处理条例实时细则》（化劳发〔1992〕667号）、《工作场所安全使用化学危险品规定》（劳部发〔1996〕423号）、《广西壮族自治区实施<危险化学品安全管理条例>办法》（广西壮族自治区人民政府令第6号）等法律法规，对所使用的危险化学品的安全使用、贮存、运输、装卸等相应规定进行。

（2）防火、防爆措施

①在设计中严格执行有关防火、防爆规范和规定，严格执行各有关建筑物的防火间距。为防止存在爆炸和火灾危险的气体从设备泄漏，应设置监控仪器及报警装置，组成严密的消防系统。采取可行的防雷防静电措施，确保安全。

②在建、构筑物的单体设计中，严格按照要求的耐火等级，在结构形式及材料选用上均需满足防火、防爆要求。各装置均设置应急和消防设备等。

③在总图布置上，严格按照防火、防爆要求，保证各厂房间防火间距，同时还考虑消防通道的畅通，根据厂区的具体条件设置必要的消火栓和消防管网。

④电气和仪表的设计中严格按照电气防爆设计规范执行，设计中将能产生电火花的设备放在远离现场的配电室内，并采用密闭电器。对于确定为防爆场所的厂房，按爆炸危险场所类别、等级、范围选择电气设备，设计良好的接地系统，保证电机和电缆不出现危险的接触电压，对于仪表灯、按钮、保护装置应选用密闭型。

⑤电气设计中，需按防雷、防静电规划要求，对使用易燃易爆介质的工艺设备及管道均作防静电接地处理。对于高大建构筑物均采用避雷针和避雷带相结合的避雷方式，并设置防感应雷装置。同时设有良好的接地系统，并连成接地网。

⑥自控设计中对重要的参数设置越限报警系统，调节系统在紧急状态下均可手动操作，对处于爆炸区域的操作室设正压通风。

⑦根据危险品理化性质，在贮罐区设置相应的有效消防设施（如泡沫消防设施及喷淋水系统），防患于未然。

⑧在易燃易爆车间、生产岗位及库房配备必要的消防器材及消防工具，如干粉灭火器等，这些器材应由专人保管，定期检查，以备事故时应急用。管理人员必须具备防火灭火知识。

⑨危险物品爆炸的防治：（a）对锅炉爆炸等物理爆炸的防治，首先是要求各入园企业选用质量符合国家标准的先进设备；其次是应对有关设备进行定期检查并进行必要的日常维护，保证其正常运转，消除爆炸隐患。锅炉的运行要严格遵守《蒸汽锅炉安全技术监察规程》。锅炉应装设高低水位警报器，锅炉用水水质应符合《低压锅炉水质标准》。运行的锅炉每两年应进行一次停炉内、外部检验；新锅炉运行的头两年及实际运行时间超过10年的锅炉，每年应进行一次内、外部检验；锅炉停止运行1年以上需恢复运行、受压元件经重大修理改造及重新运行1年后和锅炉运行对设备可靠性有怀疑等情况，均应进行内、外部检验；水压试验一般每 6 年进行一次；其次按 GB150-1998《钢制压力容器》对压力容器进行设计、制造和验收，参照《压力容器安全监察规程》、《锅炉压力容器安全监察暂行条例》，制定压力容器安全操作规程，并严格遵守和贯彻实施，确保压力容器安全运行，并定期对压力容器进行检验及维护。在压力容器发生爆炸时，应立即成立指挥中心，抢救受伤人员。（b）对化学爆炸的防治：一是对易燃易爆化学物品归类、单独存放一室，经常检查危险品贮藏情况，及时消除事故隐患；二是制定严格、完善的管理制度，加强对易燃易爆物品的管理；三是安装相应的预测报警装置；四是要求对有毒有害物质的使用一定要按照操作规程进行。（c）对粉尘爆炸的防治，首先要控制粉尘的产生和积聚，可采取加强通风、设除尘室、经常清扫、喷水雾、提高室内空气中相对湿度等措施。一般相对湿度提高到 65%，粉尘就不易在空气中悬浮，应控制车间粉尘浓度在10mg/m3以下，防止粉尘燃烧和爆炸；其次是控制爆炸范围，在相邻车间中设水幕，阻止爆炸延伸，厂房建筑要有泄压设施；第三是要严格控制火源，在有粉尘产生的车间严禁明火，加强设备、管道的密封设计，防止粉尘和腐蚀介质外泄。

（3）对操作人员加强安全知识教育，认真执行操作规程和安全规程，操作人员要配备个人防护用具。

（4）危险化学品的运输：易燃易爆物质和危险化学品的运输要按照国家有关规定的要求执行。同时要加强运输车辆的检修和保护，提高驾驶人员的驾驶技术和责任心。此外还要注意天气变化情况，在多雾、大风、暴雨的天气条件下不宜运输危险化学品，防止发生运输事故而引发环境污染事故的发生。

（5）天然气管道运输环境风险防范措施

设计阶段：优化路由，尽量避开居民区以及复杂地质段，以减少由于天然气泄漏引起的火灾、爆炸事故对居民的危害。对管道沿线人口密集、房屋距管线较近等敏感地区，提高设计系数，增加管线壁厚，以增强管道抵抗外部可能造成破坏的能力。设计选用质量可靠的管材和工艺设备，保证管道的带压运行安全，具备可靠安全泄压就地保护措施。管线采用防腐材料和牺牲阳极法相结合的方式可靠防腐。各设施采用高质量、高可靠性产品，关键部件和附件充分考虑工艺过程及物料特性的要求。为防止泄漏引起爆炸、燃烧、在站场的重要地点、控制室等设置可燃烧气体浓度探测报警装置。设置紧急截断阀和放空系统，可保障压力超限时不危害设施安全。站内电器设备、设施的选型、设计、安装及维护等均需符合规范。采取防雷和防静电设计。消防设计符合相关规范的要求。站场内配备一定数量的移动灭火器材；平面布置符合防火间距的要求。建筑结构耐火等级达到要求。

施工阶段：严格挑选施工队伍，管道施工单位应持有劳动行政部门颁发的压力管道安装许可证。从事管道焊接以及无损检测的检测人员，必须按有关规定持证上岗。严格遵守施工规范，并有严格的施工监理制度，应由有资格的监理单位对施工质量进行监督、检查。对工程中所使用的设备及附件，应严格进行施工安装前的质量检验，检验合格后方可进行施工安装。施工过程中，施工单位编制“安全施工预案”，经相关部门批准后，再进行施工。进行水压试验，排除更多的存在焊缝和母材的缺陷，从而增加管道的安全性。施工完毕后，应由项目建设主管部门对管道的施工质量进行监督检验。

运营阶段：严格控制天然气的气质，定期检修，排除管内污物。定期检查管道安全保护系统(如截断阀、安全阀、放空系统等)，使管道在超压时能够得到安全处理。管道标志桩应尽可能清晰，特别是管道穿越铁路、公路时，标志桩可从不同的方位和角度看清。巡线员定期巡线，发现危及管道安全的情况及时处理和汇报。加大巡线频率，提高巡线的有效性，发现对管道安全有影响的行为，应及时制止、采取相应措施并向上级报告。在管道系统投产运行前，应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。制订应急操作规程，在规程中应说明发生管道事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响，另外还应说明与管道操作人员有关的安全问题。操作人员每周应进行安全活动，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。对管道沿线的居民作好宣传，张贴《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，加强居民认识。建设单位大修及事故抢修依托西气东输二线维抢修中心完成，该中心设在南宁，由于距离较远，运营期间应将其也纳入应急演练之内，同时寻求项目所在地地方抢维修队伍的支持。对管道两侧200m范围和站场厂界1000m内的受管道风险事故影响的集中居民区和社会关注区的居民作好事故应急宣传，保证一旦发生天然气泄漏事故时，能作出正确反应。建设单位应随时保持与管道沿线主管部门的联系，杜绝沿线设施建设过程中的占管、压管及其他破坏管道的活动，降低第三方破坏管道引发环境风险事故的可能性。

2.生产设备故障及污染治理设施运行事故环境风险防范措施

（1）制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，对设备的运行进行实时监控，严格执行生产管理的规章制度和操作规程，对操作工人要加强技术培训，防止工人误操作而导致事故的发生。

（2）要合理安排生产和检修计划，降低设备故障的出现，对生产系统容易出现故障的设备要有一定数量的库存。

（3）建立设备管理信息系统，注重设备状态监测和故障诊断，使设备管理从事后维修向预测预报过渡，降低设备突发故障率，避免重大事故发生。

（4）加强污水处理站的管理，确保污水处理设施的正常运行；另外必须建立事故应急池，当发生污水处理设施事故时，可将废水临时排放到应急池中，并立即停止生产，抢修污水处理设施，待污水处理设施恢复运行后再恢复生产，同时将应急池内贮存的废水抽回污水处理站处理，杜绝废水直接外排。

3.固废风险防范措施

要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》的要求对固体废物进行企业内暂存，并定期清理外运。

- 企业已有的主要风险防范措施

1.已有的地表水风险防范措施

（1）三级风险防范体系

①一级风险防范措施—地沟及围堰

装置区、罐区围堰及其配套设施（如备用罐、储液池、导流设施、清污水切换设施等），防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；设置车间事故废水、废液的收集系统。各车间内建地沟，储罐设置围堰，地沟及围堰内设泵或管线与厂区事故应急池相连，可及时将废水导排至事故应急池。若化学品储罐发生泄漏，首先将泄漏物料收集在围堰内，待事故妥善处理后将可回收部分进行回收利用，不可回收部分收集进入事故应急池中，分批送至污水处理站进行处理后达标排放。

正常情况下，罐区排水阀门处于常开状态超过15min后，罐区内洁净雨水进入市政管网排放；当发生泄漏时，罐区排水阀门处于关闭状态，以使突发性泄漏的物料囤积在罐区内，不跑到外围。

②二级风险防范措施—事故应急池

目前厂区设有3个事故应急池，总容积1500m3，其中地块一的200m3，地块二的500m3，地块三的800m3。

若泄漏物料超过储罐/储槽围堰高度的三分之二，应立即打开阀门，将泄漏物料引入事故池，避免泄漏物料溢流出围堰，待事故妥善处理后，将可回收部分进行回收利用，不可回收部分分批送污水处理站处理后达标排放；若泄漏物料量超过事故池容量的三分之二而事故仍无法得到有效控制，应立即采取停产措施。

一般情况下企业生产设施发生泄漏的可能性较小，且事故发生后较易控制，可将风险控制在车间或厂区内；污水处理系统出现自身故障或由其他外部因素影响而发生故障的几率相对较大，若污水处理站发生事故，导致污水无法处理达标，可将该污水排入事故池中暂存。

③三级风险防范措施—雨水废水排口闸阀

一般情况下，事故发生后，一级、二级风险防范措施即能够将事故控制在厂内，但由于特殊原因或者不可抗拒因素，危害难以控制。

在厂区雨水和废水排口设置闸阀，一旦由于强烈不可抗力造成物料或污水泄漏，停产后一级、二级风险防范措施未能全部储存物料或污水，应立即关闭闸阀，避免事故废水由雨水排口进入外环境，最大限度避免事故废水进入地表水体。

图4.3-17  水环境风险防控体系封堵措施体系示意图

图例：

雨水阀

污水排放口阀门

图4.3-18  厂区水封堵位置示意图

（2）雨水系统

目前厂区设有3个初期雨水池，总容积9000m3，其中地块一的1000m3，地块二的4500m3，地块三的3500m3。

雨水管沟内也在关键节点设置闸门、管线与厂区事故池相连，废水一旦进入雨水系统，可将废水引至事故池后再送至污水处理站处理，阻断事故废水直接通过雨水系统进入厂外水体，造成污染。

（3）事故状态下废水收集机制

事故情形下，事故生产废水可直接进入事故池进行暂存，若发生储罐/储槽泄漏事故，泄漏物料首先由围堰进行收集，后导入事故池等待处理；初期雨水经雨水沟闸板阀截留后进入初期雨水收集池暂存，后分批进入污水处理站处理，雨水排口设有闸阀，一旦生产事故废水（如池体溢流）、消防废水等混入雨水管网，可关闭闸阀避免事故废水通过雨水管网进入外环境。

2.已有的大气风险防范措施

（1）物料泄漏应急、救援及减缓措施

当发生易燃易爆或有毒有害物料泄漏时，可根据物料性质，选择采取以下措施，防止事态进一步发展。

①根据事故级别启动应急预案。

②根据装置各高点设置的风向标，将无关人员迅速疏散到上风向安全区，对危险区域进行隔离，并严格控制出入，切断火源；根据需要疏散周围居住区人群。

③易挥发易燃液体泄漏时，用工业覆盖层或吸附/吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。

④小量液体泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗（除硫酸外），稀释水排入废水系统；大量液体泄漏：构筑临时围堤收容。用泡沫覆盖，降低挥发蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或外委资质单位处置。

⑤氨水泄漏事故应急措施：

氨水泄漏的部位主要有氨水储罐区、反应车间及氨水物料输送管线的阀门及泵等部位，设置氨水泄漏检测报警装置和水喷淋装置。

如果是氨水管线或阀门泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并根据氨的泄漏量对泄漏区进行隔离，严格限制人员出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。找到泄漏源后立即关门相应的物料输送管线的阀门，并用水喷淋，吸收泄漏挥发到空气中的氨，以减少氨的挥发量。吸收氨水的废水通过车间外的环形水沟排入事故收集池内。

如果是氨水储罐泄漏，立即开启水喷淋装置，吸收泄漏挥发到空气中的氨，并使用应急泵进行紧急倒料，送入到另一个贮罐中，以减少氨的泄漏和挥发量。吸收氨水的废水暂时储存于氨水储罐区的防火堤内，并通过管道排入事故收集池内。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并根据氨的泄漏量对泄漏区进行隔离，严格限制人员出入。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。切断火源，并对氨水储罐区的泄漏点进行堵漏，控制氨水的泄漏量。

⑥盐酸、硫酸储罐泄漏风险防范措施

- 盐酸、硫酸风险防范措施表

| 序号 | 风险因素 | 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 盐酸 |  |  |
| 使用储存环节 | 反应设备槽、储罐发生泄漏 | 1、盐酸储罐应设高液位报警器，并设截止阀。盐酸储罐区设置HCl 检测报警器探头。 2、工作人员如皮肤接触，应立即脱去污染衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟，如溅入眼中，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟； 迅速控制泄漏点源，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入； 3、建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服，从上风处进入现场，尽可能切断泄漏源； 4、合理通风，加速扩散，喷水或其他稀碱液中和，构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水； 5、联系设备对废水进行收集回收、稀释、中和，用黄沙和泥土吸除渗出的溶液。 |
| 硫酸 |  |  |
| 使用、储存环节 | 反应设备槽、储罐发生泄漏 | 1、在硫酸储罐周围设置围堰，围堰内铺设耐酸砖地面。 2、如硫酸外泄，处理人员应戴好耐酸防护服、防毒面具与橡皮手套再进行泄漏物的处理； 3、被硫酸污染后的地面上洒上碳酸钠或烧碱中和后，再用水冲洗； 4、禁止直接用水冲洗硫酸外泄液； 5、派专人不定期对硫酸贮罐及输出管道、阀门等部件进行检修，及时更换即将损坏的零件； 6、硫酸贮罐应放置于通风、阴凉和干燥的地方，且地坪需经耐酸处理； 7、在硫酸贮罐周围不能堆放易燃物品，不能有火源与热源； 8、附近相关设备要接地线； 9、配备碱性溶液，以备职工在操作中被硫酸灼伤可进行一定的处理； 10、在厂区应配备一定量碱以防应急处理使用； 11、根据规定对贮存设备进行分级，按分级要求，确定检查频率，并保存记录。 |

⑦天然气风险防范措施

- 天然气风险防范措施

| 序号 | 风险因素 | 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 使用环节 | ⑴管线发生泄漏或爆炸；⑵员工生产操作技术不符合规范导致氨气泄漏；⑶连接管阀门密封不严泄漏。 | 1、控制天然气的泄漏； 2、设立警戒区域，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区； 3、严禁火种进入警戒区域。进入现场人员严禁携带手机、非防爆对讲机、照相机、录像机，必要时切断事故现场电源； 4、对泄漏物进行收容、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故发生。 |

3.已有的地下水风险防范措施

厂区已建工程采取分区防渗措施。

目前企业已设置4个地下水监控井，分别为2#（一号地块西北角）、3#（一号地块东南角）、4#（二号地块东南角）、5#监控井（三号地块东南角）。

图4.3-19  厂区地下水监控井分布示意图

4.现有工程应急物资

建设单位广西中伟新能源科技有限公司已委托编制了突发环境事件应急预案并在钦州市生态环境局备案成功。目前已有的应急储备物资见表4-78。

- 应急储备物资明细表

| 序号 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 功能 | 规格 | 补充物资情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二级化学防护服装（红色） | 套 | 4 | 人员防护 | 带防化靴，防化手套 |  |
| 2 | 防化手套 | 副 | 15 |  | 雷克兰，防化耐油耐酸碱 |  |
| 3 | 防化靴 | 双 | 15 |  | 雷克兰，耐强酸碱，防水防砸 |  |
| 4 | 防酸碱防护服 | 套 | 15 |  | 耐酸碱 |  |
| 5 | 正压式空气呼吸器 | 台 | 6 |  | RHZK6.8/A |  |
| 6 | 自吸过滤式防毒面罩（半面罩） | 个 | 8 |  | 3200防尘 | 2 |
| 7 | 过滤式防毒面具 | 套 | 6 |  | 全面罩 |  |
| 8 | 消防安全腰带 | 根 | 5 |  | 105cm/高强丙纶/.承重1800kg |  |
| 9 | 雨衣 | 套 | 6 |  | 大、中、小号 |  |
| 10 | 安全绳 | 条 | 1 |  | Φ9.5*20m,尼龙，3C认证 | 1 |
| 11 | 隔离带 | 卷 | 2 | 警戒隔离 | 50m | 4 |
| 12 | 闪光警示灯 | 个 | 10 |  | 鼎达太阳能爆闪 |  |
| 13 | 高音喇叭 | 个 | 1 |  | CR-80，50W |  |
| 14 | 四合一气体检测仪 | 台 | 1 | 应急监测 | BH-4S/氨气+氧气+一氧化碳+硫化氢 | 1 |
| 15 | 风向标 | 个 | 4 |  | 标准型，2m支架 |  |
| 16 | 手提式多功能应急灯 | 个 | 3 | 应急照明 | 沃尔森，防爆，超亮远程 | 2 |
| 17 | 电缆线卷 | 套 | 1 |  | 220v，50m | 1 |
| 18 | 折叠式担架 | 付 | 2 | 伤员救护 | 医家用多功能折叠 |  |
| 19 | 医疗急救箱（内有纱布、绷带、医用酒精消毒棉球、碘伏） | 套 | 2 |  | 390*215*280mm/3层 |  |
| 20 | 空容器 | 个 | 2 | 填挖砂土、收集泄漏物 | 1m3 |  |
| 21 | 消防水带 | 条 | 6 |  | DN65 |  |
| 22 | 空压机 | 台 | 1 |  | 30L/无油 |  |
| 23 | 管道封堵气囊 | 个 | 4 |  | DN300/600耐酸碱腐蚀 |  |
| 24 | 防爆黄铜尖锹 | 把 | 3 |  | 190*240mm |  |
| 25 | 防汛沙袋 | 只 | 150 |  | 30*70 |  |
| 26 | 十字镐 | 把 | 10 |  | 十字镐 |  |
| 27 | 不锈钢潜水泵 | 台 | 2 |  | 220v，Q=10m3/h |  |
| 28 | 耐磨防腐泵 | 台 | 2 |  | 30FUH-20-5/25 |  |

- 项目依托的风险防范措施

1.依托的地表水风险防范措施

（1）依托现有三级防控体系

项目依托厂区现有的三级风险防范体系（详见&4.3.8.2）。

①依托事故池

根据《关于印发〈水体污染防控紧急措施设计导则〉的通知》（中国石化建标〔2006〕43号）相关要求，并参考《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）、《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017），结合项目的平面布置及现有工程事故池分布情况，核算依托事故池的有效性。

可作为事故排水的储存设施包括应急池、事故罐、防火堤内或围堰内区域。

VT=(V1+V2-V3)max +V4+V5

VT——事故储存设施总有效容积；

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，储存相同物料的按单个最大计，装置物料量按存留最大物料量的单个容器计，单罐最大的洗水外排槽75m3，储存系数0.9，最大物料量为67.5 m3；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3，根据设计方案X19车间火灾持续按3小时计，室内外消防用水合计35L/s，消防用水量为378m3。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3，洗水外排槽设有围堰，有效容积约72m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，0 m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，V5=10qF；q为降雨强度，按平均日降雨量计，单位为mm，q=qn/n，qn为年平均降雨量（1764.5mm），n为年平均降雨日数，钦州年平均降雨约171d；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，0.19hm2（X19车间），V5约为20 m3。

经计算，项目事故池有效容积应不小于398m3。地块二现有的500m3事故池可以满足风险防控要求，项目无需新增事故池容积。

（2）依托初期雨水池

项目占地范围的初期雨水已纳入现有工程进行核算，故无新增初期雨水，无需新增初期雨水池容积。

2.依托现有地下水监控井

项目依托现有4个地下水监控井，项目主要位于2#地块，根据图4.3-19，依托的4个地下水监控井可以满足本项目要求。

- 项目风险防范措施

1.新增地表水风险防范措施

企业已建立事故废水“三级防控体系”，项目新增一级风险防范措施详见表4-79。

- 新增一级风险防范措施

| 序号 | 名称 | 防范措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | X19车间 | ①车间内湿区生产区设置地沟和集水坑，设泵或管线与厂区事故应急池相连，防止液态物料漫流出车间； ②车间外氨水罐、配酸罐、双氧水罐、液碱罐、洗水外排槽等储罐设置0.6~0.7m高围堰。 |

2.新增地下水风险防范措施

（1）分区防渗

项目新增分区防渗措施，详见&5.2.3。

（2）跟踪监测

结合现有工程地下水监控井及监测因子，项目无需新增地下水监控井及监测因子。

（3）新增管道防护措施，管道均使用规格明确的管材，满足原料对管材温度、压力、化学等方面的要求，所用阀门、接口均采用渗漏措施，并通过了灵敏泄漏试验，生产过程中加强对输送管线的检查力度，实行专人定时对管线进行检查，发现泄漏立即通知生产部门停止生产，切断输送阀门，直至完全修复；对穿过道路的管廊和架空的管线地面均进行严格防渗措施，并在管廊设置收集沟，在出口设收集坑，出现泄漏情况能及时收集处理。

3.新增大气风险防控措施

（1）防雷接地按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《石油化工装置防雷设计规范》（GB50650-2011）中的有关规定设置。具有爆炸危险场所的工艺生产装置及建、构筑物，均进行防直击雷及防雷电感应，并各做接地体装置。其他建筑物，装设避雷网以防直接雷击。

（2）按照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）等设计规范，配备相应的消防器材，保证安全生产。

（3）项目装置设置自保系统、有毒可燃气体报警仪。

（4）应急疏散

厂内设置消防通道，当发生一般性危险物质泄漏、火灾等事故时，可将停车场作为临时应急安置场所，厂内非应急人员迅速沿厂内道路向远离事故发生源的方向疏散至临时应急安置场所。当发生较重大的环境风险事故时，厂内非应急人员迅速沿厂内道路快速就近出厂区，由陆海大道、滨海公路等道路疏散，周边居民就近沿道路向上风向一带疏散，在应急避难场所集合后，再根据安排进行下一步撤离安置。

疏散通道或消防车道的醒目处设置“禁止阻塞”标志；“安全出口”的标志设置在安全疏散门口的正上方；紧急出口或疏散通道中的门上设置“禁止锁闭”标志。

临时

应急

安置

场所

图4.3-20  应急疏散通道、安置场所位置示意图（a）

应急安置场所

图4.3-21  应急疏散通道、安置场所位置示意图（b）

4.生产装置事故防控措施

所有专用设备根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）进行选择。选用的机械、设备和电气设备符合国家或行业技术标准。

- 应急预案

- 应急预案编制要求

企业已编制突发环境事件应急预案并已备案，企业应根据项目新增内容对应急预案进行修编。

根据风险导则，本报告提出应急预案编制的原则要求。

1.预案适用范围

应急预案针对本项目一般性环境污染事件及其以上级别的环境污染及突发环境事件的应急处置，以及附属区域内产生不利影响的各类环境污染事件。

2.环境事件分类与分级

⑴ 国家突发环境事件分级

① 特别重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

a、因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

b、因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

c、因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

d、因环境污染造成区域生态功能丧失或该区域国家重点保护物种灭绝的；

e、因环境污染造成设区的市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

f、Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

g、造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

② 重大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

a、因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

b、因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

c、因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

d、因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

e、因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

f、Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

g、造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

③ 较大突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

a、因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

b、因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

c、因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

d、因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

e、因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

f、Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致 10 人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

g、造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

④ 一般突发环境事件

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

a、因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

b、因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

c、因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

d、因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

e、Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

f、对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

⑵ 企业突发环境事件分级

针对企业突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（生产工段、车间）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将企业突发环境事件分为三个不同的等级，事件分级依次为：

① 岗位级

a、可能引发企业突发环境事件的各因素的所有事件。

b、只需现场人员履行工作职责，启动相应的现场处置措施即可。

c、影响范围在操作岗位上。

② 车间级

a、事故已经发生或升级，企业主要生产设施需要关停，需立即采取行动以防止泄漏物扩散的事件。

b、现场人员要履行他们的职责，启动现场处置措施，需要启动厂区内部分应急组织。

c、影响范围在公司控制范围内。

③ 企业级

a、包括事件已经发生或升级，需要立即采取行动防止泄漏物外排出厂的事件，以保证厂区外部临近区环境的安全。

b、现场人员要履行他们的职责，可能需要厂区外援助以减轻事故的影响，各应急组织机构要全面启动。

c、影响范围超出公司控制范围。

在企业突发环境事件时与国家突发环境事件分级相对应，并与之有效的衔接。

3.组织机构与职责

企业应设立事故应急组织机构，并和当地消防中心、生态环境局建立正常的定期联系，并明确各机构职责。组织机构由总指挥、副总指挥及组成人员组成。

当发生重大事故时，由应急组织机构总指挥负责企业应急救援工作的组织和指挥。各职能部门职责如下：

⑴ 总指挥：决定启动、终止应急预案；全权负责事故应急处置的组织指挥，对应急方案进行决策；负责人员、资源配置、应急队伍的调动；根据事态发展和控制程度，适时提高或降低相应级别，并调整事故处置方案；协调事故现场有关工作；必要时向有关单位发出救援请求；接受政府的指令和调动；配合政府部门开展应急处置和事故调查工作；组织事故调查，总结应急救援工作经验教训，组织并迅速恢复生产。

⑵ 副总指挥：协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作；做好事故接警、报警、情况通报及事故处置工作指挥；负责事故的应急、抢险、抢修现场指挥、疏散、道路管制工作指挥；负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作指挥。

⑶ 通讯联络组的职责：主要负责应急过程中指挥部成员、及相关部门的通讯联络，保证应急过程中的通讯畅通，同时对事故的全过程做好处理记录和报告记录。

⑷ 现场抢救组的职责：做好设施的抢(排)险，人员和物资的疏散、转移以及对伤员的救护等工作。

⑸ 保卫警戒组职责：依照规定指挥控制事故发生区的秩序，人员疏散以及危险区的警戒工作，并作为机动人员随时待命。

⑹ 后勤保障组职责：主要负责事故及灾害抢险救灾所需物资的供应、调运及人员的安置等工作。

4.监控和预警

根据预警对应的突发环境事件危害程度、影响范围、控制事态的能力以及可以调动的应急资源，突发环境事件预警分为岗位级（蓝色）预警、车间级（黄色）预警和企业级（红色）预警三个等级。

5.应急响应

突发环境事件应急响应坚持属地为主的原则，相关单位配合。按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为重大（一级响应）、较大（二级响应）、一般（三级响应）三级。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

⑴ 一级响应

环境风险事故的影响和危害已经超出厂区边界，需要园区、当地政府等外部应急救援力量提供援助，或发生重大区域性自然灾害事件，企业应急救援力量需要紧密配合外部救援力量，完成各项应急救援工作。

⑵ 二级响应

出现污染事故，但通过动用厂区各专职和兼职应急救援力量即可有效处理的环境污染事故，厂区内所有应急救援力量进入现场应急状态。

⑶ 三级响应

预警应急为可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件。现场操作人员经过简单的应急救援培训即可完成事故现场的所有应急处置。

6.应急保障

⑴ 通信与信息保障

企业应建立有线、无线相结合的基础应急通信系统，并大力发展视频远程传输技术，保障通信畅通。同时，提供与应急工作相关的单位和人员的通信联系方式和方法。

⑵ 应急队伍保障

按照《突发环境污染事故应急预案》要求，建设好抢险救援辅助队伍，随时做好处理重特大事故的准备。同时，加强应急队伍的业务培训和应急演练，增加员工应急能力；加强与其他企业的交流与合作，不断提高应急队伍的素质和能力，与专业救护队签订救援协议。

⑶ 应急物资装备保障

主要的应急物资包括通信预警、急救设备以及为避免污染事故污染物外排和伤害的应急保障设施，并对其进行日常维护。

⑷ 经费保障

处置环境污染事故工作和平常演练所需的有关经费，每年安全部做预算，报总指挥批准，由财务科设立独立的应急经费，保证专款专用，并能随时取出。

⑸ 医疗急救保障

医疗急救保障由当地各医院给予救护支持，形成应急救援的医疗保障。

7.善后处理

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：

⑴ 及时调查环境污染事故的起因，对污染事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。

⑵ 收集相关资料存挡，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。

⑶ 对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作。

⑷ 对受损的设施设备进行检修等善后工作，当确定设施设备能正常运行时再恢复生产。

8.预案管理与演练

为了确保快速、有序和有效的应急反应能力，企业所有人员必须熟悉可能产生的各种紧急事故和应急行动。所有人员要接受安全和应急培训，使他们熟悉警报、疏散路线，安全躲避场所等。此外，应急反应组织的成员要求进行专业培训，并定期进行培训和演习。

- 企业应急预案与区域联动要求

为防治企业发生多米诺连锁事故，应建立单位自救、企业互救与社会救援相结合的区域联防联动机制，这是事故发生后能够控制事态扩大的有效举措。建立联防联动三级快速响应机制。一旦发生事故，本企业立即处置并通知相邻联防企业，一方面做好自身防范，另一方面做好互相救援工作；相邻联防企业接到互救报警电话，应立即参加互救应急救援；企业首先应判断事故是否可以靠自救和互救及时控制，否则立即上报上级，启动工业区级紧急救援预案。

项目应建立突然环境事件应急预案，应急预案应与钦州市应急预案有效衔接，主要包括应急组织机构、人员的衔接，预案分级响应的衔接，应急救援保障的衔接，应急培训计划的衔接，公众教育的衔接，风险防范措施的衔接，形成三级架构应急预案体系。同时，建设单位环境风险防控系统应纳入园区风险防控体系，与地方政府和园区险防控形成联动机制的三级风险防控体系，在日常风险防控工作和突发环境事件应急工作中要与园区紧密联系，在突发环境事件时能及时与园区、地方政府沟通，依托园区的风险防控设施和管理，实现企业与园区环境风险防控设施和管理的有效联动，有效防控环境风险。

- 风险评价结论

- 项目风险因素

项目涉及的危险物质包括硫酸钴晶体、21%氨水、稀硫酸、含钴废水等。

在风险识别的基础上，通过对项目环境风险类型及影响途径分析，项目危险因素主要考虑X19车间氨水罐、洗水外排槽及配酸槽泄漏。

- 环境敏感性及事故影响分析

厂区周边500m范围内人口为1700，厂区周边5km范围内人口约2.18万人，大气环境敏感程度为敏感；地表水和地下水环境敏感程度均为较敏感。

1、大气风险影响

根据预测，氨水泄漏：最不利气象条件下，最远影响距离为140m，各敏感目标氨浓度未超标，大气伤害概率为0；常见气象条件下，最远影响距离为20m，各敏感目标氨浓度未超标，大气伤害概率为0。

2、地表水风险影响

若配酸槽1t稀硫酸泄漏全部进入雨水管道，会导致海水中硫酸盐浓度增大，但增量有限，影响范围有限，对附近红树林的影响有限，地表水风险影响可接受。

3、地下水风险影响

泄漏发生后，区域地下水中的钴、耗氧量、氨氮、硫酸盐浓度逐渐增加，泄漏后100天、365天及1000天，地下水中钴浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准（0.05mg/L），最大浓度0.0217mg/L；因耗氧量、氨氮、硫酸盐背景浓度已超标，泄漏后100天、365天及1000天，下游地下水中耗氧量、氨氮、硫酸盐浓度均超标，最大浓度分别为6.35mg/L、15.45mg/L、1084.5mg/L，分别超标1.1倍、30倍、3.3倍；泄漏后34天污染物到达最近的东面厂界，1000天污染物未到达排泄边界。

- 环境风险防范措施和应急预案

项目主要采取的风险防范措施包括：设置DCS控制系统，可燃气体和有毒气体检测报警器，工艺装置的风险防范设施，车间内湿区生产区四周设置地沟及集水坑、车间外储罐设置围堰；设置三级防控体系；厂区进行分区防渗；编制企业突发环境事件应急预案，并体现分级响应、区域联动，与园区及地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。

- 风险评价小结及建议

1、结论

在采取报告书提出的风险防范措施并严格制定环境突发事故应急预案，配备应急物资，保证突发环境风险事故时，能按应急预案采取应急措施的情况下，项目环境风险在可控范围内。

2、建议

⑴ 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，将项目纳入企业突发环境事故应急预案中，并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

⑵ 建设单位安全环保部等工作人员对公司各级领导和员工进行相应的各级《环境风险事故应急预案》进行宜传和培训，并定期组织演练。

⑶ 在后续的设计、建设和运行过程中，严格按照国家、行业和地方的法律法规和相关标准、规范的要求，健全、完善、落实和保持公司风险源的安全控制措施和设施。

- 环境保护措施及其可行性论证

根据国家和地方相关环保法律、法规的规定，建设项目必须遵守国家有关环境保护管理的要求，污染物排放不得超过国家或地方规定的强制性污染物排放标准。

本章将针对工程分析提出的污染源及其拟采用的环保措施的可行性进行分析评述，并提出相应的对策与建议。

  - 施工期污染防治对策

施工期主要污染物为施工扬尘、施工机械设备废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。本项目已变更完成，根据现场勘查，施工废气、施工废水带来的污染对周边环境影响较小，建筑垃圾等均已妥善处置。

  - 运营期污染防治措施

  - 大气污染防治措施

        - 项目变更后废气治理措施汇总表

| 污染源 | 排气筒编号 | 污染因子 | 处理措施 | 排气筒参数 （高度/内径/温度） | 风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应、洗涤废气 | DA145 | 氨气 | 吸收塔 | 20/1.1/25 | 47000 |
| 干燥、破碎、 包装粉尘 | DA146 | 颗粒物、钴及其化合物 | 脉冲布袋除尘器 +吸收塔 | 20/1.1/60 | 47000 |

- 废气治理措施可行性分析

1、反应、洗涤废气

合成反应废气、压滤废气一同经吸收塔处理，经1根20m高排气筒（DA145）排放。

吸收塔工作流程为：废气由引风机引入吸收塔，与喷淋液进行气液两相充分接触吸收。废气经过净化后，再经除雾板脱水除雾后从吸收塔上端排气管排入大气。吸收液在塔底经水泵增压后在塔顶喷淋而下，最后回流至塔底循环使用。

吸收塔的性能特点：

（1）适用范围广：适用于生产过程中排放的有机废气、氨、硫酸、盐酸、氢氟酸等尾气及二氧化硫、氮氧化物等酸性气体。

（2）净化效率高：喷淋比表面积大，对氨气净化效率可达93%~97%。

（3）吸收塔设备占地面积小：净化塔采用PP、FRP等材料，将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组成一套完整的工业废气处理设备，结构紧凑，便与现场安装及操作管理，占地面积小。

厂区氨水储罐呼吸废气经吸收塔处理后排放，氨气处理方式与本项目反应、洗涤废气处理方式相同。根据《广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）竣工环境保护验收报告》中对项目氨水罐区排气筒的监测数据（详见表5-2），吸收塔处理氨气效率为97%；本次评价保守考虑吸收塔处理效率按90%计。

        - 氨水储罐呼吸废气验收监测结果

| 项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 吸收塔处理前 |  |  |  | 吸收塔处理后 |  |  |  |
|  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 标干烟气 流量m3/h | 104 | 104 | 147 | 118 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 流速m/s | 1.10 | 1.10 | 1.56 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| 烟温℃ | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 实测浓度 mg/m3 | 570 | 563 | 557 | 563 | 18.1 | 17.2 | 18.3 | 17.9 |
| 排放速率 kg/h | 0.059 | 0.059 | 0.082 | 0.067 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0019 |

根据工程分析可知，合成反应废气、压滤废气一同经吸收塔处理，DA145排气筒排放的氨气浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。因此合成反应废气、压滤废气一同经吸收塔处理排放方式可行。合成反应废气、压滤废气类比本厂三元前驱体生产线反应釜、压滤废气实测数据，反应、压滤废气经吸收塔处理后，氨气浓度在7.57~18.3 mg/m3之间，氨气浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

DA145排气筒高度为20m，排气筒高度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）不低于15m要求。

2、烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘

破碎粉尘、包装粉尘一同经布袋除尘器处理后，与烘干粉尘一同经吸收塔处理后通过DA146排气筒排放。

袋式除尘器属粉尘颗粒物去除可行性技术，参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），袋式除尘器去除粉尘颗粒物效率为99%~99.99%，本次评价保守考虑袋式除尘器+湿式除尘器综合处理效率按99%计；参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（HJ1097-2020），湿式除尘处理颗粒物效率为80~98%，烘干粉尘经湿式除尘效率按90%计。根据工程分析可知，破碎粉尘、包装粉尘一同经布袋除尘器处理后，与烘干粉尘一同经吸收塔处理后通过DA146排气筒排放，DA146排气筒排放的颗粒物、钴及其化合物浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。因此破碎粉尘、包装粉尘一同经布袋除尘器处理后，与烘干粉尘一同经吸收塔处理方式可行。烘干粉尘类比本厂三元前驱体生产线单体烘箱废气实测数据，烘干粉尘经吸收塔处理后，颗粒物浓度在1.3~2.9mg/m3之间，颗粒物浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求；包装粉尘类比本厂三元前驱体生产线包装粉尘实测数据，包装粉尘经吸收塔处理后，颗粒物浓度在1.4~8.7mg/m3之间，颗粒物浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求，并且本项目包装粉尘采用布袋除尘器+吸收塔处理，处理效率高于三元前驱体生产线包装粉尘吸收塔。

DA146排气筒高度为20m，排气筒高度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）不低于15m要求。

- 无组织废气治理措施

项目无组织废气防治措施主要有：

1、生产工艺

X19车间内干区的烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘负压收集处理；破碎间投料口增加集气罩；干区部分单独设置烘干间、破碎间、包装间，生产过程中各生产操作间为密闭状态。

X19车间内湿区的各生产设备均在密闭反应釜、槽和管道内，建设单位应加强日常管理，避免生产设备产生跑、冒、滴、漏等现象。

2、物料储运

运输车辆采取封闭车厢或苫盖严密，厂区道路硬化、洒水、清洁等措施。

采取上述措施后，废气可达标排放，经预测拟建项目产生的废气对周边环境影响较小。

  - 地表水污染防治措施

- 废水处理方式

1、生产废水

项目变更后全厂废水处理方式见图5.2-1。

图5.2-1  项目变更后全厂废水处理措施图

经管道收集后的生产废水和经地沟收集后的车间清洗废水一同经在X19车间经板框压滤、精密过滤器预处理满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间排放口要求后，通过管道泵入S7污水处理车间，经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口，近期依托大榄坪污水处理厂排海管道排入A2排污区，远期待大榄坪污水处理厂升级改造完成后排入大榄坪污水处理厂处理。

2、生活污水

生活污水经地埋式三级化粪池处理后，与现有工程生活污水一同排入园区污水管道，排向大榄坪污水处理厂处理。

- 废水依托可行性分析

1、处理规模可行性分析

（1）MVR污水处理设施

全厂污水处理车间设置12台60t/dMVR处理高盐废水，其中S5车间设置1台（1#），S8、S9车间设置11台（2#~12#）。本项目羟基钴生产线X19车间废水依托S8、S9污水处理车间4#~12#MVR设备处理，全厂各MVR处理情况见表5-3。

        - 全厂MVR处理废水情况表（单位：t/d）

| 编号 | 位置 | 处理范围 | 处理 规模 | 变更前 |  | 变更后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 处理量 | 余量 | 处理量 | 余量 |
| 1# | S5车间 | 氢氧化钴处置线萃取废水和MHP生产线萃取废水 | 1440 | 1286.4 | 153.6 | 1286.4 | 153.6 |
| 2#、3# | S8、S9车间 | MSP生产线X21、X22车间电积镍废水和氢氧化钴处置线X23车间电积钴废水 | 2880 | 2287.69 | 592.31 | 2287.69 | 592.31 |
| 4#~12# | S8、S9车间 | 三元前驱体C1~C6车间废水、MSP生产线X5萃取车间废水、羟基钴生产线X19车间生产废水 | 12960 | 10898.52 | 2061.48 | 11069.64 | 1890.36 |

项目变更后S5污水处理车间1#MVR废水处理量不变，处理氢氧化钴处置线萃取废水和MHP生产线萃取废水1286.4t/d，余量153.6t/d；S8、S9污水处理车间2#、3#MVR废水处理量不变，处理MSP生产线X21、X22车间电积镍废水和氢氧化钴处置线X23车间电积钴废水2287.69t/d，余量592.31t/d；S8、S9污水处理车间4#~12#MVR处理三元前驱体C1~C6车间废水、MSP生产线X5萃取车间废水、羟基钴生产线X19车间生产废水由10898.52t/d变更为11069.64t/d，余量由2061.48t/d变更为1890.36t/d。项目设计的MVR污水处理规模可满足全厂污水处理。

（2）综合污水处理站

综合污水处理站位于地块三南面，内设1条臭氧催化氧化处理废水线，中伟全厂废水经综合污水处理站处理后，全厂废水总排口满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）直接排放限值要求后，通过管道排入大榄坪污水处理厂排海管，经第八大街及四号路转入第十一大街，最终向西进入金鼓江，排放至A2排放区。综合污水处理站设计最大废水处理量为10000m3/d，目前已正常投入运行，现阶段污水处理量为1500~1800m3/d。本项目产生的生产废水经S8、S9污水处理车间处理后的冷凝水回用纯水站，开路母液依托厂区综合污水处理站臭氧催化氧化处理后外排，新增量为14.21t/d，项目设计的综合污水处理站污水处理规模可满足全厂污水处理。

2、处理工艺可行性分析

（1）精密过滤器

车间废水经板框压滤、精密过滤器处理后排入厂区污水处理车间。精密过滤器又称保安过滤器，是一种用于去除液体或气体中微小颗粒、杂质的高效过滤设备，其工作原理为待过滤的液体从过滤器的进口进入，通过滤芯上的微孔结构允许流体通过，而比孔径大的颗粒、杂质等则被拦截在滤芯表面或内部。本项目精密过滤器采用不锈钢材料制成，具有较高的耐腐蚀性和较长的使用寿命，能够承受较高的压力差，过滤精度通常在 0.1 微米至 100 微米之间，清洗之后还可以再使用，免更换。

根据建设单位2024年7月26日~8月6日对羟基钴生产线生产废水（W1-1）、地面清洗废水（W1-2）经板框压滤、精密过滤后的废水监测，钴浓度为0.05~0.91mg/L，废水满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间或生产设施废水排放口标准限值要求。

（2）脱氨塔

项目废水在S7污水处理车间使用脱氨塔去除氨氮。废水首先与塔釜液和蒸汽冷凝水换热，预热后从中上部进入汽提精馏塔的提馏段，沿塔内部下降；再沸器生成的蒸汽进入汽提精馏塔下部，沿塔内部上升；上升蒸汽与下降液相逆流接触传质，氨从液相转移到气相，液相下降到塔釜时，氨含量小于环保指标要求的浓度。提馏段携带氨的汽相进入精馏段，与从塔顶向下流动的回流液逆流接触传质，汽相中的氨浓度上升，从塔顶离开汽提精馏塔，通过热泵系统回收潜热，然后进入冷凝器冷凝，产生设定浓度的氨水，进入氨水储罐。

根据脱氨塔设计参数，氨氮设计进水浓度为8000mg/L，出水浓度为15mg/L，去除效率可达到99.81%；本项目生产废水中氨氮浓度为2200mg/L，小于脱氨塔设计进水浓度，本次评价保守考虑生产废水经脱氨塔处理后的氨氮浓度为15mg/L，去除效率为98%。

（3）陶瓷膜过滤

项目废水在S7污水处理车间使用陶瓷膜过滤去除钴。陶瓷膜分离技术是基于多孔陶瓷介质的筛分效应而进行的物质分离技术，采用与传统“死端过滤”“滤饼过滤”等过滤方式截然不同的动态“错流过滤”方式：即在压力驱动下，原料液在膜管内侧膜层表面以一定的流速高速流动，小分子物质（液体）沿与之垂直方向透过微孔膜，大分子物质（或固体颗粒）被膜截留，使流体达到分离浓缩和纯化的目的。

建立于无机材料科学基础上的陶瓷膜具有聚合物分离膜所无法比拟的一些优点：

①陶瓷膜膜层光洁度高，并呈多层结构且薄；流道孔径沿渗透液的流向逐渐增大，且逐级的孔径分布窄，孔隙率高，因而具有分离性能好，极低的过滤阻力，过滤通量高；

②无机材料对料液有极好的抗污染性，可反复清洗再生，通量稳定性好，使用寿命长。

③陶瓷膜化学稳定性好，适用pH 0～14，能抗微生物降解。对于有机溶剂、腐蚀气体和微生物侵蚀表现良好的稳定性。

④机械强度大，工作范围宽，膜承压1.6Mpa，支撑体承压6～12Mpa，并可反向冲洗；

⑤高的热稳定性，膜管可承受1000℃的高温；由于受密封材料的限制，装置一般均可在400℃以下操作。

⑥无老化问题，使用寿命长，正常使用寿命约为10年，后续只需更换滤芯。

根据中伟公司各地多年运行经验，陶瓷膜过滤去除重金属可达到91.6%以上，本次评价陶瓷膜过滤去除钴按90%计。

（4）MVR蒸发结晶

项目废水在S8、S9污水处理车间使用MVR去除硫酸盐。

①MVR蒸发原理

机械式蒸汽再压缩（MVR）蒸发器，其原理是利用高能效蒸汽压缩机压缩蒸发产生的二次蒸汽，把电能转换成热能，提高二次蒸汽的焓，被提高热能的二次蒸汽打入蒸发室进行加热，以达到循环利用二次蒸汽已有的热能，从而可以不需要外部鲜蒸汽，通过蒸发器自循环来实现蒸发浓缩的目的。

②工艺思路

根据进水水质条件， MVR采用双效降膜浓缩+强制循环蒸发结晶的方案。物料在进蒸发系统前，先经过三级预热，物料首先与MVR蒸馏水换热，再与系统内富余的二次蒸汽换热，再与鲜蒸汽换热，达到设计温度后，进入一效降膜蒸发器内进行蒸发浓缩，当物料浓缩到设计浓度时，进入二效降膜蒸发器内进行蒸发浓缩，达到设计浓度时，转移至强制循环换热器内进一步蒸发结晶，晶浆经旋流浓缩后，进入稠厚器内，稠厚器内的晶浆达到离心机进料浓度时，进行离心分离。出盐经皮带输送机送至流化床干燥系统内干燥后，进半自动打包机内打包。

考虑到氯离子及重金属的富集对盐品质的影响，定期排放排浓液（开路母液）。

③物料流程

MVR进料罐→预热→一/二效降膜浓缩→强制循环蒸发器→浓缩物料出料→稠厚器→离心出料→干燥打包

母液从MVR进料罐经MVR进料泵送入蒸馏水预热器，与蒸馏水换热以后进入不凝气预热器，与不凝气换热后再进入鲜蒸汽预热器，预热至接近沸点温度。根据不同水量需求可分别进入一效降膜蒸发器或者强制蒸发器(下面物料流程按进入降膜蒸发器描述）。

降膜蒸发采用两效设计，一效降膜循环泵将一效储料仓物料输送至一效降膜蒸发器布料盘，使物料在一效换热管内均匀布膜，料液在下降过程中，逐渐蒸发，生成二次蒸汽进入降膜分离器，浓缩液进入一效储料仓，如此循环，浓缩液通过联通管进入二效降膜蒸发器，二效降膜循环泵将二效储料仓物料输送至二效降膜蒸发器布料盘，使物料在二效换热管内均匀布膜，料液在下降过程中，逐渐蒸发，生成二次蒸汽进入降膜分离器，浓缩液进入二效储料仓，如此循环。经过两级浓缩后，物料通过降膜转料泵输送至结晶分离器。

浓缩液进入结晶分离器，经过强制循环泵、管式强制循环蒸发器与结晶分离器组成的强制蒸发循环体系，物料在强制循环蒸发器换热管内流动过程中，受换热管外压缩后的蒸汽加热，物料进入结晶分离器后沸腾蒸发。蒸发产生的二次蒸汽进入结晶分离室气相，浓缩液停留在结晶分离室锥壳底部育晶。待分离器内的结晶物料及物料溶液的浓度达到设计要求后，通过晶浆出料泵输送至旋液分离器进行初步固液分离，高盐浆料进入稠厚器，清液返回结晶分离器。高盐浆料在稠厚器内二次沉降后，底部浆料输送至离心机，离心后出盐进行干燥打包处理。离心母液收集至母液罐，通过母液回流泵输送至结晶分离器继续蒸发结晶处理。由于本项目羟基钴生产线的废水含COD、氨氮、钴等污染物，在已采取措施后仍无法彻底去除，在多倍浓缩后，COD、氨氮、钴等污染物富集，同时因为在高温下有机物性质的转变，变成粘稠状物，导致结晶工序不能进一步进行及析出晶体，必须将浓缩母液开路，排浓液（开路母液）定期排放。

离心后出盐通过皮带输送机，输送至流化床干燥机，干盐通过振动筛将粗盐分离后进入干盐料仓暂存。料仓底部配备打包机，进行干盐打包处理，打包后仓储、外运。

本项目排入MVR系统废水均为硫酸钠废水，可排入MVR内蒸发结晶。根据建设单位对MVR控制，废水经MVR蒸发结晶后硫酸盐回收率≥93%。

3、依托排污管排放可行性分析

全厂生产废水排放口依托大榄坪污水处理厂排海管由污水处理厂接出，经第八大街及四号路转入第十一大街，最终向西进入金鼓江，排放至A2排放区。目前排海管已建成投入使用。

排海工程管道水量设计按远期规模为20万m3/d，管道设计流量为2893.52L/s，设计流速为1.44m/s，采用DN1600钢管。废水在钦州港大榄坪污水深海排放区A2排放口（GX070DIV）排放，排放区位置是以E108°39′12.0″、N21°39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。大榄坪污水处理厂近期规划排水量50000 m3/d，广西中伟新能源科技有限公司近期规划排水量25000 m3/d，废水排放量小于管道设计水量，全厂总废水排放总量在规划范围内。

4、A2排污区纳污可行性分析

根据《钦州港大榄坪物流加工区总体规划修编（2022-2035）环境影响报告书》，A2排污区设计容量为25万m3/d，其中COD最大允许排放量为25431.44t/a，氨氮214.62t/a，石油类194.4t/a。目前排入A2排污区有广西金桂浆纸业有限公司、大榄坪污水处理厂和本项目建设单位广西中伟新能源科技有限公司，其中广西金桂浆纸业有限公司废水排放量为5.0万m3/d，COD排放量879.45t/a，氨氮排放量9.65t/a；大榄坪污水处理厂废水排放量为0.6万m3/d，COD排放量28.727t/a，氨氮排放量2.258t/a；本项目实施后全厂废水排放量为0.61万m3/d，COD排放量58.8315t/a，氨氮排放量6.0813t/a，本项目实施后A2排污区未超过设计容量。

5、生活污水排放可行性

生活污水经三级化粪池处理可满足大榄坪污水处理厂进水标准。大榄坪污水处理厂位于钦州市大榄坪工业区规划第八大道及五号路交汇处（厂区南侧隔路紧邻），服务范围包括大榄坪综合物流加工区、中马钦州产业园区、钦南进出口加工区、钦州港行政服务中心和钦州保税港区等，项目所在位置属于园区大榄坪污水处理厂的服务范围，周边污水管网已建成。大榄坪污水处理厂近期污水处理规模为5万m3/d，由于周边入驻企业较少，目前大榄坪污水处理厂水量约为0.3万m3/d；变更工程不新增生活污水，大榄坪污水处理厂可接纳本项目的生活污水。

- 废水达标可行性分析

1、车间排放口

生产废水（W1-1）经管道收集，地面清洗废水（W1-2）经地坑收集，两股废水一同经X19车间内板框压滤机和精密过滤器处理。目前生产线在调试阶段，根据建设单位2024年7月26日~8月6日对羟基钴生产线生产废水（W1-1）、地面清洗废水（W1-2）经板框压滤、精密过滤后的废水监测，钴浓度为0.05~0.91mg/L，废水满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间或生产设施废水排放口标准限值要求后，通过管道泵入S7污水处理车间。

2、厂区总排口

根据上文工程分析废水源强核算，项目实施后全厂废水总排口满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放限值要求。

3、生活污水排放口

生活污水经三级化粪池处理可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值。

  - 地下水污染防治措施

项目处于工业园区内，所在水文地质单元内无集中式、分散式饮用水源，项目地下水污染防治措施如下。

1、源头控制

⑴ 加强生产和设备运行管理，提高安全意识，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制废水泄漏。

⑵ 建立经常性的检修制度，定期检查污染源项地下水保护设施，以便及时发现地上、地下污水的跑、冒、滴、漏，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象。

⑶ 发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

2、分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），结合项目场地污染控制难易程度和天然包气带防污性能，场区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元构筑方式，将场区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。根据项目总平面布置及可能引发污水渗漏的部位，对厂区分区防渗。本项目涉及X19车间，将整个X19车间设置为重点防渗区，具体要求见表5-4。

        - 项目分区防渗一览表

| 类别 | 防渗分区 | 防渗结构 | 防渗基本技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | X19车间 | 人工防渗层：2mm厚高密度聚乙烯+20cm水泥硬化 | 渗透系数≤1×10-10cm/s |

3、地下水污染监控

根据HJ610-2016，结合整个厂区总平面布置及地下水流向，厂区已设4个跟踪监测井。

监测因子包括：pH、硫酸盐、石油烃、镍、钴、锰、砷、铅、镉、铬、汞。

监测频次：1次/年。

4、风险事故应急响应

制定地下水风险事故应急响应预案，落实相关人员及设备，以便企业对突发事件快速作出有效处理，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

5、管理对策

建立健全的环境管理体系及向生态环境部门报告制度，定期以书面报告形式向生态环境部门报告所在场地及其影响区地下水环境监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等。

  - 噪声污染防治措施

项目对周围环境可能造成影响的主要噪声源来自各种风机、各种水泵及运输车辆的噪声。

噪声污染防治首先应在设计、采购阶段选择低噪声设备，其次是对主要噪声源采取隔声、消声、吸声、减震等措施，以确保厂界噪声达标。

项目拟采取的降噪措施包括：

1、生产车间建筑隔声；

2、风机进出口设置消声器；

3、动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减震的柔性接头（口），泵机设备采取减震措施。

  - 固体废物污染防治措施

1、危险废物

本项目产生的危废主要为机械维修废润滑油（900-214-08），产生量约0.5t/a。危险废物暂存于厂区二号地块西面的危废暂存间内，定期委托具有相应资质单位上门回收处置。

2、一般工业固体废物

本项目产生的一般工业固体废物主要为精密过滤器通过设备上的微孔过滤膜、废包装袋和沉降粉尘。微孔过滤膜（废物代码900-009-S59）约每年更换一次，产生量约为0.05t/a，委托一般工业固体废物单位综合处理；废包装袋（废物代码900-003-S17）产生量为29.57t/a（约147843个/a），经收集后定期送入位于地块三废包装袋生产线回用；车间沉降粉尘（废物代码900-002-S17）产生量为0.12t/a，经车间吸尘器收集后定期送入溶解车间回用。

3、生活垃圾

厂区内分散布置有生活垃圾收集桶，项目产生的生活垃圾收集实行分类化，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的处理量，提高资源的利用率。实行生活垃圾袋装化，同时做好分类收集、防风、防雨、防渗漏措施，垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孽生蚊蝇。不可利用的生活垃圾委托环卫部门上门清理。

  - 土壤污染防治措施

1、源头控制：加强管理，确保各污染源废气稳定达标排放，从源头减少大气污染沉降量。

2、过程控制：按照分区防渗要求设置防渗措施，以防止土壤环境污染。

3、跟踪监测：将土壤监测纳入企业环境监测计划。

根据上文&4.2.6章节可知，在完善大气污染防治措施的情况下，大气沉降对区域土壤环境影响较小。因此，通过完善大气污染防治措施及分区防渗措施以防治土壤污染是可行的。

  - 环保投入分析

根据“三同时”原则，建设项目防治污染和其他环保设施，必须与项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。一期二阶段总投资260800万元，其中本项目（羟基钴生产线）总投资1000万元，环保投资200万元，占项目总投资的20%。环保设施投入费用见表5-5。

        - 项目环保设施投入费用  单位：万元

| 时段 | 项目名称 | 内容 | 投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废气 | 吸收塔+1根20m高排气筒 | 30 | 排气筒依托变更前 |
|  |  | 脉冲布袋除尘器+吸收塔+1根20m高排气筒 | 40 | 排气筒依托变更前 |
|  | 废水 | X19车间板框过滤废水预处理系统 | 70 |  |
|  |  | S7脱氨陶瓷膜过滤污水处理系统 | / | 依托现有 |
|  |  | S8、S9MVR污水处理系统 | / | 依托现有 |
|  |  | 综合污水处理站 | / | 依托现有 |
|  |  | 三级化粪池 | / | 依托现有 |
|  |  | 初期雨水池 | / | 依托现有 |
|  |  | 事故应急池 | / | 依托现有 |
|  | 噪声控制 | 设备消声、减震 | 10 |  |
|  | 固体废物 | 危险废物暂存间 | / | 依托现有 |
|  |  | 生活垃圾临时储存点 | / | 依托现有 |
|  | 地下水 | 分区防渗处理 | 50 |  |
|  |  | 地下水监控井 | / | 依托现有 |
|  | 小计 |  | 200 |  |

本项目的环保运行费用主要包括四部分，即设备折旧费、环保设施运行费用、检修维护费和人工费。

1、环保设备折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保总投资（万元）；

n——折旧年限。

设备折旧以15年计，则设备折旧费约每年12.67万元。

2、环保设施运行费C2

参照国内其他企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的5%计算：C2=C0×5%

环保设施运行费约每年10万元。

3、检修维护费C3

检修维护费主要是指零件更换及环保设施的其他易损件的更换所发生的费用。检修维护费以设备投资的3%计算。

C3=C0×3%

检修维护费约每年6万元。

4、人工费C4

不新增环保管理人员。

因此，项目的年环保运行费用总计28.67万元。

- 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价中的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中，除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境经济效益、社会环境效益。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映项目投资的环境经济效益和社会环境效益。

- 社会效益、经济效益分析

- 社会环境效益分析

建设项目的开发将有利于经济的发展，但同时也会产生相应的环境问题，只有解决好环境问题，保持环境与经济的协调发展，走可持续发展的道路，才能形成良性循环，该项目本着既要发展经济，又要保护环境，走可持续发展战略为宗旨，进行工程建设，使工程投产后具有一定的环境效益，经济效益和社会效益，努力做到环境与经济协调发展。

与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。

- 经济效益分析

本项目总投资1000万元，根据建设单位估算，项目建成后年均利润总额5940万元，经济效益显著。

- 环境效益分析

- 环保投资估算

1、环保投资

项目一次性环保投入200万元，占项目总投资的20%。

2、运行费用

本项目的年环保运行费用总计28.67万元，年环保运行费用占年均利润的0.48%，处于可承受范围内，“三废”处理措施经济可行。

- 环保投资经济损益

根据《中华人民共和国环境保护税法》（2016年12月25日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过，2018年1月1日起施行），第四条“企业事业单位和其他生产经营者向依法设立的污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放应税污染物的；”不属于直接向环境排放污染物，不缴纳相应污染物的环境保护税。应税大气污染物、水污染物的污染当量数，以该污染物的排放量除以该污染物的污染当量值计算。每种应税大气污染物、水污染物的具体污染当量值，依照本法所附《应税污染物和当量值表》执行。

每一排放口或者没有排放口的应税大气污染物，按照污染当量数从大到小排序,对前三项污染物征收环境保护税。每一排放口的应税水污染物，按照本法所附《应税污染物和当量值表》，区分第一类水污染物和其他类水污染物，按照污染当量数从大到小排序，对第一类水污染物按照前五项征收环境保护税，对其他类水污染物按照前三项征收环境保护税。环境保护税应纳税额按照下列方法计算：（一）应税大气污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额；（二）应税水污染物的应纳税额为污染当量数乘以具体适用税额；

2017年12月1日，经广西壮族自治区第十二届人大常委会第三十二次会议表决通过，广西壮族自治区大气污染物环境保护税适用税额为每污染当量1.8元，水污染物环境保护税适用税额为每污染当量2.8元，自2018年1月1日起施行。

结合项目污染物消减排放情况，计算项目采取环保措施所获得的经济效益见表6-1。

- 项目环境经济损益分析一览表

| 类别 |  | 污染物 | 削减量（t/a） | 污染当量值（kg） | 收费标准（元/当量） | 产生的环境效益（折合环保税）（万元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 氨气 | 33.3351 | 9.09 | 1.8 | 0.66 |
|  |  | 颗粒物 | 15.8963 | 4 |  | 0.72 |
| 废水 | 第二类 | COD | 8.2614 | 1 | 2.8 | 2.31 |
|  |  | 氨氮 | 42.1851 | 0.8 |  | 14.76 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 18.45 |

注：同一排放口COD、BOD5只征收一项。

由上表可知，项目采取污染防治措施后，环境经济净收益为污水污染物及废气污染物削减产生的效益为18.45万元/年，表明通过污染治理，项目不但减少了污染物的排放量，同时减少了环保税支出，而且使周围环境得到保护，获得较好的环境经济效益。

- 环保投资的效益分析

环境经济损益一般用环境经济损益系数表示

R=R1/R2

式中：R——损益系数；

R1——经济收益，以15年纯利润89100万元计；

R2——环保投资，以一次性环保投资和15年污染治理费用之合计，共计630.05万元。

计算结果：R=141，说明拟建项目经济收益超过环保投资及运行费用，表明项目建设取得的环境效益为正效益。

环境保护是我国的一项基本国策，近年来，国家在环保方面的投入也在逐年加大，目的就是为了不再走以牺牲环境来获取经济利益的老路。就拟建项目而言，其在生产过程中存在“三废”污染物产生及排放问题，特别是废气排放问题，项目投产后若“三废”不经处理直接排入环境，将给周围环境造成严重的影响，给环境质量造成一定的损害，从而导致种种负面影响（包括社会、经济、人文景观等）。

通过采取污染防治措施，项目废水处理后达标排放；各类废气经处理后能够达标排放；各类固废均能落实妥善的处置途径；厂界噪声能够做到达标排放。

从表面上看，虽然环境保护的一次性投入影响了企业的经济收入，但从长远利益看，环保的投入可以维持企业周边较好的环境质量，有助于创建良好的生活空间，使周边居民均能安居乐业，有利于吸引优秀人才来周边工作、生活，有助于促进整个区域经济的发展，反过来区域经济的发展也有利于企业自身长期的、健康的发展，做到经济效益的可持续增长。

因此，环保投资的投入也具有良好的经济效益和社会效益。

- 环境经济损益分析结论

项目建设能促进区域经济发展，各污染物达标排放，未造成区域环境质量降级，项目具有显著的环境效益和社会效益。因此，项目环保投入经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生较大的经济效益，其环境效益显著。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

- 环境管理与监测计划

- 环境监督管理

为了对拟建项目的环保措施的实施进行及时、有效的监督管理，必须明确项目的环境保护各相关机构的具体职责和分工。

- 环境管理监督计划

- 环境管理监督计划

| 阶段 | 机构 | 监督内容 | 监督目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 设 阶 段 | 钦州市生态环境局、建设方 | 1、审核环保初步设计 | 1、严格执行“三同时 |
|  |  | 2、检查环保投资是否落 | 2、确保环保投资 |
|  |  | 3、检查环保设施“三同时”情况 | 3、确保“三同时”落实 |
|  |  | 4、检查环保设施是否达到标准要求 | 4、验收环保设施 |
| 营 运 阶 段 | 钦州市生态环境局、建设方 | 1、检查营运期环保措施 | 1、落实环保措施 |
|  |  | 2、检查环境监测计划的实施 | 2、落实监测计划 |
|  |  | 3、检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求 | 3、保障人群身体健康 |

- 企业污染防治对策及实施计划

根据环保措施应与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，拟建项目污染治理措施及本报告提出的改进措施应在项目初步设计阶段落实，以利于切实实施。此外，在设计实施的同时建设单位应考虑环保设施的自身建设特点，如建设周期、工程整体性等基本要求，进行统筹安排。建设单位防治对策实施计划见表7-2。

- 企业防治对策实施计划

| 类别 | 减缓措施 | 设计、实施机构 | 负责机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1、合成反应废气、压滤废气一同经吸收塔处理，经1根20m高排气筒（DA145）排放； 2、烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘一同经布袋除尘器、吸收塔处理后通过1根20m高排气筒（DA146）排放。 | 企业环保部门 | 广西中伟新能源科技有限公司 |
| 废水 | 生产废水在X19车间经板框压滤预处理后，通过管道泵入S7污水处理车间，经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后，与纯水站浓水一同排入厂区总排口，近期依托大榄坪污水处理厂排海管道排入A2排污区，远期待大榄坪污水处理厂升级改造完成后排入大榄坪污水处理厂处理。 |  |  |
| 固废 | 废润滑油按危废委托具有相应处置资质的单位处理。 |  |  |
| 噪声 | 减震、建筑隔声 |  |  |
| 地下水 | 设置分区防渗措施，设置永久监测井。 |  |  |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和国家环保部颁布的监测标准、方法执行 |  |  |

- 环境监测计划

制定环境监测计划的目的是为了监督各项措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据。制定的原则是根据预期的、各个时期（施工期或营运期）的主要环境影响。

- 排污口的设置

按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（国家环保局环监〔1996〕470号）规范化设置厂区排污口。

1、废水排污口设置

由于目前园区配套的大榄坪污水处理厂不具备接收处理广西中伟新能源科技有限公司高盐废水的能力，大榄坪污水处理厂正在制定升级改造方案，升级改造期间为过渡期。过渡期企业的生产废水依托大榄坪污水处理厂深海排放管道排入A2排污区；待大榄坪污水处理厂升级改造完成后，生产废水排入大榄坪污水处理厂处理后排海。

厂区已设置1个废水排放口，经处理后的生产废水通过依托大榄坪污水处理厂深海排放管道排至钦州港大榄坪污水深海排放区（GX070DⅣ），排放区位置是以E108°39′12.0″、N21°39′15.0″为中心，半径1km的海域，周围设0.5km水质过渡带。

2、废气排污口设置

排气筒应设置便于采样、监测的采样口；采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。采样平台应有足够的工作面积，使工作人员安全、方便地操作；环境保护图形标志牌设在排气筒附近地面醒目处。

3、固体废物暂存场所

一般工业固废和危险废物分别设置专用暂存场所，并设置标志牌；危险废物依托现有工程危废暂存间。

4、标志牌要求

排污口(源)和固体废物贮存、处置场所，须按照国家标准《环境保护图形标志》(GB15562.1-1995、GB15562.2-1995)的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌应设置在距排污口(源)及固体废物贮存(处置)场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。

- 环境监测计划

- 大气自行监测计划

1、有组织废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020），项目变更后新增的有组织废气监测计划见表7-3。

- 新增有组织废气监测计划表

| 工序 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 在线监测要求 | 排放口类型 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应釜、压滤 | DA145反应、洗涤废气排气筒 | 氨气 | 1次/季度 | 无 | 一般排放口 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
| 干燥、破碎、包装 | DA146干燥、破碎、包装粉尘排气筒 | 颗粒物、钴及其化合物 | 1次/半年 | 无 | 一般排放口 |  |

2、无组织废气监测计划

厂区已依据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）制定无组织废气监测计划，现有厂界监测计划满足本项目要求，因此本次评价无需新增无组织废气监测计划。

- 废水自行监测计划

厂区废水总排口、生活污水排放口、雨水排放口已依据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）制定废水监测计划，现有厂区废水总排口、生活污水排放口、雨水排放口的监测计划满足本项目要求，因此本次评价无需新增总排口、生活污水排放口、雨水排放口监测计划；本项目新增车间排放口废水监测计划，见表7-4。

- 新增废水监测计划表

| 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 羟基钴车间处理设施废水排放口 | 总钴 | 1次/半年 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） | 新增 |

- 噪声

厂区已依据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）制定噪声监测计划，现有厂区噪声监测计划满足本项目要求，因此本次评价无需新增噪声监测计划。

- 土壤

厂区已依据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定土壤监测计划，现有厂区土壤监测计划满足本项目要求，因此本次评价无需新增土壤监测计划。

- 地下水环境监测计划

厂区已依据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）制定地下水监测计划，现有厂区地下水监测计划已满足本项目要求，因此本次评价无需新增地下水监测计划。

- 海洋质量监测计划

厂区已依据《排污单位自行监测技术指南 无机化学工业》（HJ 1138-2020）制定海洋质量监测计划，现有厂区海洋质量监测计划满足本项目要求，因此本次评价无需新增海洋质量监测计划。

- 环境监控程序

根据项目特征，结合同类项目的运行管理经验及环境管理体系的要求，建设单位应拟订工程在建设期、运营期的环境监控程序。环境监控程序的内容应包括如下方面：

1、设立专门的环境管理机构，资金和人员的保证。

2、根据施工计划和本环评中的具体内容，制定针对拟建工程的环境管理制度、环境监测方案、培训计划、污染防治措施。

3、按要求组织培训，确保全体人员环境意识、操作能力的要求，包括采用上述污染防治措施的技能培训。

4、明确分工，责任落实到人，按计划进行日常管理（包括现场监督检查），对拟建工程的环境影响实施监控。

5、建立良好的信息交流渠道，尤其对可能产生的居民投诉应建立有效的响应途径。

6、组织各相关监测单位按监测计划实施定期监测，并将监测结果及时上报有关部门。

7、对建设期和运营期出现的环境违法和或扰民问题及时予以纠正，制定预防措施，必要时修改相关管理办法，适应具体情况的需要。

8、作好环境管理过程中重要记录的管理，如监测报告、居民投诉、限期治理整改单等等。

9、环境管理机构定期对工作的实施予以审查，编制拟建工程环境监控报告上报有关部门。根据环境行政主管部门对拟建工程环境监控报告的审查意见和可能存在的有关环境问题的投诉，对环境管理监控程序的相关部分进行持续改进，以更好地完成环境管理工作。

- 环境监控报告

项目投入运营后，由环境监测单位定期编制环境监控报告（一般每年1次），主要内容应包括：环境管理机构的设置和变化情况、对环保部门关于前期报告的审查意见的落实情况、监测制度等。

- 环境监理

本项目已建成完毕，本次评价不再对环境监理提出要求。

- 运营期环境管理

- 环境管理机构设置

为确保项目建设与当地环境保护的协调发展，必须建立专门的环境管理机构，配备专职人员，负责企业内日常的环境管理、执法监督工作。

根据环境保护要求，制定年度环保计划和指标，把环保指标以责任书的形式层层分解到各责任部门，推动企业把环保指标列入承包合同和岗位责任制中，建立起监控机制。

- 环保制度建设

1、报告制度

凡实施排污许可证制度的排污单位，应执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，具体要求应按省环保厅制定的重要企业月报表实施。

企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须报请有审批权限的生态环境部门审批。

2、环保台账制度

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台帐包括设施运行和维护记录，危险废物进出台帐，废水、废气污染物监测台帐，所有化学品使用台帐，突发性事件的处理，调查记录等，妥善保存所有记录、台帐及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

3、污染治理设施的管理、监控制度

项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐，对危险废物进厂、存放、处理以及设备运行情况进行日常记录。

4、环保奖惩条例

本项目建设期以及建成后，各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。

- 排污许可证制度

1、建设单位应当在项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前申请领取排污许可证。

2、排污单位依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，测算并申报污染物排放量。

3、排污单位应当在国家排污许可证管理信息平台上填报并提交排污许可证申请，同时向有核发权限的生态环境部门提交通过平台印制的书面申请材料。排污单位对申请材料的真实性、合法性、完整性负法律责任。申请材料应当包括：

（1）排污单位基本信息，主要生产设施、主要产品及产能、主要原辅材料，废气、废水等产排污环节和污染防治设施，申请的排放口位置和数量、排放方式、排放去向，按照排放口和生产设施或者车间申请的排放污染物种类、排放浓度和排放量，执行的排放标准；

（2）自行监测方案；

（3）由排污单位法定代表人或者主要负责人签字或者盖章的承诺书；

（4）排污单位有关排污口规范化的情况说明；

（5）建设项目环境影响评价文件审批文号，或者按照有关国家规定经地方人民政府依法处理、整顿规范并符合要求的相关证明材料；

（6）排污许可证申请前信息公开情况说明表；

（7）污水集中处理设施的经营管理单位还应当提供纳污范围、纳污排污单位名单、管网布置、最终排放去向等材料；

（8）新建、改建、扩建项目排污单位存在通过污染物排放等量或者减量替代削减获得重点污染物排放总量控制指标情况的，且出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位已经取得排污许可证的，应当提供出让重点污染物排放总量控制指标的排污单位的排污许可证完成变更的相关材料。

建设单位应当严格执行排污许可证的规定，禁止无证排污或不按证排污。2022年1月14日，钦州市生态环境局为中伟公司核发了排污许可证，编号91450706MA5QABFE4T001V。近两年，企业根据相关规定对排污许可证办理了变更申请，2024年8月，钦州市生态环境局核发了最新的排污许可证。

目前的排污许可证载明的工程内容包括一阶段及二阶段项目（含变更前的MSP生产线）、一体化项目、燃气锅炉项目、氢氧化钴技改项目；尚未填报排污许可的有广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目（即变更火法生产线、MSP生产线）、广西中伟新能源项目一期G21#氨水制备、XII-1#柴油加油站项目（即新增氨水制备生产线、加油站）和本项目（二阶段镍豆镍粉生产线变更为羟基钴生产线）。本项目批复后，建设单位应及时变更排污许可证，即新增氨水制备生产线、加油站，将原来的火法生产线、MSP生产线进行变更，将二阶段镍豆镍粉生产线变更为羟基钴生产线。同时企业按照排污许可证要求落实管理台账，按时上传执行报告，按排污许可要求开展自行监测并上传系统。

- 污染物总量控制指标

本项目外排废水新增COD 0.1806t/a、氨氮0.0249t/a；外排废气不含有机废气、氮氧化物。

- 项目排放清单以及管理要求

项目主要污染物排放清单以及管理要求见表7-13。

- 项目主要污染物排放清单及其管理要求

| 项目 | 污染源 | 环保措施 | 主要污染物 |  |  | 排放方式 | 排污口信息 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染物 | 排放浓度（废气单位mg/m3，废水单位mg/L） | 排放量（t/a） |  |  |  |
| 废气 | 合成反应废气、压滤废气 | 吸收塔 | 氨气 | 5.7 | 2.1239 | 连续 | DA145 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  | 烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘 | 布袋除尘器+吸收塔 | 颗粒物 | 4.45 | 1.6579 | 连续 | DA146 |  |
|  |  |  | 钴 | 2.76 | 1.0292 |  |  |  |
|  | 污水处理废气 | 吸收塔 | 氨气 | 0.36 | 0.0369 | 连续 | DA067 |  |
| 废水 | 生产废水 | 板框压滤+汽提脱氨+陶瓷膜过滤+MVR+树脂除重+臭氧催化氧化 | COD | 38.5 | 0.1806 | 连续 | 总排口 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  |  |  | 氨氮 | 5.3 | 0.0249 |  |  |  |
|  |  |  | 硫酸盐 | 18360 | 86.1084 |  |  |  |
|  |  |  | 钴 | 0.13 | 0.0006 |  |  |  |
|  | 纯水站浓水 | 无 | 硫酸盐 | 200 | 4.2728 | 连续 | 总排口 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  |  |  | 氯化物 | 60 | 1.2819 |  |  |  |
|  |  |  | 全盐量 | 260 | 5.5547 |  |  |  |
| 固体废物 | 废润滑油 | 委托处理 | / | / | 0.5 | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 过滤膜 | 委托处理 | / | / | 0.05 | / | / | / |
|  | 废包装袋 | 废包装袋生产线回用 | / | / | 29.57 | / | / | / |
|  | 沉降粉尘 | 返回车间回用 | / | / | 0.12 | / | / | / |

- 建设单位环评信息公开

根据《关于印发<建设项目环境影响评价信息公开机制方案>的通知》，建设单位须向社会公开以下信息：

1、公开环境影响报告书编制信息。根据建设项目环评公众参与相关规定，建设单位在建设项目环境影响报告书编制过程中，应当向社会公开建设项目的工程基本情况、拟定选址选线、周边主要保护目标的位置和距离、主要环境影响预测情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途经方式等。

2、公开环境影响报告书全本。根据《大气污染防治法》，建设单位在建设项目环境影响报告书编制完成后，向生态环境部门报批前，应当向社会公开环境影响报告书全本，其中对于编制环境影响报告书的建设项目还应一并公开公众参与情况说明。报批过程中，如对环境影响报告书进一步修改，应及时公开最后版本。

3、公开建设项目开工前的信息。建设项目开工建设前，建设单位应当向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、实际选址、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。

4、公开建设项目施工过程中的信息。项目建设过程中，建设单位应当在施工中期向社会公开建设项目环境保护措施进展情况、施工期的环境保护措施落实情况、施工期环境监理情况、施工期环境监测结果等。

5、公开建设项目建成后的信息。建设项目建成后，建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况。

- 环境保护竣工验收监测

《建设项目环境保护管理条例（2017年修正）》、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评〔2017〕4号）等规范或文件已明确：建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照相关办法规定的程序和标准，组织对环境保护设施进行验收。

按相关文件要求，建设单位可自行编制验收报告，若不具备编制能力，可委托有能力技术机构编制，建设单位对验收报告结论负责。

项目竣工后，建设单位应按照相关规定开展项目竣工环境保护验收工作。项目投入试运行后，“三同时”验收项目可参考表7-6。

- “三同时”验收项目一览表

| 项目 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 治理措施 | 验收内容 | 达标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA145合成反应废气、压滤废气排气筒 | 氨气 | 3次/天，2天 | 吸收塔+20高排气筒 | 环保措施按“三同时”要求建设，废气达标排放 | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  | DA146烘干粉尘、破碎粉尘、包装粉尘排气筒 | 颗粒物、钴及其化合物 | 3次/天，2天 | 脉冲袋式除尘+吸收塔+20高排气筒 |  |  |
|  | DA067污水处理废气排气筒 | 氨气 | 3次/天，2天 | 吸收塔+20高排气筒 |  |  |
|  | 厂界 | 颗粒物、钴及其化合物、氨气 | 4次/天，2天 | / | 是否达标 |  |
| 废水 | X19车间处理设施废水排放口 | 总钴 | 3次/天，2天 | 板框压滤、精密过滤器 | 是否达标 |  |
|  | 厂区总排口 | pH、COD、氨氮、总钴、硫酸盐、盐份 | 3次/天，2天 | / | 是否达标 |  |
| 地下水 | 监控井 | pH、COD、氨氮、钴、石油烃、硫酸盐 | 1次/天，1天 | 分区防渗 | 防渗措施落实情况 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 噪声 | 四周厂界 | 等效声级dB(A) | 2天，每天昼夜各1次 | / | 是否达标排放 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 危险废物 | / | / | 危废间暂存、委托处理 | 危废是否得以妥善处置 | 合理处置，建立固废处置台帐 |
|  | 一般工业固体废物 | / | / | 废过滤膜委托处理，废包装袋回废包装袋生产线 | 一般固废是否得以妥善处置 | 合理处置，建立固废处置台帐 |
|  | 生活垃圾 | / | / | 有效收集 | 是否妥善处置 | / |

- 环境影响评价结论

- 项目概况

广西中伟新能源项目一期二阶段（重大变动）位于钦州市钦州港区陆海大道以东、淡水湾大街以北，中伟南部基地内，中心坐标东经108.671592，北纬21.704016。项目在现有中伟南部基地X19车间内建设，不新增用地，将现有广西中伟新能源项目一期二阶段1条2.5万吨/年镍豆镍粉处置线变更为1条1200吨/年羟基钴生产线。一期二阶段总投资260800万元，其中本项目（将镍豆镍粉处置线变更为羟基钴生产线）总投资1000万元，环保投资200万元，占项目总投资的20%。

- 污染物排放情况

项目变更前后污染物排放见表8-1。

##### 表8-1  项目变更前后污染物排放情况（t/a）

| 类别 |  | 项目 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 变更前后增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  | 颗粒物 | 0 | 1.6579 | +1.6579 |
|  |  | 钴及其化合物 | 0 | 1.0292 | +1.0292 |
|  |  | 氨气 | 0 | 3.3399 | +3.3399 |
|  |  | 硫酸雾 | 8.012 | 0 | -8.012 |
| 废水 | 生产废水 | 废水量 | 144767.7 | 26054.2 | -118713.5 |
|  |  | 硫酸盐 | 28.9535 | 90.3812 | +61.4277 |
|  |  | 氯化物 | 8.6861 | 1.2819 | -7.4042 |
|  |  | 全盐量 | 37.6396 | 91.6631 | +54.0235 |
|  |  | COD | 0 | 0.1806 | +0.1806 |
|  |  | 氨氮 | 0 | 0.0249 | +0.0249 |
|  |  | 钴 | 0 | 0.0006 | +0.0006 |
|  | 生活污水 | 废水量 | 1584 | 1584 | 0 |
|  |  | COD | 0.317 | 0.317 | 0 |
|  |  | BOD | 0.127 | 0.127 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.045 | 0.045 | 0 |
| 固废 |  | 一般工业固废 | 0 | 29.74 | +29.74 |
|  |  | 危险废物 | 60 | 0.5 | -59.5 |
|  |  | 生活垃圾 | 10 | 10 | 0 |

- 环境质量现状评价结论

- 地表水环境质量现状评价结论

海水监测点位pH值和无机氮能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）三类标准限值要求，BOD5能满足《海水水质标准》（GB3097-1997）二类标准限值要求，其余监测因子可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）一类标准限值要求。

- 地下水环境质量现状评价结论

厂区地下水由西北向东南径流，排泄至鹿耳环江；评价区域不涉及地下水开采，地下水敏感程度为不敏感；地下水水质监测结果显示，地下水中的Cl-、SO42-、总硬度、溶解性总固体、锰、耗氧量、氨氮未能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，其余监测因子达标。项目所在区域地下水水质受海水盐度及回填土影响，填海区周边盐类及溶解度较高，且盐水相对地下水比重大，造成溶解性固体、总硬度、硫酸盐、氯化物等超标；海水本身pH值偏酸性，倒灌后滞留的海水使填土层及底部淤泥质粘土层酸化，促使填土区的固态锰因子分解出锰离子，为项目区D2监测井锰因子超标的主要原因；氨氮、耗氧量超标可能受海水涨落潮海水倒灌后滞留影响，据了解，SK03和D4两个监控井曾因厂区施工受损被埋，可能由于施工期间掉落、滞留施工物料，导致这两个监测井氨氮及耗氧量相对偏高。

- 环境空气质量现状评价结论

本次评价选取2022年作为评价基准年。根据桂环函〔2023〕13号，钦州市为达标区，各项基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。

根据补充监测因子的监测结果，氨1小时平均浓度符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的浓度限值要求，TSP日平均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单的二级标准要求。

- 声环境质量现状评价结论

根据监测结果，监测期间项目东、南、北面厂界昼、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，西面厂界昼、夜间噪声满足4a类区标准；北面鸡墩头村昼、夜间噪声满足2类区标准。

- 土壤环境质量现状评价结论

根据监测结果，厂内7个土壤监测点（T1~T7）以及厂外T8、T9土壤监测点的锰监测值低于《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB45/T2556-2022）中第二类用地筛选值标准，其余各监测因子监测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；T10、T11各监测因子监测值均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值要求，其中钴、锰、石油烃无质量标准，仅做背景调查。

- 污染防治措施

- 废气污染防治措施

1、有组织废气污染防治措施

（1）合成反应废气、压滤废气一同经吸收塔处理，经1根20m高排气筒（DA145）排放，废气排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

（2）破碎粉尘、包装粉尘一同经布袋除尘器处理后，与烘干粉尘一同经吸收塔处理后通过DA146排气筒排放，废气排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求。

2、无组织废气污染防治措施

运输车辆采取封闭车厢或苫盖严密，厂区道路硬化、洒水、清洁等措施；各生产设备均在密闭反应釜、槽和管道内；破碎、包装、烘干等均设置单独密闭操作间；建设单位应加强日常管理，避免生产设备产生跑、冒、滴、漏等现象。

- 地表水污染防治措施

经管道收集后的生产废水和经地沟收集后的车间清洗废水一同经在X19车间经板框压滤、精密过滤器预处理满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间排放口要求后，通过管道泵入S7污水处理车间，经脱氨、陶瓷膜过滤处理后，通过管道泵入S8、S9污水处理车间，经4#~12#MVR处理，MVR处理后的开路母液通过管道泵入厂区综合污水处理站，经臭氧催化氧化处理后排入废水总排口，近期依托大榄坪污水处理厂排海管道排入A2排污区，远期待大榄坪污水处理厂升级改造完成后排入大榄坪污水处理厂处理。

员工生活污水经三级化粪池处理后，排入园区污水管网，排向大榄坪污水处理厂处理。

- 地下水污染防治措施

1、源头控制，加强生产和设备运行管理，提高安全意识，从原料产品储存、生产、运输、污染处理设施等全过程控制废水泄漏；建立经常性的检修制度，定期检查污染源项地下水保护设施。

2、分区防渗，整个X19车间厂房为重点防渗区，渗透系数≤1×10-10cm/s。

3、厂区内设4个跟踪监测井。

- 噪声污染防治措施

项目对周围环境可能造成影响的主要噪声源来自各种风机、各种水泵及运输车辆的噪声。噪声污染防治首先应在设计、采购阶段选择低噪声设备，其次是对主要噪声源采取隔声、消声、吸声、减震等措施，以确保厂界噪声达标。项目拟采取的降噪措施包括：生产车间建筑隔声；风机进出口设置消声器；动力设备采用钢砼隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减震的柔性接头（口），泵机设备采取减震措施。

- 固体废物治理措施

项目产生的危废主要为机械维修废润滑油（900-214-08），暂存于厂区二号地块西面的危废暂存间内，定期委托具有相应资质单位上门回收处置。

厂区内分散布置有生活垃圾收集桶，项目产生的生活垃圾收集实行分类化，纸质包装、金属包装、塑料包装和玻璃包装等通过分类收集（可利用、不可回收利用）减少垃圾的处理量，提高资源的利用率。实行生活垃圾袋装化，同时做好分类收集、防风、防雨、防渗漏措施，垃圾堆放点进行消毒，消灭害虫，避免散发恶臭，孽生蚊蝇。不可利用的生活垃圾委托环卫部门上门清理。

- 环境影响评价结论

- 施工期环境影响评价结论

施工期主要污染物为施工扬尘、施工机械设备废气、施工废水、施工噪声、建筑垃圾等。本项目施工已基本完毕，根据现场勘查，施工废气、施工废水带来的污染对周边环境影响较小，建筑垃圾等均已妥善处置。

- 运营期环境空气影响评价结论

项目所在地属于达标区，根据AERMOD进一步预测结果可知：

1、项目建成投产后，新增污染源正常排放情况下，短期浓度贡献值占标率均低于100%。

2、项目排放的各污染源减区域削减源，叠加现状浓度、在建拟建同类污染源后， PM10的保证率日平均、年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准要求，氨气的保证率小时值浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的要求。

3、项目大气污染物短期贡献浓度在厂界外无超标点，无需设置大气环境防护距离。

4、项目四周厂界各污染物浓度符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

综上所述，项目建设对周边环境影响是可以接受的。

- 运营期地表水环境影响评价结论

1、达标可行性分析

经管道收集后的生产废水和经地沟收集后的车间清洗废水一同经在X19车间经板框压滤、精密过滤器预处理满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）车间排放口要求后，通过管道泵入S7污水处理车间。

项目实施后全厂废水总排口满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1直接排放限值要求。

生活污水经三级化粪池处理可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1间接排放限值。

2、外排废水可行性分析

近期生产废水经厂区污水处理站处理后直接排放；后期待大榄坪污水处理厂升级改造或二期扩建工程项目完成后，废水送至大榄坪污水处理厂处理达标后再进行深海排放。本次评价仅对近期废水直接排放进行分析。

本项目变更后，全厂废水总排口各污染物排放量与一期工程环评（即广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目（一期一阶段）环境影响报告书）总排口排放量相比，废水排放量、各污染物总量均有所减少，因此本次评价引用一期工程环评预测结论进行评价。

根据一期工程环评预测结果表明，一期正常排放和事故排放高盐废水中硫酸盐排放对相关海域带来的高盐环境未超出海洋生物的推测耐受上限。因此，一期正常排放和事故排放高盐废水对周边海域的海洋生态环境影响有限，但由于养殖区1和金鼓江红树林距离排污口最近，因此建议项目运营加强对养殖区1和金鼓江红树林相关海域环境持续监测，预警可能发生的牡蛎和红树林受高硫酸盐胁迫生长发生异常的情况。一期正常排放下，排污口所在A2排放区内有小面积COD和无机氮超四类水质标准，排放区内镍不超标；排放区范围外镍、COD、无机氮的预测值均达到《海水水质标准》的相应水质标准，满足近岸海域环境功能区划的水质保护要求。排污口附近和附近控制点Co、Mn和硫酸盐最大增量分别为0.0129mg/L、0.0196mg/L和1082.1mg/L，及1.06×10-4 mg/L、1.61×10-4 mg/L和8.9 mg/L，增量相比本底值有限，不会超出目前已有研究报道海洋生物对Co、Mn的耐受上限，排污口附近硫酸盐虽超出海洋生物推测耐受上限，但影响面积远小于3.1km2（排污区面积），故生态环境影响有限。一期事故排放污染物扩散计算表明，研究海域无机氮增量大且大面积超标，造成排污口附近海域水质恶化。COD、Ni满足相关水质标准。Co、Mn和硫酸盐增量也较明显，其中Co和硫酸盐在排污口附近超出了海洋生物推测耐受上限。根据《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》的相关要求，一期正常排放下不会造成海洋生物资源损失，但在事故排放下COD和Ni污染指标会造成海洋生物资源损失。由于目前暂无Co、Mn和硫酸盐对海洋生物的详细影响研究，一期正常排放废水后Co、Mn和硫酸根离子虽未超出海洋生物推测耐受上限，但仍可能会对部分海洋生物产生影响，在项目运营中应密切监测排污口附近海域水质、沉积物、生物体、海洋生态及敏感目标如红树林的质量现状，同时开展典型海洋生物的Co、Mn和硫酸盐耐受实验研究，获取更多有关基础数据支撑相关因子的海洋生态影响评价。一期事故排放会造成排污口周边海域COD大面积超标，且Ni、Co、Mn和硫酸盐指标增量也比较明显，故应严禁事故排放。

- 运营期地下水环境影响评价结论

当洗水外排槽泄漏后，区域地下水中的污染物逐渐增加，泄漏后100天，污水预处理设施下游100m将受到污染；泄漏后365天，下游200m将受到污染；泄漏后1000天，下游400m将受到污染。

1、耗氧量：由于区域地下水中耗氧量背景值已超标（5.37mg/L），渗漏将加剧污染，泄漏后100天，下游100m耗氧量浓度趋近于背景浓度；泄漏后365天，下游180m耗氧量浓度趋近于背景浓度；泄漏后1000天，下游280m耗氧量浓度趋近于背景浓度。

2、氨氮：由于区域地下水中氨氮背景值已超标（6.65mg/L），渗漏将加剧污染，泄漏后100天，下游120m氨氮浓度趋近于背景浓度；泄漏后365天，下游200m氨氮浓度趋近于背景浓度；泄漏后1000天，下游350m氨氮浓度趋近于背景浓度。

3、硫酸盐：由于区域地下水中硫酸盐背景值已超标（828mg/L），渗漏将加剧污染，泄漏后100天，下游120m硫酸盐浓度趋近于背景浓度；泄漏后365天，下游220m硫酸盐浓度趋近于背景浓度；泄漏后1000天，下游600m硫酸盐浓度趋近于背景浓度。

4、钴：泄漏后100天，下游最大浓度0.0116mg/L；泄漏后365天，下游最大浓度0.0105mg/L；泄漏后1000天，下游最大浓度0.0102mg/L。地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水标准（0.05mg/L）。

综上所述，项目非正常工况下，区域地下水中的污染物逐渐增加，泄漏后100天，污水预处理设施下游100m将受到污染；泄漏后365天，下游200m将受到污染；泄漏后1000天，下游400m将受到污染。地下水下游不同程度出现超标现象，地下水下游无敏感目标，项目非正常工况下对周边环境影响较小。

- 运营期声环境影响评价结论

根据预测结果，厂界东、南、北面噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求，厂界西面符合4类标准限值要求，鸡墩头村噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

- 运营期固体废物影响分析结论

项目固体废物处置符合国家技术政策及相关的环保要求，最终均可得到合理有效处置，不会对周边环境造成二次污染。

- 运营期土壤影响分析结论

项目所在区域土壤环境受本项目大气沉降影响、垂直下渗和地面漫流影响，大气沉降主要影响因素为钴及其化合物，垂直下渗、地面漫流主要因素为储槽泄漏。通过上述分析可知，项目排放的钴及其化合物对周边土壤有一定的累积影响，但厂区周边建设用地均可达到《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准；垂直下渗对土壤影响主要为事故状态下车间各储槽、污水外排槽渗漏等。由于项目各储槽均为地面槽罐，发生渗漏时易发现，且各槽罐区设置围堰，围堰采取防渗措施，因此本次评价不考虑垂直下渗对土壤影响情形；地面漫流对土壤影响主要为事故状态下污水外排槽泄漏导致废水漫流。由于废水外排槽设置围堰，当污水外排槽泄漏污水发生漫流时，废水能截留在围堰内，应急水泵可及时将废水通过管道抽送至事故池中，因此本次评价不考虑地面漫流对土壤影响情形。

- 风险评价结论

在采取报告书提出的风险防范措施并严格制定环境突发事故应急预案，配备应急物资，保证突发环境风险事故时，能按应急预案采取应急措施的情况下，项目环境风险在可控范围内。

- 环境损益分析结论

项目促进区域经济发展，各污染物达标排放，未造成区域环境质量降级，项目具有显著的环境效益和社会效益。因此，项目环保投资经济合理，所采取的环保措施在经济上是合理可行的，各项环保措施不仅较大程度的减缓项目对环境产生的不利影响，还可以产生较大的经济效益，其环境效益显著。从环境经济观点的角度看，项目是合理可行的。

- 总结论

广西中伟新能源项目一期二阶段（重大变动）符合国家及地方产业政策，符合规划，选址合理；外排污染物能达标排放，项目建设不会造成评价范围内的环境质量降级，造成的环境影响程度在区域环境可接受范围内。因此，只要建设单位认真落实本环评报告中提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施以及环境管理措施等，严格执行环保“三同时”制度，项目建设对环境影响可接受。