中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

工程建设项目

“多测合一”技术规程

| 批准部门： | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局 |
| --- | --- |
|  | 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局 |

实施日期：2022年7月25日

前 言

为贯彻落实中共中央办公厅，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区人民防空和边海防办公室关于印发〈关于推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见〉(试行)、〈广西壮族自治区工程建设项目“多测合一”技术规程〉(试行)的通知》（桂自然资发〔2020〕75号）、《自然资源部关于以“多规合一”为基础推进规划用地“多审合一、多证合一”改革的通知》（自然资规〔2019〕2号）、《钦州市自然资源局 钦州市住房和城乡建设局 钦州市人民防空和海防办公室关于印发<钦州市工程建设项目“多测合一”实施细则>的通知》（钦市自然资发〔2021〕232号）等文件精神，钦州港片区启动推进工程建设项目审批制度改革，推行“多测合一”工作机制，实行“一次委托、统一测绘、成果共享”，提升测绘服务效率。

为推进钦州港片区工程建设项目“多测合一”，建立统一的工程建设项目“多测合一”测绘技术标准，确保测绘质量，编制单位征询自然资源、住建等职能部门以及行业单位的意见，结合钦州港片区实际情况，制定了本规程。

本规程的主要内容是：1.总则，2.引用标准，3.基本规定，4.建筑用地规划许可阶段，5.建筑工程规划许可阶段，6.施工阶段，7.竣工验收阶段，8.成果数据要求，9.附录。

本规程在执行过程中如有意见或建议，请反馈至中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局，以便今后修订时参考。

主编单位1：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局

参加人员：韩文兵、黄伟峰、邓生青、柯江、陈国、范超、陈家旺、容兴健

主编单位2：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局

参加人员：陆崇山、钟贞、刘星系

参编单位：广西中马园区数字城市科技有限公司

参加人员：徐书平、张浩、温宗超、曾昭才、苏济隆、陈晓、刘金泽、林成新、邹优昌、梁雁飞、李志鹏、覃宇、黎贵秩

目    录

1	总则	1

2	引用标准	1

3	基本规定	2

3.1	测量基准	2

3.2	测量精度	2

3.3	成果质量控制	2

4	建设用地规划许可阶段	2

4.1	不动产测量	2

5	建设工程规划许可阶段	3

5.1	控制测量	3

6	施工阶段	4

6.1	规划放（验）线测量	4

7	竣工验收阶段	6

7.1	建筑工程规划竣工测量	6

7.2	市政工程规划竣工测量	10

7.3	人防测量	13

7.4	不动产测量	14

8	成果数据要求	18

8.1	数据成果应符合下列规定	18

8.2	各平台入库成果数据标准	18

9	附录	39

9.1	建设用地规划许可阶段成果模板	39

9.2	建设工程规划许可阶段成果模板	41

9.3	施工阶段成果模板	46

9.4	竣工验收阶段成果模板	55

总则

为了统一工程建设各测绘事项的技术标准，确保测绘产品成果质量，满足工程建设项目的规划、建设、管理的需要，实现“多测合一”工作部署，为我区国民经济建设和社会发展提供高效、优质的测绘保障，制定本技术规程。

本技术规程适用于《关于推进工程建设项目“多测合一”改革的指导意见》（试行）中所定义的、广西壮族自治区范围内的工程建设项目所开展的规划竣工测量、不动产测量、绿地面积测量、人防测量等测绘工作。重大及涉密项目参照国家有关规定执行。上述各类测绘工作应符合本规程规定，本规程未规定事项则应符合国家、行业和地方现行有关标准。

引用标准

- 《城市测量规范》CJJ/T8-2011；

- 《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T73-2019；

- 《房产测量规范》GB/T17986.1-2000；

- 《地籍调查规程》TD/T1001-2012；

- 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018；

- 《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013；

- 《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

- 《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T20257.1-2017；

- 《基础地理信息要素数据字典第1部分：1:500  1:1000  1:2000基础地理信息要素数据字典》GB/T20258.1-2019；

- 《质量管理体系要求》GB/T19001-2016；

- 《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009；

- 《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316-2008；

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

- 《城市居住区人民防空工程规划规范》GB50808-2013；

- 《城市停车规划规范》GB/T 51149-2016；

- 《车库建筑设计规范》JGJ100-2015；

- 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005；

- 《人民防空工程设计规范》GB50225-2005；

- 《工程测量标准》GB50026-2020；

- 《土地勘测定界规程》TDT_1008-2007

- 《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》CH/T2009-2010；

- 《房产测量规范第2单元：房产图图式》GB/T17986.2-2000；

- 《不动产单元设定与代码编制规则》GB/T37346-2019；

- 《不动产权籍调查技术方案》（试行）；

- 《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017。

基本规定

测量基准

坐标系统

采用2000国家大地坐标系，统一的高斯正形投影3°带平面直角坐标系统。

高程基准

采用1985国家高程基准。

测量精度

控制测量、竣工测量、不动产测量、地下管线、人防测量等测量按《城市测量规范》CJJ/T8-2011等国家规范及标准中的要求精度指标来控制。

成果质量控制

测量成果应按现行国家标准《测绘成果质量检查与验收》GB/T24356-2009和《数字测绘成果质量检查与验收》GB/T18316-2008的规定进行检查和质量评定。

建设用地规划许可阶段

办理土地的不动产证。需要提供地块的用地勘测定界图、宗地图及对应的坐标表，需要开展土地权籍调查。

不动产测量

办理土地的不动产证。

实施前应收集资料

- 土地出让合同/土地划拨决定书复印件（含附件、附图）；

- 法人身份证复印件、营业执照/组织机构代码证复印件。

工作内容

权籍调查应按照《地籍调查规程》TD/T1001-2012等国家规范及标准要求执行。

成果提交

权籍调查结束后须归档提交权籍调查成果报告书，报告模板使用《不动产权籍调查技术方案（试行）》附录C，主要包括下列内容：

- 封面；

- 宗地基本信息表；

- 界址标示表；

- 界址签章表；

- 宗地草图；

- 界址说明表；

- 调查审核表；

- 共有/共用宗地面积分摊表；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（文档、CAD文件、照片、excel等），excel文件为可导入《广西不动产登记信息管理云平台》的“坐标表的导入表格.xls”文件。

建设工程规划许可阶段

控制测量

控制测量须在建设工程开工前完成，为项目工程测量提供基准。

控制测量实施前应收集资料

- 项目位置；

- 项目周围高等级控制点数据。

控制测量工作内容

平面控制测量、高程控制测量严格按照《城市测量规范》CJJ/T8-2011、《卫星定位城市测量技术规范》CJJ/T73-2019实施。

高程控制点间的距离，工业厂区、城镇建筑区宜小于1km。一个测区至少应有3个高程控制点。

成果提交

控制测量结束后须归档提交控制测量成果报告，主要包括：

- 封面（包括项目名称、编制/测量单位、编制日期）；

- 目录；

- 测量说明（包括项目概述、测量仪器和依据、采用的坐标系、高程基准、作业方法和需要说明的问题等）；

- 交接桩记录单；

- 控制测量成果图；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（文档、CAD文件、照片等）。

施工阶段

规划放（验）线测量

建设单位根据《建设工程规划许可证》及附图要求，在建（构）筑物开工前需进行规划放线测量；在建（构）筑施工到正负零时需实施规划验线测量，验线合格后方可继续施工。

规划放线测量

规划放线实施前应收集资料：

- 《建设工程规划许可证》、审批单及附图；

- 经规划审批部门盖章的方案图（总平面图、设计说明、一层平面图、标准层平面图、立面图、剖面图）；

- 其它相关资料。

规划放线工作内容

- 建（构）筑物放线必须依据审定的方案图进行，相邻四周的建筑间距、临街退让道路红线距离等必须满足建设工程规划许可证及附图要求；

- 放线工作完成后由放线人员制作测量放线记录，以备验线复核。

- 作业严格按照《城市测量规范》CJJ/T8实施。

成果提交

规划放线测量结束后须归档提交放线测量成果报告，主要包括：

- 封面（包括项目名称、编制/测量单位、编制日期）；

- 目录；

- 测量说明（包括项目概述、测量仪器和依据、采用的坐标系、高程基准、作业方法和需要说明的问题等）；

- 交接桩记录单；

- 建筑物规划放线成果图；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（文档、CAD文件、照片等）。

规划验线测量

规划放线实施前应收集资料：

- 《建设工程规划许可证》、审批单及附图；

- 经规划审批部门盖章的方案图（总平面图、设计说明、一层平面图、标准层平面图、立面图、剖面图）；

- 规划放线成果报告；

- 其它相关资料。

规划验线工作内容

- 在建筑施工到正负零时需实施规划验线测量，验线合格后方可继续施工。

- 查看建筑物情况，核验位置是否正确；

- 核验建筑物的验线形状与方案图是否相符；

- 核验建筑物的验线尺寸与方案图上的数据是否相符；

- 核验建筑物各外沿边线退让红线距离是否符合规划条件要求。

- 作业严格按照《城市测量规范》CJJ/T8实施。

成果提交

规划验线测量结束后须归档提交验线测量成果报告，主要包括：

- 封面（包括项目名称、编制/测量单位、编制日期）；

- 目录；

- 测量说明（包括项目概述、测量仪器和依据、采用的坐标系、高程基准、作业方法和需要说明的问题等）；

- 建筑物验线成果图；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（文档、CAD文件、照片等）。

竣工验收阶段

建筑工程规划竣工测量

建筑工程规划竣工测量是据批准的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及其附件、附图和其它相关批准文件对建设工程是否符合规划予以核实。

建筑工程规划竣工测量实施前应收集资料：

- 规划条件或建设项目选址意见书及附图附件；

- 建设用地批准文件及相关资料；

- 建设工程规划许可证及附图、附件（含变更）；

- 规划主管部门审批、盖章的施工设计图；

- 测量需要的其它相关资料。

建筑工程规划竣工测量工作内容：

- 建（构）筑物平面位置；

- 建（构）筑物高度及层高；

- 建筑基底面积与建筑面积；

- 车位测量与统计；

- 不按图施工情况，包括建筑使用功能，外立面颜色、材质，多建，扩建等；

- 规划主管部门确定的其他内容；

- 其他地形要素。

- 测量范围应包括规划用地许可核定范围外第一栋建筑物或市政道路或范围外不小于30m。

- 规划竣工测量按《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013、《城市测量规范》CJJ/T8-2011等国家规范及标准执行。

各类指标计算规则

建筑面积计算规则

建筑面积的计算按照《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013执行。

建筑基底面积计算规则

- 建筑物的基底面积应按建筑物围护结构外围水平投影面积计算；

- 底层架空或局部架空的建筑基底面积，应按其落地的柱或墙体勒脚以上外围水平投影面积计算；

- 建筑物的悬挑结构，其板底（或梁底）标高与室外地坪标高差在2.20m以下的，应按悬挑结构底板外围水平投影面积计算；

- 设置半地下室的建筑，半地下室层计入基底面积；

- 坡地建筑应按其接触地面的地上各层外围水平投影的并集计算基底面积；

- 当用地周边毗邻市政道路，利用高差设计半地下室时，按照场地地坪以上建筑基底面积计算建筑密度；

- 底层有柱或墙体的房屋附属设施计入建筑基底面积。如雨篷、阳台、廊道、设备平台、露台等以柱子为支撑的建筑部件，按柱外围水平投影面积计基底面积；

- 多排柱的棚结构建筑，按柱外围水平投影面积计算；单排柱、独立柱的，按其顶盖外围水平投影面积的1/2计算；

- 建筑物底层的消防车道（通道）、人行通道计入基底面积；

- 建筑物的变形缝计算建筑物基底面积时不扣除；

- 内天井、台阶、围墙、无顶盖的构架、市政道路内的骑楼、跨越市政道路的过街楼、架空通廊、集中绿地内的小品、雕塑、假山等不计基底面积。

车位计算规则

测量车位的位置、尺寸、种类、数量。

绿地面积计算规则

绿地面积测量指对绿地的各种边界与面积、绿地率等进行的专项测绘活动。包括建设用地范围的公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地。

绿地率是指建设用地的总绿地面积与总用地面积的比率。绿地率=（用地范围内总绿地面积之和/建设用地面积）X100%。

绿地面积测量根据《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018、《城市绿地分类标准》CJJ/T85-2017及《钦州城市规划技术标准与准则》的相关技术标准实施，测量计算绿地面积和绿地率。

- 《城市居住区规划设计标准》GB50180-2018计算规则：

- 满足当地植树绿化覆土要求的屋顶绿地可计入绿地。绿地面积计算方法应符合所在城市绿地管理的有关规定。

- 当绿地边界与城市道路临接时，应算至道路红线；当与居住街坊附属道路临接时，应算至路面边缘；当与建筑物临接时，应算至距房屋墙脚1.0米处；当与围墙临接时，应算至墙脚。

- 当集中绿地与城市道路临接时，应算至道路红线；当与居住街坊附属道路临接时，应算至路面边缘1.0米处；当与建筑物临接时，应算至距房屋墙脚1.5米处。

- 《钦州城市规划技术标准与准则》附录2的绿地面积计算规则：

- 城市规划区范围内新建、改建、扩建的各类建设工程的配套绿化工程，在规划设计和竣工验收时，均应按照本规定计算绿地面积。

- 绿地中建有园林设施（含景观水体、宽度小于1.8m的游步道、景观亭廊、花架、假山石、雕塑、铺装场地）的，园林设施占地面积占该块绿地面积的比例不大于25%的，园林设施占地面积全部计算为绿地面积；大于25％的，园林设施占地面积全部不计入绿地面积。

- 建设用地内的游泳池、旱喷泉、消防水池、运动场地不计入绿地面积。

- 道路绿地面积按照以下方法进行计算：

1）行道树绿化带（乔木间距不大于8米且胸径不小于7厘米）宽度按1.5米计算，长度为每段绿化带起止端树干的连线距离；

2）对连续种植乔木的分车带及乔木下带状配置的绿化带，宽度大于1.5米的按 其实际宽度和长度计算绿地面积；不大于1.5米的按其实际长度、宽度按1.5米计算绿地面积。

- 硬地上种植的单排阔叶乔木（乔木数量不少于3株），参照行道树绿化带绿化面积计算办法计算绿地面积。

- 零散栽植乔木的休闲活动场地，按单株乔木的种植池面积计算绿地面积,种植池面积不大于1.5米x1.5米的，按1.5米x1.5米计算，种植池面积大于1.5米x1.5米的，按实际面积计算绿地面积；成片（两行两列以上）栽植乔木（胸径不小于7厘米）的休闲活动场地，株行距不大于7米的，乔木树干围合区域可全部计算为绿地面积。株行距大于7米的，按零散栽植的乔木绿地面积计算办法计算绿地面积。

- 成片（两行两列以上）栽植阔叶乔木（胸径不小于7厘米，棕榈科除外）的地面停车场，在满足植物覆土要求的前提下，株行距不大于7米的，种植乔木的停车场地块可全部计算为绿地面积；株行距大于7米的，按零散栽植乔木的绿地面积计算办法计算绿地面积。

- 经城市规划行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门审查同意的地下或半地下建筑物顶部、屋顶和架空层进行绿化的，其绿地面积可根据覆土深度按不同系数折算后计入绿地面积，但位于同一建构筑物垂直投影下的绿化不得重复计算。折算公式如下：F=M x N （式中：F：绿地面积；M：地下或半地下建筑顶部绿地、屋顶绿地和架空层绿地面积；N：有效系数）

| 绿地覆土深度D（厘米） | 折算系数N（地下室顶部） |  |
| --- | --- | --- |
| D≥150 | 1.0 |  |
| 100≤D<150 | 0.8 |  |
| 50≤D<100 | 0.6 |  |
| 30≤D<50 | 0.4 |  |
| 15≤D<30 | 0.2 |  |
| 绿地覆土深度D（厘米） |  | 折算系数N（架空层、屋顶） |  |
| D≥90 |  | 0.5 |  |
| 60≤D<90 |  | 0.4 |  |
| 30≤D<60 |  | 0.2 |  |
| 15≤D<30 |  | 0.1 |  |

- 阳台绿化、室内绿化不计入绿地面积。

- 占用其他配套设施（如道路、消防通道、停车场）用地建成的绿地，无法提供合法的规划变更手续的，不计入绿地面积。

成果提交

- 封面（包括项目名称、编制/测量单位、编制日期）；

- 目录；

- 测量说明（包括项目名称、测区位置、范围、面积、采用的坐标系、高程基准、作业依据、作业方法、实际精度、允许精度和需要说明的问题等）；

- 本期规划竣工测量成果汇总表；

- 单体经济指标核实表；

- 分层面积计算表；

- 建筑空间位置核实表；

- 绿地面积核实表；

- 分层图；

- 车位测量图；

- 建筑空间位置图；

- 建筑立面照片；

- 绿地面积测量成果图；

- 排水管线竣工图；

- 竣工图；

- 电子版成果。包括所有电子版材料（CAD文件、视频、照片、*.gdb等），其中*.gdb文件为可导入《智慧钦州港片区城市公共信息服务平台》的数据库矢量文件，详见10.2.1章节。

市政工程规划竣工测量

市政工程规划竣工测量实施前应收集资料

- 规划条件或建设项目选址意见书及附图附件；

- 建设用地批准文件及相关资料；

- 建设工程规划许可证及附图、附件（含变更）；

- 规划主管部门审批、盖章的方案图；

- 测量需要的其它相关资料。

市政工程规划竣工测量工作内容

- 道路工程核实内容：总体平面位置（含：道路红线、道路边线位置）、道路交叉口规划控制点标高、道路纵横断面测量、道路绿化核实、地下管线核实、雨污水管线的管道内窥检测（CCTV管线检测成果及视频）。

- 桥梁工程核实内容：总体平面位置（含：桥梁红线、主桥中线及外边线位置、各匝道及桥下道路外边线位置）；道路交叉口规划控制点标高；桥梁标准横断面布置（含：主桥、匝道及桥下道路标准横断面布置）；桥下机动车道、非机动车道及人行道最小净空高度；桥下空间规划功能；配套地下管线核实。

- 地下（上）管线工程核实内容：管线平面位置（含：检查井等附属构筑物位置）；管线管外顶标高、埋深、管线流向、管径等。地下管廊须核实廊道结构平面位置、外顶标高、埋深，同时记录入廊的管线种类、数量等信息，详细参照《地下管线数据获取规程》GB/T35644。架空线路主要核实线路平面走向、杆塔位置、架空线高度等。给水、燃气的附属设施（如阀门、水表等）除采集基础属性外，还需提供现场清晰照片（由南往北拍摄，保证照片上方位为北方向）。

- 加油（气）站核实内容：用地范围及面积；地上（下）建构筑物平面位置；建筑面积及主要规划经济技术指标；建筑退距；油罐、加油机及通气管管口与站外建构筑物安全距离；出入口位置；建构筑物外立面色彩与样式（照片）；地下管线等。

- 地铁轨道类工程核实内容：车站（含：主体、地面出入口、过街通道、风亭、冷却塔等附属物）平面位置、外顶标高、埋深、各部分尺寸、净空、建筑面积、使用功能；线路区间平面位置、轨顶标高、隧道断面尺寸；配套场站（含：主变电站、控制中心、综合基地、车辆段等）建构筑物平面位置、建筑退距、相关规划经济技术指标等，具体核实内容参照房建类项目。涉及管线工程参照地下（上）管线工程核实内容。隧道工程、地下人防商业街等工程项目规划核实内容参照地铁轨道类工程执行。

- 泵站类工程核实内容：用地范围及面积；地上（下）建构筑物平面位置；建筑面积及主要规划经济技术指标；建筑退距；出入口位置；建构筑物外立面色彩与样式（照片）；地下管线等。

- 污水处理厂类（含供水厂）工程核实内容：用地范围及面积；地上（下）建构筑物平面位置；建筑面积及主要规划经济技术指标；建筑退距；出入口位置；建构筑物外立面色彩与样式（照片）；地下管线等。

- 垃圾中转站类工程核实内容：用地范围及面积；地上（下）建构筑物平面位置；建筑退距；出入口位置；建构筑物外立面色彩与样式（照片）；地下管线等。

- 变电站类工程核实内容：用地范围及面积；地上（下）建构筑物平面位置；建筑面积及主要规划经济技术指标；建筑退距；出入口位置；建构筑物外立面色彩与样式（照片）；地下管线等。

- 人行天桥、供电开闭所、通信基站（机柜）、单位出入口等小型市政工程核实内容：平面位置、各部分尺寸、外观。其中，人行天桥还须核实桥下机动车、非机动车及人行道最小净空、用地范围。

成果提交

- 封面（包括项目名称、编制/测量单位、编制日期）；

- 目录；

- 测量说明（包括项目名称、测区位置、范围、面积、采用的坐标系、高程基准、作业依据、作业方法、实际精度、允许精度和需要说明的问题等）；

- 道路竣工规划核实情况；

- 断面测量规划核实情况；

- 绿化核实情况；

- 管线竣工核实情况；

- 排水管线CCTV检测报告；

- 位置图；

- 道路竣工成果图；

- 纵横断面测量成果图；

- 各类管线竣工成果图（分项出具，并将设计管线叠加对比；给水管线及燃气管线需提供井内照片并在成果图上体现。）；

- 绿地面积测量成果图；

- 电子版成果。包括所有电子版材料（CAD文件、视频、照片、*.gdb等），其中*.gdb文件为可导入《智慧钦州港片区城市公共信息服务平台》的数据库矢量文件，详见10.2.1章节。

人防测量

建筑工程人防验收核实测量实施前应收集下列资料

- 人防审核意见书；

- 建设项目规划许可证（变更审查意见书）、施工许可证；

- 审图机构出具的《施工图设计文件审查合格意见书》；

- 施工图设计文件和有关设计变更资料；

- 人防竣工图（平面图应标明人防建筑面积范围线）；

- 建设工程设有人防警报控制室的需提供平面图；

- 人防竣工测量需要的其它相关资料。

建筑工程人防核实测量工作应包括下列内容

- 每个防护单元的建筑面积和掩蔽面积测量；

- 人防地下室顶板底部和室外地坪的高差；

- 人防区停车位及非机动车位统计；

- 人防掩蔽区不满足净高要求的面积；

- 当人防外墙外侧10m内设有天井、下沉式广场、山坡地和下沉式庭院等较大高差地形时，需测量掩体最小厚度。

人防建筑面积计算规则

单建式人防工程建筑面积分为防护区建筑面积和非防护区建筑面积。附建式人防工程建筑面积以防护区建筑面积为准，非防护区建筑面积不计入附建式人防工程建筑面积。

成果提交

- 封面；

- 目录；

- 测量说明（包括项目概述、测量仪器和依据、采用的坐标系、高程基准、作业方法和需要说明的问题等）；

- 建筑工程竣工人防核实成果表；

- 人防测量成果图；

- 电子版成果。包括所有电子版材料（CAD文件、视频、照片、*.gdb等）。

下列情况实建人防工程建筑面积需要人防主管部门在竣工验收备案时调整：

- 防护区面积若超规范单元面积限值，按限值计算；

- 报建的人防工程未达5000㎡、但竣工实测超过5000㎡且没有配建人防电站的，该超过部分不得计入；

- 设置在防护区内，仅为满足地面建筑使用的设备用房等，应从人防实建面积中扣除（设计单位需按非人防区标注）；

- 其他需要核实的内容。

不动产测量

房产测量

房产测量实施前应收集资料

- 建设工程规划许可证（附件、附图）；

- 土地使用权证复印件；

- 土地出让合同、土地划拨决定书复印件；

- 人防审核意见书复印件（检验原件）及人防平面图/无人防具结书；

- 建筑竣工图（平、立和剖）原件、CAD电子文件；

- 派出所出具的门牌证明复印件；

- 建设工程竣工验收备案表；

- 房屋设计说明（分摊说明、保温说明、结构说明等）。

房产测量工作内容

房产测量应按照《房产测量规范》GB/T17986.1-2000、《城市测量规范》CJJ/T8-2011等国家规范及《钦州市房产面积测算细则》[2009]87号文执行。

在计算房屋建筑面积时，如遇规范及标准规定以外的情况按以下原则办理。判别房屋计算建筑面积的基本原则是：

- 永久固定，层高2.20m（含2.20m）以上的房屋及与室内相通的部位计算建筑面积。

- 计算全部建筑面积应是有顶盖全封闭的房屋及部位或底层有顶盖、有柱或有围护的部位。

- 计算一半建筑面积一般是不封闭的房屋及部位（房屋底层的部位除外）。

- 不计算建筑面积通常是层高小于2.20m的房屋及部位；装饰性的建筑；与室内不相通的部位；沿街巷社会公用的建筑及无上盖或上盖为社会公用的建筑。

成果提交

房产测量结束后须归档提交房产测量成果报告书，报告模板使用《广西壮族自治区房产测绘成果报告（试行）》，主要包括下列内容：

- 封面；

- 声明；

- 审核意见表；

- 房产测绘成果报告书；

- 目录；

- 建筑面积计算概况；

- 共有建筑面积分摊认定表；

- 房屋分层面积对照表；

- 分户面积明细表；

- 房号编排示意图；

- 房屋分层平面图；

- 共有建筑面积分摊图；

- 房屋分户图；

- 测绘资质证书（复印件）；

- 房屋分户图活页；

- 竣工预算面积对照表；

- 特殊情况说明（如：房产实测与预售测绘不一致说明、房产实测面积与规划面积不一致情况说明等等）；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（文档、CAD文件、照片、excel等），提供可导入《钦州市房产系统》的excel文件及分户图.jpg。

权籍调查（房屋）

测量实施前应收集资料

- 不动产权利证书（土地证）复印件（含附图）；

- 营业执照/组织机构代码证复印件。

- 规划验收合格单、竣工验收备案表复印件；

- 规划核实报告；

- 竣工图（需提供CAD版）；

- （房产部门审核通过并盖章的）房产测绘报告；

工作内容

权籍调查应按照《不动产权籍调查技术方案（试行）》、《土地勘测定界规程》TDT_1008-2007等规范及标准要求执行。

成果提交

权籍调查结束后须归档提交权籍调查成果，报告模板使用《不动产权籍调查技术方案（试行）》附录C，主要包括下列内容：

- 房屋建筑面积与土地分摊登记表；

- 不动产权籍调查表（房屋）（含：封面、房屋基本信息调查表、建筑物区分所有权业主共有部分调查表、房产分户图）；

- 勘测定界图（宗地）；

- 勘测定界图（楼栋）；

- 楼栋照片；

- 宗地图（楼栋）；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（CAD文件、照片、楼幢坐标excel等），excel文件为可导入《广西不动产登记信息管理云平台》的“坐标表的导入表格.xls”文件和“房屋调查户的导入表格.xls”文件。

房产分户

商品房等需要办理到户的不动产时需要房产分户测量。

房产分户测量实施前应收集资料

- 不动产权利证书（土地证）复印件（含附图）；

- 营业执照/组织机构代码证复印件。

- 规划验收合格单、竣工验收备案表复印件；

- 规划核实报告；

- 竣工图（需提供CAD版）；

- （房产部门审核通过并盖章的）房产测绘报告；

- 地籍调查表。

- 户的预告抵押信息汇总表。

房产分户测量工作内容

应按照《不动产权籍调查技术方案（试行）》、《房产测量规范》GB/T17986.1-2000、《城市测量规范》CJJ/T8-2011、《土地勘测定界规程》TDT_1008-2007实施。

成果提交

办理到户的不动产证提供的成果，包括下列内容：

- 户的房产测绘报告（每户一份）。

- 房屋建筑面积与土地分摊登记表；

- 户的不动产权籍调查表（房屋调查）（含：封面、房屋基本信息调查表、建筑物区分所有权业主共有部分调查表、房产分户图）（每户一份）；

- 勘测定界图（宗地）（每户一份）；

- 勘测定界图（楼栋）（每户一份）；

- 楼栋照片；

- 宗地图（楼栋）（每户一份）；

- 电子版成果，包括所有电子版材料（文档、CAD文件、照片、楼幢坐标excel等），excel文件为可导入《广西不动产登记信息管理云平台》的“坐标表的导入表格.xls”文件和“房屋调查户的导入表格.xls”文件。

成果数据要求

数据成果应符合下列规定

（1）测量成果报告书宜提交电子文档，报告内容应符合本规程各章要求，格式符合本规程附录要求；

（2）测量成果数据应提交电子版成果，数据格式应满足各部门各平台的入库标准。各部门的平台具体有自然资源和建设局的《智慧钦州港片区城市公共信息服务平台》、不动产登记部门的《广西不动产登记信息管理云平台》、钦州市住房和城乡建设局的《钦州市房产系统》。

各平台入库成果数据标准

《智慧钦州港片区城市公共信息服务平台》入库成果数据标准

统一采用ArcGIS格式的*.gdb进行存储。*gdb文件中的数据图层要严格按照数据标准数据创建，并按照要求填充空间数据以及相关属性信息。坐标系统为2000国家大地坐标系。

入库内容与要求

入库内容

入库数据需要根据本技术规程规定的表结构完成数据建表，并录入平台。详见建筑工程类表结构和市政工程表结构章节部分。入库数据内容包括以下几部分。

空间实体

对于公共信息服务平台来说，空间实体的变化是最基本的更新内容，空间实体包括各种点、线、面特征是GIS 的基本研究对象。

属性信息

属性信息的入库与更新主要有两种情况，一种是空间实体没有发生变化，只是和该空间实体相关的属性发生了变化。另一种则是空间实体和属性同时发生了变化。

拓扑关系

在公共信息服务平台中，在一定的范围和程度上需要建立拓扑关系，因此在空间实体发生了变化的时候，拓扑关系也要发生变化。

空间数据元数据

元数据可以分为两级，即一级元数据和二级元数据。一级元数据是指唯一标识一个数据集所需要的最小的元数据实体和元素；二级元数据是指建立完整的数据集文档所需要的全部元数据实体和元素。

描述元数据内容时主要由八种特征来定义，具体如下：

（1）名称

赋给元数据实体或元素的标记。

（2）标识码

用来定义每个元数据实体和元素的唯一代码。元数据标识码由五位数字组成，具体结构为：

（3）定义

对元数据实体和元素的说明。

（4）性质

说明元数据实体和元素是否总是出现，或有时出现的描述符。

元数据大致可以分为三种性质的子集、实体和元素。即：必选项、条件必选项和可选项。必选项即是必需提供的信息；条件必选项是指如果正在建立的元数据包含某子集、某个实体或某个元素说明的特征，则必需提供的信息；可选项即是指该信息是可选的，可由用户决定将其包含在元数据文件中。

相应地，描述符分别取为：

- M  — 必选项 ；

- C  — 条件必选项；

- O  — 可选项。

（5）条件

说明何种条件下元数据子集、实体或元素是必选的。

（6）最大出现次数

元数据实体或元素在实际使用时，可能重复出现的最大次数。只出现一次的表示为“1”，重复出现的表示为“N”。

（7）数据类型

表示元数据元素的一组不同的值，如“文本”、“实型”、“整型”和“日期”等。

（8）值域

指定每个元数据元素的取值范围。“任意长文本”表示所述内容不受长度限制，实型数和基于代码的整型数等只能使用一个限定的（闭合的）值域内的值。

另外，完整的元数据内容应该包括八个方面的内容，具体是：

数据基本信息：包含数据集中表示及说明其空间和时间范围、状况、结律限制和保密限定等所需的信息。

参照系统信息：包含数据集中应用的空间和时间参照系统说明。

空间数据表示信息：包含数据集中表示空间信息所用方法等方面的信息。

数据质量信息：包含数据集质量的评价信息。

数据志信息：包含数据集应用、数据源、以及生产数据集时所用的工艺方法等信息。

要素分类信息：包含数据集中具有的要素类型、功能、属性和关系的定义和说明。

数据发行信息：包含有关获取该信息所需的数据提供者及买卖权限的信息。

元数据参考信息：包含元数据现势性及其负责单位信息。

数据质检要求

数据处理时应对每个操作环节进行过程质量控制，对个性和共性的质量问题有重点的进行质量检查，确保提交到下一工序的成果数据无质量问题。每个环节生产人员对该工序成果质量负责，检查比例应符合相关质量文件的要求。数据质量要求包括：

（1）空间参考系：检查坐标系统、高程基准和投影参数是否符合要求。

（2）位置精度：检查要素与正射影像数据成果套合位置超限的个数；检查要素几何位置接边超限个数。

（3）属性精度：检查属性值错漏的个数，包括属性不接边的错误。

（4）完整性：检查属性值错漏的个数，包括非本层要素，即放错层的要素；检查要素遗漏的个数。

（5）逻辑一致性：检查属性项定义、数据集定义、数据文件格式、数据文件名称、数据文件存储与组织是否符合要求；检查数据文件缺失、多余及无法读取；检查不重合、要素重复、要素未相接（悬挂点）、要素不连续（伪节点）、要素未闭合、要素未打断的错误个数。

（6）时间精度：检查生产中使用的各类原始资料的现势性是否满足要求；检查成果数据是否按符合要求的基本资料、各类参考资料进行生产。

（7）表征质量：检查要素几何类型点、线、面表达错误的个数；检查要素几何图形异常的个数，如极小的不合理面、极短的不合理线；检查要素取舍错误、图形概括错误、要素关系错误、要素方向特征错误的个数。

（8）附件质量：检查元数据项错漏个数；检查元数据各项内容错漏个数。

建筑工程类表结构

建筑基底

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUID | 唯一id | 字符型 | 32 |  | M |
| 2 | SSDKHXID | 所属红线地块ID | 字符型 | 32 |  | M |
| 3 | SSLX | 属性类型 | 字符型 | 32 |  | M |
| 4 | XMMC | 项目名称 | 字符型 | 64 |  | M |
| 5 | SGBH | 施工编号 | 字符型 | 32 |  | O |
| 6 | GABH | 公安编号 | 字符型 | 32 |  | O |
| 7 | ZDLX | 占地类型 | 字符型 | 32 |  | O |
| 8 | JJYT | 建筑用途 | 字符型 | 32 |  | O |
| 9 | KJWZ | 空间位置 | 字符型 | 32 |  | M |
| 10 | ZJJMJ | 总建筑面积 | 浮点型 | / |  | M |
| 11 | JRMJ | 计容面积 | 浮点型 | / |  | M |
| 12 | BJRMJ | 不计容面积 | 浮点型 | / |  | M |
| 13 | ZJYYSC | 直接用于生产面积 | 浮点型 | / | 工业类填写 | O |
| 14 | CCDFZSC | 仓储等辅助生产 | 浮点型 | / | 工业类填写 | O |
| 15 | HQBG | 后勤办公 | 浮点型 | / | 工业类填写 | O |
| 16 | ZZ | 住宅面积 | 浮点型 | / | 居住类填写 | O |
| 17 | SYPT | 商业配套面积 | 浮点型 | / | 居住类填写 | O |
| 18 | GYPT | 工业配套面积 | 浮点型 | / | 居住类填写 | O |
| 19 | QTJZ | 其他建筑面积 | 浮点型 | / | 居住类填写 | O |
| 20 | DX | 地下 | 浮点型 | / | 居住类\商业类填写 | O |
| 21 | QZRF | 其中人防 | 浮点型 | / | 居住类\商业类填写 | O |
| 22 | BDX | 半地下 | 浮点型 | / | 居住类\商业类填写 | O |
| 23 | SY | 商业面积 | 浮点型 | / | 商业类填写 | O |
| 24 | BG | 办公面积 | 浮点型 | / | 商业类填写 | O |
| 25 | JD | 酒店面积 | 浮点型 | / | 商业类填写 | O |
| 26 | GY | 公寓面积 | 浮点型 | / | 商业类填写 | O |
| 27 | GGHDKJJKC | 公共活动空间架空层 | 字符型 | 32 |  | O |
| 28 | YGZL | 有盖走廊 | 字符型 | 32 |  | O |
| 29 | ZTYKGD | 主体檐口高度 | 字符型 | 32 |  | O |
| 30 | JZZGDGD | 建筑最高点高度 | 字符型 | 32 |  | O |
| 31 | DXSZDDGD | 地下室最低点高度 | 字符型 | 32 |  | O |
| 32 | SNDPG | 室内地坪高 | 字符型 | 32 |  | M |
| 33 | SNWGC | 室内外高差 | 字符型 | 32 |  | M |
| 34 | DSCS | 地上层数 | 整型 | / |  | M |
| 35 | DXCS | 地下层数 | 整型 | / |  | M |
| 36 | YCZFLBG | 一层正负零标高 | 字符型 | 32 |  | O |
| 37 | RZBHGDY | 日照不合格单元 | 字符型 | 32 |  | O |
| 38 | ZSLX | 证书类型 | 字符型 | 32 |  | O |
| 39 | ZSBH | 证书编号 | 字符型 | 50 |  | O |
| 40 | ZSRQ | 证书日期 | 字符型 | 32 |  | O |
| 41 | FCZMJ | 房产总面积 | 浮点型 | / |  | O |
| 42 | CB | 产别 | 字符型 | 32 |  | O |
| 43 | JG | 结构 | 字符型 | 32 |  | M |
| 44 | JCND | 建成年代 | 日期型 | / |  | O |
| 45 | SJDW | 设计单位 | 字符型 | 32 |  | O |
| 47 | JSDW | 建设单位 | 字符型 | 32 |  | O |
| 48 | SYQX | 使用期限 | 字符型 | 16 |  | O |
| 49 | BZ | 备注 | 字符型 | 100 |  | O |
| 50 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 100 |  | M |
| 51 | shape | shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

建筑物标准层

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUID | 唯一ID | 字符型 | 32 | 测区唯一 | M |
| 2 | SXLX | 属性类型 | 字符型 | 32 |  | M |
| 3 | SGBH | 施工编号 | 字符型 | 32 |  | M |
| 4 | BZCBH | 标准层编号 | 字符型 | 32 |  | M |
| 5 | CSFW | 层数范围 | 字符型 | 32 |  | M |
| 6 | CG | 层高 | 浮点型 | — — |  | M |
| 7 | DKH | 地块号 | 字符型 | 32 |  | O |
| 8 | ZDH | 宗地号 | 字符型 | 32 |  | O |
| 9 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 100 |  | O |
| 10 | JGSJ | 加工时间 | 日期型 | — — |  | O |
| 11 | Shape | shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

绿地数据

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SXLX | 属性类型 | 字符型 | 32 |  | M |
| 2 | LDLX | 绿地类型 | 字符型 | 32 |  | M |
| 3 | LHFS | 绿化方式 | 字符型 | 32 |  | M |
| 4 | BG | 标高 | 浮点型 | / |  | M |
| 5 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 50 |  | M |
| 6 | BZ | 备注 | 字符型 | 100 |  | O |
| 7 | Shape | shape | 平面空间类型 | / |  | M |

出入口数据

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 属性类型 | 字符型 | 50 |  | M |
| 2 | SSQYMC | 所属区域名称 | 字符型 | 50 |  | M |
| 3 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 50 |  | M |
| 4 | BZ | 备注 | 字符型 | 100 |  | O |
| 5 | Shape | shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

管线竣工

信息表结构同市政类	管线竣工章节内容。

市政工程类表结构

道路竣工

道路数据

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 唯一ID | 字符型 | 32 |  | M |
| 2 | DLDJ | 道路等级 | 字符型 | 32 |  | M |
| 3 | DLMC | 道路名称 | 字符型 | 50 |  | M |
| 4 | JSZT | 建设状态 | 字符型 | 16 |  | M |
| 5 | CD | 长度 | 长整型 | — — |  | M |
| 6 | KD | 宽度 | 长整型 | — — |  | M |
| 7 | JGSJ | 竣工时间 | 日期型 | — — |  | O |
| 8 | JSDW | 建设单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 9 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 100 |  | M |
| 10 | SM | 说明 | 字符型 | 100 |  | O |
| 11 | Shape | shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

管线竣工

管线点信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 标识码 | 字符型 | 32 | 自动编号，测区唯一 | M |
| 2 | CODE | 管类代码 | 字符型 | 8 | 管点类型代码（如“JS”） | M |
| 3 | WTDH | 物探点号 | 字符型 | 14 | 物探点号，测区唯一 | M |
| 4 | X | X坐标 | 浮点型 | 10.3 |  | M |
| 5 | Y | Y坐标 | 浮点型 | 10.3 |  | M |
| 6 | DMGC | 地面高程 | 浮点型 | 7.3 |  | M |
| 7 | TZ | 特征 | 字符型 | 15 |  | C |
| 8 | FSW | 附属物 | 字符型 | 15 | 附属物的名称 | C |
| 9 | PXJW | 偏心井位 | 字符型 | 20 | 偏心井必填 | C |
| 10 | JS | 井深 | 浮点型 | 7.3 | 当管线点为检修井时需填写 | C |
| 11 | JGXZ | 井盖形状 | 字符型 | 10 | 圆形/矩形 | M |
| 12 | JGCZ | 井盖材质 | 字符型 | 10 |  | M |
| 13 | JGZJ | 井盖直径 | 浮点型 | 5 |  | C |
| 14 | JGC | 井盖长 | 浮点型 | 5 | 管线的主线方向井盖长 | C |
| 15 | JGK | 井盖宽 | 浮点型 | 5 | 垂直管线的主线方向井盖宽度 | C |
| 16 | JSXZ | 井室形状 | 字符型 | 8 | 圆形/矩形/特殊形状 | O |
| 17 | JSCZ | 井室材质 | 字符型 | 10 | 水泥/砖 | O |
| 18 | JBS | 井脖深 | 浮点型 | 7.3 | 井盖向下的垂直段的距离 | O |
| 19 | JSZJ | 井室直径 | 浮点型 | 5 | 井室是柱体时填写 | O |
| 20 | JSC | 井室长 | 浮点型 | 5 | 管线的主线方向井室长 | O |
| 21 | JSW | 井室宽 | 浮点型 | 5 | 垂直管线的主线方向井室宽带 | O |
| 22 | SZDL | 所在道路 | 字符型 | 32 |  | M |
| 23 | QSDW | 权属单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 24 | TCRQ | 探测日期 | 日期 | 10 |  | M |
| 25 | ZYDW | 作业单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 26 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | M |
| 27 | ZT | 状态 | 整型 | 1 | 1（待投用）/2（投用中）/3（检修中）/4（废弃） | M |
| 28 | BZ | 备注 | 字符型 | 255 |  | O |
| 29 | FMLX | 阀门类型 | 字符型 | 50 | 给水管必填 | C |
| 30 | TPDZ | 图片地址 | 字符型 | 100 | 图片必须带指北针，朝向正确，必须能看清阀门或管道或部件，图片大小不能超过20M，图片命名与物探点号字段一致。 | M |
| 31 | SFXS | 是否显示 | 整型 | 1 | 有实际意义的点位必填 | C |
| 32 | SFJBK | 是否接驳口 | 整型 | 1 | 1（是）/2（否），房间类管线与市政管线接入处 | M |
| 33 | shape | shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

管段信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 标识码 | 字符型 | 32 | 测区唯一 | M |
| 2 | CODE | 管类代码 | 字符型 | 8 | 给水：JS/雨水：YS/污水：WS/电力（供电）：DL/燃气：RQ/路灯：LD/电信（弱电）：DX/智能（交通信号）：JT/热力：RL | M |
| 3 | QDWTDH | 起点物探点号 | 字符型 | 14 |  | M |
| 4 | ZDWTDH | 终点物探点号 | 字符型 | 14 |  | M |
| 5 | QDMS | 起点埋深 | 浮点型 | / | 起点埋深/架空高度 | M |
| 6 | ZDMS | 终点埋深 | 浮点型 | / | 终点埋深/架空高度 | M |
| 7 | QDGC | 起点高程 | 浮点型 | / |  | M |
| 8 | ZDGC | 终点高程 | 浮点型 | / |  | M |
| 9 | MSFS | 埋设方式 | 字符型 | 32 | 0（直埋）/1（矩形管沟）/2（拱形管沟）/3（管块）/4（管埋）/5（架空）/6（井内连线）/7（顶管） | M |
| 10 | CZ | 材质 | 字符型 | 8 |  | M |
| 11 | GJ | 管径 | 字符型 | 16 | 断面尺寸（宽*高）或者管径 | M |
| 12 | DYZ | 电压值 | 字符型 | 8 | 电力必填 | M |
| 13 | GWK | 管外宽 | 字符型 | 16 | 管块必填 | C |
| 14 | GWG | 管外高 | 字符型 | 16 | 管块必填 | C |
| 15 | YL | 压力 | 字符型 | 4 | 燃气、工业管线压力、排水必填 | C |
| 16 | LS | 流向 | 整型 | 1 | 0（起点到终点）/1（终点到起点） | M |
| 17 | ZKS | 总孔数 | 整型 | 2 | 多孔必填 | C |
| 18 | KJ | 孔径 | 浮点型 | / | 单位：毫米（mm） | C |
| 19 | YYKS | 已用孔数 | 整型 | 2 | 多孔必填 | C |
| 20 | ZGS | 总根数 | 整型 | 2 | 电力管必填 | C |
| 21 | DLTS | 电缆条数 | 字符型 | 4 | 电力管必填 | C |
| 22 | BHCZ | 保护材质 | 字符型 | 15 | 电力管必填 | C |
| 23 | LJLX | 连接类型 | 整型 |  | 0（非空管）/1（空管）/2（井内连线）/3（架空） | O |
| 24 | YSDM | 要素代码 | 字符型 | 10 |  | O |
| 25 | SZDL | 所在道路 | 字符型 | 32 |  | M |
| 26 | QSDW | 权属单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 27 | MSND | 埋设年代 | 日期型 | 10 |  | M |
| 28 | ZYDW | 作业单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 29 | TCRQ | 探测日期 | 日期型 | 10 |  | M |
| 30 | ZT | 状态 | 整型 |  | 1（代投用）/2（投用中）/3（检修中）/4（废弃） | M |
| 31 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 255 | 探测/竣测/图解/整合/权属单位提供 | M |
| 32 | BZ | 备注 | 字符型 | 255 |  | O |
| 32 | shape | shape | 平面空间类型 | — — | 起点管点、终点管点为一般管线点的管段，要进行管线融合 | M |

雨水管线CCTV检测

雨水CCTV管线点信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GDBH | 管点编号 | 字符型 | 32 | 测区唯一 | M |
| 2 | JCGD | 检测管段 | 字符型 | 32 |  | M |
| 3 | Shape | Shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

雨水CCTV管段信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GUID | 唯一ID | 字符型 | 32 | 测区唯一 | M |
| 2 | GDBH | 管段编号 | 字符型 | 32 | 测区唯一，格式为：起点~终点 | M |
| 3 | JCGD | 检测管段 | 字符型 | 32 |  | M |
| 4 | GDZJ | 管段直径 | 字符型 | 32 |  | M |
| 5 | GDCD | 管段长度 | 字符型 | 32 |  | M |
| 6 | GDCZ | 管段材质 | 字符型 | 32 |  | M |
| 7 | JSRQ | 建设日期 | 日期型 | — — |  | M |
| 8 | QSDW | 权属单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 9 | CLDW | 测量单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 10 | TCRQ | 检测日期 | 日期型 | — — |  | M |
| 11 | MSSD | 埋设深度 | 字符型 | 32 |  | M |
| 12 | SPDZ | 视频地址 | 字符型 | 100 | 格式为：*/YS/管段编号-方向 | M |
| 13 | SFYC | 是否异常 | 字符型 | 8 |  | M |
| 14 | Shape | Shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

雨水CCTV管段缺陷信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID | 唯一ID | 字符型 | 32 | 外键，关联管段表GUID | M |
| 2 | JL | 距离 | 字符型 | 10 | 测区唯一 | M |
| 3 | QXMCDM | 缺陷名称代码 | 字符型 | 50 |  | M |
| 4 | FZ | 分值 | 字符型 | 10 |  | M |
| 5 | DJ | 等级 | 字符型 | 10 |  | M |
| 6 | QXMS | 缺陷描述 | 字符型 | 50 |  | M |
| 7 | ZPDZ | 照片地址 | 字符型 | 100 | 格式为：*/YS/管段编号-方向-照片编号.png | M |

雨水CCTV管段缺陷照片标准

照片命名标准：管段编号-方向-照片编号

照片格式标准：*.png

照片内容标准：含所在道路、方向、管段类型、管段编号、探测时间、距离。

雨水CCTV管段缺陷视频标准

视频命名标准：管段编号-方向

视频格式标准：*.mp4

视频编码标准：AVC(H264)

视频内容标准：含任务名称、所在道路、方向、管段类型、管段编号、管径、管材、探测时间、检测单位、检测员。

污水管线CCTV检测

同3.3.2.2.2	雨水管线CCTV检测。

竣工绿化

植株点信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | 字符型 | 50 |  | M |
| 2 | DL | 道路 | 字符型 | 50 |  | M |
| 3 | CLRQ | 测量日期 | 日期型 | — — |  | M |
| 4 | CLDW | 测量单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 5 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 50 |  | M |
| 6 | Shape | shape | 平面空间类型 | — — |  | M |

植株面信息表结构

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 是否可空 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 名称 | 字符型 | 50 |  | M |
| 2 | DL | 道路 | 字符型 | 50 |  | M |
| 3 | CLRQ | 测量日期 | 日期型 | — |  | M |
| 4 | CLDW | 测量单位 | 字符型 | 50 |  | M |
| 5 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 50 |  | M |
| 6 | Shape | shape | 平面空间类型 | — |  | M |

城市部件

| 序号 | 字段名称 | 中文名称 | 字段类型 | 长度 | 值域与说明 | 描述符 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ID | 唯一ID | 字符型 | 32 | 测区唯一 | M |
| 2 | BJLX | 部件类型 | 字符型 | 32 |  | M |
| 3 | MC | 名称 | 字符型 | 16 |  | M |
| 4 | BH | 编号 | 字符型 | 16 |  | M |
| 5 | ZGBMDM | 主管部门代码 | 字符型 | 16 |  | M |
| 6 | ZGBMMC | 主管部门名称 | 字符型 | 32 |  | M |
| 7 | QSDWDM | 权属单位代码 | 字符型 | 16 |  | M |
| 8 | QSDWMC | 权属单位名称 | 字符型 | 32 |  | M |
| 9 | YHDWDM | 养护单位代码 | 字符型 | 16 |  | M |
| 10 | YHDWMC | 养护单位名称 | 字符型 | 32 |  | M |
| 11 | CZ | 材质 | 字符型 | 16 |  | M |
| 12 | BGID | 所在单元网格 | 字符型 | 32 |  | M |
| 13 | ZT | 状态 | 字符型 | 16 |  | M |
| 14 | BGSJ | 变更时间 | 日期型 | — — |  | O |
| 15 | WZMS | 位置描述 | 字符型 | 50 |  | O |
| 16 | BZ | 备注 | 字符型 | 100 |  | O |
| 17 | TPWZ | 图片位置 | 字符型 | 50 |  | M |
| 18 | XZ | 形状 | 字符型 | 16 |  | M |
| 19 | SJLY | 数据来源 | 字符型 | 100 |  | M |
| 20 | Shape | SHAPE | 平面空间类型 | — — |  | M |

《广西不动产登记信息管理云平台》入库成果数据标准

界址线坐标数据标准

权籍调查中的宗地界线、楼栋界线都需要提供电子版的数据以便导入广西不动产登记信息管理云平台。坐标点数据导入系统的格式要求为：

- 数据的坐标系统必须为2000国家大地坐标系。

- 统一采用文本格式*txt进行存储。第一行内容为界址线的起始点号，第二行内容为界址线的最大点号，第三行开始内容为界址点坐标（东坐标，北坐标），坐标需要顺序放置。具体如下图：

权籍调查（房屋调查）户的数据标准

统一采用excel进行存储。《广西不动产登记信息管理云平台》的“坐标表的导入表格.xls”文件和“房屋调查户的导入表格.xls”文件。表结构如下：

《钦州市房产系统》入库成果数据标准

房间信息表

需在《钦州市房产系统》里导入“房间信息表”，表结构如下：

因为《钦州市房产系统》随时调整，最新的“房间信息表”建议在每次制作时到系统里面下载最新的版本。

分户图

在《钦州市房产系统》里上传每一户的分户图，格式为jpg。样图如下：

附录

建设用地规划许可阶段成果模板

不动产测量成果模板

不动产测量成果模板参照使用《不动产权籍调查技术方案（试行）》附录C。

建设工程规划许可阶段成果模板

控制测量成果图模板

施工阶段成果模板

规划放线成果图模板

规划验线成果图模板

竣工验收阶段成果模板

建筑工程规划竣工测量成果提交模板

封面

目录

测量说明

本期规划竣工测量成果汇总表

单体经济指标核实表

分层面积计算表

建筑空间位置核实表

本期车位汇总表

绿地面积核实表

分层图

建筑空间位置图

建筑立面照片

车位测量图

绿地面积测量成果图

排水管线竣工图

竣工图

市政工程规划竣工测量成果提交模板

封面

目录

测量说明

CCTV检测报告

位置图

道路竣工成果图

断面测量成果图

      - 绿化测量成果图

管线竣工成果图

给水管线及燃气管线需提供井内照片并在成果图上体现。

管廊竣工成果图

人防测量成果提交模板

不动产测量成果模板

房产测量成果模板

房产测量报告模板使用《广西壮族自治区房产测绘成果报告（试行）》。

权籍调查（房屋）成果模板

权籍调查（房屋）成果模板使用《不动产权籍调查技术方案（试行）》附录C。

房产分户成果模板

按户填写权籍调查成果参照使用《不动产权籍调查技术方案（试行）》附录C。按户填写房产测量报告参照使用《广西壮族自治区房产测绘成果报告（试行）》。